| ŤTP | Trať | 702 B |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |

| Začátek trati: | Tábor |  |  | Konec trati: |  | Ražice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Tábor |  | do: Balkova Lhota |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 13 | 8 |  |  | 7 |  |  |
| 100 | 25 | 16 |  |  | 14 |  |  |
| 200 | 50 | 32 |  |  | 28 |  |  |
| 300 | 75 | 48 |  |  | 42 |  |  |
| 400 | 100 | 64 |  |  | 56 |  |  |
| 600 | 150 | 96 |  |  | 84 |  |  |
| 800 | 200 | 128 |  |  | 112 |  |  |
| 1000 | 250 | 160 |  |  | 140 |  |  |
| 1300 | 325 | 208 |  |  | 182 |  |  |
| 1600 | 400 | 256 |  |  | 224 |  |  |
| 2000 | 500 | 320 |  |  | 280 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 6 / VII/VIII |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 13/IV |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 702 B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Tábor |  |  |  | Konec trati: |  |  | Ražice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Balkova Lhota |  |  | do: Božejovice |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 100 | 25 |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 200 | 50 |  | 32 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 300 | 75 |  | 48 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 400 | 100 |  | 64 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 600 | 150 |  | 96 |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 800 | 200 |  | 128 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 1000 | 250 |  | 160 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 1300 | 325 |  | 208 |  |  |  | 182 |  |  |  |  |
| 1600 | 400 |  | 256 |  |  |  | 224 |  |  |  |  |
| 2000 | 500 |  | 320 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 6 / VII/VIII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 13/IV |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 702 B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Tábor |  |  |  | Konec trati: |  |  | Ražice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Božejovice |  |  | do: Milevsko |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 100 | 25 |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 200 | 50 |  | 32 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 300 | 75 |  | 48 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 400 | 100 |  | 64 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 600 | 150 |  | 96 |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 800 | 200 |  | 128 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 1000 | 250 |  | 160 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 1300 | 325 |  | 208 |  |  |  | 182 |  |  |  |  |
| 1600 | 400 |  | 256 |  |  |  | 224 |  |  |  |  |
| 2000 | 500 |  | 320 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 13/VI |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 10/VIII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 702 B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Tábor |  |  |  | Konec trati: |  |  | Ražice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Milevsko |  |  | do: Branice |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 100 | 25 |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 200 | 50 |  | 32 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 300 | 75 |  | 48 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 400 | 100 |  | 64 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 600 | 150 |  | 96 |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 800 | 200 |  | 128 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 1000 | 250 |  | 160 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 1300 | 325 |  | 208 |  |  |  | 182 |  |  |  |  |
| 1600 | 400 |  | 256 |  |  |  | 224 |  |  |  |  |
| 2000 | 500 |  | 320 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 9/VIII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 13 / V/VI |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 702 B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Tábor |  |  |  | Konec trati: |  |  | Ražice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Branice |  |  | do: Červená nad Vltavou |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 100 | 25 |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 200 | 50 |  | 32 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 300 | 75 |  | 48 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 400 | 100 |  | 64 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 600 | 150 |  | 96 |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 800 | 200 |  | 128 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 1000 | 250 |  | 160 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 1300 | 325 |  | 208 |  |  |  | 182 |  |  |  |  |
| 1600 | 400 |  | 256 |  |  |  | 224 |  |  |  |  |
| 2000 | 500 |  | 320 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 13/II |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 2/VIII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 702 B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Tábor |  |  |  | Konec trati: |  |  | Ražice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Červená nad Vltavou |  |  | do: Vlastec |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 100 | 25 |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 200 | 50 |  | 32 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 300 | 75 |  | 48 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 400 | 100 |  | 64 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 600 | 150 |  | 96 |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 800 | 200 |  | 128 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 1000 | 250 |  | 160 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 1300 | 325 |  | 208 |  |  |  | 182 |  |  |  |  |
| 1600 | 400 |  | 256 |  |  |  | 224 |  |  |  |  |
| 2000 | 500 |  | 320 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 13/VIII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 13/VIII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 702 B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Tábor |  |  |  | Konec trati: |  |  | Ražice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Vlastec |  |  | do: Záhoří |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 100 | 25 |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 200 | 50 |  | 32 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 300 | 75 |  | 48 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 400 | 100 |  | 64 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 600 | 150 |  | 96 |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 800 | 200 |  | 128 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 1000 | 250 |  | 160 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 1300 | 325 |  | 208 |  |  |  | 182 |  |  |  |  |
| 1600 | 400 |  | 256 |  |  |  | 224 |  |  |  |  |
| 2000 | 500 |  | 320 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 13/VIII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 13/VIII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 702 B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Tábor |  |  |  | Konec trati: |  |  | Ražice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Záhoří |  |  | do: Písek město |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 100 | 26 |  | 17 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 200 | 52 |  | 34 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 300 | 78 |  | 51 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 400 | 104 |  | 68 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 600 | 156 |  | 102 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 800 | 208 |  | 136 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 1000 | 260 |  | 170 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 1300 | 338 |  | 221 |  |  |  | 195 |  |  |  |  |
| 1600 | 416 |  | 272 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 2000 | 520 |  | 340 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 14/II |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 7/VIII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 702 B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Tábor |  |  |  | Konec trati: |  |  | Ražice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Písek město |  |  | do: Písek |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 100 | 26 |  | 17 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 200 | 52 |  | 34 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 300 | 78 |  | 51 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 400 | 104 |  | 68 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 600 | 156 |  | 102 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 800 | 208 |  | 136 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 1000 | 260 |  | 170 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 1300 | 338 |  | 221 |  |  |  | 195 |  |  |  |  |
| 1600 | 416 |  | 272 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 2000 | 520 |  | 340 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 14/II |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 7/VIII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 702 B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Tábor |  |  |  | Konec trati: |  |  | Ražice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Písek |  |  | do: Putim |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 8 |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 100 | 16 |  | 11 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 200 | 32 |  | 22 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 300 | 48 |  | 33 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 400 | 64 |  | 44 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 600 | 96 |  | 66 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 800 | 128 |  | 88 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 1000 | 160 |  | 110 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 1300 | 208 |  | 143 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |
| 1600 | 256 |  | 176 |  |  |  | 128 |  |  |  |  |
| 2000 | 320 |  | 220 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 5/V |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 7 / III/IV |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 702 B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Tábor |  |  |  | Konec trati: |  |  | Ražice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Putim |  |  | do: Ražice |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 5 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 100 | 9 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 200 | 18 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 300 | 27 |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 400 | 36 |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 600 | 54 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 800 | 72 |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 1000 | 90 |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 1300 | 117 |  | 78 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 1600 | 144 |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 2000 | 180 |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 3 / II/III |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 3/III |  |  |  |  |