| ### TTP | Trať |  | ## 707A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu |  |  |  |  |
| Začátek trati: Volary |  | Konec trati: České Budějovice |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volary |  |  |  |  |  |  |  |
| km 59,126 | LP | 59,000 | 59,252 | most |  |  |  |
| km 61,413 | LP | 61,315 | 61,511 | most |  |  |  |
| Černý Kříž Nová Pec km 68,637 km 71,425 Horní Planá | LP P | 68,770 | 68,504 | most vodní jeřáb |  |  |  |
| # Hořice na Šumavě |  |  |  |  |  |  |  |
| km 33,938 | P | 34,039 | 33,836 | most |  |  |  |
| km 33,758 | P | 33,860 | 33,656 | most |  |  |  |
| Kájov km 30,131; km 30,030 km 29,036;28,450 - 28,390 Český Krumlov Plešovice km 15,365 | LP | 30,600 29,700 15,503 | 29,500 28,100 15,227 | 2x most most, opěrná zeď most | X X |  |  |
| Křemže |  |  |  |  |  |  |  |
| kol.č.1 | L |  |  | vodní jeřáb |  |  |  |
| km 4,172 |  | 4,720 | 3,500 | most | X |  |  |
| Boršov nad Vltavou 0,000=116,044 km 117,134 km 117,321 km 118,579 České Budějovice | LP LP LP | 116,994 - 118,391 | - 117,429 118,647 | Odbočující trať směr Volary most most most |  |  |  |