| ŤTP | Trať | 707 A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |

| Začátek trati: | Volary |  |  | Konec trati: |  | Č.Budějovice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Směr jízdy z: Volary |  | do: Černý Kříž |  |  |  | a opačně |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h | 30km/h |  |  | 20km/h |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 50 | 18 | 12 |  |  | 8 |  |  |
| 100 | 37 | 23 |  |  | 16 |  |  |
| 200 | 74 | 46 |  |  | 32 |  |  |
| 300 | 111 | 69 |  |  | 48 |  |  |
| 400 | 148 | 92 |  |  | 64 |  |  |
| 600 | 222 | 138 |  |  | 96 |  |  |
| 800 | 296 | 184 |  |  | 128 |  |  |
| 1000 | 370 | 230 |  |  | 160 |  |  |
| 1300 | 481 | 299 |  |  | 208 |  |  |
| 1600 | 592 | 368 |  |  | 256 |  |  |
| 2000 | 740 | 460 |  |  | 320 |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  | 13/IV |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  | 4/VII |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 707 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Volary |  |  |  | Konec trati: |  |  | Č.Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Černý Kříž |  |  | do: Nová Pec |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 18 |  | 11 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 100 | 35 |  | 22 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 200 | 70 |  | 44 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 300 | 105 |  | 66 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 400 | 140 |  | 88 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 600 | 210 |  | 132 |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
| 800 | 280 |  | 176 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 1000 | 350 |  | 220 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 1300 | 455 |  | 286 |  |  |  | 182 |  |  |  |  |
| 1600 | 560 |  | 352 |  |  |  | 224 |  |  |  |  |
| 2000 | 700 |  | 440 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 12/IV-V |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 5/VII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 707 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Volary |  |  |  | Konec trati: |  |  | Č.Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Nová Pec |  |  | do: Horní Planá |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 14 |  | 13 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 100 | 28 |  | 26 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 200 | 56 |  | 52 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 300 | 84 |  | 78 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 400 | 112 |  | 104 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 600 | 168 |  | 156 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| 800 | 224 |  | 208 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 1000 | 280 |  | 260 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 1300 | 364 |  | 338 |  |  |  | 117 |  |  |  |  |
| 1600 | 448 |  | 416 |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
| 2000 | 560 |  | 520 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 7/I |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 6/IV |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 707 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Volary |  |  |  | Konec trati: |  |  | Č.Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Horní Planá |  |  | do: Černá v Pošumaví |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 13 |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 100 | 25 |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 200 | 50 |  | 28 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 300 | 75 |  | 42 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 400 | 100 |  | 56 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 600 | 150 |  | 84 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 800 | 200 |  | 112 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 1000 | 250 |  | 140 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| 1300 | 325 |  | 182 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |
| 1600 | 400 |  | 224 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 2000 | 500 |  | 280 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 5/IV |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 3/II |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 707 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Volary |  |  |  | Konec trati: |  |  | Č.Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Černá v Pošumaví |  |  | do: Polečnice |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 20 |  | 13 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 100 | 40 |  | 26 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 200 | 80 |  | 52 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 300 | 120 |  | 78 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| 400 | 160 |  | 104 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 600 | 240 |  | 156 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 800 | 320 |  | 208 |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
| 1000 | 400 |  | 260 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| 1300 | 520 |  | 338 |  |  |  | 234 |  |  |  |  |
| 1600 | 640 |  | 416 |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
| 2000 | 800 |  | 520 |  |  |  | 360 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 2/X |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 15/II-III |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 707 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Volary |  |  |  | Konec trati: |  |  | Č.Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Polečnice |  |  | do: Polná na Šumavě |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 21 |  | 14 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 100 | 41 |  | 27 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 200 | 82 |  | 54 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 300 | 123 |  | 81 |  |  |  | 57 |  |  |  |  |
| 400 | 164 |  | 108 |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
| 600 | 246 |  | 162 |  |  |  | 114 |  |  |  |  |
| 800 | 328 |  | 216 |  |  |  | 152 |  |  |  |  |
| 1000 | 410 |  | 270 |  |  |  | 190 |  |  |  |  |
| 1300 | 533 |  | 351 |  |  |  | 247 |  |  |  |  |
| 1600 | 656 |  | 432 |  |  |  | 304 |  |  |  |  |
| 2000 | 820 |  | 540 |  |  |  | 380 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 16/II |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 19/IX-X |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 707 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Volary |  |  |  | Konec trati: |  |  | Č.Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Polná na Šumavě |  |  | do: Hořice na Šumavě |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 29 |  | 16 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 100 | 47 |  | 32 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 200 | 94 |  | 64 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 300 | 141 |  | 96 |  |  |  | 69 |  |  |  |  |
| 400 | 188 |  | 128 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |
| 600 | 282 |  | 192 |  |  |  | 138 |  |  |  |  |
| 800 | 376 |  | 256 |  |  |  | 184 |  |  |  |  |
| 1000 | 470 |  | 320 |  |  |  | 230 |  |  |  |  |
| 1300 | 611 |  | 416 |  |  |  | 299 |  |  |  |  |
| 1600 | 752 |  | 512 |  |  |  | 368 |  |  |  |  |
| 2000 | 940 |  | 640 |  |  |  | 460 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 20/III |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 19/XII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 707 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Volary |  |  |  | Konec trati: |  |  | Č.Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Hořice na Šumavě |  |  | do: Kájov |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 22 |  | 15 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 100 | 43 |  | 29 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 200 | 86 |  | 58 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 300 | 129 |  | 87 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 400 | 172 |  | 116 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 600 | 258 |  | 174 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 800 | 344 |  | 232 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| 1000 | 430 |  | 290 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 1300 | 559 |  | 377 |  |  |  | 260 |  |  |  |  |
| 1600 | 688 |  | 464 |  |  |  | 320 |  |  |  |  |
| 2000 | 860 |  | 580 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 17/II |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 19/X-XI |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 707 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Volary |  |  |  | Konec trati: |  |  | Č.Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Kájov |  |  | do: Český Krumlov |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 23 |  | 15,5 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 100 | 46 |  | 31 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 200 | 92 |  | 62 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 300 | 138 |  | 93 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 400 | 184 |  | 124 |  |  |  | 88 |  |  |  |  |
| 600 | 276 |  | 186 |  |  |  | 132 |  |  |  |  |
| 800 | 368 |  | 248 |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
| 1000 | 460 |  | 310 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
| 1300 | 598 |  | 403 |  |  |  | 286 |  |  |  |  |
| 1600 | 736 |  | 196 |  |  |  | 352 |  |  |  |  |
| 2000 | 920 |  | 620 |  |  |  | 440 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 11/XII |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 19/VIII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 707 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Volary |  |  |  | Konec trati: |  |  | Č.Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Český Krumlov |  |  | do: Zlatá Koruna |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 15,5 |  | 9 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |
| 100 | 31 |  | 18 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 200 | 62 |  | 36 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 300 | 93 |  | 54 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 400 | 124 |  | 72 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 600 | 186 |  | 108 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 800 | 248 |  | 144 |  |  |  | 88 |  |  |  |  |
| 1000 | 310 |  | 180 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 1300 | 403 |  | 234 |  |  |  | 143 |  |  |  |  |
| 1600 | 496 |  | 288 |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
| 2000 | 620 |  | 360 |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 9/IV |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 5/VI |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 707 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Volary |  |  |  | Konec trati: |  |  | Č.Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Zlatá Koruna |  |  | do: Křemže |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 20 |  | 13 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 100 | 40 |  | 26 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 200 | 80 |  | 52 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 300 | 120 |  | 78 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
| 400 | 160 |  | 104 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 600 | 240 |  | 156 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 800 | 320 |  | 208 |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
| 1000 | 400 |  | 260 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| 1300 | 520 |  | 338 |  |  |  | 234 |  |  |  |  |
| 1600 | 640 |  | 416 |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
| 2000 | 800 |  | 520 |  |  |  | 360 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 14/IX-X |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 15/VIII-IX |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 707 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Volary |  |  |  | Konec trati: |  |  | Č.Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Křemže |  |  | do: Boršov nad Vltavou |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 25 |  | 17 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 100 | 49 |  | 34 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 200 | 98 |  | 68 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 300 | 147 |  | 102 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 400 | 196 |  | 136 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 600 | 294 |  | 204 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 800 | 392 |  | 272 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 1000 | 490 |  | 340 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 1300 | 637 |  | 442 |  |  |  | 325 |  |  |  |  |
| 1600 | 784 |  | 544 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 2000 | 980 |  | 680 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 21/VI |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 8/XII-XIII |  |  |  |  |

| ŤTP |  | Trať |  |  |  | 707 A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Volary |  |  |  | Konec trati: |  |  | Č.Budějovice |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: Boršov nad Vltavou |  |  | do: České Budějovice |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 19 |  | 12 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 100 | 38 |  | 24 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 200 | 76 |  | 48 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 300 | 114 |  | 72 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 400 | 152 |  | 96 |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
| 600 | 228 |  | 144 |  |  |  | 102 |  |  |  |  |
| 800 | 304 |  | 192 |  |  |  | 136 |  |  |  |  |
| 1000 | 380 |  | 240 |  |  |  | 170 |  |  |  |  |
| 1300 | 494 |  | 312 |  |  |  | 221 |  |  |  |  |
| 1600 | 608 |  | 384 |  |  |  | 272 |  |  |  |  |
| 2000 | 760 |  | 480 |  |  |  | 340 |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  | 14/V |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  | 9/V |  |  |  |  |