| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať 711 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | # Plzeň hl.n. |  |  | Konec trati: |  |  | # Železná Ruda |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Plzeň hl.n. - kolej č. 92 ( Budějovická spojka) |  | D3 | / |  | / | / |  |  |  |  | X X |
| Plzeň hl.n. - Plzeň Valcha |  | D3 | / |  | / | / |  | V úseku Plzeň - Klatovy povoleny jízdy HV dvojmo řad: 362, 363 210, 230, 240, 242, |  |  |  |
| Plzeň Valcha - Přeštice |  | C3 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |
| Přeštice - Klatovy |  | C3 | / |  | / |  |  | V traťovém úseku jsou povoleny jízdy HV dvojmo řad: 810 - 854 714, 730, 731, 740, 742, 743, 749, 750, 751, 752, 753, 754, V traťovém úseku nejsou přechodná HV řad: 715, 759, 770, 771, 781 |  |  | X X X X X X X X X |
| Klatovy - Železná Ruda |  | C3 | / |  | / |  |  | V traťovém úseku jsou povoleny jízdy HV dvojmo řad: 810 - 854 714, 730, 731, 740, 742, 743, 749, 750, 751, 752, 753, 754, V traťovém úseku nejsou přechodná HV řad: 715, 759, 770, 771, 781 |  |  | X X X X X X X X X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Plzeň hl. n. | při výpravě vlaků osobní dopravy ze zastávky Plzeň zastávka platí ustanovení předpisu ČD D 2 čl. 504, i když je zastávka v obvodu žst. | výprava vlaků osobní dopravy | X X X |
| --- | --- | --- | --- |
| Plzeň hl.n. – Plzeň Valcha | obsluha vlečky “ŠKODA”, která odbočuje v trati v mezistaničním úseku Plzeň hl. n. - Plzeň Valcha v km 94,394 se provádí podle PPŘ Škoda Plzeň. Po provedení obsluhy vlečky je vedoucí posun.čety povinen se před odjezdem z vlečky dotázat na hradlo Doudlevce, zda jsou závory v km 94,078 uzavřeny. Po oznámení, že je přejezd uzavřen, vyrozumí o této skutečnosti strojvedoucího. V případě nemožného dorozumění s hradlem Doudlevce vyrozumí strojvedoucího o této skutečnosti a strojvedoucí bude pokračovat v jízdě se zvýšenou opatrností ( jako by byl zpraven rozkazem Op ) . | obsluha vlečky “ŠKODA”, | X X X X X X X X X X X X |
| Janovice nad Úhlavou | Návěstidla L 1 – 3 platí jen pro koleje č. 1, 3, Náv. L 2 platí pro kolej č. 2 | Platnost návěstidla | X X |
| Špičák – Železná Ruda | Trať řízena dle předpisu D 3 | PN D 3 | X |
| Železná Ruda | Náv. S 1-5 platí pro koleje č. 4, 5, | Platnost návěstidla | X X |
|  | Je společnou pohraniční přechodovou stanicí s železnicí DB. V ŽST Žel. Ruda platí ve stanovém rozsahu předpisy železnice DB ( rozsah stanoven Dodatkovým ujednáním mezi ČD + DB ). | pohraniční přechod. Stanice předpisy ČD, | X X X X |
|  | Vlakové cesty vjíždějících vlaků ČD končí odchylně od předpisu ČD u návěsti “Ne 5 – Haltetafel” ( Stúj pro jízdu vlaků). | předpisy DB a Dodatková ujednání | X X X |
|  | Je přilehlou stanicí podle předpisu ČD D 3 a v době VSDZ je stanice dopravnou D 3 a musí být provedena opatření uvedená v SŘ a PN D 3. |  | X X X |
| Opatření pro elektrický provoz | Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v TV na střídavém systému pod 21 kV je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto : - u el. HV řady 350,372 přejde strojvedoucí nejvýš na hospodárný stupeň serie, - u el. HV řady 263, 362, 363 nesmí proud trakčních motorů při rychlosti vyšší než 60 km/h překročit 500 A - u el. HV řady 230, 240, 242 přejde strojvedoucí na takový jízdní stupeň, aby proud trakčních motorů nepřekročil 500 A - u el. HV střídavé trakce , které nejsou uvedeny není nutno provádět žádná opatření. Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v TV pod uvednou hranici. | Opatření při poklesu napětí v TV : | X X X X X X X X X X X X X X X |