| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať | 713 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | ## Beroun |  |  | Konec trati: |  |  | Plzeň hl.n. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Beroun - Plzeň hl.n. |  | D3 | / |  | / | / |  | Včetně ŽST Plzeň hl.n. - kolej č. 92 ( Budějovická spojka) |  |  | X X X X |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| ŽST Beroun | v ŽST Beroun od km 41,0 (střed mezi systémového neutrálního pole) je stejnosměrná trakční proudová soustava 3 kV od km 41,0 směrem do ŽST Plzeň je jednofázová trakční proudová soustava 25 kV 50 Hz. | neutrálního pole změna trakční proudové soustavy | X X X X X |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X |
| ŽST Beroun | Při přejíždění styku trakčních systémů v ŽST Beroun musí být elektrické vytápění vlaku ( centrální napájení vlaku elektrickou energií) vypnuto nejpozději v úrovni návěsti ”Stáhněte sběrač”. Jeho opětovné zapnutí je dovoleno nejdříve v okamžiku, kdy mine celý vlak návěst ”Zdvihni sběrač” . | Toto opatčení platí jak pro elektrická HV tak i pro motorová HV | X X X X X X |
| Trař Beroun - Plzeň | Trať je vybavena obousměrným trojznakým autoblokem., na němž jsou dovoleny jízdy vlaků proti správnému směru . V mezistaničních úsecích ve směru , ve kterém není právě dovolena jízda vlaku, je předvěst vjezd. návěstidla zhaslá . Uvedená zásada platí ve všech případech jízd vlaků při návratu vlaku ze širé tratě zpět do stanice |  | X X X X X X X |
| Plzeň hl. .nádr. | Náv. označená platí : S 27 – 8/1 platí pro koleje č. 27 – 8 při jízdě po 1. kol. S 27 – 8/2 ” ” 27 – 8 při jízdě po 2. kol. S 27 – 8/6 ” ” 27 – 8 při jízdě po 6. kol. |  | X X X X |
|  |  |  | X |
| Opatření při poklesu napětí v TV : | Při výlukách napájecích stanic, případně i z jiného důvodu, kdy dojde k poklesu napětí v TV na střídavém systému pod 21 kV je nutno s ohledem na zamezení výpadku napájení upravit technologii jízdy takto : - u el. HV řady 350, 372 přejde strojvedoucí nejvýš na hospodárný stupeň serie, - u el. HV řady 263, 362, 363 nesmí proud trakčních motorů při rychlosti vyšší než 60 km/h překročit 500 A - u el. HV řady 230, 240, 242 přejde strojvedoucí na takový jízdní stupeň, aby proud trakčních motorů nepřekročil 500 A - u el. HV střídavé trakce , které nejsou uvedeny není nutno provádět žádná opatření. Uvedená opatření realizuje strojvedoucí neprodleně po zjištění poklesu napětí v TV pod uvedenou hranici. | Opatření pro elektrický provoz | X X X X X X X X X X X X X X X |