| TTP | Trať |  | 714B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: Chrást u Plzně |  | Konec trati: Radnice |  |  |  |  |
| Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a Drhlíků |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chrást u Plzně |  |  |  |  | 1) km trati Beroun - Plzeň |  |
|  | ZČZ/VČZ |  | 98,5501) | 98,5501) |  |  |
| 98,742 1) = 10,077 II.tř.č. 180 | PZS 3ZBI | Chrást u Plz. DK |  |  | *) 1) km trati Beroun-Plzeň |  |
| 10,179 IV. tř.D3 | k |  |  |  | přechod |  |
| 10,504 II.tř.č. 180 | PZS 3SBI | Chrást u Plzně DK |  |  | *) |  |
| 10,690 IV.tř D3 |  |  |  |  | přechod |  |
|  | VČZ/ZČZ |  | 11,100 | 11,100 |  |  |
| 12,637 U | k |  |  |  |  |  |
| 12,846 U | k |  |  |  |  |  |
| 13,391 U | k |  |  |  |  |  |
| 13,852 II.tř.č. 233 | k |  |  |  |  |  |
|  | ZČZ/VČZ |  | 15,028 | 15,028 |  |  |
| 15,054 U | k |  |  |  | STOP |  |
| 15,150 | PAK-X055 |  |  |  |  |  |
| 15,555 II.tř.č. 233 | PZS 3SBLI | Chrást u Plzně DK 2) |  |  | 2)pomocí RDST ASCOM *) |  |
| 15,595 | PK-X157 |  |  |  |  | X |
| 15,990 | PAK-X056 |  |  |  |  |  |
| 16,006 II.tř.č. 233 | PZS 3SBL |  |  |  |  | X |
| 16,260 | PAK-X066 |  |  |  |  |  |
| 16,422 | PK-X164 |  |  |  |  | X |
| 16,669 II.tř.č. 233 | PZS 3SBLI | Chrást u Plzně DK 2) |  |  | *) |  |
| 16,948 IV. tř. D2 | k |  |  |  |  |  |
|  | VČZ/ZČZ |  | 17,450 | 17,450 |  |  |
| 17,095 | PAK-X067 |  |  |  |  |  |
| 17,588 II.tř. č. 233 | k |  |  |  |  |  |
| 17,904 IV.tř.D2 | k |  |  |  |  |  |
| 18,387 IV. tř.D2 | k |  |  |  |  |  |
|  | ZČZ/VČZ |  | 18,600 | 18,600 |  |  |
| 18,970 | PAK-X093 |  |  |  |  |  |
| 19,068 U | k |  |  |  |  |  |
| 19,373 = 0,242 3) II.tř.č. 233 | PZS 3ZNLI | Chrást u Plzně DK 2) |  |  | *) 3) km trati Stupno-Radnice |  |
| Stupno 0,242 = 19,373 4) II.tř.č.233 | PZS 3ZNLI | Chrást u Plzně DK 2) |  |  | *) 4) km tratě Chrást - Stupno |  |
| 0,532 U | k |  |  |  |  |  |
| 0,650 | PAK-X002 |  |  |  |  |  |
|  | VČZ/ZČZ |  | 1,000 | 1,000 |  |  |
| 1,584 U | k |  |  |  |  |  |
| 2,010 IV. tř.D3 | k |  |  |  | přechod |  |
| 2,461 U | k |  |  |  |  |  |
| 3,618 U | k |  |  |  |  |  |
| 3,975 II. tř.č. 233 | k |  |  |  |  |  |
| 4,454 U | PZM2 |  |  |  | trvale uzavřen. otevírá TO Rokycany |  |
| 5,290 U | k |  |  |  |  |  |
| 6,057 U | k |  |  |  |  |  |
| 6,288 IV. tř.D2 | k |  |  |  |  |  |
| Radnice |  |  |  |  |  |  |