| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  | 720C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: | Cheb |  |  | Konec trati: |  |  |  |  | Schirnding DB |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Cheb-státní hranice - Schirnding DB |  | D4 | / |  | / | / | Hnací vozidla skupiny přechodnosti „3“ přechodná s omezením rychlosti dle tab. č.6 přechodná maximálně dvojmo. |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ŽST Cheb | # Při jízdách do / z DKV je dovolen pravidelný posun hnacími vozidly ČD bez posunové čety. |  |