| TTP |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  | 720B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati Plzeň hl.n. |  |  |  |  |  |  | Konec trati Cheb |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost |  |  |  |  |  |  | 700 m (Plzeň hl.n. - Plzeň Již.př. = 400 m) |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  | 80 náprav |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  | Plzeň - Stříbro....600 m Stříbro - Svojšín....490 m Svojšín - Planá....610 m Planá - M.Lázně....570 m M.Lázně - Cheb....620 m |  |  |  |  |
| Provoz: obousměrný , na dvoukolejných úsecích pravostranný |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  | 1435 mm |  |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  | ~ 25 kV 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2, D46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: Tesla Pardubice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |
| Plzeň hlavní nádraží Hranice napájeného úseku | ¦¦¦ | 349,094 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plzeň km 349,1-Ošelín km 397,0 |  |
| T | ¦¦¦ | 349,834= 110,404 *) | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *) km trati Plzeň-Furth im Wald DB |  |
| VJ-1S | ¦¦¦ | 349,857= 110,427 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ¦¦¦ | 349,864= 110,434 *) | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-3S | ¦¦¦ | 349,853= 110,423 *) | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1L | ¦¦¦ | 349,856= 110,426 *) | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2L | ¦¦¦ | 349,856= 110,426 *) | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-3L | ¦¦¦ | 349,853= 110,423 *) | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦¦¦ | 349,869= 110,439 *) | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plzeň Jižní předměstí | ¦¦¦ | 350,640 | 3/3A3 | 5,0 ---- |  |  |  |  |  |  |  |  | Hranice úseku napájených z NS Nezvěstice a NS Vranov u Stříbra |  |
| VJ-1S | ¦¦ | 351,425 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ¦¦ | 351,425 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦¦ | 351,434 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př2S | ¦¦ | 352,170 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS 63/64 | ¦¦ | 352,746 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-3527 | ¦¦ | 352,746 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-3534 | ¦¦ | 353,385 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př1L | ¦¦ | 353,601 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1L | ¦¦ | 354,301 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-2L | ¦¦ | 354,301 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plzeň-Křimice | ¦¦ | 355,482 | ¦ | 5,2 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-1S | ¦¦ | 356,140 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-2S | ¦¦ | 356,140 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př2S | ¦¦ | 356,865 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-3573 | ¦¦ | 357,300 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vochov z | ¦¦ | 357,791 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3582 | ¦¦ | 358,121 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦¦ | 358,124 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př1L | ¦¦ | 358,400 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1L | ¦¦ | 359,093 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-2L | ¦¦ | 359,093 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kozolupy | ¦¦ | 360,078 | ¦ | ---- 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S | ¦ | 360,915 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 361,582 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 362,191 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3622 | ¦ | 362,273 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3623 | ¦ | 362,273 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 362,284 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 363,695 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3636 | ¦ | 363,700 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3637 | ¦ | 363,700 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L | ¦ | 365,170 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plešnice | ¦ | 365,954 | ¦ | 6,4 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S | ¦ | 366,581 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3682 | ¦ | 368,120 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-3681 | ¦ | 368,120 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T Pňovany zastávka z | ¦ | 369,050 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 369,184 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-3698 | ¦ | 369,796 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3697 | ¦ | 369,796 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-3708 | ¦ | 370,900 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 371,374 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L | ¦ | 371,409 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pňovany | ¦ | 372,150 | ¦ | 6,5 ¯2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 373,109 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 373,115 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-3742 | ¦ | 374,110 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3741 | ¦ | 374,110 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-3754 | ¦ | 375,500 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3755 | ¦ | 375,500 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulislav z | ¦ | 375,955 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 376,980 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 376,985 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vranov u Stříbra | ¦ | 377,876 | ¦ | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S | ¦ | 378,285 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 379,672 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3796 | ¦ | 379,680 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3797 | ¦ | 379,680 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3806 | ¦ | 380,695 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 380,699 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 381,464 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 381,485 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stříbro | ¦ | 382,234 | ¦ | ¯4,7 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 383,030 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 383,040 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 383,758 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3843 | ¦ | 384,300 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 384,310 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 384,807 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-3848 | ¦ | 384,814 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 385,344 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 385,955 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 385,964 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Milíkov | ¦ | 387,010 | ¦ | 2,6 ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 387,485 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 387,495 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 388,777 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3887 | ¦ | 388,783 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-3890 | ¦ | 389,091 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 390,484 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 390,495 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svojšín | ¦ | 390,974 | ¦ | 3,0 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 391,695 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 391,706 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-3934 | ¦ | 393,300 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3933 | ¦ | 393,300 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 394,775 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3948 | ¦ | 394,780 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3947 | ¦ | 394,780 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L | ¦ | 396,205 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ošelín | ¦ | 396,930 | ¦ | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S | ¦ | 397,600 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 398,846 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-3990 | ¦ | 399,048 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-3991 | ¦ | 399,048 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS 65/63 | ¦ | 399,603 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-4006 | ¦ | 400,500 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4005 | ¦ | 400,500 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-4016 | ¦ | 401,673 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4017 | ¦ | 401,673 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L | ¦ | 402,997 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavlovice | ¦ | 403,899 | ¦ | 6,1 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S | ¦ | 404,515 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-4059 | ¦ | 405,851 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-4062 | ¦ | 406,200 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L | ¦ | 407,580 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brod nad Tichou | ¦ | 408,610 | ¦ | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S | ¦ | 408,985 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4104 | ¦ | 410,400 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-4105 | ¦ | 410,400 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 411,445 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 411,450 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planá u Mar. Lázní | ¦ | 412,556 | ¦ | 2,8 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S | ¦ | 413,497 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4144 | ¦ | 414,497 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-4145 | ¦ | 414,497 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 415,158 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4160 | ¦ | 416,003 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-4161 | ¦ | 416,003 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 416,558 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-L | ¦ | 417,030 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chodová Planá | ¦ | 417,543 | ¦ | 10,7 ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T VJ-S | ¦ | 418,285 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 419,697 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IH | ¦ | 419,700 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-4198 | ¦ | 419,745 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4197 | ¦ | 419,745 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 420,750 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4214 | ¦ | 421,340 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-4213 | ¦ | 421,340 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T AB-4226 | ¦ | 422,570 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4225 | ¦ | 422,570 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 422,909 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 423,861 | 3 A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 423,861 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Mariánské Lázně | ¦ | 424,595= 0,000 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 425,553 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 425,553 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 427,010 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 427,010 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Valy u Mar. Lázní | ¦ | 427,870 | ¦ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## T | ¦ | 428,590 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 428,595 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4302, 4303 | ¦ | 430,206 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 430,206 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 431,284 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 431,284 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Lázně Kynžvart | ¦ | 432,261 | ¦ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 432,804 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 432,804 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4342, 4343 | ¦ | 434,300 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 434,300 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4357, 4358 | ¦ | 435,760 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 435,760 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 437,460 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 437,460 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Dolní Žandov | ¦ | 438,381 | ¦ |  ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 438,875 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 438,875 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4401, 4402 | ¦ | 440,100 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 440,100 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 441,245 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 441,245 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Salajna | ¦ | 441,620 | ¦ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-S | ¦ | 442,621 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4435 | ¦ | 443,487 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 443,487 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4438 | ¦ | 443,821 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ | 443,821 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-L | ¦ | 444,595 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444,595 | ¦ |  | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Lipová u Chebu | ¦ ¦ | 445,500 | ¦ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1S | ¦ ¦ | 446,560 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ ¦ | 446,560 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2S | ¦ ¦ | 446,560 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př2S | ¦ ¦ | 447,465 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ ¦ | 447,465 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4475 | ¦ ¦ | 447,465 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4478 | ¦ ¦ | 447,813 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ ¦ | 447,813 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Stebnice | ¦ ¦ | 448,375 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4485 | ¦ ¦ | 448,485 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ ¦ | 448,485 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4492 | ¦ ¦ | 449,290 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ ¦ | 449,292 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4501 | ¦ ¦ | 450,064 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ ¦ | 450,064 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ab-4508 | ¦ ¦ | 450,871 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ ¦ | 450,871 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z Všeboř | ¦ ¦ | 451,258 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4517 | ¦ ¦ | 451,664 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ ¦ | 451,664 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRS 63/65 | ¦ ¦ | 451,664 | 3 AB3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB-4526 | ¦ ¦ | 452,630 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | ¦ ¦ | 452,635 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Př1L | ¦ ¦ | 452,635 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-1L | ¦ ¦ | 453,335 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VJ-2L | ¦ ¦ | 453,335 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Cheb | ¦ ¦ | 455,030= 237,252= 151,468= 74,420 | ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |