České dráhy s.o.

Divize obchodně provozní, o.z.

Odbor provozování dráhy

Oddělení předpisů a provozní kontroly

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Č.j.:	56619/2002-O11

Věc:	Opatření k zavedení Tabulek traťových poměrů

Zpracovatel:	Kabrle Tomáš	( 32352

KabrleT@gr.cdrail.cz

Dle Rozdělovníku

V návaznosti na vyhlášku 173/1995 Sb. (dopravní řád drah) a 2. změnu předpisu ČD D2 se mění obsah pomůcky ”Tabulky traťových poměrů” (dále jen TTP). Osoba řídící drážní vozidlo, které jede jako vlak, musí být při řízení drážního vozidla vybavena TTP traťových úseků, na které vlak jede. Dále jsou TTP určeny pro potřebu zaměstnancům, kteří organizují a řídí drážní dopravu. Obsah TTP určuje příloha 29 k předpisu ČD D2. K zavedení TTP se proto vydává následující opatření, které obsahuje zásady pro tvorbu, provádění změn a aktualizaci TTP a je závazné pro zaměstnance, kteří jsou určeni vrchními přednosty SDC, řediteli OPŘ a ředitelem O11 DOP k vedení agendy TTP.

- Všeobecná ustanovení

1. TTP jsou na ČD poskytovány uživatelům v elektronické podobě. Centrální databáze všech tabulek je vedena na oddělení 11/1 DOP na počítači č. 60 246, kde je uveden i návod na vyhledání příslušné tabulky a její otevření.

2. Přístup k TTP mají uživatelé na úrovni GŘ ČD, DOP, DDC, OPŘ, SDC, DKV a ŽST. Dopravcům mimo ČD je poskytuje na vyžádání v elektronické podobě určený zaměstnanec DOP.

3. V centrálním počítači jsou vloženy tyto soubory:

- titulní list TTP,

- list záznamu o změnách TTP,

- tabulka změn TTP členěná do dvou částí (podle pořadových čísel a podle data účinnosti,

- vysvětlivky k jednotlivým tabulkám (zkrácená verze přílohy 1 tohoto opatření pro potřeby uživatelů s vysvětlením významu jednotlivých značek a zkratek),

- TTP č. 1 - 9,

- toto opatření generálního ředitele k zavedení TTP.

4. TTP jsou vytvořeny a používají se v textovém editoru WORD 6 nebo WORD 7.

5. Číslování TTP je shodné s číslováním Sešitových jízdních řádů a je-li trať rozdělena na více traťových úseků, jsou tyto úseky rozlišeny písmennými indexy. Rozdělení tratí je uvedeno v příloze 2 tohoto opatření.

6. Účinnost nových TTP je stanovena ke dni 1.4.2003.

7. Soubory jednotlivých TTP jsou vloženy do centrálního počítače v souborech ve tvaru (názvu) např. 316A_7, kde znamená:

316 = číslo tratě podle Sešitového jízdního řádu a přílohy 2 tohoto opatření,

A     = index tratě (Přerov – Břeclav),

_    = podtržítko,

7    = číslo tabulky (seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení a umístění přejezdníků, opakovacích 
         přejezdníků a Drhlíků).

Pozn. - není-li trať označena indexem, na místo písmena se vloží znak pomlčky (např. 711-_7).

B. Obsah TTP

Stanovené údaje jsou v TTP uvedeny v tabulkách 1 - 9 v tomto členění:

- seznamy a označení zařízení dráhy, rozhodné pro její bezpečné provozování,

- povolení jízdy vlaků s postrkem, dvěma postrky, nebo s nezavěšeným postrkem a úseky tratí, kde není dovolena jízda PMD za vlakem,

- zařazení tratě do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel a ustanovení místního významu

- tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, třída sklonu a rozhodný spád,

- místa ve stanicích a na trati, kde je nebezpečné se za jízdy vozidel zdržovat vedle koleje nebo se vychylovat z vozidel a stát na stupačkách vozidel,

- traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti,

- seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a Drhlíků,

- umístění návěstí pro elektrický provoz,

- čísla vlakových úseků, kilometrovník a evidenční čísla dopraven,

Obsah tabulek, záhlaví, význam údajů v jednotlivých sloupcích, použité značky a zkratky jsou uvedeny v příloze 1 tohoto opatření.

C. Odpovědnost za zpracování a aktuálnost údajů v TTP

- Za správnost a aktuálnost údajů odpovídají a změny schvalují podle jednotlivých tabulek tyto subjekty:

| Tabulka / sloupec | Údaje zpracovává a odpovídá | ## Schvaluje pro tratě |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | celostátní | regionální |
| 1 / 1, 2, 3, 4, 5, 7 | SDC | DOP a DDC | OPŘ a SDC |
| 1 / 6 | OPŘ | OPŘ | OPŘ |
| 2 / 1, 2, 4, 5 | OPŘ | OPŘ a SDC | OPŘ a SDC |
| 2 / 3 | SDC | DOP a DDC | OPŘ a SDC |
| 3 horní část / 1, 2, 3, 4, 5, 6 | SDC | DOP a DDC | OPŘ a SDC |
| 3 dolní část / 1, 2, 3 | Přednosta ŽST | naplňuje | naplňuje |
| 4 / 1, 2, 3, 4, | Přednosta ŽST | naplňuje | naplňuje |
| 5 / 1 - 5 | SDC | DOP a DDC | OPŘ a SDC |
| 6 / 1 - 9 | SDC | DOP a DDC | OPŘ a SDC |
| 7 / 1 - 6 | SDC | DOP a DDC | OPŘ a SDC |
| 8 / 1 - 3 | SDC | DOP a DDC | OPŘ a SDC |
| 9 / 1 - 5 | DOP O11 | DOP | DOP |

2. Údaje do TTP zpracovává každá organizační složka za svůj obvod.

3. Za dodání údajů potřebných k uvedení v tabulce č. 4, které se vztahují k ŽST, odpovídá její přednosta. Pro vyplnění tabulek zašle na OPŘ písemný podklad. Přednosta ŽST odpovídá i za včasné podání návrhu na  aktualizaci této tabulky.

###### D. Naplnění TTP údaji

1. TTP se naplňují údaji do šablon (soubory .dot), které určený zaměstnanec O 11 DOP zašle v elektronické podobě na jednotlivé SDC a OPŘ. Použité písmo je Times New Roman CE. Velikost písma je dána formátem šablony.

2.Vzhledem ke skutečnosti, že oproti stávajícím tabulkám Dodatků k ČD D2 se doplňuje a mění obsah tabulky 1 a 3 a nově se vkládá tabulka 4 (tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu), je nutné provést jejich naplnění údaji. K tomu provede a zajistí:

a) Vrchní přednosta SDC zajistí, aby požadované údaje tabulky 1 byly vloženy do příslušné šablony a postupně předávány v elektronické podobě za tratě celostátní na DOP odd. 11/1, a za tratě regionální na OPŘ v termínu nejpozději do 1.2.2003. Údaje předloží každá SDC za svůj obvod.

b) Určení zaměstnanci DOP a OPŘ provedou sloučení údajů do tabulky 1 v termínu do 1.3.2003 a odešlou k vložení do centrálního počítače.

c) U nově vložené tabulky 4 zaměstnanci OPŘ, kteří jsou pověřeni vedením agendy Tabulek dopravních údajů, zašlou tyto v elektronické podobě na DOP odd. 11/1 k vložení do centrálního počítače v termínu do 31.12.2002.

3. V případech, že se některé údaje ze stávajících tabulek Dodatků k ČD D2 neuvádějí nebo jsou obsaženy v jiných tabulkách TTP, postupuje se takto:

- tabulky 4 (umístění návěstidel na opačné straně koleje) stávajících tabulek Dodatků pozbývají dnem 1.1.2003 platnosti a určený zaměstnanec DOP je k tomuto datu vyřadí z centrálního počítače,

- v tabulce 7 se údaje stávajících tabulek Dodatků k ČD D2 o umístění výstražných kolíků ode dne 1.7.2002 neuvádějí. Vyřazení údajů se provede při nejbližší změně tabulky 7.

- Poznámka:

- obsah tabulek 2, 5, 7, a 9 stávajících Dodatků k předpisu ČD 2 se nemění. V tabulce 8 se doplní umístění nových návěstí podle předpisu ČD D1 a přílohy 1 tohoto opatření.

- označení a rozdělení tratí ČD na tratě celostátní a tratě regionální je v příloze 2 tohoto opatření.

- v tabulce 6 se doplní nově Rychlostník R a Rychlostník NS.

# E. Provádění změn TTP

- 1. Návrh změny TTP provede každá organizační složka (SDC, OPŘ) za svůj obvod. V žádném případě nesmí navrhovatel změny provádět změny údajů a dat v té části tratě, která leží o obvodu jiné organizační složky.

- 2. Určený odpovědný zaměstnanec provede stažení platné tabulky z centrálního počítače a doplní nové údaje, případně neplatné odstraní. V záhlaví tabulky navrhne datum účinnosti změny a odešle v elektronické a tištěné podobě ke schválení místně příslušné organizační složce, která je uvedena v části C.tohoto opatření.

- 3.Navrhované změny se vyznačí  vpravo mimo obrys tabulky takto:

- u nově vloženého řádku, nebo při vložení nových dat do řádku se zapíše velké písmeno X (iks),

- při odstranění řádku se vloží na první a poslední platný řádek znak / (lomítko).

- při zpracování návrhu další následující změny zpracovatel uvedené znaky odstraní a dále postupuje podle výše uvedeného ustanovení.

4. Po schválení změny odešle schvalovatel elektronickou a tištěnou verzi změněné tabulky k vložení do centrálního počítače.

5. Určený zaměstnanec O11 DOP po příjmu tištěné verze změny provede vložení tabulky do centrálního počítače a doplní Tabulku změn.

6. Elektronická adresa na kterou se zasílají změny TTP k vložení do centrálního počítače je KabrleT@gr.cdrail.cz.

7. Připomínám ustanovení čl. 145 - 147 předpisu ČD D2 k včasnému zasílání návrhů změn TTP.

8. Upozornění – aby zůstal zachován formát tabulky, její záhlaví a číslování stran, musí navrhovatel změny vždy pracovat s celou tabulkou, nikoli jen s vybranými stránkami.

# E. Tisk TTP

Vedoucí organizačních složek ČD, které užívají TTP určí zaměstnance, kteří jsou odpovědni za včasné vytištění TTP a vysvětlivek k jednotlivým tabulkám a jejich předání do vybavení hnacího vozidla nebo na příslušné pracoviště.

# F. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. V platnosti zůstávají tabulky Dodatku k předpisu ČD D2, u kterých nedochází ke změně údajů, a platí do doby první změny tabulek po účinnosti tohoto opatření.

2. Tabulky 1, 2, 3 a 5 stávajících Tabulek dopravních údajů platí do 31.3.2003. V příloze 3 tohoto opatření je uveden jejich obsah a význam jednotlivých značek a zkratek. Určení zaměstnanci OPŘ pověření vedením agendy Tabulek dopravních údajů do 31.3.2003 provádějí jejich aktualizaci.

3. Tabulky 6 a 7 se z Tabulek dopravních údajů vyřadí ve smyslu 2. změny SR 11 k 15.12.2002. Traťové souhrnné technologické postupy úkonů jsou zapracovány v příloze č. 29 Staničních řádů.

4. V případech, kde dochází ke změně číslování tratí, provede určený zaměstnanec O 11 rozdělení nebo sloučení stávajících tabulek Dodatků ke dni 15.12.2002 a vloží je do centrálního počítače.

5 Ke dni 1.4.2003 bude zrušen předpis ČD D9 (změnou ČD SR 1) a opatření generálního ředitele ČD č.j. 57534/2000-O11 ze dne 16.5.2000.

6. Účinnost tohoto opatření určuji ke dni 1.12.2002.

V Praze dne 3.12.2002

Generální ředitel Českých drah

Ing. Zelený v.r.

Přílohy : 3