Pokyny k vyplňování tabulek traťových poměrů, používané zkratky a značky:

Tabulka 1

Obsahuje názvy a značení železničních stanic, dopraven, stanovišť a zařízení dráhy rozhodné pro její bezpečné provozování.

| TTP |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati |  |  |  |  |  |  | Konec trati |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Platí pro traťové koleje |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku osobní dopravy |  |  |  |  | nápravy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší délka vlaku nákladní dopravy |  |  | metry / nápravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz: pravostranný/levostranný |  |  |  | Rozchod kolejí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakční soustava |  |  |  |  |  | ~ 25 kV 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: ČD D2 (ČD D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traťový rádiový systém: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |

Vysvětlivky k tabulce 1

Názvy železničních stanic se uvedou tučným písmem, ostatních dopraven a míst (pokud mají název) písmem normálním.

V této tabulce se neuvádějí odjezdová, cestová a vložená návěstidla.

Před názvem nebo označením dopravny, stanoviště, návěstidla a určeného zařízení se uvedou následující zkratky a značky:

Sloupec 1

A. umístění určených zařízení

LT	uvede se umístění lichoběžníkové tabulky

A	oddílové návěstidlo hradla nebo hlásky a doplní se za pomlčku o značení (např. A-2Lo)

AB	návěstidlo automatického bloku a doplní se za pomlčku o značení (např. AB-2-1535)

AHr	návěstidlo automatického hradla a doplní se za pomlčku o značení (např. AHr-Lo)

VJ	vjezdové návěstidlo ŽST, odbočky, výhybny a doplní se za pomlčku o značení (např. VJ-L)

KR	krycí návěstidlo a doplní se za pomlčku o značení (např. KR-Lk1)

Př	předvěst vjezdového, oddílového nebo krycího návěstidla a doplní se o značení (např. PřLo)

TK	uvede se umístění tabulky s křížem

Hl	uvede se název hlásky

Hr	uvede se název hradla

Výh	uvede se název výhybny

Odb	uvede se název odbočky

D3	uvede se název dopravny na trati D3

Zv	uvede se označení závorářského stanoviště

spl	kolejová splítka

křiž	uvede se umístění kolejové křižovatky

n	uvede se umístění a název nákladiště

nz	uvede se umístění nákladiště, zastávky a název

z	uvede se umístění a název zastávky

Vlečka	odbočná výhybka vlečky na širé trati. Do závorky se uvede značení výhybky.

T	umístění venkovního telefonního objektu. Uvede se pouze u neobsazených stanovišť. Případné informace o klíči uvést do sloupce 7.

IH	uvede se umístění čidla indikátoru horkoběžnosti

TRS	uvede se umístění návěsti Přepněte kanálovou skupinu. Kanálová skupina vyznačená v čitateli platí pro směr jízdy vlaku Z ® K, ve jmenovateli pro směr jízdy K ® Z

VZ	uvede se umístění návěsti Přepněte VZ na kmitočet 50 Hz (75 Hz). Vyznačený přenos kódu VZ v čitateli platí pro směr jízdy vlaku Z ® K, ve jmenovateli pro směr jízdy K ® Z

Poznámka:

- ve všech případech, kdy je na stožáru hlavního návěstidla umístěna návěst Očekávejte otevřený přejezd (štít Op), doplní se za značení tohoto návěstidla do závorky písmena Op a číslicí počet přejezdů, ke kterým se štít Op vztahuje. Například AHr-Lo(Op2).

- B. Další požadované údaje

- Závislost hlavních návěstidel – základní informace je uvedena v SJŘ a dále se uvede:

- +    dopravna bez odjezdových návěstidel
	!     ŽST s vloženými návěstidly

- Popis dopravny

- Značka SD.na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3 značka označuje sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího. Značka SD doplněná v závorce o písmeno D znamená, že provoz je řízen dirigováním. Například Bošice SD(D). Je-li provoz řízen bez dirigování, uvede se do závorky písmeno B – např. Bošice SD(B).

- Na tratích s řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D2 značka SD označuje sídlo výpravčího nebo dispečera ovládajícího dálkově ovládanou ŽST, výhybnu nebo odbočku

- Značka DO se uvede u trvale dálkově ovládaná ŽST, výhybny nebo odbočky. Za název této dopravny se do závorky uvede značka DO. Například Roztoky (DO).

- Sloupec 2

- Počet traťových kolejí

- Počet traťových kolejí se uvede vyznačením příslušného počtu svislých čar, které se zarovnají vpravo na konci sloupce 1. Příslušný počet čar se uvádí až do dopravny, kde se počet traťových kolejí mění.

- Sloupec 3

- Kilometrická poloha.

- Kilometrická poloha objektu nebo zařízení, uvedeného ve sloupci 1. U dopraven, ve kterých se stýká více tratí, se uvede kilometrická poloha podle kilometrování všech tratí. Na prvním místě se uvede staničení podle aktuální tratě TTP, např. 143,496 = 155,770 = 0,000.

- Obdobně se vyznačí změna kilometrování dotčené trati, např. 158,200 = 0,221 a skok v souvislém kilometrování dotčené tratě na širé trati, např. 162,160 = 162,280.

- Sloupec 4

- Zabezpečení jízd vlaků. Kategorie traťového zabezpečovacího zařízení.

- Zabezpečení jízdy vlaku – uvádějí se následující číslice, které vyjadřují způsob zabezpečení jízdy vlaku:

- 1 =	1. kategorie = jízda vlaku se zabezpečuje telefonickým dorozumíváním.

- 2 =	2. kategorie = jízd vlaku se zabezpečuje poloautomatickým traťovým zabezpečovacím zařízením, které pomocí technických prostředků eviduje průjezd vlaku kontrolním místem. Oddílová návěstidla jsou obsluhována dopravním zaměstnancem.

- 3 =	3. kategorie. Automatické traťové zabezpečovací zařízení, které pomocí technických prostředků zjišťuje volnost úseků a eviduje průjezd vlaku kontrolním místem. Činnost oddílových návěstidel je automatická v závislosti na jízdě vlaku.

- U této kategorie se za označením 3 dále doplní značky:

- AH = automatické hradlo

- A3 = automatický blok trojznaký

- A4 = automatický blok čtyřznaký

Způsob vyznačení kategorie traťového zabezpečovacího zařízení:

V řádku dopravny, kde konkrétní způsob zabezpečení začíná, se ve sloupci vyznačí příslušnou číslicí (příp. u kategorie 3 bližší specifikace). Pokračování stejného způsobu zabezpečení jízd vlaků se vyznačí postupně ve všech řádcích souvislou svislou čarou umístěná uprostřed sloupce) až k řádku dopravny, kde se způsob zabezpečení mění. V mezistaničním úseku, kde je povolena jízda proti správnému směru, se souvislá svislá čára nahradí svislým sloupcem písmen X. V případě, že u vícekolejných tratí je rozdílný způsob zabezpečení jízd vlaků, uvede se tato skutečnost ve sloupci 7.

Sloupec 5

ŽST, n, nz na spádu větším než 2,5 ‰ nebo s tímto spádem hraničící

Skutečnost, že ŽST, nákladiště nebo nákladiště zastávka je na spádu větším než 2,5 ‰ nebo s tímto spádem hraničí, se vyznačí značkou  nebo ¯. Za tyto značky se uvede hodnota sklonu v  ‰. Značka ¯ znamená, že trať klesá ve směru od začátku ke konci tratě a značka  ve směru od konce k začátku.

Sloupec 6

Povinnost vykonat u nákladních vlaků v ŽST úplnou zkoušku brzdy před delším spádem se sklonem 20,1 a větším v případě rozpojení hlavního potrubí se vyznačení značkou ÚZB. Příslušnost ke směru se znázorní stejně jako u sloupce 5 (např. údaj ”ÚZB¯” ukládá povinnost vykonat úplnou zkoušku brzdy ve směru ke konci tratě).

Sloupec 7 Poznámka - uvedou se doplňující údaje a dále:

- Zkrácená vzdálenost

- Uvede se značka ZZv. U návěstidla uvedeného ve sloupci 1 začíná zkrácená vzdálenost, která není návěstěna návěstí Zkrácená vzdálenost. V závorce se uvede zkrácená vzdálenost v metrech.

- Přenos kódu vlakového zabezpečovače ve stanicích – uvede se zkratka VZ a čísla kolejí v dopravnách s kolejovým rozvětvením, ve kterých je přenášen kód vlakového zabezpečovače. Např. VZ 1,2,3,5.

- Pozn k tabulce 1:

- Je možno používat zkracování názvů dopraven s větším počtem písmen jako např. České Budějovice=Č. Budějovice.

- Tabulka 2

| TTP |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povolená postrková služba, posun mezi dopravnami za vlakem zakázán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  |  | Konec trati: |  |  |  |  |  |
| Platí pro kolej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |

Vysvětlivky k tabulce 2

Sloupec  1 – název stanice, případně kilometr tratě, kde dovolení postrkové služby začíná a kde začíná zákaz jízdy PMD za vlakem . Vydává-li se strojvedoucímu postrkového hnacího vozidla traťový klíč, název stanice se podtrhne.

Sloupec  2 – název stanice, případně kilometr tratě, kde dovolení postrkové služby končí a kde končí zákaz jízdy PMD za vlakem.

Sloupec  3 – povolení jízdy postrku se vyznačí:

1 z  -  zavěšený postrk (tlačná síla do 200 kN, hmotnost postrku do 140 t)

1 n  -  nezavěšený postrk (tlačná síla do 200 kN, hmotnost postrku do 140 t)

2 - dva postrky (tlačná síla větší než 200 kN nebo hmotnost větší než 140 t); musí být zavěšeny a zapojeny na průběžnou brzdu, pokud ve sloupci 5 není stanoveno jinak.

Sloupec 4 - je-li posun mezi dopravnami za vlakem v určeném úseku tratě zakázán, uvede se ve sloupci 4 značka ” / ”.

Sloupec 5 - poznámka

Pozn k tabulce 2:

- Nezavěšený postrk elektrickým hnacím vozidlem není povolen přes místo, kde je nařízena jízda se staženým sběračem nebo vypnutým proudem. Povolením nezavěšeného postrku je povolen vždy i zavěšený postrk ; povolením dvou postrků je povolen vždy i jeden postrk.

- U dvou a vícekolejných tratí, pokud se podmínky na jednotlivých kolejích liší, vypracuje se pro každou kolej samostatná tabulka.

- Tabulka 3

| TTP |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařazení tratě (části tratě) do traťové třídy, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek. Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  |  | Konec trati: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |

Ustanovení místního významu

| Úsek trati, km, dopravna, stanoviště | Ustanovení místního významu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Vysvětlivky k tabulce 3:

- V horní části tabulky

- Zařazení tratě (úseku tratě) do třídy tratí (Vyhláška Ministerstva dopravy 177/1995 Sb.). Přechodnost hnacích vozidel podle svislých účinků na žel. svršek a mosty je uvedena  v předpise ČD D2/1 tabulce 1j.

- Přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na žel. svršek.

- Sloupec  1 - Trať (úsek tratě) vymezený stanicemi (odbočkou, výhybnou)

- Sloupec  2 - Třída tratě (stanoví se dle dovolené maximální hmotnosti vozidla na nápravu  a jednotku délky vozidla)

- Sloupec  3 - skupina přechodnosti 1

- Sloupec  4 - skupina přechodnosti 2

- Sloupec  5 - skupina přechodnosti 3

- Sloupec  6 - Poznámka

- Značka ” / ” ve sloupci 3, 4 a 5 znamená, že hnací vozidla této skupiny přechodnosti smějí na daném úseku trati jezdit a být dopravována jestliže jsou zároveň přechodná dle údaje sloupce 2 a tabulky 1j předpisu ČD D2/1

- V dolní části tabulky

- V této části tabulky se uvedou ustanovení místního významu trvalé platnosti, která musí znát doprovod vlaku.

- Ustanovení místního významu se zpracuje do sloupce 2 tabulky volně formou textu.

- Jednotlivá ustanovení se oddělí nadpisem vystihujícím obsah textu. Oddělení tvoří i název úseku, kilometr tratě, dopravny nebo stanoviště, kterého se ustanovení týká.

- Tabulka 4

| ŤTP |  | Trať |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabulka potřebné brzdící váhy pro jízdu PMD, rozhodný spád a třída sklonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  |  | Konec trati: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  |  |  |  | Konec trati: |  |  |  |  |  |  |
|  | Směr jízdy z: |  |  |  | do: |  |  |  |  | a opačně |  |  |
|  | Maximální rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost PMD do tun včetně | 40km/h |  | 30km/h |  |  |  |  | 20km/h |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od začátku ke konci trati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodný spád / třída sklonu od konce k začátku trati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvětlivky k tabulce 4

Sloupec 2, 3 a 4 - uvedou se potřebné brzdící váhy pro uvedenou rychlost jízdy PMD.

Ve spodní části tabulky se uvede v čitateli zlomku údaj rozhodného spádu pro výměru brzdících procent a ve jmenovateli třída sklonu.

Tabulka 5

| TTP | Trať |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místa na trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  |  | Konec trati: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |

Vysvětlivky k tabulce 5:

Místa na širé trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného průřezu. Na uvedených místech je třeba všeobecně dbát zvýšené opatrnosti , je nebezpečné vychylovat se z vozidel, zdržovat se na stupátkách vozidel a mezi kolejemi, je zakázáno otevírat boční dveře vozidel.

Sloupec 1 - ve stanici na koleji nebo u koleje č., na trati v km

Sloupec 2 - L   vlevo od začátku trati

P    vpravo od začátku trati

LP  po obou stranách

Sloupec 3 – údaje v tomto sloupci z tabulek Dodatků pozbývají platnosti a nadále se neuvádějí

Sloupec 4 – údaje v tomto sloupci z tabulek Dodatků pozbývají platnosti a nadále se neuvádějí

Sloupec 5 - poznámka; bližší označení nebezpečného místa (na př. výh. stojan,

trakční stožár, osvětlovací stožár, tunel, mostní objekt, nepřehledný

úsek, opěrná zeď a pod.).

Tabulka 6

| TTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Platí pro kolej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozchod: |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábrzdná vzdálenost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Největší traťová rychlost na jednotlivých úsecích: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km | h-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km | h-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km | h-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km | h-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvětlivky k tabulce 6:

Záhlaví: Zábrzdná vzdálenost - uvede se stanovená zábrzdná vzdálenost na trati, případně části  trati

Největší traťová rychlost - uvede se největší traťová rychlost, t.j. rychlost, kterou smí  být trať (části 
              trati) pojížděna vzhledem ke své stavbě a vybavení

Sloupec  1 - důvod omezení rychlosti, příp. pro která vozidla platí rychlostník R.

Sloupec  2 - rychlost pro hnací vozidla skupiny přechodnosti 1 a 2 v km.h-1 -

návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník N); údaj platí

k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N)

Sloupec  3 - rychlost pro hnací vozidla skupiny  přechodnosti 3 v km.h-1 -

návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník 3); údaj platí

k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník N i Rychlostník 3)

Sloupec  4 - rychlost přes výhybky menší než 40km.h-1 při jízdě vedlejším

směrem; uvede se stanovená rychlost v km h-1

Sloupec  5 - stanice (výhybna, odbočka, dopravna D3) nebo km širé trati

Sloupec  6 - rychlost přes výhybky menší než 40km.h-1 při jízdě vedlejším

směrem; uvede se stanovená rychlost v km h-1

Sloupec  7 - rychlost pro hnací vozidla skupiny  přechodnosti 3 v km.h-1 -

návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník 3); údaj platí k následující návěsti ”Traťová 
                   rychlost” (Rychlostník N i Rychlostník 3)

Sloupec  8 - rychlost pro hnací vozidla skupiny přechodnosti 1 a 2 v km.h-1 -

návěst ”Traťová rychlost” (Rychlostník N); údaj platí

k následující návěsti ”Traťová rychlost” (Rychlostník A i Rychlostník 3)

- NS je společná zkratka pro sloupce 3 a 7 pro umístění rychlostníku, který platí pro soupravy vozidel s naklápěcími skříněmi (rychlostník NS). Rychlost udaná tímto rychlostníkem platí až k dalšímu rychlostníku NS.

- R je společná značka pro sloupce 3 a 7 pro umístění rychlostníku se žlutým ramenem (rychlostník R). ). Rychlost udaná tímto rychlostníkem platí až k dalšímu rychlostníku N.

Sloupec  9 - důvod omezení rychlosti, příp. pro která vozidla platí rychlostník R.

Pozn.:

Údaje ve sloupcích 1 - 4 platí při jízdě od začátku trati ke konci, sloupce 6 - 9 pro jízdu směrem opačným. Jestliže je trať (část trati) dvou nebo vícekolejná s obousměrným provozem, vypracuje se pro každou kolej samostatná tabulka.

Zkratky pro sloupce 1 a 9, vysvětlující důvod omezení rychlosti:

v bez z	výhybky nezávislé na hlavních návěstidlech

z v		zabezpečení výhybek nevyhovuje největší traťové rychlosti

I		nevyhovující poloměr oblouku

IU		oblouky opačných směrů

přech	nedostatečná nebo chybějící přechodnice

(--------)	nedostatečná nebo chybějící přímka mezi oblouky, před výhybkami nebo mezi nimi

přev		nedostatečné nebo chybějící převýšení

přej		nedostatečné rozhledové poměry na přejezdu nebo nedostatečná délka přibližovacího úseku

most		nevyhovující stav mostního objektu

tunel		nevyhovující stav tunelu

křiž		kolejová křižovatka

spl		kolejová splítka

ž. sp.	železniční spodek dlouhodobě nevyhovuje největší traťové rychlosti

ž. sv.	železniční svršek dlouhodobě nevyhovuje největší traťové rychlosti

prov		provizorium

pad. Skal	traťový úsek je ohrožen padáním skal

sváž. úz.	traťový úsek se nachází ve svážlivém území

TV		stav trakčního vedení dlouhodobě neodpovídá největší traťové rychlosti

Důvod snížení rychlost se do sloupce 1 a 9 uvede vždy, pokud se jedná o kolejové křižovatky, kolejové splítky, výhybky nezávislé na návěstidlech, výhybky vyžadující při jízdě vedlejším směrem rychlost menší než 40km.h-1 a přejezd s nedostatečnou délkou přibližovacího úseku; v ostatních případech se důvod zmenšení rychlosti uvede jen tehdy, je-li to účelné.

Pro přehlednost tabulky se ve sloupci 5 uvede vždy název stanice, i když v řádku nejsou žádné další údaje. Je-li údaj kilometrické polohy společný pro oba směry jízdy, uvede se uprostřed sloupce 5, pokud platí pouze pro směr jízdy od začátku trati ke konci uvede se v levé části sloupce zarovná se vlevo), platí-li pouze pro směr opačný, uvede se v pravé části sloupce 5 (zarovná se vpravo).

Na řádku první a poslední dopravny musí být ve sloupci 2 a 8, případně i 3 a 7, uvedena rychlost, kterou je dovoleno na trať (úsek trati) odjíždět vzhledem k poslednímu předchozímu rychlostníku.

U hlavových stanic musí být uvedena rychlost, kterou je dovoleno odjíždět a která platí k  nejbližšímu rychlostníku.

U odbočných stanic , kterými příslušný úsek trati začíná nebo končí, se uvede rychlost, kterou se smí na příslušnou trať odjíždět; ve sloupci 1, příp. 9, se uvede číslo hlavní staniční koleje (např. z kol. č.3).Všechny tyto údaje se uvedou v závorkách.

Tabulka 7

| TTP |  | Trať |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Začátek trati: |  |  |  | Konec trati: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a Drhlíků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |

Vysvětlivky k tabulce 7:

Sloupec 1 – uvede se kilometrická poloha určeného zařízení, tj. přejezdu, přejezdníku a opakovacího přejezdníku a druh pozemní komunikace.

Sloupec 2 – použijí se zkratky

PK	přejezdník. Za zkratku se doplní pomlčka a označení přejezdníku např. PK-X60 a ve sloupci 6 se
                      uvede číslicí počet přejezdů pro které přejezdník platí

OPK	opakovací přejezdník. Za zkratku se doplní pomlčka a označení opakovacího  přejezdníku např.
                      OPK-OX60 a ve sloupci 6 se uvede číslicí počet přejezdů pro které opakovací přejezdník platí

PAK	přejezdník (se symbolem hudební noty – akustický přejezdník). Za zkratku se doplní pomlčka a 
                      obvyklé označení přejezdníku např. PAK-X60)

k	přejezd zabezpečený výstražnými kříži

kd	přejezd zabezpečený výstražnými kříži s doplněním (kůl, otočný kříž, svodné zábradlí)

PZM 1	mechanické závory bez světelné výstrahy obsluhované na dálku

PZM 1S	mechanické závory se světelnou výstrahou obsluhované na dálku

PZM 2	mechanické závory bez světelné výstrahy obsluhované na místě

PZM 2S	mechanické závory se světelnou výstrahou obsluhované na místě

PZM 3	mechanické závory bez světelné výstrahy obsluhované kombinovaně

PZM 3S	mechanické závory se světelnou výstrahou obsluhované kombinovaně

Je-li je informace o stavu zařízení předávána strojvedoucímu přímo na hnací vozidlo (přejezdníkem), doplní
se za označení způsobu zabezpečení písmeno ”L” (na př. ” PZM 1SL).

PZS 1	světelné přejezdové zabezpečovací zařízení bez závislostí

PZS 2S	světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s jednoduchými závislostmi bez závor

PZS 2Z	světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s jednoduchými závislostmi se závorami

PZS 3S	světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s úplnými závislostmi bez závor

PZS 3Z	světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s úplnými závislostmi se závorami

Je-li je informace o stavu zařízení předávána strojvedoucímu přímo na hnací vozidlo, doplní se za označení způsobu zabezpečení písmeno ”L”, je-li je informace předávána obsluhujícímu zaměstnanci doplní se písmeno
” I ”, v případě kombinace obou způsobů předávání informace doplní se písmena, LI ”(na př.” PZS 2ZI ”” PZS 3SLI ” a pod. ).

Sloupec 3 - obsluhuje stanoviště (umístění ovládacích a kontrolních prvků, na př.

Dobřichovice DK, Řevnice St. 4)

Sloupec 4 - kilometrická poloha návěstí

ZČZ – návěst ”Zapněte čistící zařízení” (Drhlík) pro směr jízdy od začátku trati ke konci

VČZ - návěst ”Vypněte čistící zařízení” (Drhlík) pro směr jízdy od začátku trati ke konci

Sloupec 5 - kilometrická poloha návěstí,

ZČZ - návěst ”Zapněte čistící zařízení” (Drhlík) pro směr jízdy od konce trati k začátku

VČZ - návěst ”Vypněte čistící zařízení” (Drhlík)pro směr jízdy od konce trati k začátku

Sloupec 6 – poznámka (místní odchylky, krytí více přejezdů jedním přejezdníkem a pod.).

Značka*) vyjadřuje skutečnost, že přejezdové zabezpečovací zařízení je závislé na návěstidle

Tabulka 8

| TTP |  | Trať |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umístění návěstí pro elektrický provoz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  | Konec trati: |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |

Vysvětlivky k tabulce 8:

##### Elektrizovaná trať

Sloupec 1 a 3:

SP	uvede se umístění spínací stanice

NS	uvede se umístění napájecí stanice

NP	uvede se umístění neutrálního pole a důvod jeho umístění (např. stavba mostu)

SS	uvede se umístění návěsti Stáhněte sběrač

ZS	uvede se umístění návěsti Zdvihněte sběrač

ÚD	uvede se umístění návěsti Úsekový dělič (Děličník)

VP	uvede se umístění návěsti Vypněte proud

ZP	uvede se umístění návěsti Zapněte proud

ZSS	uvede se umístění návěsti Začátek stejnosměrné trakční proudové soustavy

ZJ25	uvede se umístění návěsti Začátek jednofázové trakční proudové soustavy 25kV/50Hz

ZJ15	uvede se umístění návěsti Začátek jednofázové trakční proudové soustavy 15kV/16 2/3Hz

ZSVTD	uvede se umístění návěsti Začátek snížené výšky trolejového drátu

KSVTD	uvede se umístění návěsti Konec snížené výšky trolejového drátu

Je-li návěst ”Připravte se ke stažení sběrače” umístěna na kratší než předepsanou vzdálenost před návěstí ”Stáhněte sběrač”, doplní se tato návěst návěstí ”Zkrácená vzdálenost” a ve sloupci 1, případně 3 se uvede za pomlčku zkratka Zv a skutečná vzdálenost v m (např. SS-Zv520).

Sloupec 2

Uvede se název stanice, výhybny, odbočky, kilometr tratě. V dopravnách se uvedou čísla kolejí a za pomlčku kilometrická poloha umístění příslušné návěsti (např. Pardubice k.č. 1,0-306,700.

Na trati se uvede číslo traťové koleje a za pomlčku kilometrická poloha umístění návěsti (např. k.č.2,0-313,200) Na jednokolejných tratích se číslo traťové koleje neuvádí.

##### B. Neelektrizovaná trať

Sloupec 1 a 3

VP………………..uvede se umístění návěsti Vypněte proud

ZP………………..uvede se umístění návěsti Zapněte proud

Poznámka: Údaje ve sloupci 1 platí pro směr jízdy od začátku ke konci tratě, údaje ve sloupci 3 platí pro směr jízdy opačný.

Je-li elektrické vytápění povoleno v celé trati, uvede se ve sloupci 2 text ”V celé trati povoleno”. Není-li elektrické vytápění v celé trati povoleno, uvede se text ”V celé trati není povoleno”.

Sloupec 2

Uvede se název stanice, výhybny, odbočky, kilometr tratě. V dopravnách se uvede číslo koleje a kilometrická poloha umístění příslušné návěsti. Na trati se uvede číslo traťové koleje a kilometrická poloha umístění návěsti (na na jednokolejných tratích se číslo traťové koleje neuvádí).

Tabulka 9

| TTP |  |  |  | Trať |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čísla vlakových úseků a kilometrovník, evidenční čísla dopraven a stanovišť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Začátek trati: |  |  |  |  |  |  |  | Konec trati: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlakové nadúseky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obsahuje vlakové úseky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlakové úseky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvětlivky k tabulce 9:

- V horní části tabulky se uvedou čísla vlakových úseků a kilometrovník. V záhlaví vlakových úseků: se uvedou  vlevo čísla vlakových nadúseků, jejich začátek a konec. Vpravo se uvedou čísla vlakových úseků, která do nadúseku patří podle SR 72(Sei).

- V kilometrovníku se uvedou v jednotlivých sloupcích údaje:

Sloupec 1 – evidenční číslo dopravny nebo stanoviště podle SR 70(Sei)

Sloupec 2 – název dopravny nebo stanoviště podle SENA

Sloupec 3 – kilometrická poloha dopravny nebo stanoviště zaokrouhlená na jedno desetinné místo

Sloupec 4 – kilometrická vzdálenost dopravny nebo stanoviště uvedené na předchozím řádku zaokrouhlená na jedno desetinné místo

Sloupec 5 – kombinace vzdáleností mezi dopravnami a stanovišti zaokrouhlená na celé kilometry