ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  21

ZÁKLADNÍ  METODY  ZVYŠOVÁNÍ  ÚNOSNOSTI

ZEMNÍ PLÁNĚ, PLÁNĚ TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

A PODLOŽÍ ZEMNÍHO TĚLESA

ZÁKLADNÍ METODY ZVYŠOVÁNÍ ÚNOSNOSTI

ZEMNÍ PLÁNĚ, PLÁNĚ TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

A  PODLOŽÍ  ZEMNÍHO  TĚLESA

Metody zvyšování únosnosti zemní pláně a pláně tělesa železničního spodku

1.	K zajištění požadované únosnosti pláně tělesa železničního spodku je třeba na základě výsledků geotechnického průzkumu, který stanoví únosnost zemní pláně, zvolit vhodný typ konstrukce pražcového podloží. Přehled základních metod zvyšování únosnosti zemní pláně a pláně tělesa železničního spodku je uveden v tabulce 1.

2.	V odůvodněných případech je možné na základě výsledků geotechnického průzkumu zvolit i jinou metodu, která zajistí požadovanou únosnost pláně tělesa železničního spodku.

Metody zvyšování únosnosti podloží zemního tělesa

3. 	Při stavbě zemního tělesa na málo únosném podloží je třeba zvýšit únosnost podloží. Přehled základních metod zvyšování únosnosti podloží pod náspem je uveden v tabulce 2.

4.	V souvislosti se zvýšením únosnosti podloží zemního tělesa je třeba vždy posoudit  i stupeň stability svahů zemního tělesa.

5.	Zvýšení únosnosti podloží pod náspem je vhodné použít v případě, že není ekonomicky výhodné neúnosnou vrstvu v podloží náspu vytěžit a nahradit  ji materiálem únosnějším.

Tabulka 1.  	Základní metody zvyšování únosnosti zemní pláně

a pláně tělesa železničního spodku

| Metoda | Typ konstrukce pražcového podloží | Cíl metody |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| podkladní vrstva z propustného a nenamrzavého materiálu | typ 2 | - odvedení srážkové vody ze zemní pláně - dosažení požadované únosnosti pláně tělesa železničního spodku |
| geotextilie na zemní pláni a podkladní vrstva z propustného a nenamrzavého materiálu | Typ 3 | - oddělení materiálu podkladní vrstvy a zeminy zemní pláně - odvedení srážkové vody ze zemní pláně - dosažení požadované únosnosti pláně tělesa železničního spodku |
| výztužná geotextilie na zemní pláni a podkladní vrstva z propustného a nenamrzavého materiálu | Typ 3 | - zvýšení únosnosti podkladní vrstvy - oddělení materiálu podkladní vrstvy a zemní pláně - odvedení srážkové vody ze zemní pláně - dosažení požadované únosnosti pláně tělesa železničního spodku |
| geomřížka nebo geobuňky na zemní pláni a podkladní vrstva z propustného nenamrzavého materiálu | Typ 3 | - zvýšení únosnosti podkladní vrstvy - odvedení srážkové vody ze zemní pláně - dosažení požadované únosnosti pláně tělesa železničního spodku |

Tabulka 1.	Základní metody zvyšování únosnosti zemní pláně a pláně tělesa železničního spodku  -  1. pokračování

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| geomembrána na zem- ní pláni a podkladní vrstva z propustného a nenamrzavého materiálu | Typ 3 | - ochrana zemní pláně před nepříznivými účinky srážkové vody - odvedení vody ze zemní pláně - dosažení požadované únosnosti pláně tělesa železničního spodku |
| geomembrána a geomřížka na zemní pláni a podkladní vrstva z propustného a nenamrzavého materiálu | Typ 3 | - ochrana zemní pláně před nepříznivými účinky srážkové vody - odvedení vody ze zemní pláně - zvýšení únosnosti podkladní vrstvy - dosažení požadované únosnosti pláně tělesa železničního spodku |
| betonové desky pod kolejovým ložem a geotextilie na zemní pláni | Typ 4 | - zvýšení únosnosti pláně tělesa železničního spodku - odvedení srážkové vody ze zemní pláně |
| vrstva asfaltového betonu na zemní pláni ze skalní horniny náchylné ke zvětrávání | Typ 5 | - ochrana povrchu skalního podkladu z horniny náchylné ke zvětrávání - ochrana zemní pláně před působením srážkové vody |
| stabilizace zeminy zemní pláně a podkladní vrstva z propustného a nenamrzavého materiálu | Typ 6 | - zvýšení únosnosti zemní pláně - odvedení srážkové vody ze zemní pláně - dosažení požadované únosnosti pláně tělesa železničního spodku |
| Výměna neúnosné zeminy zemní pláně | - | - zvýšení únosnosti zemní pláně - dosažení požadované únosnosti pláně tělesa železničního spodku |

Tabulka 2.   Základní metody zvyšování únosnosti podloží zemního tělesa

| Metoda | Cíl metody |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - systém trativodů v podloží - horizontální odvodňovací vrty - štola k odvedení pramenů podzemní vody | odvodnění podloží |
| - vertikální drény (pískové, geotextilní apod.) - dočasné přitížení podloží vyšším náspem | urychlení konsolidace podloží |
| - dynamické zhutňování podloží | zvýšení únosnosti podloží |
| - založení náspu na zeminové desce s výztužnou geotextilií nebo geomřížkou | zvýšení únosnosti podloží |
| - založení náspu na geobuňkách vyplněných štěrkem | zvýšení únosnosti podloží |
| - založení náspu na pilotách | zvýšení únosnosti podloží |