ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  26

KABELY  V  TĚLESE  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

KABELY V TĚLESE ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Ú v o d

- Každá pokládka kabelů do tělesa železničního spodku vede ke střetu zájmů jednotlivých služebních odvětví a může rovněž vést k narušení stability tělesa železničního spodku. Pokládka kabelů mimo těleso železničního spodku je spojena s náročným projednáváním souhlasu majitelů pozemků, po kterých má být kabel veden a rovněž při opravách těchto kabelů vznikají drážním jednotkám obdobné problémy, spojené navíc s projednáváním náhrad škod, způsobených na těchto pozemcích. Ve zvláště odůvodněných případech lze proto povolit pokládku těchto kabelů do tělesa železničního spodku.

- Při pokládce kabelů do tělesa železničního spodku je třeba dbát zásady, že nebude omezena možnost údržby staveb a zařízení ČD a že nedojde k narušení stability tělesa železničního spodku. Rovněž železničním provozem nesmí být narušena funkce kabelu.

Kabelové trasy ve stezce

- U kabelové trasy ve stezce musí být kabely uloženy  (s výjimkou kabelů pokládaných kolejovým pokladačem kabelů) ve žlabu nebo v rýze vyplněné propustným  materiálem. Tloušťka propustného materiálu pod kabelovou trasou  musí být  min. 0,15 m.

- Kabelový žlab, jehož povrch je v úrovni stezky, nesmí být umístěn pod kolejovým ložem. Krycí deska kabelového žlabu musí vyhovovat provozu pro pěší.

- Kabelové žlaby z plastů nejsou vhodné pro použití ve stezce.

- Příklady kabelových tras jsou na obr. 1 a 2.

Pokládka vedení pod geotextilií

- Při výkopu úzké rýhy se nejprve odstraní nadloží rýhy do úrovně geotextilie nejméně na šířku 0,40 m. Následně se geotextilie uprostřed budoucí rýhy a na  koncích rýhy ostrým nástrojem rozřízne. Při rozříznutí nesmí dojít k roztrhání geotextilie. Rozříznuté části se přehnou stranou tak, aby bylo možné provést potřebné práce pod úrovní geotextilie. Po provedení prací se terén urovná do úrovně geotextilie, zhutní se a přehnuté části geotextilie se vrátí na původní místo. Místa řezů se překryjí novým kusem geotextilie s přesahem min. 0,20 m na každou stranu. Geotextilie nesmí být znečištěna výkopovým materiálem. Zakrytí geotextilie musí být písemně povoleno  stavebním dozorem, nebo pracovníkem správy tratí SDC. Složení konstrukčních vrstev nad geotextilií musí zůstat zachováno a ani tyto vrstvy nesmí být znečištěny výkopovým materiálem.

- Při plošném výkopu se provede nejprve odstranění nadloží na celé ploše výkopu do úrovně geotextilie. Poté se geotextilie rozřeže ostrým nástrojem podle charakteru prací následujícím způsobem:

- v případě, že se do výkopu neumisťuje žádný prefabrikát postupuje se jako v případě výkopu rýhy,

- pokud se do výkopu ukládá základ nebo jiná konstrukce, provede se v geotextilii vyříznutí potřebné plochy. Po osazení základu nebo konstrukce a zasypání výkopu do úrovně geotextilie se doplní vyříznutá část geotextilie o nový kus tak, aby v místech vyříznutí bylo překrytí min. 0,20 m. Na dotyku s bokem  základu  nebo konstrukce musí být geotextilie přitisknuta ke konstrukci  a min. 0,20 m  vyhnuta  po boku konstrukce.  Při vkládání trubkové, příhradové a podobné konstrukce se postupuje obdobným způsobem jako u plné konstrukce, geotextilie se však rozprostře i v konstrukci. Případné nutné pomocné řezy v doplňované konstrukci, vyvolané vzpěrami konstrukce, se rovněž překryjí geotextilií s přesahem min. 0,20 m.

- Je-li nutné kabelem, trubkou apod. procházet geotextilií z  jejího podloží na povrch, postupuje se podle čl. 4 této přílohy. Vždy však se musí dbát na to, aby porušení geotextilie bylo co nejmenší.

Pokládka kabelů kolejovým pokladačem kabelů

- Při pokládce kabelů kolejovým  pokladačem kabelů musí být dodržena ustanovení části druhé, kapitoly V. předpisu. Před rozhodnutím o použití kolejového pokladače kabelů musí být provedena pochůzka, při které se stanoví podmínky pokládky a určí se úseky, ve kterých nelze kolejový pokladač kabelů  použít. Pochůzky se zúčastní pracovníci správy tratí, správy sdělovací a zabezpečovací techniky resp. správy elektrotechniky a energetiky příslušné SDC a zástupce zhotovitele. O výsledku pochůzky musí být sepsán zápis a podepsán odpovědnými zástupci správy tratí a správy sdělovací a zabezpečovací techniky resp. správy elektrotechniky a energetiky příslušné SDC.

- Při použití kolejového pokladače kabelů dochází zpravidla k narušení polohy značek zajišťujících geometrickou polohu koleje, a to i při provádění pokládky v minimální povolené vzdálenosti od osy koleje. Je proto třeba po provedení  pokládky  kabelu  zajistit  obnovení těchto značek.  Náklady spojené s obnovou značek hradí investor pokládky kabelů.

Obr. 1.   Umístění kabelovodu

Obr. 2.   Umístění kabelové rýhy