ČD  S4 - Účinnost od 1.7.1998

Příloha  1

VYBRANÉ ODBORNÉ POJMY A ZNAČKY

## VYBRANÉ ODBORNÉ POJMY A ZNAČKY

A.   VYBRANÉ ODBORNÉ POJMY

- Hlavní části železničního tělesa

- Železniční těleso tvoří dvě základní části: železniční svršek a železniční spodek (obr. 1).

- Železniční svršek tvoří: kolejnice, upevňovadla, pražce a kolejové lože.

- Železniční spodek tvoří: těleso železničního spodku, stavby železničního spodku, dopravní plochy a komunikace, drobné stavby a zařízení železničního spodku.

- Obr. 1.   Hlavní části železničního tělesa

- Z  hlediska přenášení  zatížení od železničních  vozidel  na  železniční  těleso se železniční  těleso  dělí  na  dvě  základní  části:  kolejový rošt  a  pražcové  podloží (obr. 1).

- Kolejový rošt  tvoří kolejnice, pražce a upevňovadla.

- Pražcové podloží je vicevrstvý systém, který tvoří vrstva kolejového lože pod pražcem, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku a zemní těleso. Jeho úkolem je zabezpečovat předepsanou geometrickou polohu koleje a přenášet síly působící na kolejový rošt pohybem železničních vozidel do jeho podloží.

- Hlavní části tělesa železničního spodku jsou znázorněny na obr. 2. Na levé polovině obrázku je znázorněno zemní těleso v zářezu (zářez) a na pravé polovině obrázku je znázorněno zemní těleso v náspu (násep).

- Obr. 2.   Hlavní části tělesa železničního spodku

# Části železničního spodku

- Železniční spodek  -  těleso železničního spodku, stavby železničního spodku, dopravní plochy a komunikace, drobné stavby a zařízení železničního spodku.

- Těleso železničního spodku  -  zemní těleso, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku a odvodňovací zařízení.

- Stavby železničního spodku  - konstrukce, které nahrazují z části nebo úplně těleso železničního spodku, zvyšují jeho stabilitu nebo jej chrání, případně slouží jinému účelu. (Patří sem například propustky, mosty, objekty mostům podobné, tunely, galerie, zdi, stavby ochranné).

- Dopravní plochy a komunikace  - plochy a komunikace, které jsou určeny k nastupování a vystupování cestujících, k manipulaci a skladování a k zajištění dopravní obsluhy při provozu dráhy a podobně.  (Patří sem například nástupiště, nákladiště, rampy, příjezdy na nákladiště, účelové komunikace ČD a pod.).

- Drobné stavby -  prohlídkové a čistící jámy.

- Zařízení železničního spodku  -  zarážedla, oplocení a zábradlí.

- Těleso železničního spodku

- Zemní těleso  -  část železničního spodku, vybudovaná ze zemin (příp. náhradních materiálů - např. vysokopecní struska, výsivky) nebo skalních hornin určenou technologií do předem stanoveného tvaru, závislém na průběhu terénu, poloze nivelety, typu a vlastnostech jej tvořicích materiálů.

- Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku - vrstvy materiálů mezi plání tělesa  železničního spodku  a  zemní plání.  Zlepšují  vodní  a teplotní režim železničního spodku a zvyšují únosnost tělesa železničního spodku. Slouží k přenášení účinků provozního zatížení  a zatížení železničního svršku na zemní pláň.

- Podkladní vrstva  -  konstrukční vrstva tělesa železničního spodku pod kolejovým ložem. Její hlavní funkce je roznášení účinků provozního zatížení a zatížení železničního svršku na zemní pláň, případně ochrana zemní pláně proti účinkům vody a mrazu.

- Svah  -  skloněná plocha omezující náspy, zářezy, odřezy a ostatní plochy omezující zemní díla (např. svahy příkopů). Podle druhu hornin rozeznáváme skalní svah a zemní svah.

- Svah skalní  -  umělý nebo přirozený svah skalní horniny.

- Svah zemní  -  umělý nebo přirozený svah zeminy.

- Sklon svahu  - úhel sevřený plochou svahu s vodorovnou rovinou, vyjádřený tangentou tohoto úhlu, nebo poměrem 1 : n.

- Lavička  -  vodorovná nebo mírně skloněná plocha ve svahu náspu nebo zářezu.

- Pláň tělesa železničního spodku  -  vrchní omezující plocha tělesa železničního spodku; nemá-li těleso železničního spodku konstrukční vrstvu tělesa železničního spodku (např. podkladní vrstvu), je totožná se zemní plání.

- Šířka pláně tělesa železničního spodku  -  součet vzdáleností os kolejí a vzdáleností okrajů pláně tělesa železničního spodku od os krajních kolejí.

- Zemní pláň  -  horní plocha zemního tělesa. Nemá-li těleso železničního spodku konstrukční vrstvu tělesa železničního spodku (např. podkladní vrstvu),  je zemní pláň totožná s plání tělesa železničního spodku.

- Příčný sklon zemní pláně  -  sklon zemní pláně měřený kolmo k podélné ose koleje.

- Vyrovnávací vrstva zemní pláně  -  tenká vrstva materiálů na vyrovnání nerovností zemní pláně ve skalním zářezu nebo vrstva z nesoudržného materiálu na zemní pláni, na které je uložena další konstrukční vrstva tělesa železničního spodku.

- Izolace zemní pláně  -  ochrana zemní pláně před účinky srážkové vody.

- Stezka  -  část  pláně tělesa železničního spodku mezi patou kolejového lože a okrajem pláně tělesa železničního spodku; při zapuštěném kolejovém loži je stezka v úrovni úložné plochy pražců.

- Ochranná vrstva zemní pláně - konstrukční vrstva, která chrání zemní pláň před nepříznivými účinky mrazu. Musí být tvořena z nenamrzavých, nesoudržných a propustných materiálů, příp. tepelně izolačních vrstev. Funkci ochranné vrstvy plní podkladní vrstva.

- Ochranná vrstva zemního tělesa  -  vrstva na svahu náspu s jádrem ze soudržné zeminy, jejíž hlavní funkcí je ochrana proti účinkům mrazu.

- Konsolidační vrstva  -  vrstva z propustného a nenamrzavého materiálu, případně s geosyntetickými materiály, zřizovaná pod náspem na málo únosném podloží.

- Přisypávka  -  rozšíření zemního tělesa přisypáním vhodného materiálu.

- Deponie  -  materiál dočasně uložený ve tvaru násypu.

Doplňující terminologie

- Únosnost tělesa železničního spodku (pro účely tohoto předpisu) -  schopnost tělesa železničního spodku přejímat zatížení ze železničního svršku bez porušení a trvalých deformací. Vyjadřuje se hodnotou modulu přetvárnosti.

- Stabilita zemního tělesa  -  schopnost zemního tělesa zachovat stálý tvar při dlouhodobém působení pohyblivého zatížení železničním provozem, atmosférickými a jinými účinky na zemní těleso.

- Stupeň bezpečnosti svahu  -  poměr aktivních sil ku pasivním.

- Aktivní oblast (zóna)  -  pražcové podloží a část zemního tělesa, ve které se projevují účinky dopravního zatížení a klimatických poměrů; zpravidla se uvažuje do hloubky 1,50 m od pláně tělesa železničního spodku.

- Základová půda  -  část geologického prostředí, které spolupůsobí se stavební konstrukcí.

- Únosnost zeminy  -  a) schopnost zeminy přenášet zatížen í,

b) maximální zatížení přenesené zeminou.

- Horniny  -	a) souhrnný název pro zeminy a skalní horniny,

- b) pevná nebo sypká směs zrn jednoho nebo více minerálů.

- Humus -  organická zemina s obsahem organických látek větším než 5 %.

- Zemní těleso v náspu

- Zemní těleso v náspu (násep)  -  stavební konstrukce vybudovaná ze sypaniny nad úrovní terénu. Zemní těleso musí při zaručeném stupni bezpečnosti svou únosností a stabilitou odolávat bez trvalých deformací statickému i dynamickému zatížení železničními vozidly.

- Koruna náspu  -  horní plocha náspu.

- Pata náspu  -  průsečnice svahu náspu s povrchem území.

- Výška náspu  -  rozdíl úrovně terénu v místě paty náspu a úrovně koruny náspu. Výška náspu se určuje pro každou stranu náspu samostatně.

- Výška náspu v ose  -  rozdíl úrovně povrchu rostlého terénu a koruny náspu měřený v ose náspu.

- Výška svahu nadloží u náspu s opěrnou zdí (pro účely výpočtu udržovacích jednotek železničního spodku a pasportní evidenci)  -  rozdíl úrovně koruny náspu a úrovně koruny opěrné zdi.

- Podloží náspu  -  rostlý terén, na kterém je vybudován násep..

- Jádro náspu  -  vnitřní část náspu, která může být vytvořena ze soudržných a namrzavých zemin.

- Obsyp jádra náspu  -  vnější část náspu vytvořená z nenamrzavých zemin a překrývající jádro náspu.

- Násep vrstevnatý (sendvičový typ)  -  násep vybudovaný střídáním vrstev sypanin výrazně odlišných vlastností, např. hornin málo pevných a pevných, hornin s velkou stlačitelností a malou stlačitelností a pod.

- Zemní těleso v zářezu a odřezu

- Zemní těleso v zářezu (zářez)  -  stavební konstrukce, která vznikne odtěžením horniny do předepsaného profilu.

- Zářez zemní  -  stavební konstrukce, která vznikne odtěžením zeminy v předepsaném profilu.

- Zářez skalní  -  stavební konstrukce, která vznikne odtěžením skalních hornin a případných nadložních vrstev do předepsaného profilu.

- Dno zářezu  -  pláň výkopu totožná se zemní plání.

- Podloží zářezu  -  rostlý terén pod zemní plání.

- Hloubka  zářezu  -  rozdíl úrovně terénu v místě hrany zářezu a úrovně dna příkopu u zářezu bez ochranného a udržovacího prostoru nebo úrovně paty zářezu u zářezu s ochranným a udržovacím prostorem.

Hloubka zářezu se určuje pro každou stranu tělesa železničního spodku samostatně.

- Hloubka zemního zářezu  -  rozdíl úrovně terénu v místě hrany zářezu a úrovně dna příkopu u zářezu bez ochranného a udržovacího prostoru nebo úrovně paty zářezu u zářezu s ochranným a udržovacím prostorem.

- Hloubka zemního zářezu se určuje pro každou stranu tělesa železničního spodku samostatně.

- Hloubka skalního zářezu -  rozdíl úrovně terénu v místě hrany zářezu a úrovně výkopu pro odvodňovací zařízení u skalního zářezu bez ochranného a udržovacího prostoru nebo úrovně paty zářezu u skalního zářezu s ochranným a udržovacím prostorem.

- Hloubka skalního zářezu se určuje pro každou stranu tělesa železničního spodku samostatně.

- Zemní těleso v odřezu (odřez)  -  stavební konstrukce vzniklá odtěžením nebo částečným odtěžením a částečným nasypáním materiálu do předem stanoveného tvaru při vedení tratě po úbočí.

- Hloubka odřezu  -  rozdíl úrovně terénu v místě hrany zářezu a úrovně dna patního příkopu.

- Výška svahu nadloží u zářezu se zárubní zdí (pro účely výpočtu udržovacích jednotek železničního spodku a pasportní evidenci) - rozdíl úrovně terénu v místě hrany zářezu a úrovně koruny zárubní zdi.

- Ochranné a udržovací prostory  -  prostory podél železniční tratě v zářezu sloužící pro ochranu tratě před padajícími horninami.

- Geotechnický průzkum

- Geotechnický průzkum tělesa železničního spodku  -  souhrn prací pro:

- zjištění stavu a složení tělesa železničního spodku,

- stanovení fyzikálně-mechanických vlastností zemin a hornin v podloží,

- objasnění příčin poruch, deformací zemního tělesa a pražcového podloží,

- určení hydrogeologických poměrů.

- Teplotní režim - průběh změn teplotního stavu v pražcovém podloží vyvolaný změnami teploty vzduchu ve sledovaném časovém období.

- Vodní režim zemní pláně - je průběh vlhkosti zeminy zemní pláně, vyvolaný změnami úrovně hladiny podzemní vody a klimatickými poměry (je závislý na druhu zeminy zemní pláně, hloubce hladiny podzemní vody a hloubce promrzání zeminy).

- Penetrace - metoda terénního určení pevnosti nebo ulehlosti zemin, založená na odporu zeminy proti vnikání normalizované penetrační sondy do zeminy. Určuje se pomocí statické nebo dynamické penetrační zkoušky.

- Přírodní a umělé materiály

- Hutné kamenivo - anorganický, zrnitý, sypký přírodní nebo umělý materiál pro stavební účely, o objemové hmotnosti větší než 2000 kg.m-3.

- Kamenivo přírodní - kamenivo ze skalních hornin nebo horninových odpadů získané těžením a drcením, bez změny jejich minerálního a chemického složení.

- Kamenivo umělé - kamenivo vyráběné zvláštní technologií z vhodných druhotných materiálů (vysokopecní struska, elektrárenské popílky a pod.).

- Kamenivo recyklované - tříděné užité kamenivo se stanovenou zrnitostí, zbavené jemných součástí a škodlivých látek.

- Výzisk z kolejového lože - materiál získaný při úplném odtěžení nebo při strojním čištění kolejového lože.

- Štěrk - sypká (nezpevněná) hornina složená z různě opracovaných horninových částic o velikosti 2 - 60 mm (železniční štěrk frakce 32 - 63 mm).

- Štěrkodrť - směs drceného drobného a hrubého kameniva.

- Štěrkopísek - směs přírodního drobného a hrubého kameniva.

- Výsivky - méně hodnotné přírodní drcené kamenivo, vznikající suchým třídícím procesem při výrobě drceného kameniva.

- Hlušina - hornina získaná při ražení důlních děl, těžení a úpravě rud, nerostných surovin a uhlí.

Geosyntetické materiály

- Geosyntetické materiály - výrobky z plastických hmot určené pro užití v tělese železničního spodku.

- Geotextilie  -  technická textilie vyrobená z plastické hmoty a určená k se-paraci  vrstev, zajištění filtračních a drenážních vlastností, mohou být tkané, netkané či pletené. Geotextilie s vysokou pevností v tahu a nízkou tažností se využívá jako výztužná.

- Geomřížka - mřížka z plastické hmoty s vysokou pevností v tahu a nízkou tažností.

- Geomembrána - nepropustná hydroizolační fólie z plastické hmoty.

- Geosíť - síťovina z plastické hmoty. Zabraňuje erozi, sufozi apod.

- Georohož - plošný výrobek z plastické hmoty vytvořený z nepravidelné prostorově uspořádané struktury tuhých vláken.

- Geokompozit - výrobek z plastické hmoty, který je složen ze dvou nebo více prvků, ze kterých alespoň jeden je geotextilie.

- Geobuňka - prostorový výrobek z plastické hmoty.

- Geodrén  - plošný výrobek z plastické hmoty sloužící k odvodnění nedostatečně únosné zeminy z podloží náspu.

- Gabion - koš ve tvaru hranolu, kvádru nebo plošné matrace ze sítě z ocelového pletiva, ze síťoviny nebo z mřížoviny z plastické hmoty, vyplněný štěrkem nebo kameny.

- Geotechnické vlastnosti hornin

- Zrnitost - vyjadřuje kvantitativní složení materiálu dle velikosti zrn, znázorňuje se křivkou zrnitosti.

- Křivka zrnitosti -  součtová čára hmotnostního obsahu jednotlivých zrnitostních podílů materiálu.

- Zkouška únosnosti CBR - metoda pro stanovení únosnosti zemin zemní pláně  a konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku, založená na vtlačování ocelového trnu do zeminy předepsanou rychlostí.

- Index mrazu - klimatická charakteristika vyjadřující intenzitu a dobu trvání mrazu. Je dána maximální hodnotou postupného součtu průměrných denních záporných teplot vzduchu za sledované období.

- Smyková pevnost - odpor zeminy proti usmyknutí.

- Zhutnitelnost Proctor Standard (PS) - udává závislost mezi objemovou hmotností zeminy a vlhkostí zeminy při stanovené intenzitě zhutňování.

- Odplavitelné částice - částice v materiálu vymezené horním sítem 0,05 mm, zjištěné plavením.

- Cizorodé částice - částice, jež vzhledem ke svému odlišnému původu nebo odlišné povaze jsou v kamenivu cizorodým materiálem.

- Namrzavost - schopnost zeminy soustřeďovat vodu v oblasti promrzání a vytvářet ve zmrzlé zemině šupiny, vrstvy a čočky.

- Propustnost - schopnost zeminy propouštět vodu póry a dutinami.

- Úprava zemin

- Mechanicky zpevněná zemina - úprava zeminy, kterou zemina získá vyšší únosnost zlepšením zrnitosti smísením nejméně dvou druhů zemin bez použití pojiva, úpravou optimální vlhkosti a zhutněním.

- Stabilizace zeminy - úprava zeminy, jejímž výsledkem je zlepšení zpracovatelnosti nebo i zpevnění zeminy za použití pojiva (vápno, cement, chemické přípravky) a zvýšení její únosnosti.

- Vyztužená zemina - sypaná hutněná zemina, která je zpevněná výztuží, schopnou přenášet tahové síly. Výztuž (většinou z plastů) má podobu různých geosítí, geomřížek, pásků a výztužných geotextílií.

| B. VYBRANÉ ODBORNÉ ZNAČKY |  |  | Tabulka 1. Vybrané odborné značky a jejich vysvětlení |  |  | Definice |  |  | rozšíření pláně tělesa železničního spodku, v koleji na vnější straně oblouku, závislé na hodnotě převýšení kolejnicových pásů |  |  | vztah - poměr d60 / d10 , kde d60 , d10 jsou průměry zrn odpovídající 60%, resp. 10% obsahu zrn z křivky zrnitosti |  |  |  | poměr síly, kterou je třeba vyvodit k zatlačení penetračního válce do zeminy danou rychlostí ku síle, kterou je třeba vyvodit k zatlačení téhož válce do normového materiálu |  |  |  | číslo udávající jmenovitou velikost strany čtvercového otvoru kontrolního síta, jímž zrno propadne |  |  |  | např. x=10%, tj. d10 velikost zrn odečtená z křivky zrnitosti při 10% propadu na kontrolním sítu |  |  | poměr mezi dynamickým rázovým zatížením vrstvy kruhovou deskou a hodnotou jejího zatlačení, vyjadřující únosnost zatěžované vrstvy |  |  |  | modul přetvárnosti v úrovni horní plochy konstrukční vrstvy |  |  |  | poměr mezi statickým zatížením kruhovou deskou a hodnotou jejího zatlačení; vyjadřuje únosnost zemní pláně |  | modul přetvárnosti zemní pláně , který zohledňuje vliv konzistence zeminy v závislosti na klimatických poměrech |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pojem |  |  | rozšíření pláně tělesa železničního spodku |  |  | číslo nestejnozrnnosti |  |  |  | California Bearing Ratio (Kalifornský poměr únosnosti) |  |  |  | velikost zrna |  |  |  | velikost zrna - účinná velikost zrna |  |  | dynamický modul přetvárnosti |  |  |  | ekvivalentní výpočtový modul přetvárnosti na konstrukční vrstvě |  |  |  | statický modul přetvárnosti na zemní pláni |  | redukovaný modul přetvárnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jednotka |  |  | m |  |  | --- |  |  |  | % |  |  |  | mm |  |  |  | mm |  |  | MPa |  |  |  | MPa |  |  |  | MPa |  | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Značka |  |  | a |  |  | Cu |  |  |  | CBR |  |  |  | d |  |  |  | dx |  |  | Ed |  |  |  | Ee |  |  |  | E0 |  | E0r |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabulka 1. Vybrané odborné značky a jejich vysvětlení - 1. pokračování |  | Definice |  |  | modul přetvárnosti v úrovni pláně tělesa železničního spodku |  |  | modul přetvárnosti na povrchu upravené zemní pláně |  |  | konstrukční tloušťky jednotlivých vrstev konstrukcí pražcového podloží |  |  | tloušťka vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců dle předpisu ČD S 3 |  |  | maximální výška vystoupení vody póry zeminy vlivem kapilárních sil nad hladinu podzemní vody v tzv. kapilárním pásmu |  |  |  | tloušťka podkladní vrstvy v konstrukci pražcového podloží | hloubka hladiny podzemní vody měřená od povrchu terénu nebo pláně tělesa železničního spodku |  |  |  | hloubka promrzání konstrukce pražcového podloží |  | maximální výška vystoupení vody póry zeminy vlivem kapilárních sil nad hladinu podzemní vody při 100% nasycení zeminy vodou |  |  |  |  | tloušťka vrstvy nesoudržného materiálu |  |  | charakteristika odvozená z přirozené vlhkosti a Atterbergových mezí, vyjadřující konzistenční stav zeminy |  |  | stav ulehlosti zeminy vzhledem k minimální a maximální ulehlosti |  |  | charakteristika intenzity mrazového období |  |  |
|  |  | Pojem |  |  | ekvivalentní výpočtový modul přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku |  |  | projektovaný modul přetvárnosti na upravené zemní plání (stabilizací) |  |  | konstrukční tloušťky |  |  | vrstva kolejového lože |  |  | maximální kapilární výška vody |  |  |  | tloušťka podkladní vrstvy | hladina podzemní vody |  |  |  | hloubka promrzání |  | kapilární výška vody při 100% nasycení zeminy |  |  |  |  | tloušťka vyrovnávací vrstvy |  |  | stupeň konzistence zeminy |  |  | relativní hutnost zeminy |  |  | index mrazu |  |  |
|  |  | Jednotka |  |  | MPa |  |  | MPa |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  |  | m | m |  |  |  | m |  | m |  |  |  |  | m |  |  | --- |  |  | % |  |  | oC.den |  |  |
|  |  | Značka |  |  | Epl |  |  | Ep stab |  |  | h1,2 |  |  | hk |  |  | hmax |  |  |  | hp | hpv |  |  |  | hpr |  | hs |  |  |  |  | hv |  |  | Ic |  |  | ID |  |  | Imn |  |  |
| Tabulka 1. Vybrané odborné značky a jejich vysvětlení - 2. pokračování | Definice |  |  | rozdíl mezi hodnotami vlhkosti zeminy na mezi tekutosti a na mezi plasticity |  |  | rychlost pohybu podzemní vody, případně vody prosakující při jednotkovém hydraulickém spádu |  |  | udává závislost mezi objemovou hmotností zeminy a vlhkostí zeminy při stanovené intenzitě zhutňování |  |  | poměr dosažené objemové hmotnosti ku zjištěné objemové hmotnosti zkouškou zhutnitelnosti Proctor Standard |  | odpor dané vrstvy materiálu proti prostupu mrazu |  |  | poměr objemu vody k celkovému objemu pórů | vlhkost zeminy, při níž zemina přechází ze stavu plastického do stavu tekutého (kašovitého) |  |  |  | vlhkost zeminy v přirozeném uložení |  | vlhkost zeminy, při níž je danou zhutňovací prací dosažena maximální objemová hmotnost |  |  |  |  |  |  | vlhkost zeminy, při níž zemina přechází ze stavu plastického do stavu pevného |  | vyjadřuje vliv klimatických podmínek na únosnost zeminy, resp. na hodnotu modulu přetvárnosti zjištěného zatěžovací zkouškou |  |  |  | tepelně izolační vlastnost materiálu |  | hmotnost objemové jednotky zeminy i s dutinami a póry, určuje se v přirozeném stavu |  |  |  |  |
|  | Pojem |  |  | číslo plasticity |  |  | součinitel propustnosti |  |  | zhutnitelnost Proctor Standard |  |  | míra zhutnění Proctor Standard |  | tepelný odpor |  |  | stupeň nasycení zeminy | mez tekutosti zeminy |  |  |  | přirozená vlhkost zeminy |  | optimální vlhkost zeminy |  |  |  |  |  |  | mez plasticity zeminy |  | opravný součinitel „z“ |  |  |  | součinitel tepelné vodivosti |  | objemová hmotnost zeminy v přirozeném uložení |  |  |  |  |
|  | Jednotka |  |  | % |  |  | m.s-1 |  |  | - |  |  | % |  | m2.K.W-1 |  |  | % | % |  |  |  | % |  | % |  |  |  |  |  |  | % |  | - |  |  |  | W.m-1.K-1 |  | kg.m-3 |  |  |  |  |
|  | Značka |  |  | Ip |  |  | k |  |  | PS |  |  | % PS |  | R |  |  | Sr | wL |  |  |  | wn |  | wopt |  |  |  |  |  |  | wP |  | z |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |