Č E S K É    D R Á H Y

ČD

S 4

ŽELEZNIČNÍ  SPODEK

Č E S K É    D R Á H Y

ČD

S 4

ŽELEZNIČNÍ  SPODEK

Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah

dne 31.12.1997

pod č.j.: 60 941/97-S13

Účinnost od 1.7.1998

## O b s a h

Záznam o změnách   	...................................................................................	9

Rozsah znalostí   	..........................................................................................	10

Seznam zkratek  	..........................................................................................	14

Úvod  		.........................................................................................................	15

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	..............................................................	17

Úvodní ustanovení	................................................................................	17

Rozsah působnosti	...............................................................................	18

Železniční spodek - zásadní ustanovení	..............................................	18

Prostorové uspořádání	..........................................................................	19

ČÁST DRUHÁ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ	..........................................................	21

Kapitola I - Geotechnický průzkum tělesa železničního spodku	...........	21

Geotechnický průzkum zemního tělesa  	................................................	21

Geotechnický průzkum konstrukčních vrstev

tělesa železničního spodku	...................................................................	22

Kapitola II -	Opravné práce na železničním spodku	...............................	23

Druhy opravných prací	.........................................................................	23

Plánování opravných prací	....................................................................	23

Provádění opravných prací	...................................................................	24

Kapitola III - Dřeviny v obvodu a okolí dráhy	.........................................	25

Správní řízení ve věci ochrany provozování dráhy	................................	25

Kácení dřevin rostoucích mimo les	.......................................................	26

Hospodaření na lesních pozemcích v okolí dráhy	..................................	27

Udržování a ochrana dřevin rostoucích mimo les na pozemcích dráhy	..	27

Kapitola IV - Železniční spodek na poddolovaném území	.....................	27

Všeobecné požadavky	..........................................................................	27

Konstrukční požadavky	..........................................................................	28

Kapitola V - Křížení a souběhy vedení s dráhou	...................................	29

Poloha a uložení vedení	........................................................................	29

Označení vedení	..................................................................................	32

ČÁST TŘETÍ

TĚLESO ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 	...............................................	33

Kapitola I - 	Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku	.................	33

Zemní pláň	............................................................................................	33

Pláň tělesa železničního spodku	...........................................................	33

Typy a materiál konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku	........	35

Zjišťování únosnosti konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku	..	36

Navrhování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku	..............	36

Ochrana zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu	........................	36

Kapitola II -	Zemní těleso	..........................................................................	37

A. ZEMNÍ TĚLESO V NÁSPU	...................................................................	37

Tvary náspu	..........................................................................................	37

Požadavky na únosnost a stabilitu náspu	.............................................	37

Materiál pro stavbu náspu	.....................................................................	38

Podloží náspu	.......................................................................................	38

Svahy náspu	..........................................................................................	39

Rozšíření náspu a zřizování svahových stupňů	...................................	40

Stavba náspu	........................................................................................	40

B. ZEMNÍ TĚLESO V ZÁŘEZU	...............................................................	42

Tvary zářezu	.........................................................................................	42

Požadavky na stabilitu svahů zářezu	...................................................	42

Svahy zemních a skalních zářezů	........................................................	43

Stavba zářezu	.......................................................................................	44

Kapitola III - Odvodnění tělesa železničního spodku	.............................	44

Odvádění vod povrchových a podzemních	..........................................	44

Odvodňovací zařízení	...........................................................................	45

Kapitola IV - Ochrana svahů zemního tělesa	.........................................	46

Způsoby ochrany svahů zemního tělesa	..............................................	46

Vegetační ochrana	..................................................................................	46

Technická ochrana	................................................................................	47

Kombinovaná ochrana	..........................................................................	48

Zemní těleso ve  styku s vodními toky a díly	..........................................	48

Kapitola V - Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty ...

Základní požadavky	...............................................................................	49

Konstrukční uspořádání přechodové oblasti	.........................................	49

Kapitola VI -	Ochrana tělesa železničního spodku

před sněhem a oblevou	......................................................	50

Opatření k ochraně před sněhem a oblevou	.........................................	50

Kapitola VII - Poruchy zemního tělesa	....................................................	51

Poruchy zemní pláně	............................................................................	51

Poruchy zemního tělesa a jejich odstraňování	.....................................	51

Kapitola VIII  -	Zvyšování únosnosti a stability

tělesa železničního spodku	.............................................	52

Zvyšování únosnosti pláně tělesa železničního spodku	........................	52

Zvyšování stability zemního tělesa	.......................................................	52

Zvyšování únosnosti podloží zemního tělesa	......................................	53

ČÁST ČTVRTÁ

STAVBY ŽELEZNIČNÍHO SPODKU	..............................................	55

Kapitola I - Vybrané stavby železničního spodku	.................................	55

A.   ZDI	....................................................................................................	55

Zdi opěrné a zárubní	............................................................................	55

B. OCHRANNÉ STAVBY A VALY	.........................................................	55

Ochranné stavby proti zvětrávání skalních svahů	................................	55

Ochranné stavby proti padání kamenů 	................................................	56

Ochranné stavby proti nepříznivým účinkům železničního provozu	......	56

Kapitola II - Dopravní plochy a komunikace	..........................................	57

Nástupiště	............................................................................................	57

Rampy a vyvýšené skládky	.................................................................	57

Účelové komunikace a nákladiště	......................................................	58

Kapitola III - Drobné stavby a zařízení železničního spodku	...............	59

Prohlídkové a čistící jámy	....................................................................	59

Zarážedla	..............................................................................................	59

Oplocení a zábradlí	..............................................................................	59

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ   .............................................................		60

Související předpisy	.................................................................................	61

a)	obecně závazné právní předpisy	..........................................................	61

b)	TNP	......................................................................................................	62

c)	technické normy	...................................................................................	64

Přílohy

Příloha 1 	Vybrané odborné pojmy a značky

Příloha 2 	Evidenční list sanačních prací na železničním  spodku

Příloha 3 	Udržovací jednotky železničního spodku

Příloha 4 	Požadavky na únosnost a míru zhutnění zemin v tělese železničního spodku

Příloha 5 	Zjišťování modulu přetvárnosti

Příloha 6 	Navrhování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku podle modulu přetvárnosti

Příloha 7 	Navrhování ochrany zemní pláně před nepříznivými  účinky mrazu

Příloha 8 	Příklady navrhování a posouzení konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku

Příloha 9 	Geotechnický průzkum tělesa železničního spodku

Příloha 10 	Zatřídění zemin a hornin podle vhodnosti použití do zemního tělesa

Příloha 11 	Použití výztužných geotextilií  a geomřížek v tělese železničního spodku

Příloha 12 	Použití geotextilií a geomembrán v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku

Příloha 13 	Použití stabilizace v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku

Příloha 14	Použití štěrkopísků a štěrkodrtí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku

Příloha 15 	Použití tříděné vysokopecní strusky v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku

Příloha 16 	Použití výsivek v konstrukčních vrstvách  tělesa železničního spodku

Příloha 17 	Použití výzisku z kolejového lože v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku

Příloha 18 	Použití betonových desek v tělese železničního  spodku

Příloha 19	Materiály pro výplň trativodů

Příloha 20 	Druhy deformací tělesa železničního spodku

Příloha 21 	Základní metody zvyšování únosnosti zemní pláně, pláně tělesa železničního spodku a podloží zemního tělesa

Příloha 22 	Základní metody sanací zemních a skalních svahů

Příloha 23 	Rozšíření tělesa železničního spodku pro zvětšení šířky stezky

Příloha 24 	Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty

Příloha 25 	Ochrana železničního tělesa před sněhem

Příloha 26 	Kabely v tělese železničního spodku

ZÁZNAM  O  ZMĚNÁCH 1)

| Změna |  | P ř e d p i s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | účinnost od | opravil | dne | podpis |

ROZSAH  ZNALOSTÍ

| Organizační složka | Funkce (pracovní činnost) | Znalost |
| --- | --- | --- |
| SDC | vrchní přednosta náměstek vrchního přednosty | Informativní |
| Správa tratí SDC | přednosta správy tratí*) zástupce přednosty pro provoz*) vedoucí technického oddělení*) inženýr železniční dopravy*) inženýr železniční dopravy - vedoucí provozu*) samostatný technik*) vrchní traťmistr vrchní mistr tratí - traťmistr*) mistr tratí*) | Úplná znalost části první až čtvrté. Informativní znalost příloh. |
|  | systémový inženýr v oblasti mechanizace vrchní mistr a mistr v oblasti mechanizace | Informativní |
|  | pracovník pověřený vedením čety pro udržovací práce kolejí a výhybek*) | Úplná znalost části první, části druhé - kap. II. - V., části třetí - kap. III. - VI. Informativní znalost ostatních části, kapitol a příloh. |
|  | traťový dělník - obchůzkář*) | Informativní |
| Správa umělých staveb SDC | přednosta správy umělých staveb*) vedoucí oddělení*) inženýr železniční dopravy*) vedoucí provozního střediska*) | Úplná znalost části první, části druhé - kap. I., IV., části třetí - kap. V., části čtvrté - kap. I., a přílohy 24. Informativní znalost ostatních části, kapitol a příloh. |
| Organizační složka | Funkce (pracovní činnost) | Znalost |
| Správa umělých staveb SDC (pokračování) | samostatný technik*) vrchní mistr umělých staveb*) mostmistr*) | Úplná znalost části první, části třetí - kap. V., části čtvrté - kap. I., a přílohy 24. Informativní znalost ostatních části, kapitol a příloh |
| Správa sdělovací a zabezpečovací techniky SDC | přednosta správy sdělovací a zabezpečovací techniky zástupce přednosty pro zabezpečovací techniku inženýr železniční dopravy samostatný technik vrchní návěstní mistr vedoucí návěstní mistr návěstní mistr | Úplná znalost části II., kap. V. a přílohy 26. Informativní znalost ostatních části, kapitol a příloh |
| Správa elektrotechniky a energetiky | přednosta správy elektrotechniky a energetiky zástupce přednosty - vedoucí provozního oddělení vedoucí technického oddělení inženýr železniční dopravy samostatný technik technik vrchní mistr elektrotechniky a energetiky mistr elektrotechniky a energetiky vedoucí čety - elektromontér | Úplná znalost části II., kap. V. a přílohy 26. Informativní znalost ostatních části, kapitol a příloh |
| Technický odbor SDC | přednosta technického odboru*) vedoucí technického oddělení*) systémový inženýr*) -příprava staveb - příprava investic samostatný technik*) | Úplná znalost části první až čtvrté. Informativní znalost příloh. |
| Organizační složka | Funkce (pracovní činnost) | Znalost |
| Středisko železniční geodézie | ředitel střediska železniční geodézie zástupce ředitele vedoucí geodet samostatný geodet geodet | Informativní |
| Traťová strojní stanice | přednosta traťové strojní stanice*) technický náměstek přednosty*) obchodně-provozní náměstek přednosty*) systémový inženýr *) inženýr železniční dopravy - vedoucí provozu*) samostatný technik*) technolog*) vrchní traťmistr*) vrchní mistr a mistr stavebního vlaku*) | Úplná znalost části první, části druhé, části třetí - kap. III. a V. Informativní znalost ostatních části, kapitol a příloh |
|  | systémový inženýr v oblasti mechanizace vrchní mistr a mistr v oblasti mechanizace | Informativní |
| Cizí firmy pro práce na železničním spodku | vedoucí práce, stavbyvedoucí | Úplná znalost části první až čtvrté. Informativní znalost příloh. |
|  | systémový specialista, inženýr železniční dopravy a samostatný technik pro oblast zabezpečovací techniky | Informativní |
|  | systémový specialista, inženýr železniční dopravy a samostatný technik pro oblast elektrotechniky | Informativní |
| Organizační složka | Funkce (pracovní činnost) | Znalost |
| ČD GŘ Ředitelství DDC GI ČD TÚDC | zaměstnanci, kteří řídí nebo kontrolují provádění prací na železničním spodku*) zaměstnanci, kteří se zabývají normovou a předpisovou činností v oblasti železničního spodku*) | Úplná znalost části první až čtvrté. Informativní znalost příloh. |

Poznámka:

Pracovníkům, jejichž funkce (pracovní činnost) je označena hvězdičkou*), bude výtisk tohoto předpisu zapůjčen do osobního užívání. O zapůjčení výtisku do osobního užívání dalším pracovníkům rozhoduje vedoucí příslušné organizace.

### SEZNAM ZKRATEK

| ČD | České dráhy |
| --- | --- |
| ČSN | Česká norma |
| Bpv | Balt po vyrovnání |
| DDC | Divize dopravní cesty |
| DÚ | definiční úsek |
| EkDNÚ | ekonomický definiční nadúsek |
| ERRI | Europian Rail Research Institut (Mezinárodní výzkumný ústav železniční) |
| GPK | geometrické parametry koleje |
| JŽM | Jednotná železniční mapa |
| o.z. | odštěpný závod |
| ŘDDC | Ředitelství divize dopravní cesty |
| O13 | Odbor stavební |
| SDC | Správa dopravní cesty |
| SG | Stavební geologie |
| S-JTSK | Systém - Jednotné trigonometrické sítě katastrální |
| s.o. | státní organizace |
| SR | Služební rukověť |
| ST | Správa tratí |
| TKP | Technické kvalitativní podmínky |
| TNP | Společný pojem pro technické normy železnic, interní předpisy ČD a případné další dokumenty obdobného charakteru podle Přílohy 1 předpisu ČD M1 |
| TNŽ | Technická norma železnice |
| TÚ | traťový úsek |
| TÚDC | Technická ústředna dopravní cesty |
| UIC | Union Internationale des Chemins de fer (Mezinárodní železniční unie) |
| ZTKP | Zvláštní technické kvalitativní podmínky |

### Ú V O D

Konstrukce železničního spodku, jeho tvary a rozměry, požadovaná únosnost a stabilita jsou rozhodující pro zajištění trvalé polohy koleje a tím i bezpečnosti a plynulosti železničního provozu.

Vzrůstající nároky na přepravu, postupné zvyšování rychlosti vlaků a růst hmotnosti vozidel na nápravu vedou k požadavku zvyšování trvalé péče o zabezpečování provozuschopnosti železničního spodku, zejména tam, kde není jeho stav uspokojivý.

Tento předpis zahrnuje ustanovení, jejichž dodržování je nezbytné pro stavbu, rekonstrukce, modernizace, opravy a údržbu železničního spodku.

Do předpisu byly zahrnuty i nejnovější poznatky vyplývající jak ze zkušeností získaných u ČD,  tak i čerpající z poznatků  jiných železničních správ  (zejména z materiálů UIC a ERRI). Jejich využití a uplatňování musí vést k účinnému, technickému i ekonomickému zřizování, opravám i udržování železničního spodku a dalšímu zlepšování jeho celkového stavu na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách.

# ČÁST  PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Úvodní ustanovení

- Předpis platí pro všechny železniční dráhy, ve smyslu zákona č. 266/94 Sb.[1], provozované s.o.ČD.

- Předpis "Železniční spodek" (dále v textu „předpis“) obsahuje  základní ustanovení pro projektování, stavbu, modernizace, rekonstrukce, opravy, údržbu a správu železničního spodku (kromě mostních objektů, objektů mostům podobných a tunelů) železničních drah celostátních, regionálních a vleček.

- Doplňující ustanovení k tomuto předpisu jsou uvedena v přílohách 1 až 26. Závaznost příloh je upravena článkem 6.

Tento předpis neobsahuje ustanovení pro kontrolu stavu železničního spodku a prohlídky železničního spodku neboť tyto činnosti jsou obsaženy v předpise ČD S 2/3.

- Odkazy s čísly v hranatých závorkách, uvedené v některých článcích, jsou vztaženy ke shodně očíslovaným souvisejícím obecně závazným právním předpisům .

- Rozměry a technické údaje uvedené v tomto předpisu platí pro tratě normálního rozchodu (1435 mm). Pro tratě úzkého rozchodu (760 mm) jsou příslušná ustanovení zahrnuta do jednotlivých článků  tohoto předpisu samostatně.

- Při stavbě  a opravách železničního spodku  musí být respektovány zásady  ochrany  životního  prostředí  tak,   jak  je  uvedeno  zejména  v  zákonech č. 17/1992 Sb.[2], č. 125/1997 Sb.[3] , č. 114/1992 Sb. [4]   a dalších souvisejících zákonech a nařízeních vlády ČR.

- Železniční spodek, ve smyslu čl. 9 a 10, vybudovaný před účinností tohoto předpisu, by měl být upraven podle ustanovení předpisu při jeho nejbližší  rekonstrukci, je-li to technicky a ekonomicky účelné.

- Dnem začátku účinnosti tohoto předpisu se ruší :

- Předpis ČSD S4 "Železniční spodek", účinnost od 1.1.1988  včetně změny č.1 platné od 1.1.1990

- Pokyny pro použití výsivek do podkladních vrstev, účinnost od 15.8.1992

- Pokyny pro použití tříděné vysokopecní strusky do  podkladních vrstev, účinnost od 20.8.1992

- Pokyny pro navrhování konstrukce pražcového podloží podle  modulu přetvoření, účinnost od 1.1.1993

- Pokyny pro použití štěrkopísku a štěrkodrtě do konstrukčních vrstev železničního spodku, účinnost od 1.12.1996

- Pokyny pro použití výzisku do konstrukčních vrstev železničního spodku, účinnost od 1.12.1996

- Pokyny pro použití výztužných geotextilií a geomřížek v konstrukčních vrstvách železničního spodku, účinnost od 1.3.1997

- Jednotlivé přílohy tohoto předpisu jsou členěny dle obsahu dané  problematiky. Přílohy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 mají charakter závazný a přílohy 8, 10, 20, 21, 22 mají charakter informativní.

#### Rozsah působnosti

- Předpis je závazný pro všechny projekční, investorské a stavebně montážní firmy a výkonné jednotky, které se zabývají projektováním a prováděním prací na železničním  spodku na tratích uvedených v článku 1.

- Výjimky z tohoto předpisu povoluje ČD ŘDDC - O13.

#### Železniční spodek - zásadní ustanovení

- Železniční spodek je jednou ze základních částí trati.  Jeho tvar a rozměry musí vyhovovat ustanovením tohoto  předpisu, platným technickým normám a typovým podkladům.

- Železničním spodkem se rozumí :

- těleso železničního spodku,

- stavby železničního spodku,

- dopravní plochy a komunikace,

- drobné stavby a zařízení železničního spodku.

- Těleso železničního spodku tvoří zemní těleso, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku a odvodňovací zařízení.

Těleso železničního spodku,  jeho tvary a rozměry,  požadovaná únosnost a stabilita tvoří základ pro trvalou geometrickou polohu koleje a rozhodující měrou přispívá k  zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního provozu.

- Stavby železničního spodku jsou konstrukce, které  nahrazují z části nebo úplně těleso železničního spodku, zvyšují jeho stabilitu nebo jej chrání, případně slouží  jinému speciálnímu účelu.

Ke stavbám železničního spodku patří :

propustky, mosty, objekty mostům podobné, tunely, galerie, opěrné, zárubní a obkladní zdi, zdi ostatní,  protihlukové stěny a stavby ochranné.

- Propustky jsou zahrnuty do tělesa železničního spodku. Pro  jejich navrhování platí ČSN 73 6201 a další normy na ni  navazující.

- Pro správu mostních objektů a objektů mostům podobným platí předpis ČD S 5 Správa mostních objektů.

- Pro správu tunelů platí předpis ČD S 6 Správa tunelů.

- O kategorii "Zdi" pojednává část čtvrtá tohoto předpisu.

- Dopravními plochami a komunikacemi se rozumí plochy a komunikace, které jsou určeny k nastupování a vystupování  cestujících, k manipulaci a skladování věcí a zajištění  obsluhy při provozu dráhy pozemními dopravními prostředky  apod.

- K drobným stavbám železničního spodku patří prohlídkové  a čistící jámy;  mezi zařízení železničního spodku řadíme zarážedla, oplocení a zábradlí.

- Rozsah a náplň předpisu vyžaduje vysvětlení některých odborných pojmů. Vybrané odborné pojmy a značky jsou vysvětleny v příloze 1.

#### Prostorové uspořádání

- Stavby a zařízení musí vyhovovat:

- vyhlášce č. 177/1995 Sb.[11],

- ČSN 73 6320 na tratích normálního rozchodu,

- ČSN 28 0326 na tratích úzkého rozchodu.

- ČÁST  DRUHÁ

- VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

- Kapitola I.

- Geotechnický průzkum tělesa železničního spodku

#### Geotechnický průzkum zemního tělesa

- Geotechnický průzkum zemního tělesa (dále v textu „geotechnický průzkum“) slouží ke zjištění složení a stavu zemního tělesa a pro objasnění příčin jeho poruch a deformací. Tvoří součást přípravných prací pro opravy a rekonstrukce tělesa železničního spodku.

- Provádí se obvykle ve třech stupních, jako geotechnický průzkum:

- předběžný,

- podrobný,

- doplňující.

- Předběžný geotechnický průzkum poskytuje informace o stavu zemního tělesa v příslušném traťovém a definičním úseku (dále v textu „TÚ,DÚ“). Součástí předběžného geotechnického průzkumu je průzkum místním šetřením, popřípadě kontinuální měření nedestruktivní metodou (např. georadarem) .

- Měření nedestruktivní metodou provádí specializovaná organizace.

Průzkum místním šetřením provádí příslušný správce trati, se zvláštním zaměřením na:

- opakované poruchy geometrické polohy koleje a jejich možné souvislosti se  sníženou únosností zemní pláně,

- vzniklé poruchy a deformace, s prvotním stanovením jejich  tvaru, rozsahu a příčin.

- Poznatky z průzkumu místním šetřením slouží k rozhodnutí o nutnosti sanačních opatření a provedení podrobného geotechnického průzkumu.

- Výsledky předběžného geotechnického průzkumu tvoří podklad pro stanovení metodiky a rozsahu prací, které budou prováděny v rámci podrobného geotechnického průzkumu.

- Podrobný geotechnický průzkum provádí specializovaná organizace na základě výsledků předběžného průzkumu a požadavků zadavatele.

- Doplňující geotechnický průzkum zpřesňuje a rozšiřuje poznatky a výsledky podrobného průzkumu podle požadavků projektanta; provádí jej specializovaná organizace.

- Metodika geotechnického průzkumu, posouzení zemin a hornin podle vhodnosti použití do zemního tělesa a způsob zjišťování únosnosti zemní pláně jsou uvedeny v příloze 5, 9 a 10.

Výsledky geotechnického průzkumu musí poskytnout komplexní podklad pro posouzení stavu a příčin poruchy tělesa železničního spodku, návrh opatření na odstranění poruch a zajištění dlouhodobé stability tělesa železničního spodku.

##### Geotechnický průzkum konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku

- Geotechnický průzkum konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku (dále v textu „geotechnický průzkum konstrukčních vrstev“) slouží ke zjištění složení, stavu a únosnosti konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku a pro objasnění příčin jejich poruch a deformací. Tvoří součást přípravných prací pro opravy a rekonstrukce tělesa železničního spodku.

- Rozsah geotechnického průzkumu konstrukčních vrstev je stanoven na základě výsledků předběžného geotechnického průzkumu a zadání geotechnického průzkumu.

- Geotechnický průzkum konstrukčních vrstev je potřebné provést i v případech, kdy je nutno zvýšit únosnost pláně tělesa železničního spodku z důvodů zvýšení traťových rychlostí a zvýšení hmotností na nápravu.

Podrobnosti obsahují přílohy 4, 6, 8 a 9.

- Výsledky geotechnického průzkumu konstrukčních vrstev musí obsahovat:

- druh materiálu a tloušťku jednotlivých vrstev, včetně  kolejového lože,

- stav materiálu konstrukční vrstvy a stav konstrukční vrstvy na  základě terénního hodnocení (např. míra znečištění, nestejnorodost, kompaktnost, ulehlost, přítomnost jiných materiálů, výron vody, porušenost geotextilie, apod.),

- fyzikální vlastnosti materiálu konstrukční (podkladní) vrstvy, zejména zrnitost, vlhkost, namrzavost, propustnost a stupeň zhutnění,

- fyzikální vlastnosti zemin (hornin) zemní pláně, zejména zrnitost, vlhkost, konzistenční meze, namrzavost a propustnost,

- únosnost zemní pláně a pláně tělesa železničního spodku,

- stanovení příčin poruch a deformací.

- Metodika geotechnického průzkumu konstrukčních vrstev,  druh sondovacích prací,  zkoušky v  terénu i laboratoři a metodiky zhodnocení průzkumu jsou uvedeny v přílohách 5 a 9.

- Kapitola II.

- Opravné práce na železničním spodku

###### Druhy opravných prací

- Opravné práce na železničním spodku zahrnují údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace:

- tělesa železničního spodku,

- staveb železničního spodku,

- dopravních ploch a komunikací,

- drobných staveb a zařízení železničního spodku.

- Opravnými pracemi musí být zajištěna únosnost, stabilita a funkčnost  tělesa železničního spodku, staveb železničního spodku, dopravních ploch a komunikací i drobných staveb a zařízení železničního spodku. Opravné práce  musí zajistit nejen odstranění závad, ale i odstranění příčin jejich vzniku.

- Údržbou se rozumí pravidelná péče o železniční spodek, kterou se zpomaluje průběh procesu opotřebení tak, aby se zajistil jeho provozuschopný stav a bezpečný provoz, případně se odstraňují drobné závady.

- Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození železničního spodku. Odstraňují se jeho funkční nedostatky, obnovují se technické vlastnosti a provozní kvalita pro zajištění bezpečnosti železničního provozu.

- Sanace je souhrn prací, kterými se odstraňují vzniklé deformace a poruchy zemního tělesa (zejména zemních a skalních svahů) a konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku.

- Rekonstrukce jsou opravy konstrukčních částí železničního spodku, které vedou ke změně technických parametrů.

- Modernizace jsou takové úpravy, při nichž se nahrazují části železničního spodku modernějšími prvky za účelem odstranění následků opotřebení a zastarání. Modernizací se zvyšují technické parametry a užitné vlastnosti železničního spodku.

###### Plánování opravných prací

- Podkladem pro stanovení rozsahu údržby železničního spodku je počet udržovacích jednotek železničního spodku (výpočet se provádí dle přílohy 3)  a výsledek prohlídky železničního spodku prováděné v rámci komplexní prohlídky trati.

- Opravné práce, mimo údržby, se zařazují do ročních plánů výběrem prací z výhledových, zpravidla pětiletých plánů.

- Výhledové plány se zpracovávají na základě výsledku prohlídky železničního spodku prováděné v rámci komplexní prohlídky trati, výsledků dohlédací služby, diagnostiky a geotechnických průzkumů.

- Podkladem pro plánování opravných prací, mimo údržbu, jsou zpracované požadavkové listy prací. Požadavkové listy se zpracovávají na všechny opravné práce většího rozsahu. Po jejich projednání a stanovení priorit se sestaví výhledový plán opravných prací.

- Roční plány údržby vycházejí z výsledku prohlídky železničního spodku prováděné v rámci komplexní prohlídky trati. U opravných prací většího rozsahu se roční plány sestavují podle naléhavosti jednotlivých akcí z vypracovaného výhledového plánu opravných prací.

- Při sestavování plánu opravných prací většího rozsahu musí být provedena věcná i časová koordinace všech opravných prací tak, aby práce byly soustřeďovány do ucelených úseků trati. Rekonstrukce železničního svršku musí být spojena s nezbytnými opravnými pracemi na železničním spodku.

- Sanace úseků s nedostatečně únosnou plání tělesa železničního spodku musí být provedena zásadně před, nejpozději však současně s rekonstrukcí železničního svršku.

- Plánovací fáze opravných prací na železničním spodku jsou zpravidla následující:

- zpracování požadavkových listů prací	 3 roky před realizací stavby,

- provedení a vyhodnocení geotechnického průzkumu		 2 roky před realizací stavby,

- zpracování projektové dokumentace	 1 rok před realizací stavby,

- realizace stavby.

###### Provádění opravných prací

- Údržba železničního spodku se na provozovaných tratích provádí zpravidla bez přerušení železničního provozu a pokud možno bez omezení traťové rychlosti.

- Opravné práce většího rozsahu mohou být prováděny za vyloučení železničního provozu, případně za omezení traťové rychlosti. U vícekolejných tratí musí být posouzena nutnost omezení rychlosti i na sousední koleji.

- Vzorové technologické postupy pro sanace pražcového podloží pod výhybkami jsou obsaženy ve služební rukověti SR 104/1 (S),  pro sanace pražcového podloží staničních a traťových kolejí ve služební rukověti SR 104/2 (S) a pro vkládání  konstrukčních vrstev pražcového podloží bez snášení kolejového roštu ve služební rukověti SR 104/4 (S).

- Požadavek potřebné výluky železničního provozu musí být v žádosti o výluku doložen schváleným technologickým postupem prací.

- Opravné práce na železničním spodku mohou být zahájeny až po zjištění polohy všech inženýrských sítí, písemném souhlasu  dotčených organizací s realizací opravných prací a projednání s Drážním úřadem ve smyslu zákona č. 266/94 Sb.[1]

- Opravnými pracemi na železničním spodku nesmí být poškozeny nebo znečištěny části železničního svršku, ostatní části železničního spodku (zejména svahy a odvodňovací zařízení), zabezpečovací zařízení, trakční vedení, osvětlení, kabelové trasy, traťové značky apod.

- O provedených sanačních pracích a pracích souvisejících se zvýšením únosnosti tělesa železničního spodku musí být u příslušného správce základního prostředku vedena evidence v souladu s přílohou 2.

- Kapitola III.

- Dřeviny v obvodu a okolí dráhy

###### Správní řízení ve věci ochrany provozování dráhy

- Orgánem, který zajišťuje režim ochrany provozování dráhy je drážní správní úřad. Drážní správní úřad zjišťuje zdroje ohrožování, poškozování nebo rušení provozování drah, drážní dopravy, drážních telekomunikačních zařízení a vedení a drážních zabezpečovacích zařízení (dále v textu „zdroj ohrožení“); při zjištění zdroje ohrožení nařídí provozovateli nebo majiteli odstranění zdroje ohrožení. Neodstraní-li provozovatel nebo majitel zdroj ohrožení, drážní správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.[1]

- Příslušné SDC spolupracují s drážním správním úřadem a dávají jako správci pozemků podněty ke správnímu řízení ve věci ochrany provozování dráhy.

- Odstraňování nevhodně rostoucích dřevin (např. těch, které zakrývají návěstidla nebo mohou způsobit zkrat trakčního vedení a nebo případným pádem mohou ohrozit bezpečnost železničního provozu), jako zdrojů ohrožování železniční dopravy, projednávají SDC s příslušným orgánem vykonávajícím státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny.

- Kácení dřevin rostoucích mimo les

- Povolení ke kácení dřevin není třeba, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, hrozí-li škoda značného rozsahu nebo je ohrožena bezpečnost železničního provozu.[5]   SDC může za těchto podmínek provést kácení, musí je však oznámit písemně orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

- Povolení ke kácení dřevin není dále třeba při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů [1] [4] .  V případě, že se jedná o dřeviny rostoucí na provozním pozemku dráhy, musí SDC úmysl pokácet dřeviny oznámit písemně nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.

V ostatních případech je ke kácení dřevin nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody.

- Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém tyto dřeviny rostou.[6]

- Žádost musí obsahovat:

- jméno a adresu žadatele,

- doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les,

- specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,

- udání obvodu kmenů stromu ve výšce 1,30 m nad zemí,

- zdůvodnění žádosti.

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.

- Rostou-li dřeviny ohrožující železniční provoz na soukromých pozemcích, požádá SDC jejich vlastníky (případně prostřednictvím příslušných obecních úřadů) o souhlas s jejich odstraněním.

Jestliže vlastník pozemku nesouhlasí s kácením dřevin, požádá SDC drážní správní úřad o rozhodnutí k odstranění zdroje ohrožení.

- Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.[7]

###### Hospodaření na lesních pozemcích v okolí dráhy

- Zajištění bezpečného a plynulého železničního provozu v místech, kde dráha sousedí s lesními pozemky, řeší SDC s příslušnými vlastníky lesních pozemků a s orgány státní správy lesů.

- Pro soubor lesních pozemků označovaných jako lesní hospodářský celek se zpravidla na 10 let zpracovávají lesní hospodářské plány (dále v textu „plány“) .[5]

- Při základním šetření na zpracovávání výše uvedených plánů uplatní SDC připomínky a požadavky z hlediska provozování železniční dopravy v příslušném lesním úseku.[8]

- Zástupci SDC se pak mohou zúčastnit závěrečného šetření, na které musí být přizváni společně s vlastníkem lesa, zpracovatelem plánu a ostatními dotčenými orgány a osobami.

- Plány schvaluje příslušný orgán státní správy lesů s platností k 1. lednu stanoveného roku.

###### Udržování a ochrana dřevin rostoucích mimo les na pozemcích dráhy

- Dřeviny rostoucí mimo les na provozních pozemcích dráhy musí být  pravidelně ošetřovány a udržovány [7]  (viz též Věstník ČD č. 5/1994). Dřevinou rostoucí mimo les se rozumí strom nebo keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné přírodě i v sídelních útvarech mimo lesní půdní fond.[5]

- Při jakékoli údržbě a zásazích do dřevin rostoucích mimo les na provozních pozemcích dráhy je možno jejich kácení a likvidaci provádět jen v krajním případě, když nestačilo pouhé odvětvení, ořez , průklest, zmlazení apod. (pro kácení platí oznamovací povinnost - viz stať „Kácení dřevin rostoucích mimo les“).

- Kapitola IV.

- Železniční spodek na poddolovaném území

###### Všeobecné požadavky

- Pro stavby, přestavby, rekonstrukce, opravy a údržbu železničního spodku na poddolovaném území platí ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. [1]  a č. 44/1988 Sb.[9]

Uvedená činnost na železničním spodku vychází z báňských podmínek, které stanoví předpokládané povrchové projevy důlní činnosti při dobývání ložiska hlubinným způsobem. Způsob provádění a zajištění stavby se řídí ustanoveními ČSN 73 0039 a ČSN 73 6301.

- Výchozím podkladem pro návrh a zajištění železničního spodku na poddolovaném  území  je  geotechnický  průzkum,  který  se  zpracovává  v souladu s požadavky části druhé,  kapitola I. tohoto předpisu a stanovené báňské podmínky podle ČSN 73 0039.

Na poddolovaném území se podrobně posoudí geologické a hydrogeologické poměry zejména z hlediska:

- předpokládaných poklesů a tvaru poklesové kotliny,

- předpokládaných změn vodního režimu a proudění podzemní vody,

- předpokládaných změn úklonu vrstev pokryvného útvaru a jejich  vlivu na stabilitu terénu a zemního tělesa,

- vlivu hydrogeologických změn a přetvoření terénu na fyzikální  a mechanické vlastnosti zemin zemního tělesa.

###### Konstrukční požadavky

- Tvary a rozměry tělesa železničního spodku na poddolovaném území musí respektovat:

- výsledný průběh a tvar poklesové kotliny ve stanoveném časovém období, pokud jej stanoví báňské podmínky,

- požadavky na prostorovou úpravu tělesa železničního spodku (je-li zemní těleso v náspu, zvětší se šířka pláně tělesa železničního spodku s ohledem na největší očekávané poklesy a přetvoření terénu),

- požadavky  na umístění nadzemních a podzemních vedení souběžných s kolejí i kolej křižujících, ve smyslu části druhé, kapitola V,

- navrhované technologické postupy přestavby tělesa železničního spodku,

- požadavky na odvodnění tělesa železničního spodku tak, aby v průběhu poklesů  a přetvoření terénu neztrácelo svoji funkci a aby tato funkce  byla bez obtíží obnovitelná.

- Zemní těleso má být tvořeno převážně náspem, s tvary a rozměry se zřetelem na největší očekávané poklesy a deformace způsobené poddolováním.  Tvar zemního tělesa musí zajišťovat jeho stabilitu, a to i s ohledem na účinky vody v poklesových kotlinách. Sklony svahů zemního tělesa se navrhují podle druhu použité sypaniny a výšky náspu ve smyslu části třetí, kapitola II.

- Šířka pláně tělesa železničního spodku má umožnit technologické postupy zdvihů nivelety koleje při odpovídajících postupných úpravách tvaru zemního tělesa.

- Vzdálenost hrany pláně tělesa železničního spodku od osy krajní koleje má být nejméně 4 m.

- Při stavbě a přestavbě tělesa železničního spodku na poddolovaném území se kolejové lože klade na vhodnou sypaninu; konstrukční (podkladní) vrstvy se nezřizují.

- Sypanina určená do zemního tělesa musí vyhovovat požadavkům části třetí, kapitola II tohoto předpisu a ČSN 73 3050.  Jako sypaninu je možno použít i místní a druhotné materiály (např. hlušinu, vysokopecní strusku), pokud splňují technické a ekologické požadavky.

- Únosnost zemní pláně a pláně tělesa železničního spodku musí splňovat požadavky uvedené v příloze 4 a 6.

- Nástupiště na poddolovaném území v místech pokračujících významných poklesů by měla být zřizována jako sypaná, s volně uloženými nástupištními deskami na povrchu.

- Propustky musí vyhovovat svým spádem požadované průtočnosti i při očekávaných deformacích v poklesových kotlinách.

- Další podrobnosti k železničnímu spodku na poddolovaném území jsou uvedeny v ČSN 73 0039.

- Kapitola V.

- Křížení a souběhy vedení s dráhou

###### Poloha a uložení vedení

- Pokládku  podzemních vedení do drážního tělesa, jakož i křížení a souběhy podzemních a nadzemních vedení s dráhou je nutno považovat za stavby z části v obvodu dráhy, případně za stavby na dráze resp. stavby v ochranném pásmu dráhy, které se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 266/94 Sb.[1] a zákona č. 50/1976 Sb. [10]

Pokládkou podzemního vedení nesmí být narušena stabilita tělesa železničního spodku.

- Veškerá  nově budovaná  a rekonstruovaná  podzemní vedení souběžná s dráhou musí být uložena mimo svahy zemního tělesa, nejméně 1,00 m od paty náspu nebo horní hrany zářezu.

- Křížení  podzemních  vedení s dráhou  se  provádí  pokud  možno  kolmo  k ose kolejí. Křížení musí být provedeno tak, aby drážním provozem nemohlo dojít k porušení vedení a naopak, aby poruchou vedení nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, ani narušena stabilita tělesa železničního spodku.

S ohledem na zajištění stability zemního tělesa je šikmé vedení svahem nepřípustné.

- Křížení mimodrážních tlakových vedení nesmí být  vedena zemním tělesem v náspu.

- Veškerá podzemní vedení křižující dráhu musí být uložena v chráničce, štole nebo kolektoru tak, aby bylo možné jejich vložení nebo výměna bez narušení železničního provozu.

- Chráničky, štoly a kolektory musí být navrženy tak, aby vyhovovaly zatížení podle ČSN 73 6203 a to po celou dobu provozu chráničky i dráhy. Chráničky se mají zřizovat protlakem. Při protlačování musí být krytí chráničky nejméně 1,50 m od pláně tělesa železničního spodku. Chránička, štola nebo kolektor musí být vybudovány v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu, nebo 0,60 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje.

Nejméně na jedné straně tělesa železničního spodku musí být na konci chráničky (kolektoru) vybudována revizní šachta (u plynovodu čichačka), jejíž rub musí být nejméně ve vzdálenosti podle předchozího odstavce.

V případě, že chránička nekončí šachtou, nutno osadit značkovací tyč dle ČSN 34 7851.

- Telekomunikační vedení, která jsou vlastnictvím cizích právnických osob, smí být vedena tělesem železničního spodku jen v odůvodněných případech na základě uzavřené obchodní smlouvy.

- Pro drážní silová kabelová vedení platí ustanovení TNŽ 37 5715 pro kabelové rozvody železničních zabezpečovacích zařízení TNŽ 34 2609. Drážní kabelová vedení souběžná s osou koleje mohou být uložena do tělesa železničního spodku (avšak mimo jeho svahy) jen v odůvodněných případech. Příklady uložení kabelů v tělese železničního spodku jsou uvedeny v příloze 26.

- Při zpracování návrhu uložení drážních kabelových vedení do tělesa železničního spodku  musí být posouzena vhodnost úseku trati pro uložení kabelu s přihlédnutím k výhledovým záměrům modernizace a rekonstrukce trati. Zejména je třeba zaměřit pozornost na změny směrové polohy koleje.  Kolejový pokladač kabelů smí být použit pouze za podmínek stanovených vrchním přednostou příslušné SDC.

- Při pokládce drážních kabelů souběžných s osou koleje do tělesa železničního spodku, musí být dodrženy zejména tyto podmínky:

- kabel musí být uložen v hloubce min 0,7 m pod úrovní pláně tělesa železničního spodku (pod úrovní drážní stezky); při uložení do kabelového žlabu lze umístit kabelový žlab s povrchem v úrovni drážní stezky podle přílohy 26,

- na širé trati se kabel ukládá ve vzdálenosti min 2,35 m od osy koleje. V obloucích se minimální vzdálenost zvětšuje s ohledem na rozšíření průjezdného průřezu,

- v železničních stanicích, dopravnách a zastávkách nesmí být  kabel pokládán mezi hranu nástupiště a kolej. V prostoru nástupiště se kabel ukládá do žlabu nebo chráničky s minimální hloubkou uložení 0,35 m od povrchu nástupiště,

- kabel nesmí být uložen do prostoru odvodňovacích zařízení,

- u dvoukolejných tratí nesmí být kabel ukládán mezi koleje,

- po ukončení výkopových prací, případně mechanizované pokládky, se musí veškerá stávající technická zařízení, včetně značek zajišťujících geometrickou polohu koleje, uvést do původního stavu,

- v  úsecích  se  skalním  podložím  se  kabel  uloží  do  žlabu  s  krycí  deskou v úrovni pláně tělesa železničního spodku,

- v místě přejezdu se uložení kabelu stanoví individuálně s ohledem na typ přejezdové konstrukce,

- při pokládce kabelů u objektů umělých staveb se musí, alespoň z jedné strany objektu, zřídit kabelová rezerva (smyčka) pro možnost vyvěšení kabelu při opravných pracích nebo výměně konstrukce,

- použitý kabel musí umožňovat svoji lokalizaci elektromagnetickou cestou.

- Kanalizační podchody pod dráhou musí být kolmé na osu trati. Trasa potrubí musí být směrově i výškově přímá. Zřízení kanalizačního podchodu musí vyhovovat ustanovením ČSN 75 6230.

- Při použití geotextilie v konstrukci pražcového podloží a uložení kabelového  vedení  pod  tuto  geotextilii   je  třeba  se řídit  ustanoveními  uvedenými v příloze 26.

- Při křížení vodovodního potrubí s dráhou platí  ČSN 75 5630.

- Krytí vodovodního potrubí má být alespoň 1,50 m od povrchu území, resp. od pláně tělesa železničního spodku; při zapuštěném kolejovém loži od nivelety koleje. V místě křížení s příkopem musí být vodovodní potrubí chráněno proti promrzání.

- Elektricky vodivé části podzemních vedení, uložené v okolí trati  elektrizované stejnosměrnou proudovou soustavou, musí být chráněny před účinky bludných proudů.

- Po provedení pokládky podzemních vedení musí být  provedeno zaměření vedení geodetickými metodami na státní měřičskou síť (S-JTSK) a výškový systém Bpv.

- Evidence všech křížení a souběhů podzemních i nadzemních vedení musí být řádně vedena u příslušné SDC.

- Podrobnosti ke kabelovým vedením v tělese železničního spodku jsou uvedeny v příloze 26.

###### Označení vedení

- Podzemní vedení se označují výstražnými fóliemi předepsané barvy. Barvy výstražných fólií vyznačují:

- oranžová	-	sdělovací kabely,

- červená	-		silové kabely,

- modrá	-		železniční zabezpečovací a sdělovací kabely,

- zelená	-		tepelné sítě (bezkanálové),

- žlutá	-		plynovody,

- hnědá	-		dálkovody hořlavých kapalin,

- černá	-		dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů.

- Výstražné fólie se kladou 0,20 m až 0,30 m nad uloženým vedením.

- Povrchové označení kabelů se provádí kabelovými označníky nebo značkovacími tyčemi. Při značení musí být  dodržena ustanovení ČSN 34 7851.

U místní kabelizace se značení neprovádí. U kabelů elektro se označují všechna vícenapěťová křížení dálkových a napájecích kabelů. Kabely do napětí 1000 V  se  neznačí.    U kabelů  sdělovacích  a  zabezpečovacích  se  označují  křížení s dráhou a překážkami (vozovka, potok) a všechny spojky dálkových kabelů.

- ČÁST TŘETÍ

- TĚLESO ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

- Kapitola I.

- Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku

- Zemní pláň

- Zemní pláň ze zemin nesoudržných, propustných a nenamrzavých může být vodorovná nebo v příčném sklonu 5 %. Zemní pláň ze  zemin  soudržných  se  provádí  zásadně  v  příčném  sklonu  5 %. V odůvodněných  případech  může být  zemní pláň v příčném sklonu  nejméně 4 %. Na horninách podléhajících účinkům zvětrávání, které jsou chráněny vrstvou asfaltového betonu, postačuje příčný sklon zemní pláně 3 %. Na tratích úzkého  rozchodu  postačuje  příčný  sklon  zemní  pláně   3 %.   Základní šířky a tvary zemní pláně určuje vzorový list železničního spodku Ž 1.

- K zamezení promísení materiálu zemní pláně s materiálem konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku musí být mezi oběmi materiály splněno filtrační kriterium nebo se musí na zemní pláň uložit geotextilie. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze 12, vzorovém listu železničního spodku Ž 4 a TNŽ 73 6949. Požadavky na únosnost zemní pláně jsou uvedeny v příloze 4.

- V případě, že zemní pláň má únosnost  menší než  je únosnost požadovaná,  je třeba horní část zemního tělesa nahradit materiálem únosnějším, zvýšit únosnost zemní pláně stabilizací nebo použít výztužné prvky (výztužné geotextilie, geomřížky apod.).  Podrobnosti jsou uvedeny v příloze 6.

###### Pláň tělesa železničního spodku

- Šířka pláně tělesa železničního spodku nových a rekonstruovaných jednokolejných tratí musí být na širé trati normálního rozchodu nejméně 6,00 m.

- V obloucích se pláň tělesa železničního spodku rozšiřuje na vnější straně v závislosti na převýšení koleje o hodnoty „a“ podle převýšení:

- při převýšení p = 30 mm  až    79 mm  je hodnota „a“  min 0,10 m,

- při převýšení p = 80 mm  až  150 mm  je hodnota „a“  min 0,20 m.

Podrobnosti o tvarech a rozměrech pláně tělesa železničního spodku jsou uvedeny ve vzorovém listě železničního spodku Ž 1.

- Na tratích normálního rozchodu, vybudovaných podle dříve platných normálních plánů ČSD, může být ponechána dosavadní šířka pláně železničního spodku do doby nejbližší rekonstrukce. Při stavbě druhé nebo dalších kolejí musí však být dodržena ustanovení vzorového listu železničního spodku Ž 1.

- Šířka vodorovné pláně tělesa železničního spodku na dvou- a více-kolejných tratích normálního rozchodu a ve staničních kolejích je dána součtem vzdáleností os kolejí a vzdáleností hran drážních stezek od os krajních kolejí. Vzdálenost okraje pláně tělesa železničního spodku od osy krajní koleje u nových a dosavadních tratí po jejich rekonstrukci musí být u nezapuštěného kolejového lože  nejméně  3,00 m.   Na vnější straně oblouku  s převýšením  30 mm a větším se vzdálenost zvětší o hodnoty „a“ podle převýšení. Minimální šířka stezky musí být 0,40 m - viz příloha 2, předpisu ČD(ČSD) S 3.

- Pláň tělesa železničního spodku se provádí vodorovná nebo v příčném sklonu. Podrobnosti o rozměrech a úpravách skloněné pláně tělesa železničního spodku jsou uvedeny ve vzorovém listě železničního spodku Ž 1.

- Šířka vodorovné pláně tělesa železničního spodku na tratích úzkého rozchodu musí být nejméně 4,40 m.

- Na tratích úzkého rozchodu se pláň tělesa železničního spodku rozšiřuje na vnější straně koleje v závislosti na převýšení koleje o hodnoty při převýšení:

- p  	= 	10 mm	až 	29 mm    	o	0,05 m,

- p   =  	30 mm	až	49 mm	o	0,10 m,

- p	=	50 mm	až 	75 mm	o	0,15 m.

- Šířka vodorovné pláně tělesa železničního spodku na tratích úzkého rozchodu s přepravou na podvalnících musí být nejméně 5,00 m. Podrobnosti o tvarech a rozměrech pláně tělesa železničního spodku jsou uvedeny ve vzorovém listě železničního spodku Ž 1.

- Při zapuštěném kolejovém loži se požadovaná šířka pláně tělesa železničního spodku odvodí ze vzdálenosti hrany drážní stezky od osy koleje a z tloušťky kolejového lože při respektování požadavků na šířku volného schůdného a manipulačního prostoru. Podrobnosti jsou uvedeny ve vzorovém listě železničního spodku Ž 1.

- K zamezení promísení materiálu pláně tělesa železničního spodku s materiálem kolejového lože musí být mezi oběma materiály splněno filtrační kriterium. Podrobnosti upravuje TNŽ 73 6949.

- Požadavky na únosnost pláně tělesa železničního spodku jsou uvedeny v příloze 4 a 6.

###### Typy a materiál konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku

- Těleso železničního spodku musí být provedeno tak, aby jeho konstrukce umožňovala zabezpečení předepsaných geometrických parametrů koleje a zajistila přenášení statického i dynamického zatížení železničních vozidel bez trvalé deformace pláně tělesa železničního spodku. Při volbě konstrukce tělesa železničního  spodku  se vychází  především  z druhu i stavu zeminy a horniny  zemní pláně, z únosnosti zemní pláně a z nejvyšší předepsané rychlosti jízdy vlaků. Přihlíží se též k vodnímu a teplotnímu režimu. Požadavky na únosnost tělesa železničního spodku jsou uvedeny v příloze 4.

- Pro dosažení požadované únosnosti pláně tělesa železničního spodku se zřizují v tělese železničního spodku konstrukční vrstvy z různých materiálů.

- Podle složení konstrukčních vrstev se užívají především tyto základní typy konstrukce :

- Typ 1 - 	železniční svršek je přímo uložen na pláň tělesa železničního spodku, která je totožná se zemní plání.

- Typ 2	-	železniční svršek je uložen na konstrukční vrstvu (podkladní vrstvu),  která spočívá  na zemní pláni.   Podrobnosti  k užití  konstrukční vrstvy v tělese železničního spodku jsou uvedeny v přílohách  14, 15, 16 a 17.

- Typ 3	-	železniční svršek je uložen na konstrukční vrstvu (podkladní vrstvu), která spočívá na geotextilii, geomřížce nebo geomembráně uložené na zemní pláni. Podrobnosti k užití geotextilií a geomřížek jsou uvedeny v příloze 11. Podrobnosti k užití výztužných geotextilií a geomembrán jsou uvedeny v příloze 12.

- Typ 4	-	železniční svršek je uložen na betonové prefabrikované desce, která spočívá na vyrovnávací vrstvě z písku nebo štěrkopísku, zřízené na geotextilii nebo geomembráně uložené na zemní pláni. Podrobnosti k užití betonových desek v konstrukci tělesa železničního spodku jsou uvedeny v příloze 18. Tento typ se doporučuje použít jen ve výjimečných případech; pro novostavby se nenavrhuje.

- Typ 5	-	železniční svršek je uložen na vrstvě asfaltového betonu nebo drceného obalovaného kameniva, která spočívá na vyrovnávací vrstvě z písku nebo štěrkopísku zřízené na zemní pláni ze snadno zvětrávajících hornin.

- Typ 6	-	železniční svršek je uložen na konstrukční vrstvě (podkladní vrstvě), která spočívá na stabilizované zemní pláni nebo na vrstvě stabilizované zeminy zřízené na zemní pláni. Podrobnosti k užití stabilizované zeminy v tělese železničního spodku jsou uvedeny v příloze 13.

Příklady příčných řezů jednotlivých konstrukčních typů  jsou uvedeny v příloze 6.

Podrobnosti ke konstrukční úpravě příčných řezů jednotlivých typů konstrukce tělesa  železničního spodku jsou uvedeny ve vzorovém listě železničního spodku Ž  4.

- Podle výsledku geotechnického průzkumu pražcového podloží lze použít i jiné technicky a ekonomicky zdůvodněné uspořádání konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku než je v typech uvedených v čl. 102.

###### Zjišťování únosnosti konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku

- Únosnost konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku se zjišťuje statickou zatěžovací zkouškou pomocí tuhé kruhové desky o průměru 0,30 m. Podrobnosti ke zjišťování únosnosti zemní pláně a konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku jsou uvedeny v příloze 5. Pomocí statické zatěžovací zkoušky se určuje modul přetvárnosti na zemní pláni a povrchu konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku.

###### Navrhování konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku

- Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku se navrhují podle únosnosti zemní pláně a požadované únosnosti na pláni tělesa železničního spodku. Ty jsou závislé na nejvyšší předepsané rychlosti jízdy v uvažovaném úseku trati. Požadavky na únosnost zemní pláně a konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku jsou uvedeny v příloze 4. Metodika navrhování konstrukčních vrstev tělesa  železničního spodku, uvedená v příloze 6, platí pro hmotnost na nápravu do 22,5 t  a pro rychlost do 160 km.h-1.

- Zesílená konstrukční vrstva tělesa železničního spodku musí být navržena v místech přechodu tělesa železničního spodku na umělou stavbu (viz část třetí, kap.V.). V místech přechodu tělesa železničního spodku na úrovňový železniční přejezd, mimo přechody pro pěší, se navrhuje zesílená konstrukční vrstva tělesa železničního spodku na délku min. 10,00 m, která musí mít na pláni tělesa železničního spodku modul přetvárnosti min. 80 MPa.

- Navržené konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku musí splňovat požadavky  na ochranu  zemní pláně  před nepříznivými  účinky  mrazu.  Podrobnosti k ochraně zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu jsou uvedeny v příloze 7.  Příklady  návrhu  konstrukčních  vrstev  tělesa železničního spodku  a jejich  posouzení z hlediska únosnosti a z hlediska ochrany před nepříznivými účinky mrazu jsou uvedeny v příloze 8.

###### Ochrana zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu

- Železniční spodek musí být na všech budovaných a rekonstruovaných tratích navrhován tak, aby vyhovoval nejen požadavkům nejvyšší předepsané rychlostí jízdy a druhu tratě (viz příloha 6), ale aby zemní pláň byla přiměřeně chráněna i před nepříznivými  účinky  mrazu.  Metodika  posuzování  tělesa  železničního spodku z hlediska ochrany  zemní pláně  před nepříznivými účinky mrazu  je uvedena v příloze 7.

- Ochranu zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu není třeba posuzovat v případě, že zemina zemní pláně je nenamrzavá. Jestliže je zemina zemní pláně mírně namrzavá až nebezpečně namrzavá, je třeba navrhnout ochranu zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu v závislosti na vodním režimu zemní pláně, indexu mrazu a nejvyšší předepsané rychlosti jízdy.

- Ochrana zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu se zabezpečuje pomocí podkladní vrstvy, která může plnit současně i další funkci v konstrukci tělesa železničního spodku, jako např. nosnou, odvodňovací, filtrační a pod. Způsob výpočtu tloušťky podkladní vrstvy je uveden v příloze 7 a 8.

- Tloušťka podkladní vrstvy se navrhuje tak, aby byla zabezpečena buď úplná nebo alespoň částečná ochrana zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu. Úplná ochrana zemní pláně se navrhuje v případech, kdy je zemina zemní pláně nebezpečně namrzavá, vodní režim je velmi nepříznivý a nejvyšší rychlost jízdy  120  V  160 km.h-1. Při úplné ochraně zemní pláně se navrhují konstrukční vrstvy tělesa  železničního spodku tak, že hloubka promrzání nezasahuje pod úroveň zemní pláně. V ostatních případech se navrhuje částečná ochrana zemní pláně - viz příloha 7.

- Kapitola II.

- Zemní těleso

- A.   ZEMNÍ TĚLESO V NÁSPU

###### Tvary náspu

- Tvar zemního tělesa v náspu se navrhuje podle vzájemné polohy terénu a nivelety koleje i geotechnických vlastností podloží a materiálů, z nichž má být zemní těleso vybudováno. Všeobecné zásady pro projektování tvarů a rozměrů  zemního tělesa  určuje ČSN 73 6301 a  vzorový list  železničního spodku Ž 1 a Ž 2.

- Svahy náspů musí být ve sklonu, který odpovídá vlastnostem zemin nebo hornin, z nichž má být zemní těleso vybudováno. Přihlíží se též k zatížení zemního tělesa železničním provozem a k únosnosti podloží náspů.

###### Požadavky na únosnost a stabilitu náspu

- Zemní těleso musí být vybudováno tak, aby zemní pláň splňovala požadavky uvedené v příloze 4 a aby klimatické vlivy nenarušovaly jeho stabilitu.

- Stabilita  svahů  zemního  tělesa  v náspu  při výšce  náspu  větší  než 6,00 m musí být určena výpočtem stability svahu na základě geotechnického průzkumu. Stupeň bezpečnosti svahu náspu určuje ČSN 73 6301.

- Pro  zabezpečení  stability  svahů  náspů  je zakázáno  ukládat  výzisk z čištění kolejového lože a materiál z výkopových prací na tyto svahy.

- Přisypávky pro zřízení deponie nebo zatěžovací lavice se mohou na svazích náspů zřizovat až po vytvoření svahových stupňů a zajištění stability svahu.

- Při zřizování zemního tělesa ve svážlivém území je třeba výpočtem prokázat celkovou stabilitu území po dokončení náspu.

###### Materiál pro stavbu náspu

- Zemní těleso v náspu musí být vybudováno z materiálů, které zajistí jeho trvalou únosnost a stabilitu.

- Nejvhodnějším materiálem pro stavbu náspu jsou nezvětrávající horniny skalního podkladu, vhodné svojí zrnitostí pro zpracování v zemním tělese, a dále zeminy nesoudržné a nenamrzavé.

- Zeminy soudržné, měnící své vlastnosti vlivem klimatických poměrů, je možno použít ke stavbě náspu nebo jeho částí jen v souladu s ustanoveními přílohy 10.

- V odůvodněných případech je možno použít se souhlasem ČD ŘDDC - O13 ke stavbě náspu nebo jeho částí druhotné materiály (např. popílek).

- Výběr materiálu použitého pro stavbu náspu musí být proveden na základě geotechnického průzkumu, odběru vzorků a výsledků laboratorních zkoušek (viz příloha 9).  Přehled vlastností materiálů a vhodnost jejich použití ke stavbě, popř. rekonstrukci zemního tělesa v náspu je uveden v příloze 10.

###### Podloží náspu

- Při určování tvaru náspu se vždy přihlíží k únosnosti podloží, na němž má být násep vybudován. Z podloží náspu musí být odstraněna původní vegetace, vrstva ornice, případně nevhodné zeminy (bahnité náplavy, rašelina apod.), v zimě též sníh a led. Podrobnosti určuje ČSN 73 3050.

Vyskytují-li se v podloží náspu soudržné zeminy, zřídí se pod náspem ze soudržných zemin konsolidační vrstva. Vyskytují-li se v podloží náspu nepropustné zeminy a sypanina použitá k vybudování náspu je propustná, vytvoří se v patě náspu odvodňovací rýha jako štěrkopískový trativod, z něhož se voda odvede do příslušného odvodňovacího systému nebo zařízení.

- Vyskytuje-li se v podloží náspu zvodnělá vrstva, která by při zatížení mohla ohrozit   stabilitu náspu,  zřídí se  pod náspem  konsolidační vrstva podle TNŽ 73 6949  a vzorového listu  železničního spodku Ž 2.

- Je-li sklon podloží strmější než 1 : 6, zřídí se v podloží náspu stupně podle vzorového listu železničního spodku Ž 2.

- Mezi patou náspu a patním příkopem musí být zřízena lavička o šířce nejméně 1,00 m se sklonem 3 %  až  5 %  do příkopu.

- Stlačitelné a málo únosné podloží je třeba před stavbou náspu buď  zcela nebo alespoň částečně odstranit a nahradit vrstvou z nesoudržného, propustného a nenamrzavého materiálu. Rozměry této konstrukční vrstvy, případně návrh jiného způsobu zvýšení únosnosti podloží (jako např. použití pískových pilot, geotextilií, geomřížek, svislých geodrénů, intensivního dynamického zhutnění apod.) musí být určeny v projektu na základě geotechnického průzkumu a výpočtu konsolidace podloží.

- Náspy budované na stlačitelném podloží je třeba budovat s nadvýšením podle výpočtem stanoveného sedání podloží náspu.

- Stabilitu náspu na málo únosném podloží je třeba prokázat výpočtem. Stupeň bezpečnosti svahu náspu na málo únosném podloží je stanoven v ČSN 73 6301.

- K zamezení promísení zeminy náspu a podloží a omezení nerovnoměrného sedání náspu na málo únosném podloží lze použít v konsolidační vrstvě filtrační geotextilie a geomřížky,  výztužné geotextilie s filtračním účinkem nebo prostorové buňky z geosyntetických materiálů vyplněné štěrkopískem, štěrkem apod.

###### Svahy náspu

- Sklony svahů náspů do výšky 6,00 m se navrhují v jednotném sklonu podle druhu zeminy, ze které má být násep vybudován.

- Svahy náspů o výšce větší jak 6,00 m se navrhují ve sklonech lomených s odstupňováním po 4,00 až 6,00 m.  Zalomení svahů se navrhuje pro nejvyšší profil náspu. Svahy se ponechávají od shora ve stejných sklonech po celé délce náspu. Nejstrmější sklon má horní etáž náspu.

- Svahy náspů budované:

- )	ze zemin nesoudržných se zřizují

- při výšce náspu do 6,00 m  obvykle ve sklonech od 1 : 1,25 do 1 : 1,75 v závislosti na druhu nesoudržné zeminy (např. štěrk, štěrkopísek, hlinitý písek a pod.),

- při výšce náspu nad 6,00 m  ve sklonech lomených,

- )	ze zemin soudržných se zřizují

- při výšce náspu do 6,00 m  obvykle ve sklonech od 1 : 2 do 1 : 2,5 v závislosti na druhu soudržné zeminy (např. hlína, jíl a pod.),

- při výšce náspu nad 6,00 m  ve sklonech lomených,

- )	ze sypaniny ze skalních hornin se zřizují

- ve sklonech 1 : 1,25 ,

- při použití technické ochrany svahu ve sklonech 1 : 1 případně strmějších.

- K zamezení vzniku eroze na zemních svazích se upravené svahy náspů opatří ihned po dokončení vhodnou ochranou. Způsoby ochrany svahů náspů určuje vzorový list železničního spodku  Ž 5.

###### Rozšíření náspu a zřizování svahových stupňů

- Přisypávky ke svahům náspu pro vybudování nebo rozšíření zemního tělesa se mohou zřizovat až po odhumusování a vytvoření svahových stupňů nezbytných pro zabezpečení stability přisypávky.  Šířka přisypávky je obvykle 3,00 m, výjimečně i méně (při dokonalém zhutnění nejméně 0,80 m). Podrobnosti určuje vzorový list železničního spodku Ž 2.

- Zvětšení šířky stezky pro dodržení její minimální šířky 0,40 m  lze provést pomocí betonových prefabrikátů, zídek z použitých betonových pražců, vyztužené zeminy, gabionů apod. Podrobnosti o způsobech rozšíření tělesa železničního spodku pro zvětšení šířky stezky jsou uvedeny v příloze 23 a Ž 2.

- Svahové stupně, jejichž  účelem je zvýšit stabilitu náspu zřizovaného na příčně sklonitém podloží nebo stabilitu přisypávky ke svahu rozšiřovaného zemního tělesa, musí mít šířku nejméně 1,00 m a výšku svislé stěny nejvíce 0,75 m. Podrobnosti jsou uvedeny ve vzorovém listě železničního spodku  Ž 2.

###### Stavba náspu

- Náspy se zřizují jako konstrukce ze sypanin zcela nebo z části na povrchu území. Ke stavbě náspu lze použít materiál dle čl. 119.  Náspy se budují po vrstvách, které se zhutňují. Tloušťky jednotlivých vrstev jsou určovány druhem sypaniny a účinností zvoleného zhutňovacího stroje. Podrobnosti o ukládání  sypanin  do  náspů  určuje  ČSN 72 1006,   ČSN 73 3050,   ČSN 73 3052 a ČSN 73 3053.  Podrobnosti  o stavbě  zemního  tělesa  určují TKP staveb Českých drah, kap. 3 a vzorové listy železničního spodku  Ž 2,  Ž 5  a  Ž 6.

- Při zřizování náspů je třeba zabezpečit odvedení srážkové vody ze svahů náspů a z území skloněného k patě náspu.

- Způsob stavby nebo rekonstrukce náspu je určován projektovou  dokumentací, která stanoví tvar a rozměry náspu, sklony jeho svahů, popř. jejich úpravu (jako např. rozměry zatěžovací lavice, druh ochrany povrchu svahů), míru zhutnění sypaniny, dále úpravu podloží náspu (jako např. odstranění ornice, odstranění neúnosných zemin v podloží, zřízení svahových stupňů apod.), očekávané celkové sednutí (případně jeho časový průběh), použitelnost sypaniny, popř. skladbu náspu z různých druhů sypanin a způsob jejich zpracování.

- Při stavbě náspu lze soudržné zeminy použít pouze ke zřízení jádra zemního tělesa, které je na svazích pokryto ochrannou  vrstvou z nesoudržné, nenamrzavé a propustné zeminy o min. tloušťce 0,60 m. Ochranná vrstva na svahu náspu se musí po dokončení náspu zabezpečit vegetačním krytem proti erozivním účinkům srážkové vody. Podrobnosti určují vzorové listy železničního spodku  Ž 2,  Ž 5  a  Ž 6.

- Jádro ze soudržné zeminy musí být odděleno od podloží náspu konsolidační vrstvou podle TNŽ 73 6949 a vzorového listu železničního spodku  Ž 2, musí být chráněno na horním povrchu konstrukční vrstvou tělesa železničního spodku a na bocích ochrannou vrstvou. Jádro náspu je možné provádět střídáním vrstev soudržných a nesoudržných zemin (vrstevnatý násep).

Jádro náspu a ochranné vrstvy svahů se ukládají po vrstvách a zhutňují současně. Hutněné vrstvy se zřizují  ve sklonu 3 %  až  5 %  tak, aby srážková voda mohla odtékat při výstavbě mimo zřizované zemní těleso.

- Zhutnění jádra náspu ze soudržné zeminy se stanovuje podle ČSN 72 1006, ČSN 72 1015 a přílohy 4.

- Násep z nesoudržné zeminy lze zřídit přímo na odhumusovaném pod-loží a buduje se na celou šířku zemního tělesa po vrstvách, které se zhutňují.

- Technologie hutnění se stanoví na základě zhutňovací zkoušky podle ČSN 72 1006. Požadované parametry hutnění jsou uvedeny v příloze 4.

- Ke zřízení náspu lze též použít kamenitou a balvanitou sypaninu. Z tohoto materiálu se buduje násep na celou šířku zemního tělesa. Kamenitý a balvanitý materiál se ukládá po vrstvách, které se zhutňují. Podrobnosti stanovuje ČSN 73 3053. Maximální velikost částice kamenité a balvanité sypaniny nesmí přesáhnout 2/3 tloušťky sypané vrstvy.

- Pro zvýšení stability náspu nebo provedení strmějších svahů náspu lze při stavbě náspu vkládat mezi jednotlivé vrstvy sypaného materiálu výztužné prvky jako jsou výztužné geotextilie a geomřížky. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze 11.

- Ke stavbě náspů lze použít i průmyslové druhotné materiály jako je škvára ze spaloven, vysokopecní struska, stavební suť, popílek apod. Tyto materiály  lze použít  ke stavbě náspů jen na základě zjištění jejich technických a ekologických vlastností a výpočtu stupně stability svahu náspu.

B.  ZEMNÍ TĚLESO V ZÁŘEZU

###### Tvary zářezu

- Zemní těleso v zářezu se buduje pod úrovní původního terénu. Tvar zářezu je určován hloubkou zářezu, druhem zemin a hornin, ve kterých má být zářez vybudován, stupněm navětrání hornin, sklonem a směrem jejich vrstev vzhledem  k ose  zářezu.   Podrobnosti  o tvarech  zářezu  určuje  TNŽ 73 6301 a vzorové listy železničního spodku  Ž 2  a  Ž 3.

- Srážková voda ze svahů zářezu musí být ze zářezu odvedena příkopy, rigoly,  případně trativody.  Podrobnosti  určují vzorové listy železničního spodku  Ž 2  a  Ž 3  a dále TNŽ 73 6949.

- K zamezení vzniku eroze na zemních svazích se upravené zářezové svahy opatří ihned po dokončení vhodnou ochranou. Způsoby ochrany zářezových svahů v zeminách určuje vzorový list železničního spodku  Ž 5.

- K ochraně  zářezových  svahů  před  účinky  povrchové vody  z  přilehlého území,  skloněného směrem k zářezu, se zřizují náhorní příkopy dle TNŽ 73 6949.

- K ochraně zářezových svahů před účinky podzemní vody z přilehlého území, skloněného k zářezu, se zřizují náhorní trativody. Podrobnosti určuje TNŽ 73 6949.

- V zářezech hlubších než 5,00 m se při jejich stavbě nebo rekonstrukci zřizují jednostranné nebo i oboustranné ochranné a udržovací prostory o šířce nejméně 3,00 m. Ve skalních zářezech se ochranné a udržovací prostory zřizují vždy, u dlouhých zářezů v zeminách jen ve zdůvodněných případech. Konstrukční úpravu těchto prostorů určuje vzorový list železničního spodku  Ž 1. Ochranné prostory se doporučuje napojit na veřejnou komunikaci.

###### Požadavky na stabilitu svahů zářezu

- Stabilita svahů  zemních zářezů při hloubce zářezu větší než 6,00 m musí být určena výpočtem stability svahu na základě geotechnického průzkumu. Stupeň stability svahu zářezu určuje ČSN 73 6301.

- Při zřizování zemních zářezů ve svážlivém území je třeba výpočtem prokázat celkovou stabilitu území po dokončení zářezu.

- Pro  zachování stability  zářezových svahů  nesmí být při zemních pracích podkopána  pata svahu.

- Pro  zachování   stability   svahů  zářezů  je  zakázáno  ukládat   výzisk z čištění kolejového lože a materiál z výkopových prací na tyto svahy.

- Stabilita svahů skalních zářezů musí být prokázána na základě geotechnického průzkumu.

###### Svahy zemních a skalních zářezů

- Sklony svahů zářezů o hloubce do 6,00 m se navrhují v jednotném sklonu podle druhu zeminy, ve které je zářez vybudován.

- Zemní svahy zářezů o větší hloubce jak 6,00 m se navrhují ve sklonech lomených s odstupňováním po 4,00 až 6,00 m. Jednotný sklon svahu s lavičkami místo lomeného sklonu je nevhodný.

- Zalomení zemních svahů se navrhuje pro nejhlubší profil zářezu a pro každou stranu zářezu samostatně. Svahy se ponechávají od paty zářezového svahu ve stejných sklonech po celé délce zářezu. Nejstrmější sklon má horní etáž zářezu. Prosakuje-li zářezovým svahem, tvořeným nesoudržnými zeminami voda, navrhuje se obvykle jeho sklon poloviční, než je úhel vnitřního tření nesoudržné zeminy.

- Sklony svahů zářezů ve skalních horninách se navrhují v charakteris-tických profilech podle pevnosti a stupně navětrání hornin, sklonu a směru jejich vrstevnatosti vzhledem k ose zářezu a možnému působení vody ve svahu při výstavbě i po dokončení zářezu. V hlubokých zářezech ve skalních horninách se zřizují ve svazích lavičky, pomocí kterých se zabezpečuje čištění zářezových svahů od zvětralin.

- Svahy zářezů budované:

- )	v zeminách nesoudržných se zřizují:

- při hloubce zářezu do 6,00 m  obvykle ve sklonech od 1 : 1,25  do  1 : 1,75  v závislosti na druhu nesoudržné zeminy a hydrogeologických podmínkách (např. štěrk, štěrkopísek, písek apod.),

- při hloubce zářezu větší než 6,00 m   ve sklonech lomených,

- za předpokladu nedokonalého odvodnění svahových uloženin o sklonech v rozsahu od 1 : 2,5  do  1 : 3,5.,

- )	v zeminách soudržných se zřizují:

- při hloubce zářezu do 6,00 m  obvykle ve sklonech od  1 : 1,75  (ve svahových sutích),  od 1 : 2  (v hlínách),  od 1 : 2,5 (v jílech),

- při hloubce zářezu větší než 6,00 m   ve sklonech lomených,

- )	ve skalních horninách se zřizují v závislosti na pevnosti horniny, stupni

- zvětrání a rozpukání ve sklonech od  1 : 1,25  do  5 : 1.

- Ve snadno zvětrávajících horninách se doporučuje upravit svah zářezu ve sklonu  1 : 1,25 ,  aby bylo možné zřídit jeho vegetační ochranu.

- U skalních zářezů hlubších než 6,00 m  se svahy odstupňují po 4,00 m  až  6,00 m  lavičkami o šířce nejméně 1,50 m.

- K ochraně železniční trati před padáním zvětralin se ve skalních zářezech zřizují ochranné prostory a ochranné stavby. Podrobnosti určuje vzorový list železničního spodku Ž 5. K ochraně železniční trati před štěrkovými sutěmi se zřizují ochranné galerie.

###### Stavba zářezu

- Stavba zářezu se řídí podle projektové dokumentace, která určuje tvar zářezu, sklony svahů a způsoby odvodnění zářezu při stavbě a po jeho dokončení. Podrobnosti o rozdělení a provádění vykopávek a třídění hornin  do tříd těžitelnosti  podle obtížnosti  jejich rozpojování určuje  ČSN 73 3050.

- Při zřizování zářezů musí být srážková i podzemní voda vytékající ze svahů po dobu stavby odvedena pomocí příkopů nebo rigolů, aby nedocházelo k podmáčení paty svahů. Při větším množství vody prosakující ze svahu nebo při střídání propustných a nepropustných vrstev se mohou k odvodnění použít horizontální odvodňovací vrty.

- Svahy zářezů  ve snadno zvětrávajících horninách musí být chráněny před účinky povětrnosti. Zemní pláň v zářezu ve snadno zvětrávajících skalních horninách musí být rovněž chráněna před účinky povětrnosti. Podrobnosti určují vzorové listy železničního spodku  Ž 2, Ž 4 a Ž 5.

- Kapitola III.

# Odvodnění tělesa železničního spodku

- Odvádění vod povrchových a podzemních

- Těleso železničního spodku musí být dokonale odvodněno odvodňovacím zařízením. Odvodňovací zařízení, zachycující a odvádějící povrchové a podzemní vody nebo snižující hladinu podzemní vody, musí zajistit její rychlý odtok mimo těleso železničního spodku.  Vody prosakující kolejovým ložem a konstrukčními vrstvami tělesa železničního spodku se odvedou do příkopů nebo podélných trativodů a svodných potrubí.

- Při odvádění podzemních vod je nutno vycházet z jejich množství a chemického složení.

- Při výronu podzemní vody na svazích zemního tělesa musí být navržena opatření k zachycení a odvedení vody a zajištění stability zemního tělesa.

- Vyústění horizontálních odvodňovacích vrtů nesmí být vyvedeno volně na svah zemního tělesa, ale do zpevněného příkopu tak, aby nedocházelo k podmáčení svahu.

- Odvodnění zemního tělesa musí být řešeno v souladu s TNŽ 73 6949 a ČSN 73 3050.   Podrobnosti odvodnění řeší vzorový list železničního spodku Ž 3.

###### Odvodňovací zařízení

- Odvodňovací zařízení se člení na otevřená a krytá.

- Otevřená odvodňovací zařízení odvádějí vodu z povrchu železničního tělesa a tvoří je: drážní příkopy, rigoly, náhorní příkopy, příkopové zídky, skluzy, kaskády, horské vpusti, prahové vpusti a lapače splavenin.

- Krytá odvodňovací zařízení zahrnují: trativody, svahová trativodní žebra, trativodní výusti, svodná potrubí, hlavní sběrače, šachty, odvodňovací vrty, vsakovací jímky, vsakovací žebra, vsakovací potrubí, geodrény a odvodňovací štoly.

- Příčný přechod odvodňovacího zařízení pod kolejí se zřizuje pokud možno kolmo na osu koleje. Z důvodu zajištění trvalého odtoku vody musí být potrubí odvodňovacího zařízení pod kolejí uloženo na betonové desky nebo do betonového lože, aby nedocházelo k jeho prosednutí. Příčný přechod odvodňovacího zařízení nesmí být veden v prostoru pohyblivých částí výhybek a pod kolejovými spojkami. U příčného přechodu odvodňovacího zařízení s plastovým potrubím musí být plastové potrubí obetonováno nebo  musí být doloženo statickým výpočtem, že nedojde k porušení odvodňovacího zařízení vlivem železničního provozu.

- Do průtočného profilu odvodňovacích zařízení nesmí zasahovat základy podpěr trakčního vedení ani jiných staveb a zařízení.  Otevřená odvodňovací zařízení musí být bez vegetace a dřevin a nesmí být zanášena výziskem ze strojního čištění kolejového lože.

- Odvodňovací zařízení musí být podrobována pravidelným prohlídkám a udržována v trvale provozuschopném stavu.

- Podrobnosti k navrhování a provádění odvodňovacích zařízení jsou obsaženy v TNŽ 73 6949 a vzorovém listě železničního spodku Ž 3.

- Kapitola IV.

- Ochrana svahů zemního tělesa

- Způsoby ochrany svahů zemního tělesa

- Svahy zemního tělesa musí být chráněny před nepříznivými povětrnostními vlivy, narušujícími jejich stabilitu.

- Skalní svahy zemního tělesa musí být dále chráněny tak, aby v důsledku zvětrávání hornin neohrožovaly bezpečnost a plynulost železničního provozu.

- Ochrana svahů zemního tělesa se provádí jako:

- vegetační (biologická),

- technická,

- kombinovaná.

- Volba způsobu a druhu ochrany svahů závisí na typu svahu (zemní, skalní), na klimatických, geologických a místních podmínkách a na okolnosti, že vegetační úprava plní svoji funkci až po vytvoření nadzemního rostlinného krytu a kořenového systému.

- Podmínky použití a konstrukční zásady ochrany svahů zemního tělesa jsou obsaženy ve vzorovém listě železničního spodku Ž 5.

###### Vegetační ochrana

- Vegetační ochrana představuje zpevnění svahů zemního tělesa kořenovým systémem hluboko i mělce kořenících rostlin. Je nejčastěji používanou ochranou zemních svahů před vodní a větrnou erozí. Pro technicko-ekonomickou výhodnost, s ohledem na biologické důvody a požadavky na tvorbu a ochranu krajiny, se vegetační ochrana svahů používá přednostně, popřípadě v kombinaci s ochranou technickou (ochrana kombinovaná).

- Vegetační ochranu je možno zřizovat:

- rozprostřením ornice a osetím,  smísením jalové zeminy s ornicí a osetím, mulčováním a osetím,

- hydroosevem,

- drnováním,

- vysázením dřevin,

- pleteninami a plůtky.

Pro zajištění požadované funkce vegetační ochrany svahů musí být osevní směsi a dřeviny voleny s ohledem na půdní a klimatické podmínky v místě použití.

- Vegetační ochranou svahu zemního tělesa nesmí být zhoršeny rozhledové poměry na železničních přejezdech, znemožněna nebo omezena předepsaná viditelnost návěstidel, ohrožena funkce odvodňovacích zařízení, nadzemních a podzemních vedení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.

- Na svahy zemního tělesa je zakázáno ukládat výzisk ze strojního čištění kolejového lože nebo jiné materiály, které by poškozovaly vegetační úpravy.

- Svahy zemního tělesa s vegetační ochranou je nutno soustavně udržovat kosením, doséváním míst s vyhynulým travním porostem, dosázením uhynulých dřevin, odstraňováním vývratů, přestárlých, suchých a nemocných dřevin, zkracováním a prořezáváním vzrostlých dřevin apod. a nepřipustit, aby došlo k zaplevelení svahu.

- Podrobnosti o použití vegetační ochrany svahů zemního tělesa jsou uvedeny ve vzorovém listě železničního spodku Ž 5.

###### Technická ochrana

- Technická ochrana svahů zemního tělesa představuje zpevnění svahů technickým způsobem, např. pomocí různých typů dlažeb, pohozů, štěrkových koberců, rovnanin, obkladů, kamenných a geotextilních matrací, gabionů, geotextilií, geomřížek, sítí, rohoží a hřebíkování.

Zejména svahy zemního tělesa, přicházející do styku s proudící nebo stojatou vodou, musí být chráněny některým z uvedených technických způsobů ochrany.

- Způsob a rozsah ochrany skalních svahů před účinky povětrnosti a provozu dráhy musí být stanoveny na základě geotechnického průzkumu.

- K ochraně místně narušeného povrchu skalního svahu a pro zajištění stability jednotlivých uvolněných skalních bloků se používají tzv. místní úpravy, zahrnující např. plombování dutin v horninách, těsnění spar skalních puklin, podezdění a kotvení skalních bloků.

Stabilita skalního svahu jako celku musí být zajištěna zvláštním technickým opatřením, např. injektováním, kotvami, mikropilotami, apod.  K ochraně skalních  svahů  o  menších  sklonech,   na  nichž  dochází  v důsledku  zvětrávání k uvolňování úlomků a kusů horniny, se používají ochranné sítě (z ocelového pletiva nebo syntetických nehořlavých materiálů), obvykle v kombinaci s ochranou vegetační.

- K vytvoření ochranné vrstvy na povrchu snadno navětrávající horniny se používají pláště ze stříkaného betonu a torkretové omítky.

- Zajištění stability líce skalního svahu ohroženého zvětráváním na větších souvislých plochách se provádí pomocí obkladních zdí monolitických a montovaných.

- Povrchové uvolněné vrstvy skalního masivu se zachycují k neporušenému skalnímu masivu pomocí kotev.

- Podrobnosti technické ochrany svahů zemního tělesa jsou obsaženy ve vzorových listech železničního spodku Ž 5 a Ž 6.

###### Kombinovaná ochrana

- Kombinovaná ochrana svahů zemního tělesa představuje spojení vegetační ochrany a technické ochrany a dále použití travních rohoží, vegetačních tvárnic, zatravňovacích geotextilií a geotextilií ve spojení s hydroosevem.

- Způsoby a podmínky použití kombinovaných způsobů ochrany svahů zemního  tělesa  jsou uvedeny  ve vzorových  listech  železničního spodku  Ž 5 a Ž 6.

###### Zemní těleso ve  styku s vodními toky a díly

- Zemní těleso ve styku s vodními toky a díly musí být chráněno proti trvalým nebo dočasným účinkům proudící nebo stojaté vody.

Způsoby zpevnění svahů zemního tělesa, které jsou ve styku s vodními toky a díly, mohou být technické nebo kombinované a závisí na tom, zda se zemní těleso nachází podél vodního toku nebo tvoří-li vodní hráz.

- Svah zemního tělesa, který je ve styku s vodním tokem, vodním dílem nebo inundovanou vodou, musí být navržen ve sklonu zajišťujícím stabilitu a chráněn proti vymílání, působení ledu a účinkům kolísání hladiny vody.

- Výška ochrany svahu zemního tělesa proti vymílacím účinkům vody závisí na poloze svahu k proudnici vodního toku a na výšce nabíhání postupné vlny na svah.

- U zemního tělesa, které je ve styku s vodními toky a díly, musí být mezi plání železničního spodku a výškou nabíhání postupné vlny na svah zemního tělesa zachována bezpečnostní výška. Podrobnosti určuje TNŽ 73 6949.

- Pokud zemní těleso prochází inundačním územím a průsak podložím i zemním tělesem je přípustný v obou směrech , je třeba navrhnout opatření podle TNŽ 73 6949.

Má-li zemní těleso plnit též funkci ochranné nebo přehradní hráze, řídí se jeho návrh též požadavky ČSN 73 6824.

- V zaplavovaných územích se na svahu zemního tělesa přilehlém k vodě a na stavbách železničního spodku vhodně označí kóta klidné hladiny stoleté vody a výška nabíhání postupné vlny na svah zemního tělesa. Při opakovaném zatopení tohoto označení je nutno zvýšit ochranu zemního tělesa.

- Pro projektování,  stavbu,  přestavbu,  rekonstrukci,  opravy a údržbu zemního tělesa ve styku s vodními toky a díly platí ustanovení ČSN 73 6301, TNŽ 73 6949,  ČSN 73 6820,  ČSN 73 6822,  ČSN 73 6823,  ČSN 73 6824, ČSN 73 6850  a vzorový list železničního spodku Ž 6.

- Kapitola V.

- Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty

###### Základní požadavky

- Pro snížení, resp. zamezení rozdílu sedání a deformací GPK v místech přechodu tělesa železničního spodku na mostní objekty, se musí provádět vhodná a účinná opatření. Tato opatření se provádějí v přechodové oblasti za rubem opěry (dále jen přechodová oblast).

- Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty se zřizuje pomocí přechodové oblasti za rubem opěry.

- Konstrukční uspořádání musí:

- zvýšit únosnost pražcového podloží,

- zmenšit sedání,

- splnit podmínky plynulého nárůstu modulu přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku,

- zajistit odvodnění přechodové oblasti a rubu opěry.

- Přechodová oblast musí být zřízena z vhodných materiálů hutněných po vrstvách.

- Tloušťky vrstev jsou závislé na druhu  materiálu a účinnosti hutnicího mechanizmu. Podrobnosti upravuje příloha 24.

- Při přejímce je nutné dokladovat kvalitu materiálu a jeho zhutnění modulem přetvárnosti na jednotlivých vrstvách nebo minimální mírou zhutnění. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze 24.

###### Konstrukční uspořádání přechodové oblasti

- Konstrukční uspořádání přechodové oblasti musí být navrženo podle toho, zda je přechodová oblast prováděna při novostavbě nebo při opravě na stávajících tratích.

- Na novostavbách se doporučuje následující úprava přechodové oblasti:

- přechodový klín ze štěrkodrti nebo štěrkopísku,

- přechodový klín s použitím  výztužných geosyntetických materiálů,

- přechodový klín ze štěrkodrti nebo štěrkopísku s vrstvou štěrkodrti  stabilizované cementem.

Podrobnosti jsou obsaženy v příloze 24. Podle místních podmínek lze provést i jiné úpravy odsouhlasené ČD ŘDDC - O13.

- Na  stávajících tratích se přihlíží  k minimalizaci  rozsahu  prací v přechodové oblasti a doporučují se následující úpravy:

- přechodový klín ze štěrkodrti nebo štěrkopísku (výměna zásypového materiálu),

- přechodový klín ze štěrkodrti stabilizované cementem.

Podrobnosti jsou obsaženy v příloze 24. Podle místních podmínek lze provést i jiné úpravy odsouhlasené ČD ŘDDC - O13.

- Kapitola VI.

Ochrana tělesa železničního spodku před sněhem a oblevou

###### Opatření k ochraně před sněhem a oblevou

- Zvláštní pozornost musí být věnována úsekům železniční trati, kde se tvoří závěje, hrozí pád lavin a dále místům ohroženým zaplavováním, podemletím, hromaděním ledových ker  při odchodu ledů. Pozornost je nutné věnovat také skládkám dříví, které by odplavením při povodních mohly zapříčinit zmenšení průtočného profilu pod mostním objektem. Rovněž je třeba věnovat pozornost vodním stavbám v sousedství dráhy.

- K zamezení vzniku hloubkových výmrazků musí mít zemní těleso a konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku vhodnou materiálovou skladbu - viz. čl. 108. Při opakovaném výskytu výmrazků je nutné provést opravu konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku.

- Při nenadálé oblevě je nutné věnovat zvýšenou pozornost svážlivým územím a skalním zářezům, kde hrozí sesuvy půdy a padání kamení. V této době musí být z příkopů,  příkopových zídek ,  žlabů a propustků odstraněn sníh v místech, kde vzniká nebezpečí ohrožení bezpečnosti železničního provozu.

- Způsoby ochrany proti sněhu jsou uvedeny v příloze 25.

- SDC eviduje seznam nebezpečných míst z hlediska ohrožení tratí sněhem, ledem a vodou při oblevě, místa výskytu hloubkových výmrazků a zaznamenává stanovená preventivní opatření v těchto lokalitách.

- Kapitola VII.

- Poruchy zemního tělesa

###### Poruchy zemní pláně

- Poruchy zemní pláně vznikají  zpravidla působením atmosférických činitelů, vlivem hydrogeologických poměrů a vlivem namáhání zemní pláně železničním provozem.

- Poruchy zemní pláně zpravidla neohrožují bezpečnost železničního provozu, vyžadují však opakovanou úpravu geometrické polohy koleje.

- Příčiny poruchy zemní pláně je třeba zjistit geotechnickým průzkumem (viz část druhá, kapitola I. a příloha 9) a vhodným sanačním opatřením zabránit dalšímu rozvoji poruchy zemní pláně (viz příloha 21).

###### Poruchy zemního tělesa a jejich odstraňování

- Poruchy zemního tělesa vznikají zpravidla působením atmosférických činitelů, vlivem hydrogeologických a geologických poměrů a vlivem namáhání zemního tělesa železničním provozem.

- Poruchy zemního tělesa se z hlediska vlivů na železniční provoz rozdělují na poruchy:

- neohrožující bezpečnost železničního provozu,

- jejichž další vývoj může vést k ohrožení bezpečnosti železničního provozu,

- způsobující bezprostřední ohrožení bezpečnosti železničního provozu nebo jeho přerušení.

- Druhy poruch zemního tělesa jsou uvedeny v příloze 20.

- Poruchy neohrožující bezpečnost železničního provozu se zpravidla odstraňují pouze úpravou geometrické polohy koleje.

Pokud se porucha opakuje může být projevem vznikající vážnější poruchy zemního tělesa. Charakter a příčinu takové poruchy je nutno zjistit geotechnickým průzkumem a vhodným sanačním opatřením zajistit stabilitu zemního tělesa.

- Poruchy ohrožující bezpečnost železničního provozu představují obvykle trvalé změny tvarů zemního tělesa, které mohou narušit jeho stabilitu.

Tento typ poruch je nutno okamžitě vyšetřit geotechnickým průzkumem (viz příloha 9) a vhodnou volbou sanačního opatření (viz příloha 22) odstranit bezodkladně příčiny i následky této poruchy a zabezpečit tak trvalou stabilitu zemního tělesa.

- Poruchy znemožňující železniční provoz představují zpravidla rychlé a rozsáhlejší změny tvarů zemního tělesa.

Při přerušení železničního provozu v důsledku takové poruchy je potřebné vykonat urychleně nezbytná provizorní opatření pro zajištění sjízdnosti koleje.

- Po zjištění příčin poruchy geotechnickým průzkumem (viz část druhá, kapitola I. a příloha 9) se přikročí k definitivnímu sanačnímu opatření pro zajištění trvalé stability zemního tělesa.

- Kapitola  VIII.

- Zvyšování únosnosti a stability tělesa železničního spodku

###### Zvyšování únosnosti pláně tělesa železničního spodku

- Únosnost pláně tělesa železničního spodku musí být zvýšena jestliže:

- došlo k trvalé deformaci zemní pláně,

- únosnost pláně tělesa železničního spodku nevyhovuje zvýšení traťové rychlosti nebo zvýšení hmotnosti na nápravu (viz příloha 6).

- Při trvalé deformaci zemní pláně musí být pro zvýšení únosnosti pláně tělesa železničního spodku geotechnickým průzkumem zjištěny příčiny porušení zemní pláně a navrženo vhodné sanační opatření. Volba sanačního opatření je závislá na typu deformace (viz příloha 21). Při volbě sanační metody se musí přihlédnout k místním a provozním podmínkám.

- Před rozhodnutím o zvýšení traťové rychlosti a hmotnosti na nápravu je třeba geotechnickým průzkumem (viz příloha 9) zjistit únosnost zemní pláně a v místech, kde nevyhovuje, navrhnout vhodný typ konstrukce pražcového podloží (viz příloha 6), který by zajistil požadovanou únosnost pláně tělesa železničního spodku.

- Základní metody zvyšování únosnosti zemní pláně a pláně tělesa železničního spodku jsou uvedeny v příloze 21.

###### Zvyšování stability zemního tělesa

- Pro zvýšení stability zemního tělesa musí být geotechnickým průzkumem zjištěny příčiny jeho porušení a navrženo vhodné sanační opatření. Volba sanačního opatření je závislá na typu deformace (viz příloha 22). Při volbě sanační metody se musí přihlédnout k místním a provozním podmínkám.

- Základní metody sanací zemních a skalních svahů jsou uvedeny v příloze 22.

- U poruch zemního tělesa podle čl. 214 a 215 je třeba pro zvolenou sanační metodu posoudit stupeň stability sanovaného svahu.

###### Zvyšování únosnosti podloží zemního tělesa

- Před stavbou zemního tělesa je třeba geotechnickým průzkumem  zjistit únosnost podloží zemního tělesa. V případě, že únosnost podloží je nízká, je třeba neúnosnou vrstvu v podloží zemního tělesa odstranit nebo únosnost podloží zvýšit.

- Zvýšení únosnosti podloží pod zemním tělesem se zpravidla používá v případě, že není ekonomicky výhodné neúnosnou vrstvu v podloží náspu vytěžit a nahradit ji materiálem únosnějším.

- Základní metody zvýšení únosnosti podloží zemního tělesa jsou uvedeny v příloze 21.

- Pro zvolenou metodu zvýšení únosnosti podloží pod zemním tělesem je potřeba posoudit stupeň stability zemního tělesa po zvýšení únosnosti podloží.

- V případě nedostatečné únosnosti podloží zemního tělesa na stávajících tratích, je třeba navrhnout způsob zvýšení únosnosti podloží na základě výsledků geotechnického průzkumu.

# ČÁST ČTVRTÁ

- STAVBY ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

- Kapitola I.

- Vybrané stavby železničního spodku

A.  ZDI

###### Zdi opěrné a zárubní

- Opěrné zdi jsou konstrukce zajišťující stabilitu zemního tělesa v náspu. Účelem budování opěrných zdí je zkrácení svahu náspu a snížení kubatury náspu.

- Zárubní zdi jsou konstrukce zajišťující stabilitu zemního tělesa v zářezu. Budují se obvykle z důvodu snížení  kubatury výkopu, nebo za účelem zachování staveb v blízkosti dráhy.

- Tvar opěrných a zárubních zdí a jejich rozměry musí být stanoveny statickým výpočtem na základě geologického (případně hydrogeologického) průzkumu a místních podmínek. Statický výpočet musí zohlednit účinky zatížení železničním případně jiným provozem.

Projektová dokumentace opěrných a zárubních zdí musí obsahovat i jejich odvodnění a u zdí z betonu a železobetonu i povrchovou ochranu jejich líce před atmosférickými vlivy a jejich rubu před působením vlhka, agresivní vody a pod.

- Pro prostorové uspořádání zdí platí ČSN 73 6201.

- B. OCHRANNÉ STAVBY A VALY

###### Ochranné stavby proti zvětrávání skalních svahů

- K ochraně povrchu skalního svahu ve snadno zvětrávajících horninách se budují obkladní zdi. Nemají statickou funkci.

- Obkladní zdi se budují obvykle z monolitického betonu, železobetonu, kamenného zdiva nebo montované z prefabrikátů.

- V hlubokých skalních zářezech se obkladní zdi kotví do  neporušené horniny předpjatými ocelovými kotvami.

- Podrobnosti jsou uvedeny ve vzorovém listě Ž 5.

- Funkci obkladní zdi (např. v případě ochrany skalních svahů proti zvětrávání) mohou převzít stříkané betony nebo torkretové omítky.

Ochranné stavby proti padání kamenů

- Jako ochrana proti padání kamenů a balvanů se budují  záchytné zdi, ochranné ploty a ochranné sítě.

- Záchytné zdi se budují obvykle z betonu, železobetonu, z prefabrikátů, gabionů apod.

- Ochranné ploty jsou obvykle tvořeny zabetonovanými  ocelovými profily, mezi které se vkládají pražce, betonové desky, prefabrikáty z recyklovaných plastů, případně napínají ocelová lana.

- Ochranné sítě jsou používány zpravidla jako kotvené mřížoviny z ocelových drátů nebo z geosyntetických materiálů.

- Prostorové uspořádání a konstrukční úprava ochranných  staveb musí být řešeny projektovou dokumentací.

###### Ochranné stavby proti nepříznivým účinkům železničního provozu

- Proti nepříznivým účinkům železničního provozu projevujícím se zejména nadměrným hlukem, vibracemi popř. možností vzniku požáru se zřizují ochranné stavby.

- Jako ochrana proti nepříznivému šíření hluku se zřizují protihlukové stěny a valy. V rámci přípravy protihlukových ochran pro zabránění šíření hluku do okolního prostoru musí být  provedeno měření ekvivalentních a maximálních hladin hluku dle směrnice 43/77 MZd ČSR, proveden výpočet ekvivalentních hladin hluku podle metodických pokynů FMD 8/85-PMR a hodnoty porovnány s maximálními přípustnými hodnotami dle přílohy k vyhlášce MZd ČR č. 13/1977 Sb. - Hygienické předpisy, svazek 37/1977,  o nejvyšších přípustných hodnotách hluku a vibrací.

- Protihlukové stěny se budují jako pohltivé nebo jako  odrazivé s výškou stanovenou akustickým měřením v terénu, případně na modelu nebo výpočtem.

Volba materiálu závisí na účelu a umístění stěny. Stěny jsou převážně tvořeny ocelovými nebo betonovými stojkami a výplňovými panely z betonu, dřeva, plastů, ocelových plechů, průhledných tabulí ze skla nebo organického skla a pod. Pohltivé panely mají navíc akusticky pohltivou výplň. Výhodné je použití stěn z pohltivých materiálů, které jsou akusticky účinnější.

- Protihlukové valy se budují ze zemin, ze kterých je možné  vytvořit stabilní a trvalou konstrukci násypového tělesa.

Šířka valu v koruně je min. 2,00 m. Celý povrch valu se opatřuje vegetační ochranou z rostlin, které nevyžadují častou údržbu. Pro zvýšení tlumícího účinku po celý rok je vhodné osadit val jehličnany.

- Jako ochrana proti nepříznivému vlivu vibrací na okolní zástavbu se v odůvodněných případech, do tělesa železničního spodku, umisťují např. antivibrační matrace, rohože apod.

- Jako ochrana proti vzniku požáru se v odůvodněných případech (např. v místech intenzivního brzdění vlaků) budují protipožární zdi.

- Kapitola II.

- Dopravní plochy a komunikace

###### Nástupiště

- Nástupiště musí umožňovat rychlé a bezpečné nastupování a vystupování cestujících, musí mít bezpečné a pohodlné příchody buď v úrovni nebo podchody, případně lávkami.

- Pro konstrukční úpravu nástupišť a jejich prostorové uspořádání platí ČSN 73 4959,  ČSN 73 6310, ČSN 73 6320, TNŽ 73 6311  a vzorový list železničního spodku Ž 8.

###### Rampy a vyvýšené skládky

- Pro návrh nakládacích ramp platí typizační studie „Prvky zdí nakládacích ramp“.

- Výška horní plochy bočních ramp na tratích normálního rozchodu musí být 1100 mm nad temenem kolejnice; výška horní plochy vyvýšených skládek může být max. 1100 mm nad temenem kolejnice.

Vzdálenost bočních ramp a vyvýšených skládek od osy koleje v přímé, u nových staveb a přestaveb, musí být na tratích normálního rozchodu 1725 mm (u staveb dříve postavených smí být tato vzdálenost výjimečně 1650 mm).

- Výška horní plochy bočních ramp nad temenem kolejnice na tratích úzkého rozchodu 760 mm musí být 650 mm. Výška horní plochy vyvýšených skládek může být max. do výšek stanovených pro rampy.

Vzdálenost ramp a vyvýšených skládek od osy koleje v přímé, u nových staveb a přestaveb, musí být na tratích úzkého rozchodu 760 mm  nejméně 1300 mm.

- Čelní rampy na tratích normálního rozchodu se zřizují o výšce 1300 mm nad temenem kolejnice. Při sdružení čelní a boční rampy se provede přechod výšek obou ramp.

- Rampy a vyvýšené skládky není dovoleno zřizovat proti sobě po obou stranách koleje.

Ve stanicích vybavených nejméně jednou boční rampou o výšce 1100 mm nad temenem kolejnice,  je možno  na tratích normálního rozchodu za podmínek,  které stanoví  ČD ŘDDC - O13,  vybudovat další  boční  rampu  o výšce  do 1200 mm nad temenem kolejnice se vzdáleností 1725 mm od osy koleje v přímé. V obloucích musí být tato vzdálenost zvětšena s ohledem na rozšíření průjezdního průřezu podle ČSN 73 6320.

- Výška horní plochy ramp nad zpevněnou plochou nebo komunikací je stanovena vzorovým listem železničního spodku Ž 10.

###### Účelové komunikace a nákladiště

- Účelové komunikace ČD se navrhují pro návrhovou rychlost 40 km.h-1. V obtížných případech je možno snížit návrhovou rychlost na 20 km.h-1, u obslužných míst a na obratištích  až na  10 km.h-1.  Pokud se navrhuje účelová komunikace ČD s návrhovou rychlostí vyšší než 40 km.h-1, musí být  dodrženy zásady pro místní komunikace stanovené ČSN 73 6110.

- U připojení účelové (podružné) komunikace ČD na veřejnou (nadřazenou) komunikaci musí být zajištěn rozhled dle ČSN 73 6102. Při výpočtu délky rozhledu se vychází z konstrukce rozhledových trojúhelníků. V případě, že nejde bez  mimořádných opatření zajistit rozhledové poměry, je třeba provést jiná dopravní opatření, která zajistí výjezd pomalého vozidla z vedlejší komunikace.

Je-li účelová komunikace vedena souběžně s kolejí a v téže úrovni, nesmí žádná z jejich konstrukčních částí (krajnice, chodník) zasahovat do volného schůdného a manipulačního prostoru. Současně nesmí dojít ke kolizi mezi tímto prostorem a volnou šířkou komunikace. Bezpečná vzdálenost hrany volné šířky komunikace činí pro jakýkoliv poloměr a jakékoliv převýšení koleje 3,50 m  od osy koleje na trati normálního rozchodu a  2,80 m na trati úzkého rozchodu.

- Podrobnosti o projektování, stavbě i rekonstrukci účelových komunikací ČD jsou uvedeny ve vzorovém listě železničního spodku Ž 10.

- Nákladiště jsou zvlášť upravené skladové prostory a složiště. Jejich hrana je v úrovni horní plochy pražce, nejvýše však v úrovni temene kolejnice.  U koleje jsou nákladiště ohraničena kamennými nebo betonovými obrubníky (viz vzorový list železničního spodku Ž 10).

- Kapitola III.

- Drobné stavby a zařízení železničního spodku

###### Prohlídkové a čistící jámy

- Prohlídkové a čistící jámy mohou být budovány pouze v přímé koleji. Konstrukce jam musí umožňovat pojíždění koleje rychlostí min. 40 km.h-1, uvnitř  budov dep kolejových vozidel rychlostí min. 5 km.h-1.

- Pro odvodnění prohlídkových a čistících jam platí TNŽ 73 6949.

- Navrhování prohlídkových jam se provádí dle typového podkladu schváleného MD č.j. 7571/62 z 15.3.1963.

- Navrhování čistících jam se provádí dle typového podkladu schváleného MD č..j. 32061/58 z 11.8.1958.

###### Zarážedla

- Zarážedla zřizovaná na konci kusých kolejí musí být vybudována v souladu se vzorovým listem železničního spodku Ž 9.

- Zarážedla členíme na:

- zemní,

- kolejnicová,

- betonová.

- Ve výšce 1050 mm nad temenem kolejnice se zpravidla osazují nárazníky ke zmírnění nárazu vozidel; ve vzdálenosti 1500 mm před nárazníky zarážedla se osazuje na kolejnicích příčný pražec připevněný svislými šrouby k pražcům.

- Oplocení a zábradlí

- Oplocení a zábradlí na pozemcích, které jsou ve správě nebo užívání ČD, musí být vybudováno v souladu s TNŽ 73 6334.

- Oplocení má znemožnit nebo znesnadnit vniknutí osob do chráněného prostoru. K oplocení patří i další součásti jako například vrátka, vrata a pod.

- Zábradlí jsou zařízení, která z bezpečnostních nebo provozních důvodů vymezují, popřípadě oddělují prostor určený pro pohyb osob nebo vozidel.

- ČÁST PÁTÁ

- PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

- Stavby zahájené před začátkem účinnosti tohoto předpisu se dokončí v souladu s předpisem podle něhož byly schváleny. Rovněž stavby jejichž projektová dokumentace byla schválena před začátkem účinnosti tohoto předpisu budou realizovány podle schválené dokumentace.

- Projektová dokumentace rozpracovaná před začátkem účinnosti tohoto předpisu musí být  dána do souladu s ustanoveními tohoto předpisu.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

a)	obecně závazné právní předpisy

Zákon č.110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů.

Zákon č.138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů.

[10]	Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů.

[9]	Zákon č.44/1988., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů.

[2]	Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

[4]	Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů.

Zákon č.9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění pozdějších právních předpisů.

[1]	Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách.

[5]	Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

[7]	Zákon č.147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů.

Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  a do 31.12.1997  § 6, odst. 3, § 6a, 6b a § 24 odst. 1, písm. 1)  Zákona č. 135/1961 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.

[3]	Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech.

Vyhláška č.6/1977., Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR,

o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

Vyhláška č.13/1977 Sb., Ministerstva zdravotnictví ČSR, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

[6]	Vyhláška č.395/1992 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláška č.177/1995 Sb., Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších právních předpisů.

[8]	Vyhláška č.84/1996 Sb., Ministerstva zemědělství  o lesním hospodářském plánování.

- TNP

ba) interní předpisy

ČD M1	Předpis pro tvorbu technických norem a interních předpisů Českých drah

ČD S 2/3	Organizace a provádění kontrol tratí Českých drah

ČSD S3  	Železniční svršek

ČSD S3/1 Údržba, souvislé opravy a rekonstrukcí železničního svršku

ČSD S4/3 Předpis pro správu a udržování železničních přejezdů a přechodů

ČD S 5 	Správa mostních objektů

ČD S 6 	Správa tunelů

ČD D 7/2 	Předpis pro organizování výluk na síti ČD (účinnost od 28.5.1995)

ČSD SR 103/2 (S) Pracovní postupy pro drobnou údržbu, souvislé propracování, střední opravy a komplexní rekonstrukce železničního svršku

ČSD SR 104/1 (S) Pracovní postupy sanace pražcového podloží pod výhybkami

ČSD SR 104/2 (S) Pracovné postupy sanácie podvalového podložia staničných a traťových kolají

ČSD SR 104/3 (S) Pracovní postupy pro údržbu a opravy železničního spodku soupravou pro zemní práce  SZP-750

ČSD SR 104/4 (S) Technologické postupy vkládání konstrukčních vrstev pražcového podloží bez snášení kolejového roštu

ČSD Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

- Typové podklady

TP-Sd Železniční spodek. Vzorové listy železničního spodku

Ž 1 Prostorové uspořádání a základní rozměry zemního tělesa

Ž 2 Zemní těleso

Ž 3 Odvodňovací zařízení

Ž 4 Pražcové podloží

Ž 5 Úprava drážních svahů

Ž 6 Železniční těleso ve styku s vodními toky a díly

Ž 8 Nástupiště na celostátních dráhách

Ž 9 Zarážedla

Ž10 Účelové komunikace a dopravní plochy v dopravnách a stanovištích   ČSD

Ž11 Železniční přejezdy a přechody

Typový podklad MD:

Navrhování prohlídkových jam  (schváleno bývalým ministerstvem dopravy č.j. 7571/62 z 15.3.1963).

Navrhování čistících jam (schváleno bývalým ministerstvem dopravy č.j. 32061/58 z 11.9.1958).

Soubor mostních vzorových listů

MVL 102   Přechody 	mezi nosnými konstrukcemi

mezi nosnou konstrukcí a opěrou

mezi spodní stavbou a tělesem železničního spodku

Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah (TKP)

Kapitola 1 Všeobecně

Kapitola 2 Příprava staveniště

Kapitola 3 Zemní práce

Kapitola 4 Odvodnění tratí a stanic

Kapitola 5 Ochrana drážního tělesa

Kapitola 6  Pražcové podloží

Kapitola 7 Kolejové lože

Kapitola 9 Úrovňové přejezdy a přechody

Kapitola 10 Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné plochy

Kapitola 11 Oplocení

Kapitola 12 Chráničky, kolektory

Kapitola 13 Plyn, voda, produktovody

Kapitola 14 Kanalizace, septiky, čističky a lapače

Kapitola 15 Vegetační úpravy

Kapitola 16  Protihluková opatření

Kapitola 17 Beton pro konstrukce

Kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce

Kapitola 23 Sanace inženýrských objektů

Kapitola 24 Zvláštní zakládání

Obecné technické podmínky ČD-DDC:

Geotextilie pro užití v pražcovém podloží

Kamenivo pro kolejové lože

Technické podmínky pro zadávání a realizaci udržovacích a opravných prací na železničním spodku (ČD-DDC)

Pokyny pro používání nedestruktivní radarové metody v diagnostice železničního spodku na tratích ČD

Pokyny pro používání nedestruktivní geoelektrické metody v diagnostice železničního spodku na tratích ČD

Systém schvalování výrobků, materiálů a zařízení určených pro stavbu a udržování železničního svršku a spodku tratí Českých drah

Pokyny pro pokládku telekomunikačních kabelů do drážního tělesa celostátních drah

c)	technické normy

ca)  české normy

ČSN 01 1001 Matematické značky

ČSN 01 1300 Zákonné měřící jednotky

ČSN ISO 31-0 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady

ČSN ISO 31-3 (01 1300) Veličiny a jednotky. Část 3: Mechanika

ČSN 01 3101-1 Technické výkresy. Názvosloví pro technické výkresy. Základní pojmy. Část 1

ČSN 01 3101-2 Technické výkresy. Názvosloví pro technické výkresy. Základní pojmy. Část 2

ČSN 01 3400 Výkresy ve stavebnictví. Názvosloví pro výkresy ve stavebnictví

ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech

ČSN 01 3460 Výkresy inženýrských staveb. Společné požadavky na výkresy inženýrských staveb

ČSN 01 8500 Základní názvosloví v dopravě

ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

ČSN 28 0322 Kolejová vozidla. Obrysy pro kolejová vozidla. Přehled

ČSN 28 0326 Kolejová vozidla. Průjezdný průřez a obrys pro vozidla s rozchodem 760 mm

ČSN 28 0328 Kolejová vozidla. Průjezdný průřez a obrys pro vozidla s rozchodem 1000 mm

ČSN 34 1050 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro kladení silových elektrických vedení

ČSN 34 1500 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN IEC 913 (34 1540) Elektrotechnické předpisy. Elektrické trakčné nadzemné vedenia

ČSN 34 2600 Elektrická železniční zabezpečovací zařízení

ČSN 34 2613 Železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody

ČSN 34 3109 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti

ČSN 34 7851 Sdělovací kabely dálkové

ČSN 36 0061 Osvětlování železničních prostranství

ČSN 37 5199 Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček

ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami

ČSN 37 6605 Připojování elektrických zařízení celostátních drah na elektrický rozvod

ČSN 38 2153 Kladení silových kabelů v tvárnicích

ČSN 38 2156 Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory

ČSN 38 6410 Plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem

ČSN 38 6413 Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem

ČSN 38 6450 Uložení plynového potrubí v ocelové chráničce

ČSN 64 0149	Stanovení vznětlivosti materiálů

ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1004 Presiometrická skúška

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnení zemin a sypanin

ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody

ČSN 72 1011 Laboratorní stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin

ČSN 72 1012 Laboratorní stanovení vlhkosti zemin

ČSN 72 1013 Laboratorní stanovení meze plasticity zemin

ČSN 72 1014 Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin

ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin

ČSN 72 1016 Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)

ČSN 72 1017 Stanovení zrnitosti zemin pro geotechniku

ČSN 72 1018 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin

ČSN 72 1019 Laboratorní stanovení smršťování zemin

ČSN 72 1020 Laboratorní stanovení propustnosti zemin

ČSN 72 1021 Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách

ČSN 72 1022 Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

ČSN 72 1025 Laboratorní stanovení pevnosti jemnozrnných zemin v prostém tlaku

ČSN 72 1026 Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou

ČSN 72 1027 Laboratorní stanovení stlačitelnosti zemin v edometru

ČSN 72 1030 Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin krabicovým přístrojem

ČSN 72 1031 Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin triaxiálním přístrojem

ČSN 72 1127 Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací

ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení

ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene

ČSN 72 1153 Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene

ČSN 72 1154 Stanovení měrné a objemové hmotnosti, hutnosti a pórovitosti přírodního stavebního kamene

ČSN 72 1155 Stanovení nasákavosti a zdánlivé pórovitosti přírodního stavebního kamene

ČSN 72 1156 Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene  proti mrazu

ČSN 72 1159 Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti

ČSN 72 1163 Stanovení pevnosti v tlaku přírodního stavebního kamene

ČSN 72 1170 Zkoušení kameniva pro stavební účely. Základní ustanovení

ČSN 72 1171 Stanovení hmotnosti, pórovitosti a mezerovitosti kameniva

ČSN ISO 6783 (72 1171) Hrubé kamenivo do betonu. Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti. Metoda vážením na hydrostatických vahách

ČSN 72 1172 Stanovení zrnitosti a určení tvaru zrn kameniva

ČSN 72 1173 Stanovení odplavitelných částic a hliněných hrudek v kamenivu

ČSN 72 1174 Stanovení vlhkosti a nasákavosti kameniva

ČSN ISO 7033 (72 1174) Drobné a hrubé kamenivo do betonu. Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti. Metoda pyknometrická

ČSN 72 1175 Stanovení mechanických vlastností kameniva

ČSN 72 1176 Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

ČSN 72 1177 Zkouška humusovitosti kameniva

ČSN 72 1178 Chemický rozbor kameniva

ČSN 72 1179 Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi

ČSN 72 1180 Stanovení rozlišných částic kameniva

ČSN 72 1181 Stanovení zrn různé objemové hmotnosti v kamenivu

ČSN 72 1183 Stanovení zrnitosti kameniva

ČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva. Část 2: Stanovení zrnitosti. Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

ČSN 72 1185 Zkoušení kameniva pro stavební účely. Všeobecné požadavky na odběr a přípravu vzorků

ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin

ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. Názvosloví a klasifikace

ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení

ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky

ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení

ČSN 72 2009 Struska vysokopecní granulovaná. Zkoušení

ČSN 72 2030-1 Chemický rozbor vysokopecní strusky. Všeobecné požadavky

ČSN 72 2030-10 Chemický rozbor vysokopecní strusky. Stanovení celkové síry

ČSN 72 2060 Popílek pro stavební účely. Společná ustanovení

ČSN EN 451-1 (72 2061) Metoda zkoušení popílku. Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého

ČSN EN 452-2 (72 2061) Metoda zkoušení popílku. Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra

ČSN 72 2070 Popílek pro podkladní vrstvy vozovek zpevněných cementem

ČSN 72 2518 Kamenné měřické značky, staničníky, hraničníky, směrové a zábradelní kameny

ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

ČSN 72 2699 Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

ČSN 72 3129 Betonové a železobetonové trouby. Podmínky pro užití

ČSN 72 3150 Betonové prefabrikáty. Železobetonové trouby. Společná ustanovení

ČSN 72 3162 Betonové prefabrikáty. Betonové trouby. Společná ustanovení

ČSN 72 3163 Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro dešťové odpadní vody. Technické požadavky

ČSN 72 3210 Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice

ČSN 72 3376 Betonové kabelové tvárnice. Technické požadavky

ČSN EN 295-1 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci. Část 1: Požadavky

ČSN 73 0020	Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

ČSN 73 0031	Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN P ENV 1991-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1: Zásady navrhování

ČSN P ENV 1991-2-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1 Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitečná zatížení

ČSN P ENV 1991-2-2 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2 Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

ČSN P ENV 1991-2-3 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3 Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení

ČSN 73 0090 Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 0823	Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 0862	Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 1000 Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN P ENV 1997-1 (73 1000) Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1002 Pilotové základy

ČSN 73 1010 Názvosloví a značky pro zakládání staveb

ČSN P ENV 1992-1-3 (73 1201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-3: Obecná pravidla. Betonové dílce a montované konstrukce

ČSN 73 1821 Zakládání staveb. Stanovení ulehlosti písku dynamickou penetrační zkouškou

ČSN 73 2005 Injekčné práce v stavebníctve

ČSN 73 2028 Voda pro výrobu betonu

ČSN 73 2400	Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN P ENV 206 (73 2403) Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení

ČSN 73 2430 Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu

ČSN 73 2603	Provádění ocelových mostních konstrukcí

ČSN 73 3040 Geotextilie v stavebných konstrukciách. Základné ustanovenia

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 3051 Úprava spraší a sprašových hlín v podloží a zemním tělese dálnic a silnic

ČSN 73 3052 Násypy, zásypy a obsypy z popela a popílku

ČSN 73 3053 Násypy z kamenité sypaniny

ČSN 73 4959	Nástupiště a nástupištní přístřešky na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy

ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Lité asfalty

ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty

ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem

ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

ČSN 73 6127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy

ČSN 73 6128 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy

ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry

ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy

ČSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb

ČSN 73 6131-2 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 2: Kryty ze silničních dílců

ČSN 73 6131-3 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 3: Kryty z vegetačních dílců

ČSN 73 6152 Úpravy vozovek z kameniva obaleného asfaltodehtovou emulzí

ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN P ENV 1991-3 (73 6203) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 3: Zatížení mostů dopravou

ČSN 73 6223	Ochrana proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových  plynů na objektech nad kolejemi celostátních drah  a vleček

ČSN 73 6301	Projektování železničních drah

ČSN 73 6310	Navrhování železničních stanic

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha  -   Část  1:  Projektování

ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha  -   Část  2:  Stavba a přejímka,  provoz  a údržba

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody

ČSN 73 6510 Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 73 6820 Úpravy vodních toků

ČSN 73 6822 Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky

ČSN 73 6823 Úpravy vodních toků s malým povodím

ČSN 73 6824 Malé vodní nádrže

ČSN 73 6850 Sypané přehradní hráze

ČSN 73 6961 Křížení a souběhy melioračních zařízení s komunikacemi a vedeními

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

ČSN EN 752-1 (75 0160) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek. Část 1: Všeobecně a definice

ČSN 75 0255 Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích

ČSN P 75 0290 Navrhování zemních konstrukcí  hydrotechnických objektů

ČSN P 75 2002 Geotextilní filtry hydrotechnických staveb

ČSN 75 3310 Odkaliště

ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

ČSN 75 5630 Podchody vodovodního potrubí pod železnicí a silniční komunikací

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6230 Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 80 0824	Zkoušení hořlavosti plošných textilií

ČSN 80 6111 Netkané textilie. Odolnost vůči protlačování. Zkouška protlačování plunžru

ČSN 80 6114 Netkané textilie. Odolnost vůči proražení. Zkouška padajícím kuželem

ČSN EN 30320 (80 6120) Geotextilie. Označování pro staveniště

ČSN EN 963 (80 6121) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím. Odběr a příprava vzorků ke zkouškám

ČSN EN 964-1 (80 6122) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím. Stanovení tloušťky specifickými tlaky. Část 1: Jednotlivé vrstvy

ČSN EN 965 (80 6123) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím. Stanovení plošné hmotnosti

ČSN ISO 9864 (80 6129) Geotextilie. Stanovení plošné hmotnosti

ČSN 80 6130 Geotextilie. Zkoušení pevnosti v tahu a tažnosti

ČSN 80 6135 Geotextilie. Stanovenie hydraulickej priepustnosti geotextilií. Laboratórna metóda

ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním. Všeobecné požadavky

ČSN 83 0905 Ochrana vody před znečištěním ze skládek. Společná ustanovení

ČSN 83 7000 Soustava norem v oblasti ochrany přírody. Základní ustanovení

ČSN 83 8001 Názvosloví odpadů

ČSN 83 8030	Skládkování odpadů. Základní podmínky pro navrhování a výstavbu

cb)  technické normy železnic

TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah

TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic

TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení

TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení

TNŽ 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah

TNŽ 73 0423 Přesnost vytyčování tunelů celostátních drah, vleček a městských drah

TNŽ 73 6311 Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách celostátních drah

TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na celostátních dráhách

TNŽ 73 6388 Prostorové uspořádání vrat nad kolejemi rozchodu 1435 mm a 1520 (1524) mm

TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek

TNŽ 73 6395 Traťové značky. Staničníky a mezníky. Tvary, rozměry a umístění

TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic

TNŽ 73 7508 Projektování a provádění železničních tunelů

cc)  jiné normy

SVUG 1-73-95 Norma SVUG  Geotextilie ve stavebních konstrukcích. Technické požadavky (Sdružení  výrobců a uživatelů geotextilií. Textilní zkušební ústav-TZÚ-Brno)

SVUG 2-73-95 Norma SVUG  Geomembrány ve stavebních konstrukcích. Technické požadavky (Sdružení výrobců a uživatelů geomembrán ITC, Zlín)

HŽ 72 2074 Hutnictví železa. Stanovení rozpadavosti vysokopecní strusky

1	) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.