ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  3

UDRŽOVACÍ  JEDNOTKY  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

## UDRŽOVACÍ  JEDNOTKY  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

# Úvod

1.	Udržovací jednotky železničního spodku (dále v textu „UJ ŽSp“) slouží jako základní srovnávací parametr pro plánování a vyhodnocení nákladů na opravné práce a údržbu železničního spodku, včetně preventivní a dohlédací činnosti. Při stanovení počtu UJ ŽSp se vychází z fiktivní délky konstrukce železničního spodku koleje se stanovenými provozními a technickými parametry.

Základní ustanovení

2.	Jedna udržovací  jednotka železničního spodku představuje 1 m  tělesa železničního spodku jednokolejné trati v úrovni terénu nebo v náspu  o max.  výšce do 1 m  nebo v zářezu o max. hloubce do 1 m, s provozním zatížením (nepřepočítaným) do 18 mil. hrt/rok a jemu odpovídající konstrukcí tělesa železničního spodku splňující požadavky stanovené tímto předpisem.

3.	Úseky s odlišnými poměry, než je uvedeno v definici UJ ŽSp, se převedou na udržovací jednotky tak, že se jejich délky (resp. plochy) vynásobí stanovenými opravnými součiniteli a výsledné hodnoty přirážek se připočítají k základnímu počtu UJ ŽSp.

4.	Pro účely výpočtu UJ ŽSp se za základní počet UJ ŽSp uvažuje počet běžných metrů délky trati, resp. délka sériového definičního úseku (zpravidla se jedná o stavební délku 1. koleje na širé trati nebo ve stanici).

5.	Pro potřeby plánování a vyhodnocení nákladů na opravné práce a údržbu železničního spodku se UJ ŽSp počítají na délku nejméně jednoho definičního úseku.

6.	Pro účely výpočtu UJ ŽSp se délkové údaje vyjadřují v metrech, plošné údaje  v   m2.

Základní položky a opravné součinitele

7.	Číslo  TÚ, DÚ

Pro účely výpočtu  UJ ŽSp  se uvádí  TÚ, DÚ  podle  interního předpisu  ČD M 12  (údaj se zjistí z číselníkového souboru TÚ,DÚ . Z důvodu možnosti převzetí potřebných dat z pasportní evidence železničního svršku musí být v pasportní evidenci železničního svršku i ve výpočtu UJ ŽSp použit shodný číselníkový soubor TÚ,DÚ).

8.	Staničení

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se uvádí staničení (kilometrická poloha začátku a konce)  jednotlivého  TÚ, DÚ   (údaje se zjistí z číselníkového souboru TÚ,DÚ). Z důvodu možnosti převzetí potřebných dat z pasportní evidence železničního svršku musí být v pasportní evidenci železničního svršku i ve výpočtu UJ ŽSp použit shodný číselníkový soubor TÚ,DÚ.

9.	Délka definičního úseku

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se uvádí délka definičního úseku (údaje se zjistí ze správy dat souboru TÚ,DÚ popř.  z  pasportní evidence železničního svršku).

Počet běžných metrů délky sériového definičního úseku je základní počet UJ ŽSp.

10.	Délka 2. a dalších hlavních kolejí

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se uvádí stavební délka druhé a dalších hlavních kolejí.

Přirážka druhé a dalších hlavních kolejí (KH) se vypočítá ze vztahu:

KH   =   L . FKH 	[m],

kde značí:

L  	je 	součet stavebních délek druhé a dalších hlavních kolejí (údaje se 	zjistí z pasportu  železničního svršku),

FKH		-	opravný součinitel druhé a dalších hlavních  kolejí.

FKH	 =   0,20

11.	Délky hlavních kolejí podle provozního zatížení

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se uvádí stavební délka hlavních kolejí podle jejich nepřepočítaného provozního zatížení (PZ) v členění  na koleje:

-  s PZ do 18 mil. hrt/rok;

-  s PZ větším než 18 až do 31 mil. hrt/rok;

-  s PZ větším než 31 až do 44 mil. hrt/rok;

-  s PZ větším než 44 až do 56 mil. hrt/rok;

-  s PZ větším než 56 až do 68 mil. hrt/rok;

-  s PZ větším než 68 mil. hrt/rok.

Přirážky provozního zatížení (Z) se vypočítají ze  vztahu:

Z  =  L . FZ 	   [m],

kde značí:

L  	je  	součet  stavebních  délek kolejí  s příslušným  provozním zatížením   	(údaj se  zjistí z pasportní evidence železničního svršku),

FZ	- 	opravný součinitel provozního zatížení.

Pro koleje s PZ do 18 mil. hrt/rok   ......   FZ  =  0,00 (viz definici UJ ŽSp)

Pro koleje s PZ větším než 18 až do 31 mil. hrt/rok   ..….	FZ  =  0,05

Pro koleje s PZ větším než 31 až do 44 mil. hrt/rok   .......	FZ  =  0,10

Pro koleje s PZ větším než 44 až do 56 mil. hrt/rok   .......	FZ  =  0,15

Pro koleje s PZ větším než 56 až do 68 mil. hrt/rok   .......	FZ  =  0,25

Pro koleje s PZ větším než 68 mil. hrt/rok   ........…..........	FZ  =  0,60

12.	Délky ostatních kolejí podle řádů

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se uvádí ostatní koleje (ve stanici to jsou všechny koleje mimo hlavní koleje) podle jejich zařazení do řádů v členění  na:

- koleje 3. a 4. řádu,

- koleje 5. a 6. řádu,

- koleje 7. až 9. řádu.

Přirážky ostatních kolejí (KO) se vypočítají ze  vztahu:

KO   =   L . FKO 	[m],

kde značí:

L  	je součet stavebních délek ostatních kolejí (údaj  se zjistí z pasportní 	  	evidence železničního svršku),

FKO  - opravný součinitel ostatních kolejí.

Pro koleje 3. a 4. řádu   ...............................	FKO  =  0,20

Pro koleje 5. a 6. řádu   ...............................	FKO  =  0,15

Pro koleje 7. až 9. řádu. . ............................	FKO  =  0,10

13.	Svahy náspů

Pro účely  výpočtu UJ ŽSp  se uvádí délka svahů náspů podle jejich  max. výšek v členění na

- svahy náspů o max. výšce větší než 1 m do výšky 5 m;

- svahy náspů o max. výšce nad 5 m.

Pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodující maximální výška svahu náspu na posuzované straně tělesa železničního spodku, přičemž svahy náspů s výškou  do 1 m se ve výpočtu nezohledňují, neboť ve smyslu  definice UJ ŽSp nepřísluší náspům do max. výšky 1 m  žádná přirážka. Výška svahu náspu se určuje pro každou stranu tělesa železničního spodku samostatně.  (Výška svahu náspu na posuzované straně tělesa železničního spodku  výška náspu - viz přílohu 1).

U úseků náspů s opěrnou zdí se pro účely výpočtu UJ ŽSp jako výška svahu náspu uvažuje jen výška svahu nadloží.  (Výška svahu nadloží - viz přílohu 1).  U úseků před a za opěrnou zdí se jako max. výšky svahů uvedou  výšky svahů náspu na rozhraní (na začátku a konci zdi).

U svahů náspů na obou stranách tělesa železničního spodku se provede zatřídění do kategorií pro každou stranu tělesa železničního spodku odděleně a pro výpočet UJ ŽSp se v příslušných kategoriích uvedou délky svahů náspů z obou stran tělesa železničního spodku.

Přirážka výšky svahů náspů (N) se vypočítá ze vztahu:

N  =  L . FVN    	[m],

kde značí:

L  	je 	součet délek  svahů náspů (údaj se zjistí z pasportní evidence

železničního spodku, resp.  do doby jejího vytvoření z lokální evidence výkonné jednotky),

FVN   - opravný součinitel výšky svahu náspů.

Pro svahy náspů o max. výšce

větší než 1 m    do výšky 5 m .................	FVN	=	0,40

nad 5 m  .................................................	FVN	= 	0,70

14.	Svahy zemních zářezů

Pro účely výpočtu  UJ ŽSp  se uvádí délka  svahů zemních zářezů  podle jejich max. hloubek v členění na

- svahy zářezů zemních o max. hloubce větší než  1 m   do 5 m;

- svahy zářezů zemních o max. hloubce nad 5 m.

Pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodující maximální hloubka svahu zemního zářezu na posuzované straně tělesa železničního spodku,  přičemž svahy zářezů  o max. hloubce do 1 m  se ve výpočtu nezohledňují  neboť  ve smyslu  definice UJ ŽSp  nepřísluší zemním zářezům  o max. hloubce do 1 m   žádná  přirážka. Hloubka svahu zářezu se určuje pro každou stranu tělesa železničního spodku samostatně. (Hloubka svahu zářezu na posuzované straně tělesa železničního spodku   hloubka zářezu - viz přílohu 1).

U úseků zářezů se zárubní zdí se pro účely výpočtu UJ ŽSp jako hloubka svahu zářezu uvažuje jen výška svahu nadloží. (Hloubka svahu nadloží - viz přílohu 1). U úseků před a za zárubní zdí se jako max. hloubky svahů zpravidla uvedou hloubky svahu zářezu na rozhraní (na začátku a konci zdi).

U svahů zářezů na obou stranách tělesa železničního spodku se provede zatřídění do kategorií pro každou stranu tělesa železničního spodku odděleně a pro výpočet UJ ŽSp se v příslušných kategoriích uvedou délky svahů zářezů z obou stran tělesa železničního spodku.

Přirážka svahů zemních zářezů (HZ) se vypočítá ze vztahu:

HZ  =  L . FHz 	[m],

kde značí:

L  	je 	součet délek svahů zemních zářezů  (údaj se zjistí z pasportní

evidence železničního spodku, resp. do doby jejího vytvoření ze starého  výpočtu UJ ŽSp),

FHz  -  opravný součinitel hloubky svahu zemního zářezu.

Pro svahy zemních zářezů o max. hloubce:

nad 1 m do hloubky 5 m .............	FHz  =  0,50

nad 5 m  ..................................... 	FHz  =  0,80

15.	Svahy skalních zářezů

Pro účely  výpočtu  UJ ŽSp  se uvádí délka svahů skalních zářezů podle jejich  max. hloubek v členění na

- svahy zářezů skalních o max. hloubce  nad 1 m   do  10 m ;

- svahy zářezů skalních o max. hloubce nad 10 m  do  30 m ;

- svahy zářezů skalních o max. hloubce nad 30 m.

Pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodující maximální hloubka svahu skalního zářezu na posuzované straně tělesa železničního spodku, přičemž svahy zářezů s hloubkou do 1 m se ve výpočtu nezohledňují, neboť ve smyslu definice UJ ŽSp nepřísluší skalním zářezům do hloubky 1 m žádná  přirážka. Hloubka svahu zářezu se určuje pro každou stranu tělesa železničního spodku samostatně. (Hloubka svahu zářezu na posuzované straně tělesa železničního spodku   hloubka zářezu - viz přílohu 1).

U úseků zářezů se zárubní zdí se pro účely výpočtu UJ ŽSp jako hloubka svahu zářezu uvažuje jen výška svahu nadloží. (Hloubka svahu nadloží  výška nadloží u zářezu se zárubní zdí - viz přílohu 1). U úseků před a za zárubní zdí se jako max. hloubky svahů zpravidla  uvedou  hloubky svahu zářezu na rozhraní (na začátku a konci zdi).

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se nepříhlíží k ochranným opatřením proti zvětrávání a padání kamenů a balvanů (obkladní zdi, omítky, sítě, záchytné zdi, ploty a pod.).

U svahů zářezů na obou stranách tělesa železničního spodku se provede zatřídění do kategorií pro každou stranu tělesa železničního spodku odděleně a pro výpočet UJ ŽSp se v příslušných kategoriích uvedou délky svahů zářezů z obou stran tělesa železničního spodku.

Přirážka hloubky svahů skalních zářezů (HS)  se vypočítá ze vztahu:

Hs  =  L . FHs 	[m],

kde značí:

L     je součet délek svahů skalních zářezů (údaj se zjistí z pasportní

evidence železničního  spodku, resp. do doby jejího vytvoření ze starého výpočtu UJ ŽSp).

FHs  - opravný součinitel hloubky svahu skalního zářezu.

Pro svahy skalních zářezů o max. hloubce

nad 1 m do hloubky 10 m .................. 	FHs   =   1,50

nad 10 m do hloubky 30 m ................ 	FHs   =   3,20

nad 30 m   ......................................... 	FHs   =   5,30

16.	Svahy odřezů

U odřezů se posuzuje každá straně tělesa železničního spodku samostatně a svah se zařadí do příslušné kategorie (svah náspu / svah zářezu) podle tvaru zemního tělesa na posuzované straně tělesa železničního spodku.

17.	Svážlivé území

Pro  účely  výpočtu  UJ ŽSp se uvádí  délka svážlivého  území  měřená  v ose první koleje, přičemž se nezohledňuje zda se svážlivé území nachází na jedné nebo na obou stranách trati. Do této kategorie patří i nestabilní skalní území (skalní zřícení).

Zařazení úseku do kategorie "svážlivé území" musí být odsouhlaseno ČD ŘDDC - O13. Doklady o tom, že úsek trati se nachází ve svážlivém území musí být uloženy na správě dopravní cesty, správě tratí (kontrola bude prováděna namátkově).

Za svážlivé území  nelze považovat úsek trati,  kde došlo nebo dochází k lokálnímu sesuvu svahu zemního tělesa.

Přirážka svážlivého území (S) se vypočítá  ze vztahu:

S  =  L . FS 	[m],

kde značí:

L     je  součet délek svážlivých území (údaj není obsažen v pasportu

železničního spodku, musí se  zjistit z lokální evidence, resp. ze starého  výpočtu UJ ŽSp výkonné jednotky),

FS  -   opravný součinitel svážlivého území.

FS  =   1,40

18.	Inundační území

Pro účely výpočtu  UJ ŽSp  se uvádí  délka inundačního území  měřená v ose první koleje, přičemž se nezohledňuje zda se inundační území nachází na jedné nebo na obou stranách trati.

Do kategorie "inundační území" se zařadí úsek trati nacházející se na území zaplavovaném nejméně pětiletou vodou  - Q5.  Zařazení úseku do kategorie "inundační území" musí být odsouhlaseno ČD ŘDDC - O13. Doklady o tom, že úsek trati se nachází v inundačním území musí být uloženy na správě dopravní cesty, správě tratí (kontrola bude prováděna namátkově).

Přirážka inundačního území (I) se vypočítá ze  vztahu:

I  =  L . FI 	[m],

kde značí:

L    je  součet délek inundačních území, (údaj není obsažen v pasportní

evidenci železničního spodku, musí se  zjistit z lokální evidence, resp. ze starého  výpočtu UJ ŽSp výkonné jednotky),

FI    -   opravný součinitel inundačního území.

FI   =   0,60

19.	Nedostatečně únosná pláň tělesa železničního spodku

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se uvádí součet délek kolejí s nedostatečně únosnou plání tělesa železničního spodku.

Do kategorie „nedostatečně únosná pláň tělesa železničního spodku“ je možno zařadit úseky kolejí u nichž pláň tělesa železničního spodku z hlediska únosnosti nesplňuje požadavky stanovené tímto předpisem. Nedostatečně únosná pláň tělesa železničního spodku musí být prokázána geotechnickým průzkumem.  Zařazení úseku do kategorie „nedostatečně únosná pláň tělesa železničního spodku“ musí být odsouhlaseno ČD ŘDDC - O13.

Žádost o odsouhlasení úseků trati s nedostatečně únosnou plání tělesa železničního spodku musí být doložena výsledky geotechnického průzkumu (závěrečná zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu nebo alespoň evidenční list průzkumu ve smyslu přílohy 9).

Přirážka nedostatečně únosné pláně tělesa železničního spodku (P) se vypočítá ze vztahu:

P = L . FP 	[m],

kde značí:

L    je  součet délek úseků s nedostatečně únosnou plání tělesa železničního spodku (údaj se zjistí na základě  výsledků geotechnického průzkumu),

FP   -   opravný součinitel nedostatečně únosné pláně  tělesa železničního spodku.

FP   =   1,50

20.	Propustky

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se uvádí součet délek propustků  v podélné ose objektu bez ohledu na konstrukční uspořádání propustku, počet trub v jednom objektu apod.

Přirážka propustků [PR] se vypočítá ze vztahu:

PR  =  L . FPr 	[m],

kde značí:

L       je  součet délek propustků (údaj se zjistí z pasportu umělých staveb),

FPr    -   opravný součinitel propustků.

FPr   =   6,00

21.	Trativody a svodná potrubí

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se uvádí součet  délek trativodů,  svodných potrubí a odvodňovacích vrtů měřených v podélných osách objektů.

Přirážka trativodů, svodných potrubí a odvodňovacích vrtů (T) se vypočítá ze vztahu:

T = L . FT 	[m],

kde značí:

L    je   součet délek trativodů,  svodných potrubí  a odvodňovacích vrtů v podélné ose objektu (údaj se zjistí z pasportní evidence železničního spodku, resp. do doby jejího vytvoření se převezme ze starého výpočtu UJ ŽSp, nebo z lokální evidence výkonné jednotky),

FT   -   opravný součinitel trativodů.

FT    =   1,00

22.	Příkopy

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se uvádí součet délek  příkopů, včetně náhorních, měřených v podélných osách.

Přirážka příkopů (PK) se vypočítá ze vztahu:

PK  =  L . FPK 	[m],

kde značí:

L   je  	součet délek příkopů v podélných osách (údaj se zjistí z pasportní evidence železničního spodku, resp. do doby jejího vytvoření se převezme z lokální evidence výkonné jednotky),

FPK 	- 	opravný součinitel příkopů.

FPK    =   1,50

23.	Zídky příkopové

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se uvádí součet délek příkopových  zídek.

Přirážka příkopových zídek (PZ) se vypočítá  ze vztahu:

PZ  =  L . FPz 	[m],

kde značí:

L    je 	součet délek příkopových zídek (údaj se zjistí  z pasportní evidence železničního spodku, resp. z lokální evidence výkonné jednotky),

FPz  - 	opravný součinitel příkopových zídek.

FPz    =   0,50

24.	Zdi

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se uvádí délka opěrných zdí, zárubních zdí a protihlukových stěn  podle jejich max. výšek  v členění na

- zdi  o max. výšce do 5 m;

- zdí  o max. výšce nad 5 m.

Pro zařazení do kategorií je rozhodující maximální výška zdi; výšku zdi tvoří rozdíl úrovně  horní hrany a úrovně dolní viditelné hrany.

U  zdí na obou stranách trati se provede zatřídění do kategorií pro každou stranu trati odděleně a pro výpočet UJ ŽSp se v příslušných kategoriích uvedou délky zdí z obou stran trati.

Přirážka  zdí (V) se vypočítá ze vztahu:

V  =  L . FV 	[m],

kde značí:

L    je  součet délek zdí (údaj se zjistí z pasportu  železničního spodku, resp. do doby jeho vytvoření se převezme ze starého výpočtu UJ ŽSp),

FV   - 	opravný součinitel zdí.

Pro zdi jednostranné o výšce do 5 m  ...............................	FV   =   0,40

Pro zdi jednostranné o výšce nad 5 m...............................	FV   =   0,75

25.	Nástupiště

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se uvádí součet délek nástupních  hran nástupišť v členění na

- nástupiště s pevnou nástupní hranou;

- nástupiště sypaná.

U oboustranných nástupišť se započítají  obě nástupní hrany.

U nástupišť je v délce nástupní hrany zohledněna povrchová plocha o šířce 1,5 m.  U širších nástupišť  se zbývající  povrchová plocha  se zohledňuje v "komunikacích a dopravních plochách".

Přirážka nástupišť (N) se vypočítá ze vztahu:

N  =  L . FN 	[m],

kde značí:

L    je  součet délek nástupních hran (údaj se zjistí  z pasportní evidence železničního  spodku,  resp.  do doby  jejího vytvoření  se převezme  z evidenčních listů  nástupišť),

FN   - 	opravný součinitel nástupišť.

Pro nástupní hrany nástupišť s pevnou nástupní hranou   ...	FN  =	0,30

Pro nástupní hrany sypaných nástupišť   ..................…........ FN  = 	0,50

26.	Přejezdy

Pro účely výpočtu  UJ ŽSp  se uvádí součet šířek přejezdů a přechodů   (tj. délek kolejí v přejezdu nebo přechodu)  v členění na

- přejezdy a přechody u silnic I. a II. třídy;

- přejezdy a přechody u silnic ostatních.

U vícekolejného  přejezdu  (přechodu)  se vepíše  součet  délek  všech kolejí v přejezdu (přechodu) ve správě ČD.

Přirážka přejezdů (PJ) se vypočítá ze vztahu:

PJ  =  L . FPJ 	[m],

kde značí:

L     je 	součet šířek přejezdů (údaj se zjistí z pasportní evidence přejezdů),

FPJ  - 	opravný součinitel přejezdů.

Pro přejezdy a přechody u silnic I. a II. třídy   ...............	FPJ   =   10,00

Pro přejezdy a přechody u silnic  ostatních  ................. 	FPJ   =     5,00

27.	Komunikace a dopravní plochy

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se uvádí součet plošných výměr účelových komunikací, dopravních ploch, nástupišť a ramp. U nástupišť a ramp se nezapočítává plocha o šířce 1,5 m od hrany - viz "nástupiště"  a "rampy a prohlídkové jámy" .

Přirážka komunikací a dopravních ploch (D)  se vypočítá ze vztahu:

D  =  P . FD		[m2],

kde značí:

P    je 	součet plošných výměr komunikací a dopravních  ploch (údaj se zjistí z pasportní evidence železničního  spodku, resp. do doby jejího vytvoření se převezme z lokální evidence výkonné jednotky),

FD  - 	opravný koeficient komunikací a dopravních  ploch.

FD   =   0,20

28.	Rampy a prohlídkové jámy

Pro účely výpočtu UJ ŽSp se uvádí součet délek hran ramp a stavebních délek čistících a prohlídkových jam. U ramp je v délce hrany rampy zohledněna povrchová plocha   o šířce  1,5 m.   Zbývající  povrchová plocha se zohledňuje  v  "komunikacích a dopravních plochách" .

Přirážka ramp, čistících a prohlídkových jam  (R) se vypočítá ze vztahu:

R  =  L . FR 		[m],

kde značí:

L     je součet délek ramp nebo čistících a prohlídkových jam  (údaj  se zjistí z pasportní evidence železničního spodku, resp. do doby jejího vytvoření se převezme ze starého výpočtu UJ ŽSp),

FR   - 	opravný součinitel ramp, čistících a prohlídkových jam.

FR    =   0,50

Výpočet udržovacích jednotek

29.	Výpočet UJ ŽSp se provádí na počítači s použitím programového produktu, který je zpracován tak, aby vyhovoval pro konečné řešení této problematiky v návaznosti na postup pořizování jednotlivých dílčích pasportních evidencí.

Programový produkt pro výpočet UJ ŽSp umožňuje jak ruční vkládání dat, tak i automatizovaný import dat z jednotlivých připravovaných pasportních evidencí. Postupně bude ruční vkládání nahrazováno importem dat z jednotlivých dílčích pasportních evidencí a jako cílový stav se předpokládá plně automatizovaný výpočet UJ ŽSp z naplněných pasportních evidencí železničního svršku, železničního spodku a z dalších evidencí.

Výpočtové tabulky (formuláře) jsou v zásadě stejného provedení jak pro zapsání údajů o délkách jednotlivých definičních úseků (DÚ), kolejí, objektů a zařízení, tak i pro vypočtené hodnoty přirážek (vzor formuláře pro ruční zpracování je uveden v tab. 1).

Veškeré údaje potřebné pro výpočet  UJ ŽSp se zjišťují z pasportu železničního spodku, resp. z příslušné dokumentace traťového hospodářství (viz poznámky k jednotlivým položkám).

30.	Pro potřebu jednotlivých stupňů řízení předá SDC kompletní výpočet za celou SDC nebo jeho části a výstupní formalizované sestavy v termínech a rozsahu podle požadavků příslušného stupně řízení.