ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  23

ROZŠÍŘENÍ  TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

PRO ZVĚTŠENÍ ŠÍŘKY STEZKY

ROZŠÍŘENÍ TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

PRO ZVĚTŠENÍ ŠÍŘKY STEZKY

Úvod

- Cílem rozšíření tělesa železničního spodku (dále v textu jen ”rozšíření”) je dosažení předepsané šířky pláně tělesa železničního spodku.

- Rozšíření tělesa železničního spodku se provádí výhradně na stávajících tratích při opravných pracích, bez nároků na zábor mimodrážních pozemků.

- Tato příloha neřeší přisypávku tělesa železničního spodku, ve smyslu čl. 131 předpisu.

- Zásady provádění

- Rozšíření tělesa železničního spodku se provádí jak v náspu tak i v zářezu. Při rozšíření musí být určena stabilita svahu výpočtem na základě geotechnického průzkumu.

- Rozšíření se provádí v místech:

- kde šířka pláně tělesa železničního spodku odpovídá dříve platným předpisů, technických normáliím a nevyhovuje současným předpisům,

- posunů osy koleje při směrových úpravách.

- Při rozšíření musí být zajištěno řádné odvodnění tělesa železničního spodku.

- Pro rozšíření náspu se použijí zeminy nesoudržné, propustné a nenamrzavé.

- Podrobnosti řešení jsou uvedeny a vyobrazeny ve vzorovém listě železničního spodku Ž 2.

- Konstrukční uspořádání

- Z hlediska způsobu provádění rozšíření, použitých materiálů a konstrukčních prvků se doporučuje použít pro rozšíření některá následující konstrukční uspořádání:

- rozšíření zemního tělesa vhodným materiálem,

- betonové prefabrikáty,

- zídky z použitých betonových pražců,

- gabiony,

- vyztužené zeminy.

Lze použít i jiné konstrukční úpravy rozšíření na základě místních podmínek. Úpravu nutno odsouhlasit na ČD ŘDDC - O13.

Rozšíření zemního tělesa vhodným materiálem se používá u náspu při zvětšení šířky stezky max. o 0,5 m, do výšky přisypávky max. 1,0 m. Ze stávajícího svahu musí být odstraněn humus a musí být vybudovány svahové stupně.

Betonové prefabrikáty se používají pro rozšíření šířky stezky v náspu i zářezu.

Zídky z použitých betonových pražců se používají pro rozšíření šířky stezky náspu i zářezu.

Gabiony jsou vhodné pro rozšíření šířky stezky v náspech a zářezech. V případě, že pro vytvoření gabionů je použit kovový materiál musí být na tratích elektrizovaných stejnosměrnou trakční proudovou soustavou zajištěna jejich ochrana proti účinkům bludných proudů.

Vyztužené zeminy jsou vhodné pro rozšíření šířky stezky v náspech. Výztužné geosyntetické prvky musí splňovat požadavky uvedené v příloze 11.