ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  25

OCHRANA  ŽELEZNIČNÍHO TĚLESA PŘED SNĚHEM

OCHRANA ŽELEZNIČNÍHO TĚLESA PŘED SNĚHEM

Úvod

- V zimním období mohou voda, led a sníh způsobovat vážné provozní a technické problémy, ohrožující plynulost a bezpečnost železničního provozu.

- Závěje se tvoří ze sněhových vloček s krystalickým složením, které jsou suché a lehké. Vločky jsou při rychlosti větru 4 až 8 m.s-1 unášeny do výše 1 až 2 m. Narazí-li vítr na překážku, nebo vane-li přes prohlubeň, snižuje se jeho rychlost, mění se směr a nastane víření a ukládání sněhu. Před překážkou vzniká návěj, za překážkou vzniká závěj  (obr. 1 až 3).

- Nejčastější  místo  tvoření  závějí  je  na  přechodu  mezi  náspem  a  zářezem (obr. 4).  Zářezy o hloubce do 2 m se zpravidla zanesou celé, velmi snadno se zanášejí také zářezy o hloubce 2 až 7 m.

- Na tvoření závějí má velký vliv tvar území podél trati. Velká volná šířka ve směru proudícího větru, skloněné území směrem k trati a volný  terén bez porostů  jsou rizikovými faktory pro tvorbu sněhových závějí.

- Ochranná a preventivní opatření jsou trvalá a dočasná. Ochranná opatření se budují pokud možno kolmo na směr převládajících větrů v takové vzdálenosti, aby návěje a závěje nezasahovaly do chráněného prostoru. Ochranná opatření by měla být postavena do tvaru ledvinky, nejužší v místě hlubokého zářezu, nejširší na přechodu do náspu a uzavírající se kolmo k trati v místě, kde násep má výšku asi 1 m (obr. 4).

Trvalá opatření

- Trvalá opatření se zřizují zpravidla současně při výstavbě nebo rekonstrukci v místech, kde by opatření dočasná nebyla dostatečně účinná. K trvalým protisněhovým opatřením patří:

- ochranné pásy z porostů,

- zemní valy,

- kamenné zdi a tarasy,

- sněhové příkopy,

- pevné zásněžky.

- Ochranné pásy z porostů se zřizují z biologicky odolných druhů dřevin (jehličnany), které lze snadno zmlazovat (obr. 5). Ochranný pás nejúčinněji působí, tvoří-li proudícímu větru kolmou překážku ve vzdálenosti min. 20 m od osy krajní koleje. Důležité je souvislé propojení dřevin v přízemních patrech. Ochranné pásy působí  i  na závětrné straně.

- Podle stupně nebezpečí tvorby sněhových závějí se zřizují ochranné pásy v různé šíři. V příznivějších podmínkách postačí husté keřové živé ploty. V nepříznivých podmínkách se vysazují ochranné pásy tvořené 5 až 7 řadami porostů, případně i širší.

- Zemní valy se zřizují 1,25 až 2,50 m vysoké, v koruně 1,50 m široké. Zřizují se zpravidla z přebytečného výkopového materiálu. Jsou-li doplněny porostem ze dřevin, mají mít šířku koruny zemního valu alespoň 2,50 m (obr. 6).

- Kamenné zdi a tarasy se zřizují v oblastech s dostatkem vhodného lomového kamene, jako náhrada zemních valů. Rovnají se na sucho v obdobných rozměrech jako zemní valy.

- Sněhové příkopy jsou hluboké nejméně 1,50 m. Zřizují se zpravidla na přechodu tratě ze zářezu do náspu s výběhem na délku 30 až 50 m směrem do zářezu (obr. 7).

- Pevné zásněžky   se zřizují ve formě plotů  (ze dřeva, mřížoviny apod.)  pouze v úsecích, kde mohou být ponechány po celý rok. Osazují se zpravidla rovnoběžně s tratí a na mimodrážních pozemcích pouze se souhlasem majitele pozemku.

Dočasná opatření

- Dočasná opatření se zřizují v místech, kde jejich účel je pouze dočasný (např. s ohledem na roční období). Zřizují se z dílů (dřevěných, kovových, syntetických aj.), které jsou demontovatelné.

- Přenosné zásněžky tvoří přenosné díly, které se staví před příchodem zimního období. Jsou nejčastěji používanou ochranou proti tvoření závějí.

Dosáhne-li vrchol závěje výšky zásněžek, postaví se druhá řada zásněžek před první řadu na vzdálenost 15 až 25 m (obr. 8). Lze použít také zásněžkové nástavce, které se umisťují na zásněžku.

Na jaře se zásněžky odstraní a vhodně uloží.

Obr. 1. 	Tvoření sněhové návěje a závěje u překážky

Obr. 2. 	Tvoření sněhových závějí v zářezu

Obr. 3. 	Tvoření sněhových závějí na náspu

Obr. 4. 	Umístění ochranného opatření proti tvoření sněhových závějí u zářezů

Obr. 5. 	Ochranný pás porostů

Obr. 6. 	Zemní val

Obr. 7. 	Sněhový příkop

Obr. 8. 	Dočasné opatření - přenosné zásněžky v několika řadách