ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  9

GEOTECHNICKÝ  PRŮZKUM

TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO  SPODKU

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

Úvod

- Geotechnický průzkum slouží ke zjištění složení a stavu tělesa železničního spodku.

- Cílem geotechnického průzkumu tělesa železničního spodku (dále v textu "geotechnický průzkum") je zjištění fyzikálně mechanických vlastností materiálů konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku (dále v textu „konstrukční vrstvy) a zemního tělesa,  zejména stanovení únosnosti, zhodnocení stability a určení příčin poruch a deformací tělesa železničního spodku, v návaznosti na inženýrsko-geologické a hydrogeologické poměry sledované lokality.

- Výsledky a závěry geotechnického průzkumu jsou podkladem pro hospodárný a bezpečný návrh úprav (sanace, rekonstrukce) tělesa železničního spodku nebo jeho částí.

- V geotechnickém průzkumu jsou používány metody destruktivní (přímé) a metody nedestruktivní (nepřímé).

- Destruktivní metody  představují  metody základní,  klasické,  založené na vrtaných a kopaných sondách, případně penetračních zkouškách.

- Nedestruktivní metody jsou metody doplňkové, obvykle geofyzikální, využívající zákonitosti a principy šíření fyzikálních veličin zkoumaným horninovým prostředím. Patří k nim např. metoda radarová, elektrická odporová, seismická, gravimetrická, apod.

- Geotechnický průzkum se provádí ve třech stupních, v časové posloupnosti a s rozlišením věcné náplně, jako geotechnický průzkum:

- předběžný,

- podrobný (zpravidla pro zadání stavby),

- doplňující (zpravidla pro projektovou dokumentaci).

- S ohledem na rozsah průzkumu a složitost poměrů posuzovaného úseku trati je možno jednotlivé stupně geotechnického průzkumu slučovat.

- U dvoukolejných a vícekolejných tratí se musí geotechnický průzkum provést pro každou kolej zvlášť.

- Obecné  zásady  provádění  geotechnického  průzkumu  jsou  obsaženy v ČSN 73 0090 a směrnici ČGÚ č.1/75 1).  Geotechnický průzkum pro modernizaci vybraných tratí (koridorů) se dále řídí vzorovými zadávacími podmínkami vypracovanými společností SG - Geotechnika2) .

##### Předběžný průzkum

- Předběžný geotechnický průzkum (dále v textu „předběžný průzkum“) poskytuje informace o současném stavu tělesa železničního spodku v příslušném TÚ,DÚ a provádí ho zhotovitel geotechnického průzkumu.  Základní metodou předběžného průzkumu je prohlídka úseku trati, uskutečněná zhotovitelem geotechnického průzkumu v součinnosti se správcem trati, zaměřená zejména na místa vyžadující časté zásahy v rámci údržby a na místa poruch, s prvotním stanovením jejich pravděpodobných příčin.

- Součástí předběžného geotechnického průzkumu je průzkum místním šetřením a kontinuální měření vhodnou nedestruktivní metodou (např. radarovou).

- Průzkum místním šetřením provádí zpravidla správce trati, se zvláštním zaměřením na:

- opakované poklesy koleje a jejich možné souvislosti se sníženou  únosností zemní pláně,

- vzniklé poruchy a deformace, s prvotním stanovením jejich  tvaru, rozsahu a příčin,

- zamokřená místa a vývěry vody.

- V rámci průzkumu místním šetřením je v kopaných sondách za hlavami pražců , popř. v kopaných rýhách vedených napříč kolejovým ložem, určováno složení a tloušťka konstrukčních vrstev a druh a stav zemin zemní pláně na základě dále uvedených orientačních terénních zkoušek (viz obr. 1).

- Druh zeminy a její konzistenční stav se určí terénním hodnocením podle přílohy 10 (tab. 4 a 5).

- V případech vzniku deformace zemního svahu je potřebné průzkumem místním šetřením zjistit, zda jde o ploužení (pomalá deformace) nebo sesuv (náhlá  deformace),  vzniklý  porušením  stability  svahu a odhadnout pravděpodobnou příčinu deformace. Vývoj deformace zemního svahu, průběh i polohu případných trhlin, smykových ploch a hladiny podzemní vody  je nutno průběžně sledovat vhodnými metodami.

- V případech vzniku deformace nebo poruchy skalního svahu je potřebné průzkumem místním šetřením zjistit stav povrchu skalního svahu, orientaci, sklon a stav puklin a trhlin. Dále je nutno posoudit možnost ohrožení provozu uvolněním balvanů nebo zřícením skalních bloků.

- Poznatky z průzkumu místním šetřením slouží k rozhodnutí o nutnosti sanačních opatření a rozsahu provedení technických prací a zkoušek v rámci předběžného geotechnického průzkumu.

- V případech, kdy při poruše nebo deformaci tělesa železničního spodku byl přerušen železniční provoz, musí být průzkumem místním šetřením navrženo dočasné sanační opatření, vedoucí k urychlenému obnovení železničního provozu. Rozsah sanačních prací se během provádění upřesňuje geotechnickým průzkumem.

- Výsledky průzkumu místním šetřením se uvedou do evidenčního listu (viz tabulka 1), který zpracovává příslušný správce trati.

- V rámci předběžného průzkumu se podle rozsahu a druhu připravovaných prací doporučuje provést měření nedestruktivní metodou (např. při modernizaci a optimalizaci tratí, při předpokládaném zvyšování únosnosti pražcového podloží technologií bez snášení kolejového roštu, apod.), poskytující kontinuální informace o složení a stavu tělesa železničního spodku.

- Měření nedestruktivní metodou provádí specializovaná organizace.

- Pro získání informací o posuzovaném tělese železničního spodku v daném úseku trati slouží zhotoviteli předběžného průzkumu především následující podklady:

- jednotná železniční mapa (JŽM),

- podélný profil a příčné profily,

- geologická mapa, případně mapa inženýrsko-geologických poměrů (pokud je zpracována),

- záznamy měřícího vozu,

- přehled mostních objektů a propustků (případně dalších objektů)  a překážek (přejezdy, přechody, podzemní vedení),

- dokumentace a výsledky dříve prováděných průzkumů,

- výsledky běžných prohlídek železničního spodku,

- výsledky průzkumu místním šetřením (viz článek 6 této přílohy),

- výsledky měření nedestruktivní metodou,

- údaje o stavu tělesa železničního spodku a o provádění  rekonstrukcí a oprav,

- dokumentace a výsledky průzkumů prováděných v blízkém okolí  posuzovaného úseku (archiv Geofondu).

- O provedení předběžného průzkumu zpracuje zhotovitel předběžného průzkumu zprávu, zahrnující výsledky a jejich zhodnocení a návrh dalšího postupu v rámci podrobného průzkumu. V geologicky jednoduchých poměrech je možno předběžný průzkum sloučit s podrobným průzkumem a geotechnický průzkum provést jako jednostupňový.

- Zhotovitel předběžného průzkumu zpracuje zprávu o provedení předběžného průzkumu, zahrnující výsledky a jejich zhodnocení a návrh dalšího postupu.

- Podrobný průzkum

- Podrobný geotechnický průzkum (dále v textu „podrobný průzkum“) uskutečňuje zhotovitel průzkumných prací v rozsahu vyplývajícím z požadavků zadání a z výsledků předběžného průzkumu, který zahrnuje i měření vhodnou nedestruktivní geofyzikální metodou.

- Náplní podrobného průzkumu je zjištění co nejúplnějších údajů o geotechnických poměrech zemního tělesa a konstrukčních vrstev. Na základě výsledků předběžného průzkumu a požadavků zadání zpracuje zhotovitel podrobného průzkumu projekt průzkumu, obsahující návrh druhu průzkumných metod, rozsah, časový rozvrh a cenu prací, spolu s požadavky na součinnost zadavatele (zajištění potřebných výluk, výpomoc SDC).

- K podrobnému průzkumu jsou využívány jak metody destruktivní (sondování), založené na vrtaných a kopaných sondách, doplněných polními zkouškami (penetrační, presiometrické, zatěžovací), tak také metody nedestruktivní (geofyzikální) např. seismické , elektrické odporové a radarové.

- Součástí sondovacích prací je odběr vzorků zemin a hornin pro laboratorní zkoušky fyzikálních a mechanických vlastností, jejich popis a terénní hodnocení (viz příloha 10).

- Podrobný průzkum zemního tělesa je zaměřen především na poruchy a deformace zemního tělesa a stabilitu svahů zemního tělesa. V rámci podrobného průzkumu se zjišťují příčiny, rozsah poruch a deformací zemního tělesa (zahrnující např. příčné a podélné prohlubně, štěrková hnízda, vodní pytle) a stanoví se prognóza jejich vývoje.

- Výsledky podrobného průzkumu musí poskytnout podklady pro spolehlivé posouzení stability svahu, stanovení míst a příčin jejich nestability a návrh účinného sanačního opatření.

- V případě sesuvů musí podrobný průzkum zjistit složení zemin, tvar a průběh smykové plochy, hodnoty smykových pevností zemin v neporušeném stavu a po příslušném smykovém pohybu (smyková pevnost vrcholová, reziduální a koncová), polohu hladiny podzemní vody a stanovit typ vodního režimu.

- Součástí podrobného průzkumu skalních svahů je stanovení stupně zvětrání hornin, vyhodnocení četnosti, sklonu a směru trhlin a odlučných ploch a zatřídění skalního masivu podle vhodné klasifikace.

- Zvláštní pozornost vyžadují úseky tratí procházející svážlivým územím, kde je nutno průzkumné práce rozšířit i na okolí tratí.

- Podrobný průzkum konstrukčních vrstev se provádí kopanými a vrtanými sondami, které umožňují zjištění skladby pražcového podloží a posouzení jeho stavu metodami mechaniky zemin.

- Závěry podrobného průzkumu musí obsahovat následující údaje a informace:

- složení a popis konstrukce pražcového podloží (tloušťka,  materiál a stav jednotlivých vrstev),

- výškovou úroveň zemní pláně a pláně tělesa železničního spodku,

- charakteristiku stavu zemní pláně na základě terénního  hodnocení,

- popis odběru vzorků (způsob, druh, výšková úroveň),

- výsledky laboratorních zkoušek zahrnující zrnitostní rozbor, konzistenční meze, přirozenou vlhkost, číslo konzistence, propustnost, namrzavost a zatřídění zemin podle ČSN 72 1002 (viz příloha 10);

- uvedené fyzikální vlastnosti mohou být v případě požadavku  zadavatele nebo projektanta doplněny v rámci podrobného nebo doplňujícího průzkumu o stanovení parametrů zhutnitelnosti,  obsahu organických látek, reakce vodního výluhu pH, posouzení zeminy zemní pláně pro stabilizaci, apod.,

- přetvárné vlastnosti zemin zemní pláně a pláně tělesa železničního spodku, vyjádřené statickým modulem přetvárnosti podle přílohy 5 a opravný součinitel „z“ pro redukci únosnosti zemní pláně na stav odpovídající nejnepříznivějšímu období (viz příloha 6),

- vodní režim zemní pláně pro posouzení konstrukce z hlediska  nepříznivých účinků mrazu podle přílohy 7,

- příčiny poruch a deformací.

- Pro návrh konstrukčních vrstev je nutno stanovit hranice úseků přibližně stejného charakteru z hlediska únosnosti, vodního režimu a druhu zeminy (tzv. kvazihomogenní bloky), s využitím výsledků měření nedestruktivními metodami.

- Doplňující průzkum

- Doplňující geotechnický průzkume (dále v textu „doplňující průzkum“) zpřesňuje a doplňuje poznatky a výsledky předběžného a podrobného průzkumu podle požadavků projektanta v součinnosti s geotechnikem.

- Doplňující průzkum se provádí destruktivními i nedestruktivními metodami, např. v místech kde je zemní těleso významně porušeno a dále pro zpřesnění hranic úseků s jednotnou konstrukcí pražcového podloží nebo pro záměr využití technologie vyžadující zkoušky nad rámec běžných požadavků (čl. 12e této přílohy).

##### Vícestupňová diagnostika

- Pro zjišťování složení a stavu tělesa železničního spodku geotechnickým průzkumem se doporučuje metodika tzv. vícestupňové diagnostiky.

- V první fázi diagnostiky (obvykle v rámci předběžného průzkumu) jsou využívány nedestruktivní a kontinuálně pracující metody, bez narušení pražcového podloží. Zásah do pražcového podloží se provádí jen za účelem zjišťování potřebných korelačních vztahů. Výsledky měření těmito geofyzikálními metodami dají celkový přehled o poměrech v pražcovém podloží, upozorní na oblasti možné porušenosti (které nejsou z povrchu patrné), doporučí efektivní umístění sond a předběžně vymezí části podobných vlastností (kvazihomogenní bloky).

- Nedestruktivní metody neposkytují ve svém výstupu fyzikální a mechanické parametry zkoumaného prostředí ve smyslu příloh 4, 5, 7 a 10. Jejich uplatnění je proto přínosem pouze ve spojitosti s klasickými metodami destruktivními (sondováním), zahrnujícími kopané a vrtané sondy, odběr vzorků a laboratorní zkoušky, penetraci a zatěžovací zkoušky, které jsou prováděny ve druhé fázi diagnostiky (obvykle v rámci podrobného průzkumu).

Případná další fáze diagnostiky zahrnuje doplňující průzkum, popsaný v čl.  13  této přílohy.

##### Nedestruktivní metody

- Nedestruktivní geofyzikální metody uplatňované v diagnostice tělesa železničního spodku mají v optimálním případě poskytnout:

  - spojité (kontinuální) informace o stavu pražcového podloží

- v podmínkách bez výrazných změn a poruch do hloubky aktivní  oblasti, tj. cca 1,5 m  pod plání tělesa železničního spodku,

- v místech významných poruch a změn pod aktivní oblastí,  majících vliv na stav a chování pražcového podloží, stabilitu náspů a jejich založení apod.,  až do hloubky ve které se projevují účinky těchto deformací tj. 6,0 m  i více pod úložnou plochu pražců,

  - kontinuální průběh úrovně zemní pláně,

  - kontinuální tloušťky kolejového lože, s vymezením oblastí s  výrazně odlišným znečistěním,

  - tloušťky konstrukčních vrstev,

  - podklady pro určení míst s porušenou zemní plání a zemním tělesem, umožňující stanovení rozsahu a hloubky poruch,

  - podklady pro situování sond a geotechnických zkoušek,  optimálně vystihujících stav zkoumaného úseku tratě a umožňující ve druhé fázi diagnostiky ověření a charakterizování poruch zjištěných nedestruktivní metodou.

- Využití různých nedestruktivních metod v diagnostice tělesa železničního spodku je podmíněno zejména splněním technických požadavků uvedených v čl. 15 této přílohy.

- Z nedestruktivních geofyzikálních metod jsou při diagnostice železničního spodku uplatňovány především metoda radarová 3) , elektrická odporová a seismická.

Destruktivní metody (sondování)

- Složení a stav tělesa železničního spodku, spolu s geologickými a hydrogeologickými poměry , se zjišťuje pomocí vrtaných a kopaných sond a penetračních zkoušek. Druh, umístění a hloubka sond se volí na základě výsledků předběžného průzkumu.

- Vrtané sondy jsou převážně využívány pro zjišťování geologických a hydrogeologických poměrů, provedení geotechnických zkoušek, odběr vzorků zemin a hornin, případně pro instalaci zařízení kontrolního sledování.

- Kopané sondy  slouží převážně  ke stanovení složení  konstrukčních vrstev, k provádění terénních zkoušek (statická zatěžovací zkouška, penetrační zkouška), zjišťování stavu zemní pláně a k odběru vzorků zemin (viz obr. 1).

- Penetrační zkoušky doplňují kvalitativní hodnocení zemin v aktivní oblasti. Pro průzkum tělesa železničního spodku postačuje ve většině případů lehká dynamická penetrace, popsaná v zadávacích podmínkách  2) .

- Kopané sondy představují významné narušení pražcového podloží, jsou časově náročné a pracné a musí být proto rozmístěny  tak, aby v co nejmenším počtu objektivně vystihly sledované poměry.

- Počet kopaných sond nutných ke zjištění stavu konstrukčních vrstev v posuzovaném úseku tratě se stanoví s ohledem na délku úseku, geotechnické poměry, porušenost a míru znalostí o úseku. V běžných podmínkách činí tato vzdálenost cca 100 m, v místech s patrnou porušeností (zbahněné kolejové lože, častý rozpad geometrické polohy koleje, projevy deformací a nestability) je nutno tuto vzdálenost zkrátit podle potřeby. V příznivých geotechnických poměrech, bez výskytu poruch a nehomogenit, dokumentovaných výsledky nedestruktivních zkoušek (např. georadarem), je pro spolehlivé ověření a vyjádření stavu pražcového podloží nutno provést nejméně 5 sond na 1 km.

- Kopané sondy se provádějí od hlav pražců pod kolejnici, u dvoukolejných tratí pod vnější kolejnici, nejméně do úrovně rostlé zeminy zemní pláně, zpravidla pomocí drapáku umístěného na vozíku MUV, s následným ručním dorovnáním a upravením.

- Šířka a délka kopané sondy musí umožnit provedení statické zatěžovací zkoušky co nejblíže pod kolejnicí (v provozem nejvíce zatěžované oblasti), provedení vrtané sondy pod zemní pláň (nejméně do hloubky aktivní oblasti), odběr vzorků pro laboratorní zkoušky, případně další terénní zkoušky (penetrace).

- Odběr vzorků pro laboratorní zkoušky v průběhu sondovacích prací se řídí ustanoveními ČSN 73 0090 a zadávacích podmínek 2).

- Poloha sond a terénních prací se zaznamená v podélném geotechnickém profilu  a  příčných  řezech.  Veškeré  výškové  údaje  (hloubky)  se vztahují k úložné ploše pražců (viz obr. 2).

- Pro jednotnost interpretace je doporučováno následující označení:

- K - kopaná sonda,

- V - vrtaná sonda,

- P - penetrační sonda,

- SZZ - statická zatěžovací zkouška,

- U - neporušený vzorek (kroužek, válec, monolit),

- D - porušený vzorek (se zachováním přirozené vlhkosti)

- T - technologický vzorek (velkoobjemový vzorek pro zkoušku zhutnitelnosti)

- O - měření objemové hmotnosti.

- Vyhodnocení geotechnického průzkumu

- Výsledky geotechnického průzkumu se dokumentují a zhodnocují v závěrečné zprávě, jejíž členění je následující:

  - úvod,

  - podklady,

  - poměry

- morfologické,

- geologické,

- inženýrsko-geologické,

- hydrogeologické,

  - výsledky předběžného průzkumu,

  - metodika průzkumu,

  - výsledky

- sondovacích prací,

- zkoušek v terénu,

- laboratorních zkoušek,

- geofyzikálních měření,

  - zhodnocení dosažených výsledků včetně nedestruktivních zkoušek,

  - návrh řešení (opatření),

  - závěr (rekapitulace, porovnání s požadavky zadání).

- Přílohy:

- přehledná situace lokality,

- podélný geotechnický profil, zahrnující výsledky průzkumu  nedestrutiv- ními metodami, profily sond a objekty (v měřítku 1:2000:100 a větším),

- dílčí situace 1:1000 (JŽM), podle potřeby,

- příčné řezy,

- dokumentace sond,

- výsledky

- statických zatěžovacích zkoušek,

- penetračních zkoušek,

- laboratorních zkoušek,

- případně další přílohy podle potřeby.

- V odůvodněných případech, při speciálních geotechnických pracech zaměřených na specifickou problematiku (např. deformace zemního tělesa v důsledku sedání), může zadavatel geotechnického průzkumu po dohodě se zhotovitelem průzkumných prací stanovit odlišnou skladbu závěrečné zprávy než je uvedeno v čl. 21 této přílohy.

- Příslušný správce trati vypracuje evidenční list provedeného geotechnického průzkumu podle vzoru v tab. 1.

Tab. 1.  	Evidenční list geotechnického průzkumu tělesa

železničního spodku

| EVIDENČNÍ LIST GEOTECHNICKÉHO PRůZKUMU TěLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDC: - číslo a název ST : - číslo a název |  |  | Druh průzkumu: - předběžný, místním šetřením*) - podrobný*) - doplňující*) |  |
| TO: - číslo a název |  |  | Datum provedení: |  |
| TÚ,DÚ: číslo a název |  | EkDNÚ: číslo a název |  |  |
| Kolej č. | Výhybka č.(při průzkumu více výhybek uvedou se čísla všech výhybek) |  |  | Zhlaví stanice (název zhlaví) |
| od km do km |  |  | Délka úseku .............. m |  |
| Traťová rychlost ........ km.h-1 |  | Hmotnost na nápravu ......... t |  |  |
| Tvar zemního tělesa: - násep od km ......... do km .......... - zářez od km.......... do km .......... - odřez od km .......... do km .......... - v úrovni terénu od km ........ do km .......... |  |  |  |  |
| Druh průzkumu: - odstranění poruch a deformací*), - zajištění stability svahů*), - zvýšení únosnosti pláně tělesa železničního spodku*), - jiný (definovat)*) |  |  |  |  |
| Metodika průzkumu: |  |  |  |  |
| Výsledky průzkumu jsou obsaženy: (uvede se název dokumentace a místo jejího uložení) |  |  |  |  |
| Návrh opatření: |  |  |  |  |
| Zhotovitel průzkumu: |  |  |  |  |
| Cena průzkumu: |  |  |  |  |

Datum:			Zpracoval:

Podpis:

*)Nehodící se škrtněte

Obr. 1   Příklady kopaných sond v pražcovém podloží

Obr. 2.   Příklad záznamu o provedení geotechnického průzkumu

- 1) Směrnice Českého geologického úřadu č.1 o přípravě, provádění  a vyhodnocení prací

- inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu - ČGÚ 1975.

2) Modernizace tranzitních koridorů ČD. Zadávací podmínky pro  geotechnický průzkum

pražcového podloží a umělých staveb.  Stavební geologie - Geotechnika a.s. Praha,

leden 1996.

3	) Pokyny pro používání nedestruktivní radarové metody v  diagnostice železničního spodku  na  tratích  ČD.     Schváleno  ředitelem  sekce  stavební  ČD - DDC,  ředitelství  Praha, č.j. 55740/96-S13 ze dne 26.2.1996, účinnost od 1.4.1996.