ČD - S 4 - Účinnost od  1.7.1998

Příloha  20

DRUHY DEFORMACÍ

TĚLESA  ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

| Tabulka 1. Hlavní druhy deformací tělesa železničního spodku | Hlavní příčina deformace | 4 | padání přepravovaného substrátu z železničních vozů (např.uhelný prach, cement apod.) | neúnosná zemina v zemní pláni | neúnosná zemina v zemní pláni |  |  |  |  | zmrznutí srážkové vody v kolejovém loži |  | zmrznutí vody vzlínající od hladiny podzemní vody (v zemině pod zemní plání) | prohoření zemního tělesa, poddolování, vyplavení jádra zemního tělesa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vnější znak deformace | 3 | povrchové znečištění kolejového lože | zatlačování kolejového lože | zatlačování kolejového lože, vytlačování banketu |  |  |  |  | zdvih koleje |  | zdvih koleje | propadnutí |  |
|  | Druh deformace | 2 | blátivá místa |  | příčné štěrkové prohlubně, | podélné žlaby, | ložová koryta,, | štěrková hnízda | vodní pytle |  | výmrazky povrchové | výmrazky hloubkové | pokles |  |
|  | Část zemního tělesa | 1 | zemní pláň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka 1. Hlavní druhy deformací tělesa železničního spodku - 1.pokračování | 4 | nedostatečné zhutnění zeminy | snížení smykové pevnosti zeminy jádra, | vytlačení podloží pod náspem |  | zvětrání horniny, |  | trhavý účinek dřevin, | snížení tření na odlučné ploše |  | trhavý účinek mrznoucí vody | nezatravněný svah, | intenzívní dešťové srážky | jemnozrnná zemina ve svahu, | proudění podzemní vody | nedostatečné opevnění svahu (břehu) |  | příkrý sklon svahu, krátké |  | kořeny vegetační pokrývky | výmrazky v zemině na svahu, | zvodnění povrchové vrstvy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | pokles náspu | katastrofální změna tvaru |  | sutě, padání kamenů , |  | svážení po odlučných plochách |  |  | zřícení skalních bloků |  | erozivní rýha ve svahu |  | erozivní rýha ve svahu |  | podemletí svahu | pohyb podél rovinné svážné plochy: | sjetí drnové pokrývky a humusu |  |  | sjetí povrchové vrstvy zeminy na svahu |  |  |  |
|  | 2 | sedání | rozvalení |  | rozpad horniny |  | svážení |  |  | závaly |  | vymílání |  | vymílání a vyplavování |  | vymílání a vyplavování vlnobitím | sváženiny a sesuvy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | jádro zemního tělesa |  |  | svahy skalní |  |  |  |  |  |  | svahy zemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabulka 1. Hlavní druhy deformací tělesa železničního spodku - 2.pokračování | 4 | přisypání zeminy na svah neodhumusovaný a bez svahových stupňů |  | nedostatečná ochrana svahu proti účinkům tekoucí vody | přetížení horní části svahu (např. změna polohy koleje na náspu apod.), |  | tlak prosakující vody zeminou, |  | snížení smykové pevnosti zeminy, |  | odtěžení paty svahu | stlačení zeminy v podloží | nedostatečná únosnost pod-loží (nízká smyková pevnost zeminy) |  | prosedavé zeminy (např. spraše), | poddolování, | prohoření podloží | snížení tření na odlučné ploše |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | - sesuv přisypaného náspu | pohyb podél rotační svážné plochy: | - podemletí paty svahu působením tekoucí vody | - sesuv svahu náspu, odřezu nebo zářezu |  |  |  |  |  |  | pokles povrchu | zaboření náspu do podloží |  | propadnutí povrchu |  |  | svážení podložních vrstev po smykových plochách |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sedání | vytlačování |  | pokles |  |  | sesuv |
|  | 1 | svahy zemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podloží náspu |  |  |  |  |  |  |