České dráhy

ČD

S 5

SPRÁVA MOSTNÍCH OBJEKTŮ

Republikovaný předpis

Účinnost od 1. 6. 1996

2

OBSAH

Obsah................................................................................................................3

Předmluva.........................................................................................................7

Záznam o změnách...........................................................................................9

Rozsah znalosti...............................................................................................10

Seznam značek................................................................................................11

Část první: Základní ustanovení

I. Úvodní ustanovení........................................................................13

II. Obecná ustanovení.......................................................................13

Část druhá: Hlavní prohlídka

III. Objekty podléhající hlavní prohlídce...........................................14

IV. Pověření výkonem hlavní prohlídky............................................14

V. Příprava hlavní prohlídky.............................................................15

VI. Svolání hlavní prohlídky..............................................................16

VII. Výkon hlavní prohlídky...............................................................17

VIII. Zápis o hlavní prohlídce..............................................................18

Část třetí: Evidence

IX. Členění evidence..........................................................................19

X. Seznam železničních mostů a propustků......................................19

XI. Seznam kolejových vah................................................................20

XII. Seznam lávek pro chodce.............................................................20

XIII. Soupisy ostatních objektů............................................... ............21

XIV. Soubor mostní dokumentace.......................................................21

XV. Soubor záznamníků běžných prohlídek.......................................22

XVI. Soubor mostních revizních zpráv................................................22

XVII. Evidence udržovacích jednotek...................................................22

XVIII. Označování mostních provizorií.................................................23

XIX. Seznam mostních provizorií........................................................23

XX. Soubor technické dokumentace mostních provizorií..................23

Část čtvrtá: Dohlédací činnost

XXI. Členění dohlédací činnosti..........................................................24

3

XXII. Stálý dohled..................................................................................24

XXIII. Běžné prohlídky............................................................................25

XXIV. Záznamy o běžných prohlídkách..................................................26

XXV. Hodnocení celkového stavu objektu............................................26

XXVI. Podrobné prohlídky (revize)........................................................27

XXVII. Mostní revizní zprávy..................................................................29

XXVIII. Kontrolní prohlídky.....................................................................29

XXIX. Zápis o kontrolní prohlídce.........................................................30

XXX. Zvláštní pozorování.....................................................................31

XXXI. Kontrolní zatěžovací zkoušky.....................................................31

XXXII. Technické prověřování mostních provizorií...............................32

Část pátá: Plánování a zajišťování opravných prací

XXXIII. Provádění údržby a plánování opravných prací..........................33

XXXIV. Plán údržby..................................................................................33

XXXV. Plán oprav....................................................................................33

XXXVI. Plán rekonstrukcí.........................................................................33

XXXVII. Dokumentování mostních prací..................................................34

Část šestá: Přechodnost vozidel a zatížitelnost mostních objektů

XXXVIII. Přechodnost vozidel....................................................................35

XXXIX. Zatížitelnost mostních objektů....................................................35

Část sedmá: Určování rychlostí na mostních objektech

XL. Nejvyšší dovolená rychlost na trvalých mostech

a propustcích.................................................................................36

XLI. Nejvyšší dovolená rychlost na objektech mostům

podobných....................................................................................37

XLII. Nejvyšší dovolená rychlost na dlouhodobých zatímních

mostech........................................................................................38

XLIII. Nejvyšší dovolená rychlost na krátkodobých zatímních

mostech a používání mostních provizorií....................................38

A. Určení rychlosti podle druhu MP...........................................39

B. Určení rychlosti podle uložení MP a charakteru

podpěr.....................................................................................42

C. Určení rychlosti podle úpravy a stavu

železničního svršku................................................................43

4

Část osmá: Zajištění bezpečnosti provozu na mostních objektech a ochrana mostních objektů

XLIV. Pojistné úhelníky na mostě..........................................................45

XLV. Šířkové uspořádání mostních objektů..........................................45

XLVI. Zajištění bezpečného pohybu pracovníků na úzkých

objektech.......................................................................................46

XLVII. Prostorové uspořádání otvorů mostních objektů přes

železniční tratě..............................................................................47

XLVIII. Zajištění bezpečného pohybu pracovníků v úzkých

podjezdech....................................................................................47

XLIX. Změna rychlosti na mostních objektech......................................48

L. Ochrana podpěr mostních objektů přes železniční tratě...............48

LI. Ochrana železničních mostů přes silniční komunikace...............48

Část devátá: Zásady pro provádění údržby

LII. Zásady a povinnosti......................................................................50

LIII. Údržba železničního svršku.........................................................51

LIV. Údržba podlah a zábradlí.............................................................52

LV. Údržba ocelových konstrukcí.......................................................52

LVI. Údržba masivních konstrukcí.......................................................53

LVII. Údržba spřažených ocelobetonových konstrukcí.........................54

LVIII. Údržba ložisek..............................................................................54

LIX. Údržba spodní stavby...................................................................54

LX. Údržba zábran...............................................................................54

LXI. Údržba propustků.........................................................................55

LXII. Údržba svahů u mostních objektů................................................55

Část desátá: Závěrečná ustanovení

LXIII. Povolování výjimek.....................................................................56

Související technické normy, předpisy apod..........................................57

Zpracovatelský útvar..................................................................................59

Přílohy:

1 Dokumentace k hlavní prohlídce.............................................................61

2 Zpráva o průběhu stavby.........................................................................63

5

3 Žádost o provedení hlavní prohlídky......................................................65

4 Zápis o hlavní prohlídce..........................................................................67

5 Návod k vyplňování evidenčních listů M, K, P.....................................75

6 Uspořádání a obsah složek souboru mostní dokumentace......................97

7 Návod k výpočtu udržovacích jednotek..................................................99

8 Označování mostních provizorií...........................................................105

9 Návod k vyplňování evidenčního listu MP...........................................109

10 Pokyny pro provádění běžných prohlídek ...........................................113

11 Návod k vedení záznamů o běžných prohlídkách.................................115

12 Pokyny pro provádění podrobných prohlídek (revizí)..........................117

13 Návod k sepsání revizní zprávy............................................................125

14 Přibližná hmotnost ocelových nosných konstrukcí železničních

mostů......................................................................................................129

15 Přibližná nátěrová plocha ocelových nosných konstrukcí

železničních mostů................................................................................131

16 M Evidenční list mostu........................................................................133

17 K Evidenční list nosné konstrukce mostu............................................135

18 P Evidenční list propustku...................................................................137

19 V Evidenční list kolejové váhy............................................................139

20 L Evidenční list lávky pro chodce.......................................................141

21 MP Evidenční list mostního provizoria...............................................143

22 Z Záznamník běžných prohlídek, list 1...............................................145

23 Z Záznamník běžných prohlídek, listy další........................................147

24 R Mostní revizní zpráva.............................................................. ........149

25 U Výpočet udržovacích jednotek.........................................................151

6

Předmluva

Uživatelé předpisu se žádají, aby své případné připomínky a zkušenosti získané při práci s tímto republikovaným předpisem sdělili oddělení mostů a tunelů odboru stavebního na ředitelství Divize dopravní cesty. Získané poznatky budou využity pro připravovanou novelizaci předpisu S 5.

Vedoucí OMT

Ing. Milan Čermák

7

8

Záznam o změnách *)

| Pořadové číslo změny | Č. j. | Účinnost od | Opravil dne podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| - č. 1 | Oprava tiskových chyb 5883/98 - KVŘ Změna předpisu | červen 1996 srpen 1998 |  |

*) Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku.

9

Rozsah znalosti

| Útvar | Funkce, pracovní činnost | Znalost |
| --- | --- | --- |
| Správa dopravní cesty Ostatní jednotky ČD spravující objekty uvedené v čl. 1 Stavební správa | Vrchní přednosta Zástupce vrchního přednosty Přednosta správy umělých staveb Pracovníci správy umělých staveb Přednosta správy tratí Pracovníci správy tratí Přednosta technického odboru Pracovníci technického odboru Mistr, traťmistr a vrchní traťmistr Revizní mostmistr Pracovníci revizní čety Pracovníci vykonávající správu Vedoucí pracovníci Pracovníci pro přípravu a realizaci objektů uvedených v čl. 1 | Informativní Informativní Úplná Úplná Informativní Informativní Informativní Informativní Úplná kapitol XXI až XXVII, XLIV až XLIX, LIII Úplná Úplná kapitol XXI až XXXII Úplná Informativní Úplná kapitol I až VIII, ostat- ních kapitol informativní |

Poznámka:

Úplná znalost je taková, na jejímž podkladě je pracovník schopen samostatně práce vykonávat, podle předpisu jednat, rozhodovat a jím se řídit; úplnou znalostí se rozumí také úplná znalost předepsaných číselných údajů, jejichž dodržování přímo ovlivňuje bezpečnost provozu.

Informativní znalost spočívá v tom, že pracovník je povinen vědět, o čem předpis pojednává, jaké jsou jeho hlavní zásady, jak se v něm orientovat a jak jej používat.

10

Seznam značek

ČD..............	České dráhy

ČSN............	česká technická norma

DDC...........	Divize dopravní cesty
DOP............Divize obchodně provozní
DÚ..............Drážní úřad,
 	 	definiční úsek

HIM............	hmotný investiční majetek
MES...........	Mostní evidenční systém

MP..............mostní provizorium

OEČ............oddělení expertní činnosti

OMT...........oddělení mostů a tunelů

Ř DDC........ředitelství Divize dopravní cesty

SDC............	správa dopravní cesty

SMT............správa mostů a tunelů

TK...............temeno (hlavy) kolejnice
TÚ...............traťový úsek

UIC.............Union Internationale des Chemins de fer

(Mezinárodní železniční unie)

UIC - 71......zatěžovací schéma stanovené Mezinárodní železniční unií

VP...............vysokopevnostní

11

12

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předpis je závazný pro České dráhy a upravuje způsob správy železničních mostů a propustků, lávek pro chodce, kolejových vah, točnic, přesuven a hříží.

2. Správou se ve smyslu tohoto předpisu rozumí hlavní prohlídka, evidence, dohlédací činnost, ochrana a udržování objektů v provo-zuschopném stavu (údržbou, opravou, rekonstrukcí) a jejich rušení.

3. Předpis neplatí pro správu cizích zařízení (kabelů, potrubí, chrániček a jiných podobných zařízení) umístěných na objektech (pod nimi a v jejich blízkosti) uvedených v čl. 1. Tato zařízení spravují jejich správci.

4. Základní pojmy o mostních objektech a objektech mostům podobných jsou obsaženy v ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.

Základní technickou normou pro mostní objekty a objekty mostům podobné je ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.

II. OBECNÁ USTANOVENÍ

5. Výkon správy objektů uvedených v čl. 1 zajišťují a za něj odpovídají DDC a DOP, jejichž výkonné jednotky mají objekty ve správě.

6. Při výkonu správy na objektech uvedených v čl.1 je nutno se řídit i předpisem Op 16 Základní směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční dopravě a k němu přidruženými předpisy.

13

ČÁST DRUHÁ

HLAVNÍ PROHLÍDKA

III. OBJEKTY PODLÉHAJÍCÍ HLAVNÍ PROHLÍDCE

7. Před zahájením kolejového provozu na trvalém i zatímním mostě, propustku, kolejové váze, točnici, přesuvně a hříži a před uvedením lávky pro chodce do provozu musí být vykonána, kromě případů podle čl.8 a 9, hlavní prohlídka.

8. U dosavadních objektů se hlavní prohlídka před znovuzahájením kolejového provozu neprovádí, jestliže při pracích ve výluce nedošlo k zásahu do hlavní nosné konstrukce, jejího uložení nebo k zásahu do podpěr, popř. se neprovádí u krátkodobých zatímních mostů, jestliže došlo jen k úpravám uložení (zvedání a vypodkládání) mostního provizoria.

9. Hlavní prohlídka se také neprovádí při zesílení (podchycení) koleje na dosavadním mostě, např. při vložení provizoria na ocelovou konstrukci pro odlehčení podélníku nebo při vložení provizoria na konstrukci s kolejovým ložem pro postupné odstranění kolejového lože a provedení opravných prací apod. (nevytváří se nový zatímní mostní objekt).

IV. POVĚŘENÍ VÝKONEM HLAVNÍ PROHLÍDKY

10. Prováděním hlavních prohlídek objektů uvedených v čl. 1 se v rámci DDC pověřují:

a) Ř DDC, jde-li o:

- mosty trvalé, lávky pro chodce a dlouhodobé zatímní mosty, jejichž nosná konstrukce má rozpětí l5,00 m a větší (u spojitých konstrukcí součet rozpětí),

- mosty z předpjatého betonu (nové nosné konstrukce),

- novostavby kolejových (silničních) vah, točnic, přesuven a hříží,

- krátkodobé zatímní mosty o více otvorech nebo s rychlostí 50 km/h

a větší.

14

b) SDC, jde-li o :

- mosty trvalé, lávky pro chodce a dlouhodobé zatímní mosty s rozpětím jejich nosné konstrukce do l5,00 m,

- kolejové (silniční) váhy, točnice, přesuvny a hříže po ukončení opravy (opravy nosné konstrukce),

- krátkodobé zatímní mosty o jednom otvoru s rychlostí do 50 km/h, 
- propustky.

Ředitelství DDC smí v jednotlivých konkrétních případech pověřit výkonem hlavní prohlídky příslušnou SDC a naopak si výkon hlavní prohlídky vyhradit.

11. Za výkon hlavní prohlídky odpovídá její vedoucí, tj. za Ř DDC pracovník určený vedoucím OMT na Ř DDC, za SDC pracovník určený přednostou SMT.

V. Příprava hlavní prohlídky

12. Seznam dokumentace, kterou je nutno k hlavní prohlídce připravovat již v průběhu stavby, a bez které nesmí být hlavní prohlídka konána, je uveden v příloze 1 „Dokumentace k hlavní prohlídce“.

Podstatné údaje o stavbě se přitom shromáždí ve zprávě o průběhu stavby, jejíž nutný obsah je uveden v příloze 2 „Zpráva o průběhu stavby“. Další údaje se shromáždí v konceptech příslušných evidenčních listů M, K, P, V, L, které jsou uvedeny v přílohách 16, 17, 18, 19 a 20.

13. Hlavní prohlídka objektů, jejíž výkon přísluší útvarům podle čl. 10, se provádí na základě žádosti stavebníka (po shromáždění dokumentace podle čl. 12), popř. zhotovitele stavby, je-li stavebníkem dráha a stavební dozor provádí SDC.

14. Obsah žádosti o provedení hlavní prohlídky se závaznými údaji a seznam dokladů, které je nutno k žádosti připojit, je v příloze 3 „Žádost o provedení hlavní prohlídky“.

15. Žádost o provedení hlavní prohlídky se závaznými údaji a doklady (viz přílohu 3) musí být na Ř DDC nebo na SDC (příslušnost podle čl. 10) doručena nejméně l5 dnů před navrhovaným termínem konání

15

hlavní prohlídky. Žádost podává zhotovitel stavby, připravenost stavby k hlavní prohlídce potvrdí současně stavební dozor*).

Pokud je SDC současně zhotovitelem a její pracovník má provést hlavní prohlídku, pak tento určený pracovník musí být vyrozuměn o době konání hlavní prohlídky a musí obdržet všechny závazné údaje a doklady (viz přílohu 3) nejméně 5 pracovních dnů před konáním hlavní prohlídky. Hlavní prohlídku nesmí vykonat pracovník, který prováděl stavební dozor.

VI. SVOLÁNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKY

16. Útvar, který je podle čl. l0 oprávněný k provedení hlavní prohlídky, potvrdí termín hlavní prohlídky navrhovaný v žádosti nebo stanoví nový závazný termín. Pokud má hlavní prohlídku vykonat SDC, oznámí její termín (vyjma propustků) ihned OMT na Ř DDC.

17. Účastníky hlavní prohlídky u mostních akcí jsou vždy :

- zástupci SDC (správy umělých staveb, správy tratí, příp. správy sdělovací a zabezpečovací techniky a správy energetiky a elektrotechniky),

- stavební dozor,

- stavbyvedoucí.

U točnic, přesuven, hříží a lávek pro chodce ve správě DOP jsou účastníky hlavní prohlídky též zástupci správce.

Vedoucí hlavní prohlídky je oprávněn vyzvat žadatele, aby k hlavní prohlídce zajistil účast dalších zástupců (stavebníka, zhotovitele, významných subdodavatelů, projektanta a případně správce jiných zařízení). Současně rozhodne o účasti revizní čety .

18. Jestliže na stavební akci bylo vydáno stavební povolení a na objektu bude nutno z provozních důvodů ihned po ukončení hlavní prohlídky zahájit kolejový provoz, zajistí stavebník ve smyslu stavebního povolení účast zástupce DÚ.

____________________________________________________________

*) Pro přípravu hlavní prohlídky je žádoucí, aby byl stavebník již při udělení stavebního povolení upozorněn na povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 12 až 15.

16

VII. VÝKON hlavní prohlídky

19. Při hlavní prohlídce se posuzuje objekt z hlediska připravenosti k provozu, zejména po stránce zajištění bezpečnosti provozu (tj. zda objekt vyhovuje pro dané zatížení, zda vyhovuje jeho prostorové uspořádání a uspořádání koleje, popř. zda je připraven k zatěžovací zkoušce) a s ohledem na předpokládanou životnost.

Podle druhu a charakteru objektu a technologie jeho výstavby lze hlavní prohlídku vykonat i po částech, tj. postupně, např. podle jednotlivých kolejí nebo konstrukcí apod.

20. U kolejových vah, točnic, přesuven a hříží se výkonem hlavní prohlídky nezabezpečuje kontrola (revize) strojních a jiných nestavebních částí a zařízení.

21. Hlavní prohlídka objektu sestává zejména :

a) z kontroly předložené dokumentace, při které se prověřují:

- úplnost projektu, popř. dodavatelské dokumentace z hlediska podmínek schvalovacího protokolu nebo souhlasu uděleného orgány ČD,

- záznamy a údaje ve stavebním deníku a ve zprávě o průběhu stavby,

- vyznačení změn ve výkresové dokumentaci použité při stavbě,

- doklady o jakosti použitých stavebních hmot,

- doklady o jakosti použitých stavebních materiálů a prefabrikátů včetně certifikátů, příp. posouzení systému jakosti a ověření shody výrobků dle vládního nařízení č. 178/1997 Sb.,

- doklady z dílenských přejímek a montážních prohlídek ocelových konstrukcí a betonových prefabrikátů,

- výsledky zaměření mostních objektů,

- výsledky únosnosti zásypů za opěrami mostních objektů,

- dodržování technologických předpisů při stavbě,

- dílčí doklady o provádění (doklady o založení stavby, napínací a injektážní protokoly, protokoly o třecích spojích, svařovací deník, montážní deník apod.) a doklady o ověření montážních prostředků (napínacích zařízení, momentových klíčů apod.);

b) z vlastní prohlídky objektu, při které :

- se objekt porovnává se schváleným projektem, popř. dodavatelskou dokumentací, s platnými technickými normami a vzorovými listy, popř.

17

s podmínkami stavebního povolení. Posuzuje se úplnost objektu (stav dokončovacích prací), proměřují se hlavní rozměry jednotlivých částí objektu včetně uložení nosné konstrukce a závěrů objektu, proměřuje se prostorové uspořádání a uspořádání koleje apod.,

- se posuzuje provedení jednotlivých částí objektu. Posuzuje se kvalita uložení koleje, povrchu masivních částí, protikorozní ochrany ocelových

částí, provedení izolace proti vodě, odvodnění, montážních spojů, spár, dlažeb apod.

VIII. Zápis o hlavní prohlídce

22. Vedoucí hlavní prohlídky je povinen sepsat zápis o hlavní prohlídce, zaujmout v něm stanovisko k zatěžovací zkoušce, popř. rozhodnout o ověření objektu jízdou pracovního vlaku.

V zápise stanoví vedoucí hlavní prohlídky podmínky pro zahájení kolejového provozu na předmětném objektu(provozu na lávce pro chodce), zejména určí přechodnost vozidel a jejich rychlosti, přechodnost traťové třídy při běžném železničním provozu a odpovídající rychlost (viz čl. 104). Přitom dbá ustanovení částí šesté a sedmé tohoto předpisu a výsledků technickobezpečnostní zkoušky stavu a uspořádání železničního svršku a spodku, případně vyjádření zástupce správy tratí SDC.

Dále stanoví vedoucí hlavní prohlídky podmínky případného zkušebního provozu, např. rozsah, způsob a lhůty zvláštního pozorování, popř. i včetně vykonání kontrolní zatěžovací zkoušky (viz čl. 86 a 89).

23. Zápis o hlavní prohlídce se pořídí v potřebném počtu vyhotovení kromě případů uvedených v čl. 24. Vzor zápisu je pro různé případy uveden v příloze 4.

24. Zápis o hlavní prohlídce krátkodobého zatímního mostu s dobou trvání do šesti měsíců lze zaznamenat do stavebního deníku, jde-li o most o jednom otvoru a jako nosné konstrukce je použito MP o rozpětí do 8,00 m.

18

Část třetí

Evidence

IX. Členění evidence

25. Výkonné jednotky uvedené v čl. 5 vedou evidenci jimi spravovaných objektů. Evidence na SDC musí obsahovat :

- seznam objektů,

- seznam nevyhovujících objektů,

- seznam objektů s dopravním omezením,

- seznam objektů s vloženými provizorii,

- soubor mostní dokumentace,

- soubor mostních revizních zpráv,

- soubor záznamníků běžných prohlídek,

- přehled zatížitelnosti mostních objektů,

- přehled udržovacích jednotek,

- seznam mostních provizorií.

26. Seznam objektů se na SDC člení na:

- seznam železničních mostů a propustků (viz čl. 28 až 30),

- seznam kolejových vah (viz čl. 31 a 32),

- seznam lávek pro chodce (viz čl. 33 a 34).

27. Soubor mostní dokumentace (viz čl. 37 a 38) se člení podle jednotlivých seznamů (viz čl. 26), tj. zvlášť pro:

- železniční mosty a propustky,

- kolejové váhy,

- lávky pro chodce.

X. Seznam železničních mostů a propustků

28. Seznam železničních mostů a propustků vede za svůj obvod SDC. V rámci DDC je zaveden program MES.

19

29. Seznam je uspořádán podle traťových úseků a definičních úseků, tj. podle TÚ a DÚ. Čísla TÚ a DÚ viz předpis M 12 a rukověť SR 12 (M).

V každém TÚ je seznam tvořen evidenčními listy mostů a evidenčními listy propustků .

Pro stanovení hmotnosti ocelových nosných konstrukcí pro vyplnění části evidenčního listu popisujícího konstrukce lze použít, nejsou-li k dispozici přesnější údaje, údaje uvedené v příloze 14 „Přibližná hmotnost ocelových nosných konstrukcí železničních mostů“. Velikost nátěrové plochy ocelových nosných konstrukcí lze stanovit, nejsou-li k dispozici přesnější údaje, pomocí údajů uvedených v příloze 15 „Přibližná nátěrová plocha ocelových nosných konstrukcí železničních mostů“ .

30. Seznam železničních mostů a propustků doplňují a opravují SDC průběžně, jakmile dojde ke změnám. SDC vždy do 15. ledna běžného roku potvrdí OMT na Ř DDC, že všechny opravy za uplynulý rok byly provedeny.

XI. Seznam kolejových vah

31. Seznam kolejových vah vedou SDC, které jej doplňují a opravují průběžně, jakmile dojde ke změnám.

32. Seznam je uspořádán abecedně podle názvů železničních stanic.Seznam je tvořen samostatnými evidenčními listy jednotlivých kolejových vah (V). Vzor V „Evidenční list kolejové váhy“ je uveden v příloze 19. K jeho vyplňování se využijí položky návodu uvedeného v příloze 5, tj. ty, které přicházejí v úvahu.

XII. Seznam lávek pro chodce

33. Seznam lávek pro chodce určených pro přístup cestujících na

nástupiště železničních stanic a zastávek a ostatních lávek pro chodce, které spravují SDC, vedou SDC. Seznam doplňují a opravují SDC průběžně, jakmile dojde ke změnám.

20

34. Seznam je uspořádán podle tratí, obdobně jako seznam železničních mostů a propustků (viz čl. 29). Seznam je tvořen samostatnými evidenční-

mi listy jednotlivých lávek pro chodce (L). Vzor L „Evidenční list lávky pro chodce“ je uveden v příloze 20. K jeho vyplňování se využijí položky návodu uvedeného v příloze 5, tj. ty, které přicházejí v úvahu.

XIII. Soupisy ostatních objektů

35. Soupis ostatních objektů (točnic, přesuven a hříží) vede přímý správce ve dvou vyhotoveních pro svou potřebu a svou divizi (DDC nebo DOP) a doplňuje a opravuje je průběžně, jakmile dojde ke změnám.Totéž platí pro lávky pro chodce, které jsou ve správě výkonné jednotky DOP.

36. Soupisy točnic, přesuven a hříží jsou uspořádány abecedně podle názvů železničních stanic.

Soupis lávek pro chodce je uspořádán podle tratí, obdobně jako seznam železničních mostů a propustků (viz čl. 29).

Soupisy musejí obsahovat tyto základní údaje:

- název železniční stanice, popř. bližší určení místa točnice, přesuvny nebo hříže, a u lávky kilometrickou polohu, ve které lávka kříží trať,

- druh a průměr točnice, druh a délku nosné konstrukce přesuvny nebo hříže, délku přemostění lávky (rozpětí nosné konstrukce),

- rok výroby nosné konstrukce,

- přímého správce objektu.

XIV. Soubor mostní dokumentace

37. Soubor mostní dokumentace vedou za svůj obvod SDC. Pro vedení části souboru mostní dokumentace je k dispozici program MES.

38. Každý objekt má v souboru mostní dokumentace samostatnou složku (desky, obal), obsahující písemnou a výkresovou, popř. fotografickou do-kumentaci.

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze 6 „Uspořádání a obsah složek souboru mostní dokumentace“.

21

XV. SOUBOR ZÁZNAMNÍKŮ BĚŽNÝCH PROHLÍDEK

39. Soubor záznamníků běžných prohlídek mostů a propustků vedou za svůj obvod SDC.Pro vedení tohoto souboru mostů a propustků je u DDC zaveden program MES v části určené pro práci se záznamníkem běžných prohlídek. Soubor záznamníku běžných prohlídek mostů a ostatních objektů uvedených v čl. 1, které nejsou ve správě SDC, vede jejich přímý správce.

40. zrušen.

XVI. SOUBOR MOSTNÍCH REVIZNÍCH ZPRÁV

41. Soubor mostních revizních zpráv vedou SDC za svůj obvod.

42. Každý objekt, na kterém se vykonávají podrobné prohlídky (viz čl. 70), má v souboru mostních revizních zpráv samostatnou složku, která obsahuje jednotlivé revizní zprávy (viz čl. 73 až 77).

Ve složce se ponechává vždy revizní zpráva obsahující podrobný popis objektu (počáteční revizní zpráva - viz přílohu 24) a z dalších revizních zpráv se ponechávají alespoň dvě poslední.

XVII. Evidence udržovacích jednotek

43. Pro stanovení srovnávacího kritéria rozsahu spravovaných objektů určeného správce je každý objekt charakterizován číselnou hodnotou udržovací jednotky.

44. Číselná hodnota udržovací jednotky objektu je rovna celkové výpočtové hodnotě vyjádřené v běžných metrech velikosti součtu rozpětí nosné konstrukce a výšky spodní stavby.

Celková výpočtová hodnota objektu vychází z jeho rozměrů a součinitelů charakterizujících objekt zejména s ohledem na vyjádření náročnosti prováděné údržby (prostředí, intenzita provozu, způsob uložení koleje, nátěrová plocha ocelových i masivních částí, šikmost a pod.).

45. Výpočet udržovacích jednotek objektů ve správě SDC se provádí pomocí programu MES. Kontrolní ověření výpočtu je možné provést podle návodu k programu MES.

22

46. Výpočet udržovacích jednotek provádějí SDC průběžně při opravách údajů v evidenčním listě.

SDC vždy do 15. ledna běžného roku potvrdí OMT na Ř DDC, že všechny podklady pro výpočet udržovacích jednotek byly opraveny.

XVIII. označování mostních provizorií

47. Každé inventární MP musí mít své evidenční označení. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze 8 „Označování mostních provizorií“.

XIX. Seznam mostních provizOrií

48. Seznam mostních provizorií vedou SDC, které je mají ve správě.

49. Seznam MP je tvořen samostatnými evidenčními listy jednotlivých provizorií (MP). Vzor dvoustranného formuláře MP „Evidenční list mostní-ho provizoria“ je uveden v příloze 21. V příloze 9 je uveden „Návod k vy-plňování evidenčního listu MP“.

50. Evidenční listy MP vyhotovují, doplňují a opravují SDC..

51. SDC zaznamenávají do evidenčního listu MP ihned každý přesun MP (změna úložiště, vložení nebo vyjmutí, zapůjčení apod.).

XX. Soubor technické dokumentace mostních provizorií

52. Soubor technické dokumentace MP vedou SDC.

53. Každé MP má v souboru technické dokumentace svou samostatnou složku, obsahující dokumentaci týkající se tohoto provizoria.

23

Část čtvrtá

Dohlédací činnost

XXI. Členění dohlédací činnosti

54. Dohlédací činnost na objektech uvedených v čl. 1 se člení na:

- stálý dohled,

- pravidelné prohlídky (běžné prohlídky a podrobné prohlídky),

- nepravidelné prohlídky (kontrolní prohlídky),

- zvláštní pozorování,

- kontrolní zatěžovací zkoušky.

55. V rámci DDC patří k dohlédací činnosti ještě i technické prověřování mostních provizorií.

XXII. Stálý dohled

56. Stálý dohled na mosty, propustky a kolejové váhy vykonávají traťový dělník-obchůzkář, mistr a vedoucí traťového okrsku a vrchní traťmistr v rámci předepsaných obchůzek tratě. Přitom na mostech, propustcích a kolejových vahách věnují pozornost kromě upevnění a styků kolejnic zejména též stavu:

- uložení koleje (poškozené nebo posunuté mostnice, pražce nebo podélná dřeva, uvolněné podložky nebo rozchodové desky přímého uložení koleje),

- upevnění zajišťovacích úhelníků nebo pojistných úhelníků (kolejnic) včet-ně jejich výběhů do tratě,

- kolejnicového dilatačního zařízení (funkce, podkladnice, ulomený hrot),

- podbití pražců u závěrných zdí,

- podlah a zábradlí (poškození, posunutí),

- ukolejnění ocelových nosných konstrukcí a ostatních ocelových částí,

- koleje v místě nájezdu na kolejovou váhu.

Při stálém dohledu se též sleduje stavební činnost v blízkosti objektu.

57. Stálý dohled na lávky pro chodce organizuje podle místních podmínek a ročních období ta výkonná jednotka, která má lávku v přímé správě.

24

Úkolem stálého dohledu na lávky je zejména sledování jejich trvalé a bezpečné schůdnosti. Přitom se zjišťuje stav povrchu podlahy a schodišť

(odvodnění, překážky, poškození, sníh apod.), stav zábradlí, protidoty-kových zábran apod.

58. Stálý dohled na točnice, přesuvny a hříže organizuje podle místních podmínek a ročních období ta výkonná jednotka, která má tyto objekty v přímé správě.

Úkolem stálého dohledu je zejména sledování trvalé a bezpečné provozu-schopnosti těchto objektů (stav koleje, podlah, závorovacího zařízení, odvodnění apod.).

59. O výkonu stálého dohledu se nevede pravidelný záznam. Pracovníci, kteří při stálém dohledu zjistí závady, ohlásí je způsobem stanoveným v příslušných předpisech pro výkon svých funkcí.

XXIII. Běžné prohlídky

60. Běžné prohlídky propustků vykonávají SDC alespoň jednou ročně. Úkolem běžné prohlídky propustku je zjištění celkového stavu objektu a je-ho ohodnocení podle čl. 66. Při běžné prohlídce postupují SDC podle „Pokynů pro provádění běžných prohlídek“ uvedených v příloze 10.

61. Běžné prohlídky ostatních objektů uvedených v čl. 1 vykonává ten, kdo je má ve správě, a to nejméně v těchto termínech :

- most na poddolovaném území, v seismických oblastech a ve svážlivém území, krátkodobé zatímní mosty a mosty hodnocené jako nevyhovující - 2 x ročně,

- ostatní mosty a další objekty podle čl. 1 (s výjimkou kolejových vah) - 1 x ročně,

- kolejové váhy - 1 x za 2 roky.

Při běžné prohlídce těchto objektů se postupuje rovněž podle zásad uvedených v příloze 10.

Hodnocení celkového stavu objektu podle čl. 66 se při běžné prohlídce provádí jen v těch případech, kdy jsou zjištěny okolnosti, pro které objekt neodpovídá hodnocení celkového stavu stanovenému po poslední podrobné prohlídce, protože např. došlo ke zhoršení jeho stavu tak, že se jeví jako nevyhovující.

25

V takovém případě a v jiných odůvodněných případech se skutečný stav objektu zhodnotí kontrolní prohlídkou (viz čl. 78).

Běžné prohlídky mostních provizorií vykonají vždy před jejich použitím SDC, které je mají ve správě.

XXIV. Záznamy o běžných prohlídkách

62. O běžných prohlídkách objektů se pořizují průběžně stručné záznamy do „Záznamníku běžných prohlídek“ , který je součástí programu MES.

Podrobnosti k vyplnění záznamníku a k obsahu a zpracování záznamů jsou uvedeny v příloze 11 „Návod k vedení záznamů o běžných prohlídkách“.

63. Záznamy o běžných prohlídkách objektu se zapisují do příslušného záznamníku. Záznamy musejí být provedeny nejpozději do 1 měsíce po skončení běžné prohlídky. U nevyhovujících objektů (stupeň 3 - viz čl. 66) se pořizuje při běžné prohlídce fotodokumentace rozhodujících závad. Nová fotodokumentace se nepořizuje, pokud je z předchozí zřejmé, že se závady nemění.

64. Každý záznam o běžné prohlídce objektu musí být odsouhlasen pracovníkem, který ji provedl. Přehled propustků, označených jako nevyhovující, podepíše přednosta SMT.

XXV. Hodnocení celkového stavu objektu

65. Celkový stav objektu se hodnotí :

a) u propustků při běžných prohlídkách;

b) u ostatních objektů po podrobných prohlídkách.

66. Celkový stav objektu se hodnotí těmito stupni:

Stupeň 1 (stav dobrý) - objekt vyžaduje jen běžnou údržbu.

Stupeň 2 (stav vyhovující) - objekt vyžaduje opravu přesahující rámec běžné údržby, popř. i výměnu některých částí, např. obnovu nátěru, výměnu podlahy na mostě, souvislou výměnu mostnic. Závady neohrožují bezprostředně bezpečnost provozu.

26

Stupeň 3 (stav nevyhovující) - objekt vyžaduje úplnou přestavbu, pře- stavbu opěr nebo výměnu nosné konstrukce, popř. jen opravu nebo výměnu některých částí, jejichž stav bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu (např. bylo nutné omezit rychlost na mostě nebo propustku s ohledem na trhliny v podélnících, v klenbě, nebo s ohledem na celkový stav mostnic, jejichž plánovaná souvislá výměna nemohla být včas provedena apod.) i z důvodu možného omezení přechodnosti železničních vozidel v příslušném TÚ (DÚ) nebo nedostatečné prostorové průchodnosti.

XXVI. Podrobné prohlídky (revize)

67. V rámci DDC vykonávají podrobné prohlídky (revize) objektů revizní čety, a to každá ve svém stanoveném obvodu.

Úkolem podrobné prohlídky je zjištění všech závad na každé jednotlivé části objektu, zjištění celkového stavu objektu, zjištění vztahu objektu k okolí, případně zjištění nebo ověření základních rozměrů objektu.

68. Zjištěné závady, které bezprostředně ohrožují bezpečnost provozu ne- bo v jejichž důsledku hrozí výrazné dopravní omezení, musí revizní mostmistr ohlásit neprodleně a prokazatelně vrchnímu přednostovi příslušné SDC (nebo přímému správci, kterému objekt náleží).

69. Rozsah a způsob provádění podrobných prohlídek podle jednotlivých druhů objektů jsou stanoveny v „Pokynech pro provádění podrobných prohlídek (revizí)“, uvedených v příloze 12.

70. Revizní četa vykonává podrobné prohlídky mostů (včetně zatímních), točnic, přesuven, hříží, lávek pro chodce a kolejových vah nejméně v těchto termínech:

- objekty na poddolovaném území, v seismických oblastech a ve svážlivém území, objekty s ocelovou a ocelobetonovou nosnou konstrukcí a s kons-trukcí z předpjatého betonu, zatímní mosty a všechny objekty hodnoce- né jako nevyhovující - 1 x za 3 roky,

- ostatní objekty (s výjimkou kolejových vah) po provedení revize v cyklu 1 x za 3 roky - 1 x za 6 let,

- kolejové váhy - 1 x za 6 let, nevyhovující váhy - 1 x za 2 roky.

27

V roce provádění podrobné prohlídky lze upustit od běžné prohlídky (neplatí u objektů hodnocených jako nevyhovující).

71. Podrobné prohlídky objektů se vykonávají podle plánu zpracovaného revizním mostmistrem, projednaného s ostatními SDC stanoveného obvodu a schváleného přednostou SMT té SDC, ke které revizní četa přísluší.

72. U objektů, které nejsou ve správě SDC, zajišťuje podrobnou prohlídku s vyhodnocením celkového stavu podle čl. 66 ten, kdo má objekt ve správě.

XXVII. Mostní revizní zprávy

73. O podrobné prohlídce objektu se sepisuje vždy samostatná revizní zpráva, a to na formuláři R „Mostní revizní zpráva“ jehož vzor je v přílo- ze 24. V příloze 13 je uveden „Návod k sepsání revizní zprávy.

Revizní zpráva obsahuje vždy i návrh hodnocení celkového stavu objektu podle čl. 66 (viz přílohu 13).

74. Revizní zpráva musí být podepsána revizním mostmistrem nebo jeho pověřeným zástupcem. U objektů hodnocených stupňem 3 podepíše revizní zprávu i přednosta SMT, která má objekt ve správě. Revizní zprávy musejí být zpracovány a rozeslány do 1 měsíce po vykonání podrobných prohlídek na uceleném úseku tratě.

75. Po ukončení podrobných prohlídek na uceleném úseku tratě se výsledky podrobných prohlídek projednají za účasti místního správce, přednosty a vedoucího OEČ příslušné SMT, revizního mostmistra a pracovníka OMT. Předmětem jednání musí být i definitivní klasifikace stavebního stavu jednotlivých objektů. Tato klasifikace se uvede v evidenčním listě s datem jejího určení. O výsledku se sepíše zápis.

Termín projednání stanoví přednosta SMT do 14 dnů po skončení podrobných prohlídek.

76. zrušen.

28

77. Mostní revizní zpráva se sepisuje :

a) u objektů spravovaných SDC :

- ve dvou vyhotoveních u objektů hodnocených stupňem 1 nebo 2 (1 x SDC, 1 x revizní četa)

- ve třech vyhotoveních u objektů hodnocených stupňem 3 (1x SDC, 1 x OMT na Ř DDC, 1 x revizní četa)

b) ve třech vyhotoveních v ostatních případech.

XXVIII. Kontrolní prohlídky

78. Kontrolní prohlídky objektů uvedených v článku 1 se vykonávají :

a) jestliže byl celkový stav objektu při běžné prohlídce označen jako nevy-hovující;

b) jestliže bylo při běžné nebo podrobné prohlídce zjištěno neobvyklé chování konstrukce při průjezdu vozidel;

c) jestliže v důsledku prací na železničním svršku došlo ke změně polohy koleje (směr, výška, převýšení) na mostním objektu;

d) před zařazením objektu do plánu oprav nebo rekonstrukcí;

e) po skončení opravných prací na objektu, jestliže nebyla vykonána hlavní prohlídka;

po skončení opravných prací na objektu ve výluce, jestliže nebyla vykonána hlavní prohlídka;

f) před návrhem změny přechodnosti vozidel;

g) před konáním kontrolní zatěžovací zkoušky;

h) po dopravní nehodě na objektu nebo pod ním;

i) po živelné pohromě (povodeň, pohyb svážlivého území apod.) v okolí objektu nebo po náhlé poruše cizího zařízení (plynovod, parovod apod.) umístěného na objektu nebo v jeho okolí;

j) při náhlých poklesech poddolovaného území;

k) na hraničních objektech podle dohod s cizími železničními správami;

l) u dlouhodobých dopravních omezení;

m) v jednotlivých případech podle rozhodnutí SMT nebo OMT.

29

79. Účelem kontrolní prohlídky je posouzení celkového stavu objektu nebo jeho jednotlivých částí s ohledem na důvody, pro které se kontrolní prohlídka koná (viz čl. 78). Toto posouzení se provádí na základě výsledku běžné prohlídky a revizní zprávy, jejichž závěry (návrh opatření, hodnocení)

se při kontrolní prohlídce současně prověřují.

80. Kontrolní prohlídky objektů ve správě SDC vykonává :

- OMT na Ř DDC v případech podle čl. 78 a,b,f, k, 1, m,

- SMT na příslušné SDC ve všech ostatních případech podle čl. 78.

OMT na Ř DDC smí pověřit provedením kontrolní prohlídky pracovníka OEČ.

Zástupce OEČ příslušné SDC se povinně účastní všech kontrolních prohlídek, další pracovníci, např. zástupce správy tratí, revizní čety apod. se účastní na základě rozhodnutí vedoucího kontrolní prohlídky.

81. Za výkon kontrolní prohlídky odpovídá její vedoucí, kterého určí podle čl. 80 vedoucí OMT na Ř DDC nebo přednosta SMT na příslušné SDC.

82. Termín konání kontrolní prohlídky objektů spravovaných DDC stanoví ten, kdo ji vykonává - viz čl. 80.

XXIX. Zápis o kontrolní prohlídce

83. Vedoucí kontrolní prohlídky je povinen sepsat o prohlídce zápis. Zápis o kontrolní prohlídce se sepisuje volnou formou a musí obsahovat:

- evidenční údaje objektu,

- datum konání prohlídky,

- seznam účastníků prohlídky,

- důvody, pro které byla prohlídka vykonána (viz čl. 78),

- vlastní průběh prohlídky a zjištěný stav objektu,

- posouzení závěrů běžné prohlídky a mostní revizní zprávy,

- návrh dalšího postupu.

84. Zápis o kontrolní prohlídce se pořídí v potřebném počtu vyhotovení, přitom jedno vyhotovení je určeno pro soubor mostní dokumentace podle čl. 37 a 38.

30

XXX. Zvláštní pozorování

85. Zvláštní pozorování objektů není prohlídkou ve smyslu ustanovení tohoto předpisu. Je to opakované pozorování objektu nebo jeho části (nosné konstrukce) v určeném rozsahu a časovém úseku kdykoli během životnosti objektu. Zvláštní pozorování se provádí pro zjištění nebo ověření chování objektu (sledované části) při běžném provozu, popř. při zvlášť určeném zatížení.

Jako součást zvláštního pozorování lze vykonat i kontrolní zatěžovací zkoušku.

86. Zvláštní pozorování objektu smí být stanoveno i při hlavní prohlídce (viz čl. 22) pro odhalení a posouzení vlivu konstrukčních, stavebních nebo provozních nedostatků po zahájení provozu na objektu.

87. Zvláštní pozorování objektů v ostatních jednotlivých případech určí OMT na Ř DDC, které přitom stanoví rozsah, způsob a lhůty tohoto pozorování.

Zprávy o tomto pozorování objektů se ukládají podle místních podmínek buď v souboru mostní dokumentace, nebo v souboru mostních revizních zpráv. Jedno vyhotovení se předkládá OMT na Ř DDC.

XXXI. Kontrolní zatěžovací zkouŠky

88. Kontrolní zatěžovací zkoušky se provádějí kdykoli během životnosti objektu. Vykonávají se v jednotlivých případech na mostech bez ohledu na rozpětí nosné konstrukce podle potřeb železničního provozu pro ověření další provozní způsobilosti (zjištění deformací, napětí apod.).

89. Vykonání kontrolní zatěžovací zkoušky lze stanovit již při hlavní prohlídce (viz čl. 22), popř. při kontrolní prohlídce.

90. O rozsahu kontrolní zatěžovací zkoušky a velikosti zkušebního zatížení rozhoduje OMT na Ř DDC ve spolupráci s SDC, který má předmětný objekt ve správě.

91. Objednatelem kontrolní zatěžovací zkoušky je SDC, která má objekt ve správě. Ta po dohodě s OMT na Ř DDC určí termín konání kontrolní zatěžovací zkoušky.

31

XXXII. Technické prověřování mostních provizorií

92. Mostní provizoria, jejichž životnost podle zásad odpisování HIM již prošla (jejich zůstatková hodnota je nulová), smí být dále používána na základě technického prověření, které provede SDC, která je má ve správě.

93. Výsledkem technického prověření je návrh na stanovení další doby provozní použitelnosti MP v daném stavu nebo po opravě, popř. návrh na vyřazení MP ze stavu HIM.

94. Na základě technického prověření lze prodloužit dobu provozní použitelnosti MP nejvíce o 5 let. Po uplynutí prodloužené doby provozní použitelnosti je nutné provést nové technické prověření MP.

Nově stanovená doba provozní použitelnosti MP se vyznačí do evidenč-ního listu MP (viz přílohy 21 a 9).

95. Základem technického prověření je podrobná prohlídka MP, zjištění trvalých deformací, orezivění jednotlivých prvků, kvality přípojů apod. Při prověření spolupracuje revizní četa. Součástí technického prověření je i statický přepočet v případě, že je zjištěno oslabení v rozhodujících místech MP.

Zápis a materiály z technického prověření se uloží do souboru technické dokumentace MP.

32

Část pátá

Plánování a zAjišťování opravných prací

XXXIII. PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY A PLÁNOVÁNÍ OPRAVNÝCH PRACÍ

96. Pro zachování provozuschopného stavu objektů uvedených v čl. 1 mu-sejí jejich přímí správci na podkladě stavu objektů zjištěného systémem dohlédací činnosti (viz část čtvrtou) provádět údržbu objektů (viz část devátou) v rámci své plánované činnosti na údržbu, pravidelně plánovat a zajišťovat opravy, pravidelně sestavovat plán rekonstrukcí a navrhovat rušení nepotřebných objektů.

XXXIV. PLÁN ÚdržbY

97. Údržbu objektů ve vlastní správě zajišťují SDC podle plánu sestaveného na základě rozboru naléhavosti odstraňování zjištěných závad se zřetelem k potřebám a bezpečnosti provozu.

Pro sestavení plánu údržby je u DDC zaveden program MES v části pro plánování stavebních počinů.

XXXV. PLÁN oprav

98. Pro sestavení plánu oprav je u DDC zaveden program MES v části pro plánování stavebních počinů.

Sestavu ročního plánu oprav uzavírají SMT do konce června předcházejícího roku. Uzavření sestavy oznámí OMT na Ř DDC.

XXXVI. PLÁN rekonstrukcÍ

99. Pro sestavení plánu rekonstrukcí je u DDC zaveden program MES v části pro plánování stavebních počinů.

Sestavu ročního plánu a výhledového plánu rekonstrukcí uzavírají SMT do konce června předcházejícího roku. Uzavření sestavy oznámí OMT na Ř DDC.

33

XXXVII. Dokumentování mostních prací

100. Pro práce prováděné v údržbě se vypracuje dokumentace jen tehdy, vyžaduje-li si to technologie prací nebo mění-li se některá část objektu (tvar, rozměry, materiál). Dokumentaci pro údržbu je povinen vypracovat zhotovitel a předložit ji SDC k projednání a udělení souhlasu.

Místní správce nebo určený pracovník zaznamená provedené udržovací práce do programu MES v části pro realizaci stavebních počinů.

101. Na opravy a rekonstrukce objektů musí být vypracována a schválena projektová dokumentace v rozsahu, který odpovídá druhu prací a stavební-mu řízení.

102. Na rušení objektu se vypracuje odpovídající dokumentace pro techno-logii prací a pro stavební řízení.

34

Část šestá

Přechodnost vozidel a zatížitelnost MOSTNÍCH objektů

XXXvIII. přechodnost vozidel

103. Součástí posouzení přechodnosti kolejových vozidel na provozovaných tratích je posouzení přechodnosti na všech mostních objektech.

Pro určování přechodnosti železničních vozidel na mostních objektech a objektech mostům podobných lze účinnost železničních vozidel stanovit pomocí výpočetní techniky (Expertní systém - program M,Q,A - SUDOP Praha 1992 - 1994).

104. Přechodnost železničních vozidel na trvalých i zatímních mostech, propustcích a objektech mostům podobných se určuje již v zápise o hlavní prohlídce těchto objektů (viz čl. 22).

V zápise o hlavní prohlídce kromě obecného vyjádření přechodnosti pro návrhový zatěžovací vlak musí být rovněž uvedena traťová třída pro běžný železniční provoz (viz předpis S 66) a odpovídající traťová rychlost.

105. Přechodnost železničních vozidel na provozovaných mostních objektech a objektech mostům podobných prověřuje a určuje příslušná SDC, která též zajišťuje a eviduje údaje o stavu a zatížitelnosti objektů a stavu železničního svršku.

106. Při zvyšování přechodnosti úseku trati je nutno znovu posoudit přechodnost na všech mostních objektech tohoto úseku.

XXXIX. Zatížitelnost mostních objektů

107. Hodnoty zatížitelnosti se zjišťují vyčíslením v rámci statického vý-počtu navrhované konstrukce nebo statického přepočtu realizované kons-trukce (modifikovaného statického výpočtu) podle rukověti SR 5 (S) Určo-vání zatížitelnosti železničních mostů.

35

Část sedmá

Určování rychlostí na mostních objektech

XL. Nejvyšší dovolená rychlost na trvalých mostech a propustcích

108. Po trvalém mostě nebo propustku, na kterém byla před zahájením ko-lejového provozu vykonána hlavní prohlídka (viz část druhou), smí jet první vlak rychlostí nejvýše 10 km/h.

Podmínky pro zvyšování rychlosti až na nejvyšší dovolenou rychlost určí vedoucí hlavní prohlídky v zápise o hlavní prohlídce (viz čl. 22) podle:

- celkového technického stavu nosné konstrukce (konstrukcí) a jejího (jejich) uložení,

- celkového technického stavu spodní stavby,

- stavu konsolidace zemního tělesa,

- stavu a úpravy svršku na objektu a v jeho blízkosti (včetně pojistných úhelníků),

- výsledků zatěžovací zkoušky,

- postupu dalších prací na objektu.

109. Na dosavadních objektech lze zvýšit dosavadní nejvyšší dovolenou rychlost jen na základě prověření statických a konstrukčních charakteristik objektu ve vztahu k navrhovaným úpravám svršku a s přihlédnutím k celko-vému stavu objektu.

110. Zjistí-li se při dohlédací činnosti na dosavadním objektu závady ohro-žující při dosavadní rychlosti bezpečnost železničního provozu, je SDC povinna trvale nebo dočasně na předmětném dosavadním objektu omezit nejvyšší dovolenou rychlost.

Za účinné se považuje omezení rychlosti na 20 km/h a méně, které se použije zejména v případech:

- porušení tvaru koleje vlivem posunu nosné konstrukce (např. v ložiskách) nebo vlivem poklesu podpěr,

- podstatné deformace nosné konstrukce v důsledku nehody na objektu ne-bo pod ním,

- špatného udržovacího stavu mostnic,

- porušení přípojů podélníku na příčník,

36

- vybočení zdiva klenby odděleného podélnou trhlinou apod.

111. Na dosavadním objektu, na kterém se neprovádí před znovuzahájením kolejového provozu hlavní prohlídka (viz čl. 8 a 9), určuje nejvyšší dovole-nou rychlost po skončení výluky vedoucí výluky, zejména s ohledem na stav svršku a vyjádření vedoucího prací.

112. Provádějí-li se na mostním objektu opravné práce za provozu, stanoví omezení rychlosti na objektu během provádění, popř. přerušení opravných prací i po jejich skončení SDC, zejména na základě vyjádření vedoucího prací o postupu a stavu těchto prací.

Rychlost po skončení opravných prací na mostním objektu nesmí být vyšší než dosavadní nejvyšší dovolená rychlost (před jejím případným omezením z důvodu závad).

xli. Nejvyšší dovolená rychlost na objektech mostům podobných

113. Na kolejové váze, točnici, přesuvně nebo hříži, na kterých byla před zahájením kolejového provozu vykonána hlavní prohlídka, určuje nejvyšší dovolenou rychlost a její podmínky vedoucí hlavní prohlídky v zápise o hlavní prohlídce (viz čl. 22) podle zásad obsažených v čl. 108 a též s při-hlédnutím k technickým zvláštnostem jednotlivých objektů.

114. Na dosavadním objektu, na kterém se neprovádí před znovuzahájením kolejového provozu hlavní prohlídka (viz čl. 8 a 9), se ponechává po znovuzahájení kolejového provozu původní nejvyšší dovolená rychlost.

115. Zjistí-li se při dohlédací činnosti na kolejové váze závady ohrožující při dosavadní rychlosti bezpečnost železničního provozu, je SDC povinna trvale nebo dočasně na této kolejové váze omezit nejvyšší dovolenou rychlost.

Za účinné se považuje omezení rychlosti na 5 km/h, které se použije zejména v případech:

- porušení tvaru koleje vlivem posunu (poklesu) nosné konstrukce nebo vlivem podstatného zhoršení stavu spodní stavby,

- podstatných závad v uložení koleje apod.

37

XLII. Nejvyšší dovolená rychlost na dlouho- dobých zatímních mostech

116. Určování rychlostí na dlouhodobých zatímních mostech se řídí podle zásad obsažených v čl. 108 až 112.

XLIII. Nejvyšší dovolená rychlost na krátko- dobých zatímních mostech a používání mostních provizorií

117. Pro krátkodobé zatímní mosty se používají jako nosné konstrukce:

a) Především inventární MP, která jsou ve správě jednotlivých SDC. Konstrukční a statické charakteristiky těchto MP jsou uvedeny v jejich evidenčních listech.

b) Konstrukce sestavené z dílců a materiálů určených původně pro vojenské účely. Konstrukční a statické charakteristiky je třeba pro každý případ použití zvlášť prokázat (z dostupných podkladů, popř. individuálním vyšetřením). Jde např. o systém ŽM 16 a o volné IP nosníky, sestavitelné do MP-VN, např. podle starších „Normálií zatímních železničních mostů z IP nosníků“.

c) Neinventární konstrukce vyrobené (sestavené) jen pro posuzovaný případ, konstrukčně navržené a staticky posouzené pro nejvyšší provozní zatížení určené Ř DDC.

118. Při určování nejvyšší dovolené rychlosti na krátkodobých zatímních mostech se vychází:

- z druhu nosné konstrukce a jejích konstrukčních a statických charakte-ristik pro kolej v přímé a v oblouku,

- z uložení nosné konstrukce a charakteru podpěr,

- ze stavu a úpravy železničního svršku,

- z postupu dalších prací na objektu.

119. Po krátkodobém zatímním mostě smí při zahájení kolejového provozu jet první vlak rychlostí nejvýše 10 km/h.

38

Podmínky pro zvyšování rychlosti až na nejvyšší dovolenou rychlost určí vedoucí hlavní prohlídky v zápise o hlavní prohlídce (viz čl. 22) podle zásad obsažených v čl. 118 a 121.

120. Na dosavadním již provozovaném krátkodobém zatímním mostě, na kterém se po opravných pracích neprovádí před znovuzahájením kolejového provozu hlavní prohlídka (viz čl. 8 a 9), určuje nejvyšší dovolenou rychlost po skončení výluky vedoucí výluky, zejména na základě vyjádření vedou-cího prací.

Tato rychlost nesmí být vyšší než nejvyšší dovolená rychlost stanovená při hlavní prohlídce.

121. Provádějí-li se na krátkodobém zatímním mostě dokončující nebo opravné práce za provozu, určuje se rychlost podle čl. 112.

122. Zjistí-li se při dohlédací činnosti na dosavadním krátkodobém zatímním mostě závady ohrožující při dosavadní rychlosti bezpečnost železničního provozu, je SDC povinna trvale nebo dočasně na tomto mostě omezit nejvyšší dovolenou rychlost.

U nejvyšších dovolených rychlostí 30 km/h a vyšších se za účinné považuje omezení rychlosti na 20 km/h a méně, u nejvyšších dovolených rychlostí nižších než 30 km/h omezení na 10 km/h nebo 5 km/h.

A. Určení rychlosti podle druhu MP

123. Mostní provizoria bez mostovky z volných nosníků tvaru I nebo IP (MP-VN) stažených rámy (táhly), s příčným ztužením dřevěným nebo ocelovým (volně vloženým nebo pevně připojeným) smějí být pojížděna rychlostí nejvýše 30 km/h v koleji přímé i v oblouku, vyhovují-li staticky účinkům největšího provozního zatížení dané tratě.

MP-VN lze přitom použít i v koleji s převýšením do hodnoty nejvíce 30 mm, přitom se dovoluje vytvořit převýšení nakloněním provizoria.

124. V nezbytně nutných případech lze MP-VN použít se šikmým ukončením, avšak jen v koleji bez převýšení při omezení rychlosti na 20km/h až 5 km/h podle místních podmínek.

125. Mostní provizoria bez mostovky, z nosníků tvaru I mezi sebou trvale spojených (MP-SN) ocelovým příčným a podélným ztužením smějí být

39

pojížděna rychlostí nejvýše 50 km/h v koleji přímé i v oblouku, vyhovují-li staticky účinkům největšího provozního zatížení dané tratě.

MP-SN lze použít i v koleji s převýšením do hodnoty nejvíce 60 mm, přitom se dovoluje vytvořit převýšení nakloněním provizoria.

126. Mostní provizoria z dvojčitých nosníků, se zapuštěnou mostovkou (příčníkovými stoličkami), s přímým uložením koleje, typu:

- MP-DNT 4,2 a MP-DNP 6,0 smějí být pojížděna rychlostí nejvýše 20 km/h v koleji přímé i v oblouku provozním zatížením až do účinnosti bývalého zatěžovacího vlaku C, popř. na základě statického posouzení pro každý jednotlivý případ i rychlostí větší než 20 km/h,

- MP-DND 4,0 a MP-DND 7,6 smějí být pojížděna rychlostí nejvýše 30 km/h v koleji přímé i v oblouku provozním zatížením až do účinnosti bývalého zatěžovacího vlaku C.

Uvedená provizoria lze použít i v koleji s převýšením do hodnoty nejvíce 60 mm, popř. na základě statického posouzení pro každý jednotlivý případ i v koleji s větším převýšením.

Konstrukce MP-DNT 4,2 a MP-DNP 6,0 a MP-DND 4,0 umožnují je-jich použití v oblouku s poloměrem 150 m a větším.

Konstrukce MP-DND 7,6 umožňuje jeho použití v oblouku s poloměrem 180 m a větším.

127. MP z dvojčitých nosníků, se zapuštěnou mostovkou (příčníkovými stoličkami), s podélnými dřevy, typu MP-DNF 13,5 - 15,75 smějí být pojížděna rychlostí nejvýše 30 km/h v koleji přímé provozním zatížením až do účinnosti bývalého zatěžovacího vlaku C.

Tato rychlost je dovolena jako nejvyšší i při použití provizoria s pražci na horních pásech nosníků (provizorium bez mostovky).

Provizorium s pražci na horních pásech nosníků lze použít i v koleji v oblouku, vyhovuje-li staticky účinkům největšího provozního zatížení da-né tratě. Přitom se dovoluje převýšení do hodnoty nejvíce 30 mm. Převýšení lze vytvořit nakloněním provizoria.

128. MP-DN se zapuštěnou mostovkou (příčníkovými stoličkami), s pří-mým uložením koleje nebo s podélnými dřevy, s dokonale připojeným ocelovým příčným a podélným ztužením, při použití pro most o jednom otvoru smějí být pojížděna rychlostí nejvýše 50 km/h v koleji přímé i v ob-

40

louku s poloměrem podle konstrukčního uspořádání provizoria, vyhovují-li staticky účinkům největšího provozního zatížení dané tratě.

Tato provizoria lze použít i v koleji s převýšením do hodnoty nejvíce 60 mm, přitom se dovoluje vytvořit převýšení nakloněním provizoria.

Rychlost 50 km/h je dovolena jako nejvyšší i při použití provizoria s praž- ci na horních pásech nosníků (provizorium bez mostovky) v koleji přímé i v oblouku, vyhovuje-li staticky účinkům největšího provozního zatížení dané tratě. Přitom se dovoluje převýšení do hodnoty nejvíce 30 mm. Převýšení lze vytvořit nakloněním provizoria.

129. MP-DN uvedená v čl. 128 při použití pro most o dvou a více otvorech (případně v kombinaci s MP-KNO nebo MP-KN, popř. MP-2KN) smějí být pojížděna rychlostí nejvýše 40 km/h v koleji přímé i v oblouku, pokud zatížení a podmínky použití odpovídají čl. 128 (případně čl. 130 nebo 131).

130. MP jednokomorová typu MP-KNO nebo MP-KN (dříve MP I), bez mostovky, s přímým uložením koleje, při použití pro most o jednom otvoru smějí být pojížděna rychlostí nejvýše 90 km/h v koleji přímé i v oblouku s poloměrem 500 m a větším a nejvýše 50 km/h v oblouku s poloměrem menším než 500 m provozním zatížením až do účinnosti bývalého zatě-žovacího vlaku C.

Tato provizoria lze použít i v koleji s převýšením do hodnoty 75 mm vytvořeným nakloněním provizoria.

Konstrukce MP-KNO nebo MP-KN s rozpětím 12,0 m až 24,0 m umo-žňují jejich použití v oblouku s poloměrem 250 m a větším.

Konstrukce MP-KN o rozpětí 30,0 m umožňuje jeho použití v oblouku s poloměrem 300 m a větším.

131. MP dvoukomorová typu MP-2KN (dříve MP II), bez mostovky, s pří-mým uložením koleje, při použití pro most o jednom otvoru 
smějí být pojížděna rychlostí nejvýše 70 km/h v koleji přímé i v oblouku s poloměrem 500 m a větším a nejvýše 50 km/h v oblouku s poloměrem menším než 500 m provozním zatížením až do účinnosti bývalého zatě-žovacího vlaku C.

Tato provizoria lze použít i v koleji s převýšením do hodnoty 75 mm vytvořeným nakloněním provizoria.

132. MP-KNO a MP-KN, popř. MP-2KN při použití pro most o dvou a více otvorech (popř. ve vzájemných kombinacích nebo v kombinaci s MP-DN) smějí být pojížděna rychlostí nejvýše 40 km/h v koleji přímé

41

i v oblouku, pokud zatížení a podmínky použití odpovídají čl. 130 nebo 131, popř. 128.

133. Ustanovení uvedená v čl. 130 až 132 se týkají těch MP (starších kusů vyrobených asi do roku 1998 včetně), na které se nevztahuje MVL 917 Směrnice pro používání komorových mostních provizorií o rozpětí 12 m až 30 m.

B. Určení rychlosti podle uložení MP a PODLE charakteru podpěr

134. Při uložení MP na dřevěné rovnanině vybudované na stejnorodém podkladě je dovolená rychlost nejvýše:

- 30 km/h, je-li rovnanina vytvořena nejvíce ze tří vrstev pražců (kromě hor-ních příčných úložných dřev) a provizorium je uloženo prostřednictvím oce-lových desek nebo ložisek,

- 20 km/h, je-li rovnanina vytvořena z více než tří vrstev pražců (kromě hor-ních příčných úložných dřev) a provizorium je uloženo prostřednictvím ocelových desek nebo ložisek.

135. Při uložení MP na dřevěné rovnanině vybudované na nestejnorodém podkladě (např. zčásti na pevné podpěře) se určí rychlost na 10 km/h nebo 20 km/h s přihlédnutím k čl. 134 a k místním podmínkám.

136. Při uložení MP na pevných podpěrách (masivních, železobetonových úložných blocích, pilotách, rozebíratelných ocelových podpěrách, bárkách) na příčných úložných dřevech prostřednictvím úložných ocelových desek (plošné uložení) je dovolená rychlost nejvýše 40 km/h.

137. Při uložení MP na masivních podpěrách nebo železobetonových úložných blocích (popř. podle místních podmínek i na pilotách, rozebíratelných ocelových podpěrách, bárkách) na ložiskách je dovolená

rychlost vyšší než 40 km/h. Přitom se dovoluje ložiska (pro nutné výškové vyrovnání) vypodložit jednou vrstvou příčných úložných dřev.

42

138. Rychlosti uvedené v čl. 134 až 137 je třeba podle místních podmínek snížit, není-li v dostatečné míře zabezpečena funkce podpěr v důsledku technologických postupů stavebních prací v jejich blízkosti.

Není-li MP zabezpečeno proti podélným i příčným posunům, omezují se rychlosti uvedené v čl. 134 až 137 podle místních podmínek na 10 km/h až 5 km/h.

C. Určení rychlosti podle úpravy a stavu železničního svršku

139. Nejvyšší dovolená rychlost z hlediska železničního svršku se určuje podle geometrického uspořádání koleje a technického stavu železničního svršku ve smyslu předpisu S 3.

Při přechodu koleje z nosné konstrukce se šikmým ukončením se rychlost omezí podle místních podmínek na 20 km/h až 5 km/h (viz též čl. 124).

140. Je-li na MP, které vyhovuje s dynamickým součinitelem pro rychlost větší než 20 km/h (viz ČSN 73 6203) nutno ponechat po zahájení kolejové-ho provozu kolejnicový styk, omezí se rychlost na 20 km/h.

141. Je-li na MP, které vyhovuje s dynamickým součinitelem pro rychlost 20 km/h nebo 10 km/h (viz ČSN 73 6203) nutno ponechat po zahájení kolejového provozu kolejnicový styk, omezí se rychlost na 5 km/h.

142. Bez omezení rychlosti lze kolejnicový styk ponechat v nezbytně nutných případech nad mezilehlou podpěrou (mimo konstrukce nebo nad jejich konci, ne však nad jejich podepřením) krátkodobých zatímních mostů o dvou nebo více otvorech.

143. MP z komorových nosníků podle čl. 130 až 133, smějí být pojížděna nejvyšší dovolenou rychlostí podle čl. 130 až 132, je-li správná poloha kaž-dé podkladnice zajištěna čtyřmi VP šrouby M 24 jakosti 10 K utaženými momentem 700 Nm.

Jsou-li uvedené VP šrouby utaženy provizorním způsobem (ruční utažení montážním klíčem délky 30 cm a pak další pootočení matice o 90°), smějí být MP pojížděna rychlostí nejvýše:

43

- 40 km/h v koleji přímé i v oblouku s poloměrem 500 m a větším,

- 20 km/h v koleji v oblouku s poloměrem menším než 500 m.

Přitom MP s upevněním podkladnice hákovými šrouby nebo šrouby s velkou čtvercovou hlavou smějí být pojížděna rychlostí nejvýše:

- 60 km/h v koleji přímé i v oblouku s poloměrem 500 a větším,

- 40 km/h v koleji v oblouku s poloměrem menším než 500 m.

44

ČásT osmá

Zajištění bezpečnosti provozu na mostních objektech a ochrana mostních objektů

XLIV. Pojistné úhelníky na mostě

144. Umístění pojistných úhelníků na nově navrhovaných a dosavadních přestavovaných mostech nutné podle ČSN 73 6201 a Přílohy 3 předpisu S 3 na mostech bez kolejového lože se považuje u provedených objektů za vyhovující, je-li vzdálenost mezi pojízdnou hranou kolejnice a pojistným úhelníkem 160 mm až 200 mm.

Horní hrana pojistného úhelníku musí být v rozmezí 10 mm nad a 16 mm pod spojnicí TK.

Do doby dokončení montáže pojistných úhelníků smí být most pojížděn rychlostí nejvýše 30 km/h.

Při postupném ojíždění kolejnic vlivem provozu smí být (s ohledem na dovolené výškové ojetí kolejnic) horní hrana pojistného úhelníku až 30 mm nad spojnicí TK.

145. Na dosavadních mostech se pojistné úhelníky zřizují, upravují, popř. odstraňují (viz čl. 144) až při rekonstrukci objektu. Při opravě objektu rozhodne o pojistných úhelnících SDC.

Pojistné úhelníky (popř. pojistné kolejnice), osazené na dosavadních mostech podle dříve platných norem, předpisů, popř. vzorových listů, se považují za vyhovující, je-li vzdálenost mezi pojízdnou hranou kolejnice a pojistným úhelníkem 160 mm až 220 mm a jeho horní hrana je v rozmezí podle čl. 144.

146. Mostní objekty s pojistnými úhelníky, které nevyhovují čl. 144, popř. čl. 145, nebo nezaručuje-li udržovací stav pojistných úhelníků plnění jejich funkce, i objekty s pojistnými úhelníky dočasně demontovanými (např. při obnově koleje), smějí být pojížděny rychlostí nejvýše 30 km/h.

XLV. Šířkové uspořádání mostních objektů

147. Šířkové uspořádání nově navrhovaných a dosavadních přestavova-ných i opravovaných mostních objektů a objektů mostům podobných, se u provedených objektů posuzuje podle MVL 101 Prostorové uspořádání mostů.

45

148. U dosavadních mostů a propustků, jejichž šířkové uspořádání neodpovídá MVL 101, se až do doby provedení potřebných stavebních úprav těchto objektů zajišťuje bezpečný pohyb pracovníků při provozu opatřeními podle čl. 149 až 154.

XLVI. Zajištění bezpečného pohybu pracovníků na úzkých objektech

149. Na dosavadních mostech a propustcích, které podle MVL 101 nevyhovují svou prostorovou průchodností s ohledem na rychlost (do 120 km/h, nad 120 km/h do 160 km/h), na délku překážky (do 19,00 m, více než 19,00 m bez ochranných výstupků, více než 19,00 m s ochrannými výstupky) a s ohledem na to, zda jsou v širé trati nebo ve stanici, se bezpeč-ný pohyb pracovníků při provozu zajišťuje :

a) Bezpečnostními tabulkami, tj. tabulkami na nichž je bezpečnostní značka (č. 19 podle ČSN 01 8012) a bezpečnostní nápis POZOR ÚZKÝ PRŮŘEZ (č. 1905 podle ČSN 01 8012) - viz dále čl. 150 a 154.

b) Bezpečnostním nátěrem, tj. šikmými žlutými a černými pruhy podle ČSN 01 8010.

c) Výstražnými kolíky (návěšť 80 podle předpisu D1) - viz čl. 151 až 153.

150. Bezpečnostní tabulky (viz čl. 149a) se umísťují na objektech v přípa-dech popsaných v MVL 101. Na těchže objektech se použije bezpečnostní nátěr (viz čl. 149 b).

Tabulky se umísťují na obou koncích a po obou stranách objektu. Bezpečnostním nátěrem se označují krajní zábradelní sloupky (čela hlavních nosníků).

151. Výstražné kolíky (viz čl. 149c) se umisťují při rychlosti vyšší než 100 km/h před všemi objekty, u nichž je vnitřní hrana překážky vzdálena od osy koleje méně než 2 500 mm v přímé, a to bez ohledu na délku překážky. Přitom není rozhodující, zda jsou na objektu ochranné výstupky.

152. Výstražné kolíky (viz čl. 149c) se umísťují při rychlosti do 100 km/h před objekty, u nichž je vnitřní hrana překážky vzdálena od osy koleje v přímé:

46

- méně než 2 480 mm při délce překážky větší než 50,00 m, a to jen tehdy, nejsou-li na mostě oboustranné ochranné výstupky hluboké nejméně 500 mm, dlouhé nejméně 750 mm a vzdálené nejvíce 50,00 m od sebe,

- méně než 2 180 mm při délce překážky větší než 20,00 m, i když jsou na mostě ochranné výstupky,

-méně než 2 150 mm bez ohledu na délku překážky.

153. Je-li kolej v oblouku, zvětšují se vzdálenosti překážky uvedené v čl. 151 a 152 o hodnoty rozšíření mostního průjezdního průřezu.

Hodnoty platné pro rozšíření mostního průjezdního průřezu na dosavad-ních objektech jsou uvedeny v MVL 101.

154. U dosavadních mostů a propustků, na nichž je překážkou výměník výhybky umístěný na straně od osy krajní koleje k zábradlí, se bezpečný pohyb pracovníků při provozu zajišťuje tím, že se na objektu u výměníku výhybky umístí oboustranná bezpečnostní tabulka - viz čl. 149a.

XLVII. Prostorové uspořádání otvorů mostních objektů přes železniČNÍ TRAtĚ

155. Šířkové a výškové uspořádání otvorů nově navrhovaných a dosavad-ních přestavovaných i opravovaných mostů a lávek pro chodce přes železniční tratě se u provedených objektů posuzuje podle MVL 101 Prostorové uspořádání mostů.

XLVIII. Zajištění bezpečného pohybu pracovnÍků v úzkých podjezdech

156. V podjezdech pod dosavadními mosty a lávkami pro chodce, u nichž šířkové uspořádání otvorů (jde o vzdálenost líce podpěry do výšky 3050 mm nad spojnicí TK od osy koleje) neodpovídá MVL 101, se bezpečný pohyb pracovníků při provozu zajišťuje tím, že se:

- na obou průčelních stranách objektu na bočním líci podpěry umístí bez-pečnostní tabulka - viz čl. 149a,

- svislé okraje (rohy) podpěry označí bezpečnostním nátěrem - viz čl. 149b.

Tato opatření se provádějí i v případě, je-li překážkou výměník výhybky.

47

XLIX. ZMĚNA RYCHLOSTI NA MOSTNÍCH OBJEKTECH

157. Pro omezení vlivů brzdných a rozjezdových sil na mostní objekty a za- jištění bezpečnosti pracujících na těchto objektech musejí být návěsti označující začátek a konec pomalé jízdy nebo trvalého omezení rychlosti, popř. změnu traťové rychlosti umístěny před a za mostním objektem ve vzdálenosti nejméně 15,00 m od líce opěry směrem do tratě.

L. OCHRANA PODPĚR MOSTNÍCH OBJEKTŮ PŘES ŽELEZNIČNÍ TRATĚ

158. Podpěry dosavadních mostů a lávek pro chodce přes železniční trať se chrání proti nárazu vykolejených vozidel osazením pojistného úhelníku, a to v případě, je-li jejich líc vzdálen od osy koleje pojížděné rychlostí vyšší než 80 km/h méně než 2 500 mm v přímé, jde-li o podpěru:

- kovovou nebo dřevěnou,

- železobetonovou sloupovou nebo členěnou, je-li nejmenší rozměr sloupu menší než 500 mm.

U koleje v oblouku platí zvětšení vzdálenosti uvedené pro dosavadní objekty v MVL 101.

159. Do doby osazení pojistného úhelníku pro ochranu podpěr podle čl. 158 smí být přilehlá kolej pojížděna rychlostí nejvýše 80 km/h.

160. Nezaručuje-li udržovací stav pojistného úhelníku pro ochranu podpěr podle čl. 158 plnění jeho funkce, nebo nevyhovuje-li jeho umístění čl. 144 a v případě dočasné demontáže pojistného úhelníku, smí být dotčená kolej pojížděna rychlostí nejvýše 80 km/h.

LI. OCHRANA ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ PŘES SILNIČNÍ KOMUNIKACE

161. Základní ochranou železničních mostů přes silniční komunikace jsou dopravní značky, které se umisťují na silniční komunikaci podle přísluš-ných předpisů pro silniční provoz.

48

Zjistí-li se při dohlédací činnosti (viz část čtvrtou), že dopravní značky chybějí nebo nejsou umístěny podle příslušných předpisů, popř. že údaj na značce neodpovídá hledisku bezpečnosti železničního provozu (viz čl. 162), je SDC povinna neprodleně požádat správce silniční komunikace o zjednání nápravy.

162. Pro ochranu železničních mostů přes silniční komunikace a pro zajištění bezpečnosti železničního provozu na mostě je nutné, aby údaj na dopravní značce byl nejméně o 0,1 m menší než skutečně naměřený rozměr (volná výška, volná šířka podjezdu).

163. Dosavadní mosty, pod nimiž není dodržena volná výška alespoň 4,20 m, lze chránit pevnými protinárazovými zábranami (viz ČSN 73 6201). Zábrany se zřizují při opravách nebo při rekonstrukcích mostů.

Protinárazové zábrany se zřídí u těch mostů, u kterých dochází k časté-mu ohrožování železničního provozu nárazy silničních vozidel. Zřízení zábran může být i hlavní náplní opravy mostu.

164. Protinárazové zábrany jsou součástí vybavení mostu a zřizují se podle projektu vypracovaného pro každý případ zvlášť s přihlédnutím k místním podmínkám.

Dolní hrana zábran se umísťuje tak, aby rozhodující obrys dolní hrany nosné (mostní) konstrukce (cizího zařízení umístěného na mostním objektu) byl chráněn s rezervou alespoň 50 mm.

Pro vypracování projektu protinárazové zábrany se postupuje podle ČSN 73 6266.

49

Část devátá

Zásady pro provádění údržby

LII. zásady a povinnosti

165. Soustavnou a včasnou údržbou mostních objektů a objektů mostům podobných se zajišťuje jejich bezpečné používání, předchází se vzniku závad, poškození a poruch a zabraňuje jejich rozšiřování a předchází se větším opravám.

Za udržovací stav objektů odpovídají zásadně jejich přímí správci.

166. Základní výkony patřící do údržby mostních objektů a objektů mostům podobných jsou obsaženy v rukověti SR 79.

167. Z výkonů patřících do údržby objektů spravovaných DDC provádějí běžné udržovací práce SDC, které mají objekt v přímé správě.

Práce, zejména na ocelových konstrukcích, pro které není SDC vybave-na (např. výměna ojedinělých prvků ocelových konstrukcí, práce na ocelo-vých konstrukcích a vážícím ústrojí kolejových vah apod.), zajišťuje SDC dodavatelsky. Práce lze zajišťovat u SDC, jejichž SMT mají útvar pro vnitřní dodavatelství. O dokumentování prací viz čl. 100.

168. Z výkonů patřících do údržby objektů podle čl. 166, spravovaných DOP, provádějí jejich přímí správci, zejména :

- běžné čištění točnic, přesuven, hříží a lávek pro chodce včetně odstraňová-ní nečistot z jam,

- odstraňování sněhu a ledu z podlah točnic a přesuven, z podlah a schodišť lávek pro chodce a přístupů k nim,

- drobné opravy nátěrů ocelových konstrukcí.

169. Z hlediska závažnosti je nutné při provádění udržovacích prací odstraňovat závady v tomto pořadí :

- závady, které by mohly ohrozit bezpečnost provozu,

- závady, které by mohly ohrozit bezpečnost pracovníků (obsluhy),

- závady, které by mohly způsobit předčasné znehodnocení objektu,

- ostatní závady.

50

170. Před konáním podrobné prohlídky (viz čl. 67 až 72), popř. kontrolní prohlídky (viz čl. 78 až 82), je přímý správce povinen na vyzvání očistit objekt pro umožnění řádného průběhu prohlídky.

LIII. Údržba železničního svršku

171. Pro běžný provoz a omezení nežádoucího vlivu na nosné konstrukce je třeba udržovat kolej trvale ve stavu odpovídajícímu předpisu S 3, a to nejen na vlastním objektu, ale i před ním a za ním. Přitom je zejména nutné, aby :

- kolejnicové styky u závěrných zdí a případné styky na konstrukcích byly udržovány s nejmenší přípustnou spárou,

-byla zabezpečena správná funkce kolejnicového dilatačního zařízení mazá-ním jeho kluzných částí,

- prvky přímého uložení koleje byly udržovány ve funkční sestavě (podle příslušného vzorového listu, popř. typového podkladu nebo projektu),

- pojistné úhelníky (popř. pojistné kolejnice) byly udržovány v účinném funkčním stavu (poloha, styky, upevnění, ukončení),

- zajišťovací úhelníky v koleji s centricky uloženými mostnicemi bezpečně zabraňovaly podélnému posunu mostnic (spolehlivě dotažené vrtule),

- byly řádně podbity pražce u závěrných zdí,

- strojní podbíjení a čištění kolejového lože na mostních objektech bylo prováděno jen po předchozím ověření dostatečného (nutného, volného) průřezu kolejového lože (jeho výšky a šířky),

- kolejové lože vyplňovalo celý prostor žlabu kolejového lože na mostním objektu,

- konce kolejnic v přechodu koleje na točnici (přesuvnu) byly vzdáleny nejvíce 20 mm a jejich výškový rozdíl při zatížené koleji nebyl větší než 10 mm.

172. Mostnice, podélná dřeva, popř. pražce na nosných konstrukcích bez kolejového lože je třeba udržovat v takovém stavu, aby bezpečně plnily svou funkci. Přitom je zejména nutné, aby byly včas vyměněny :

- jednotlivé vadné mostnice (podélná dřeva nebo pražce), ve kterých nedrží upevňovadla (popř. mostnice opraveny, otočeny),

- jednotlivé vyhnilé, silně rozpraskané, vyhořelé nebo jinak oslabené most-nice (podélná dřeva nebo pražce),

- vadné klínové dřevěné podložky mostnic v koleji s převýšením,

51

- vadná mostnicová sedla centricky uložených mostnic.

Dále je nutné dotahovat uvolněné mostnicové šrouby a poškozené (zkorodované, ohnuté) vyměnit.

LIV. Údržba podlah a zábradlí

173. Pro zachování bezpečnosti pracovníků a plynulosti vlakové dopravy je třeba udržovat podlahy a zábradlí včetně podlah a zábradlí revizních zařízení v takovém stavu, aby zaručovaly bezpečný pohyb pracovníků po objektu a aby ocelové podlahy u koleje nezpůsobovaly vodivé propojení kolejnico-vých pásů v izolovaném obvodu. Proto je třeba zejména:

- zbavovat podlahy hrubých nečistot po celé jejich ploše a zajišťovat odvodnění deformovaných podlahových plechů vyvrtáním otvorů,

- odstraňovat sníh a led z povrchu podlah lávek pro chodce, schodišť a pří-stupů k nim,

- opravovat uvolněné přípoje podlah a zábradlí (dotažením, doplněním, výměnou),

- doplnit chybějící a vyměnit jednotlivé vadné (nahnilé, vyhořelé, značně zdeformované, zkorodované nebo prasklé) prvky podlah a zábradlí,

- udržovat dilataci zábradlí,

- udržovat vodivé propojení zábradlí na elektrizovaných tratích,

- ošetřovat místa osazení zábradelních sloupků.

LV. Údržba ocelových konstrukcí

174. Pro zachování dlouhodobé provozuschopnosti a dosažení předpoklá-dané životnosti ocelových konstrukcí je nutné je soustavně čistit, aby bylo zajištěno jejich spolehlivé odvodnění a prodloužena funkce protikorozní ochrany. Zejména je třeba:

- čistit odvodňovací zařízení,

- odstraňovat nečistoty (nánosy) z míst, ve kterých se přibližují nebo stýkají (křižují, připojují) jednotlivé konstrukční části a která jsou špatně odvodně-na nebo odvodnitelná a větratelná (úzké spáry, kouty),

- u konstrukcí s přímým uložením koleje odstraňovat nečistoty (nánosy) z úzkých míst na rozchodové desce a vůbec z okolí prvků přímého uložení,

52

- odstraňovat nečistoty (nánosy) z vodorovných nebo jen mírně spádova-ných ploch nosníků, především z mostovky (mostovkového plechu) a styč-níkových plechů,

- čistit ostatní plochy od stékajících nečistot (kalů),

- ošetřovat obvodové spáry stykových desek třecích spojů (čistit, popř. tme-lit a opravovat nátěr),

- opravovat místně poškozený nátěr, především na vodorovných plochách, v koutech a u svarových spojů,

-opravovat nátěry nýtových hlav (matic šroubů) poškozených při kontrole spojů.

175. V rámci údržby ocelových konstrukcí je třeba pro zajištění bezpečnosti provozu bez omezování rychlosti zejména:

- vyměňovat uvolněné nebo poškozené nýty, především v přípojích podél-níků na příčník,

- účinným opatřením (odvrtáním, svařením, přeplátováním) zabraňovat šíření trhlin v základním materiálu již v počátečním stadiu,

- provádět výměnu ojedinělých poškozených nebo zkorodovaných částí, popř. prvků,

- opravit prasklé svary.

LVI. Údržba masivních konstrukcí

176. Pro zachování dlouhodobé provozuschopnosti a dosažení předpoklá-dané životnosti masivních konstrukcí je nutné v údržbě soustavně pečovat o jejich odvodnění, čistit a ošetřovat povrch konstrukcí. Zejména je třeba:

- čistit, opravovat, popř. obnovovat odvodňovací zařízení včetně pročistění vtoků,

- opravovat vadná ukončení izolací na přístupných místech,

- odstraňovat nečistoty (nánosy) z říms a vegetaci z povrchu zdiva,

- opravovat a obnovovat nátěr viditelných částí tuhých vložek,

- opravovat spárování, popř. vyměňovat poškozené jednotlivé kameny nebo cihly,

- opravovat spáry mezi prefabrikovanými konzolami,

- opravovat a vyplňovat místní otlučeniny a trhliny v povrchu betonového zdiva, především v místech obnažené výztuže a v okolí dilatačních spár.

53

LVII. Údržba spřažených ocelobetonových konstrukcí

177. Údržba spřažených ocelobetonových konstrukcí se řídí čl. 174 a 175 (část ocelová) a čl. 176 (část betonová), přičemž je třeba věnovat zvýšenou pozornost protikorozní ochraně míst styku ocelové konstrukce s betonem.

LVIII. Údržba ložisek

178. Pro zajištění správné funkce ložisek a s ohledem na jejich vliv na bezpečnost provozu a životnost spodní stavby je třeba zejména:

- čistit povrch ložisek a prostor mezi válci,

- obnovovat grafitotukový nátěr funkčních ploch pohyblivých ložisek a pro-tikorozní nátěr nepohyblivých částí ložisek,

- udržovat ložiska ve správné poloze k nosné konstrukci, přičemž zvýšenou pozornost je třeba věnovat výškové poloze podružných ložisek,

- dotahovat šrouby spojující vahadla ložiska s konstrukcí,

- obnovovat poškozené zalití ložiskových hnízd.

LIX. Údržba spodní stavby

179. Údržba podpěr (pilířů a opěr včetně křídel) se řídí čl. 174 a 175 (u ocelových podpěr) a čl. 176 (u masivních podpěr), přičemž je třeba věnovat zvýšenou pozornost především odstraňování nečistot (nánosů) z po-vrchu úložných prahů a bloků a ošetřování povrchu, popř. kotvení nosné konstrukce.

LX. Údržba zábran

180. Pro zajištění bezpečnosti provozu a bezpečnosti osob na mostních objektech, pro ochranu objektů a pro zajištění bezpečnosti provozu (osob) pod objekty, je třeba při údržbě zábran (protidotykových, proti účinkům výfukových plynů, krycích a protinárazových) zejména :

- odstraňovat nečistoty (nánosy) z jejich povrchu,

54

- dotahovat připevňovací šrouby a vyměňovat jejich jednotlivé zkorodované nebo deformované prvky,

- opravovat, popř. obnovovat protikorozní nátěry,

- opravovat, popř. obnovovat nátěry proti účinkům výfukových plynů.

LXI. Údržba propustků

181. Údržba propustků se řídí čl. 174 a 175 (u ocelových) a čl. 176 (u ma-sivních), přičemž je třeba věnovat zvýšenou pozornost čistění vtoků, výtoků a vtokových jímek propustků přes vodoteče.

LXII. Údržba svahů u mostních objektů

182. Pro zachování stability svahů a s ohledem na jejich vliv na spodní stavbu mostních objektů, je třeba zejména:

- pečovat o zatravnění svahů,

- odstraňovat vegetaci z dláždění svahů, popř. patních zídek,

- opravovat spárování, vyměňovat jednotlivé kameny, popř. přezdívat po-škozené části patních zídek a odláždění svahů,

- udržovat schůdnost přechodů z mostních objektů na drážní stezku a stup-ňů pro umožnění přístupu pod most.

55

Část desátá

Závěrečná ustanovení

LXIII. Povolování vÝjImek

183. Výjimky z tohoto předpisu povoluje vrchní ředitel Divize dopravní cesty ČD na podkladě odůvodněné a doložené žádosti pro konkrétní, věcně i časově vymezené případy. Žádost o výjimku se podává služebním postupem (viz předpis ČD M1).

Konec textu předpisu

56

Související technické normy, předpisy apod.

Jsou uvedeny související technické normy, předpisy apod. citované v textu předpisu a v přílohách. Nejsou zde uvedeny starší (historické) zatěžovací normy. Předpisy ČD jsou uvedeny s označením, které existovalo v době zpracování předpisu S 5 pro republikaci.

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barvy a značky. Všeobecná ustanovení

ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a nápisy

ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů

D 1 Návěstní předpisy

M 1 Zásady tvorby interních předpisů ČD

M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v informačním sys-tému ČD

0p 16 Základní směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v želez-niční dopravě

S 3 Železniční svršek

S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celostátních drah v české republice

SR 5 (S) Určování zatížitelnosti železničních mostů

SR 12 (M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a ko-lejišť v informačním systému ČD

SR 79 Klasifikace výkonů a nákladů železniční dopravy

SR 103/7 (S) Pasport železničního svršku

MVL 101 Prostorové uspořádání mostů

MVL 917 Směrnice pro používání komorových mostních provizorií o roz-pětí 12 m až 30 m

ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů nad pozemními komunikacemi

Normálie zatímních železničních mostů z IP nosníků

57

58

Zpracovatelský útvar

České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z., odbor stavební, oddělení mostů a tunelů.

Zpracovatel: Ing. Václav John

Pro zpracovatelský útvar připravil předpis S 5 pro republikování Ing. Josef Kuba (firma Kuba, mostní poradenská služba , Brno).

59

60

Příloha 1

Dokumentace k hlavní prohlídce

Podle druhu objektu se připraví pro výkon hlavní prohlídky následující dokumentace:

1. Schválený projekt se statickým výpočtem včetně schvalovacího proto-kolu a včetně dodatků (doplňků).

2. Stavební povolení.

3. Zpráva o průběhu stavby.

4. Koncepty příslušných evidenčních listů. podle druhu objektu..

5. Stavební deník.

6. Souprava projektu a dodavatelské dokumentace s vyznačenými změna-mi, ke kterým došlo v průběhu stavby včetně dokladů o tom, jak byly projednány a kdo k nim dal souhlas. Tato souprava slouží k pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.

7. Zápisy o přejímkách a doklady o výrobě nosných konstrukcí a dalších částí objektu ve výrobním závodě.

8. Doklad o přejímce ložisek u výrobce včetně dokladů o jejich výrobě a včetně osvědčení o jakosti jejich materiálu.

9. Schválený technologický předpis montáže včetně technologického postu- pu svařování, včetně záznamů o případných změnách.

10. Montážní deník a deník o svařování na montáži.

11. Doklady o kontrole montážních spojů (svarů, třecích spojů).

12. Výsledky zkoušek betonu (krychelných, popř. nedestruktivních) jedno-tlivých konstrukčních částí a zkoušek injektážní malty s připojeným

61

přehledem obsahujícím: konstrukční část, data odebrání vzorků a zkoušek, výsledky zkoušek a jejich vyhodnocení a číslo zprávy o zkoušce.

13. Osvědčení o jakosti předpínací a betonářské výztuže.

14. Zápisy o přejímkách jednotlivých částí objektu nebo prací na staveništi (např. mezi různými dodavateli).

15. Graficky zpracovaný výsledek nivelace temen obou kolejnic ve vztahu k projektovanému průběhu nivelety koleje. Totéž pro geometrický tvar konstrukce.

Konec přílohy 1

62

Příloha 2

Zpráva o průběhu stavby

Zpráva o průběhu stavby obsahuje:

1. Označení objektu a jeho evidenční údaje (most, zatímní most, kolejová váha apod., přes...................., km........................., trať - žst, kolej č. ..................).

2. Důvod stavby a související okolnosti, např. stavba nové tratě, přeložka tratě, odstranění úrovňového křížení, stav a zatížitelnost dosavadních objektů apod.

3. Údaje o vypracování a schválení předprojektové, projektové a dodava-telské dokumentace, popř. o jejich změnách. Údaje o udělení souhlasu ČD a údaje o vydání stavebního povolení (rozhodnutí DÚ).

4. Přehled dodavatelsko-odběratelských vztahů s plným označením (ná- zvem) příslušných organizací nebo útvarů (dodavatelů jednotlivých částí a montáže). Údaje o výkonu technického dozoru stavebníka, případného železničního dohledu a funkci stavbyvedoucího.

5. Přehled výstavby objektu ode dne zahájení stavby:

- Uvede se doba výstavby jednotlivých částí spodní stavby, výroby a montá-že nosné konstrukce, osazení prefabrikátů apod., data přejímek základových spár, betonářské výztuže, ocelové konstrukce, montáže, izolace, odvodnění, protikorozní ochrany ocelových částí, zřízení kolejového lože a montáže železničního svršku apod.

- Uvedou se změny a odchylky, které vznikly při provádění stavby, popř. mimořádné události (zaplavení staveniště, sváženina apod.)

- U všech údajů se uvede odkaz na příslušnou stránku stavebního deníku, popř. se výslovně uvede, že záznam ve stavebním deníku není a čím je nahrazen.

63

- Zpráva o průběhu stavby musí být datována, opatřena razítkem stavebníka a zhotovitele a podepsána technickým dozorem stavebníka a stavbyve-doucím.

Konec přílohy 2

64

Příloha 3

Žádost o provedení hlavní prohlídky

Žádost o provedení hlavní prohlídky obsahuje:

1. Označení objektu a jeho evidenční údaje (most, zatímní most, kolejová váha, apod., přes................................, km............................, trať - žst, kolej č........).

2. Navrhované datum konání hlavní prohlídky, popř. s bližším odůvodně-ním.

3. Údaje o výluce (zahájení, časový rozvrh prací včetně hlavní prohlídky a zatěžovací zkoušky, ukončení).

4. Údaje o zatěžovací zkoušce (kdo provede, časový plán, organizační a technické zajištění, vazba na připravený program).

5. Prohlášení, že žadatel zajistí potřebné pomocné konstrukce a pomůcky (lešení, žebříky, osvětlení, měřidla, bezpečnostní pásy, ochranné přilby apod.).

6. Soupis dokumentace připravené na stavbě pro výkon hlavní prohlídky. (Uvede se dokumentace přicházející v úvahu podle přílohy 1).

7. Soupravu dokladů (dokumentace) ve které jsou:

a) Zpráva o průběhu stavby (zpracovaná podle přílohy 2).

b) Koncepty příslušných evidenčních listů (viz přílohu 1).

c) Technická zpráva a výkresy ze schválené projektové, popř. dodavatelské dokumentace (pohled, půdorys, podélný řez a charakteristické příčné řezy), popř. další doklady po předchozí dohodě s útvarem pověřeným výkonem hlavní prohlídky.

d) Stavební povolení (rozhodnutí DÚ).

65

e) Podklady o materiálu a spojích (jejich kontrole předepsané příslušnými normami pro provádění prací, popř. u rozsáhlejších objektů po předchozí dohodě s útvarem pověřeným výkonem hlavní prohlídky jen výběr dokladů nebo přehled s uvedením dosažených výsledků a jejich porovnání s pro-jektem.

f) Program zatěžovací zkoušky (jestliže nebyl předložen již dříve).

Konec přílohy 3

66

Příloha 4

Zápis o hlavní prohlídce

mostu (propustku, lávky pro chodce, kolejové váhy, točnice, přesuvny, hříže) sepsaný..........................................................dne................................

Předmětem hlavní prohlídky je

most (propustek) přes........................................., v km......................... TÚ................................ v širé trati, v žst................., v koleji č. ....................

lávka pro chodce určená pro přístup cestujících na nástupiště (pracovníků do ......) v žst (zastávce) ................................, přes koleje č........................., křížení v km ................TÚ ...........................................................................

kolejová váha (točnice, přesuvna, hříž) v žst..............................................., v koleji č. ........., v km........................... TÚ................................................. (v hale......................, v remíze.......................).

Poznámka

Čísla a názvy TÚ se uvádějí podle číselníku TÚ.

Vedoucí hlavní prohlídky

Za ředitelství Divize dopravní cesty ČD: Titul, jméno a příjmení

nebo

Za Správu dopravní cesty.................: Titul, jméno a příjmení

nebo

Za Správu dopravní cesty................... Titul, jméno a příjmení

.............................z pověření Ř DDC:

67

Ostatní účastníci hlavní prohlídky

Za Správu dopravní cesty................... Titul, jméno a příjmení

.................................... , správu tratí:

Uvedou se případní další zástupci SDC

(viz čl. 17 předpisu S5).

Za....................................: Titul, jméno a příjmení

Uvede se plné označení přímého správce

(viz čl.17 předpisu S5).

Za.................................: Titul, jméno a příjmení

Uvede se plné označení organizace - útvaru

stavebníka, útvaru stavebního dozoru

a případných dalších útvarů.

Za .......................................: Titul, jméno a příjmení

Uvede se plné označení dodavatelské

organizace, jejich útvarů, stavbyvedoucího

a případných dalších dodavatelských orga-

nizací.

Za ........................................: Titul, jméno a příjmení

Uvede se plné označení projektové

organizace (útvaru).

Úvod

Hlavní prohlídku svolal............................................................................

Zde se uvede útvar, který a jakým způsobem a na základě čí žádosti svolal jednání, popř. se uvedou údaje o pověření výkonem hlavní prohlídky. Uvede se též, že zúčastnění jsou oprávněni jednat jménem organizace (útvaru), kterou zastupují.

Důvod stavby

Zde se uvede vlastní důvod stavby a související okolnosti, např. stavba nové tratě, odstranění úrovňového křížení, stav a zatížitelnost dosavadních objektů, přeložka tratě apod.

68

Dokumentace

Uvedou se údaje o vypracování a schválení předprojektové, projektové a dodavatelské dokumentace, popř. o jejich změnách. Údaje o udělení souhlasu ČD a údaje o vydání stavebního povolení.

Popis objektu

Zde se uvedou hlavní technické údaje o spodní stavbě, nosné konstrukci a železničním svršku (způsob uložení, druh materiálu, statický systém, prostorové uspořádání, návrhové zatížení atd.).

Výstavba objektu

Uvedou se dodavatelé jednotlivých částí a montáže, doba a způsob výstavby.

A. Kontrola předLožené dokumentace

Uvede se seznam dokladů předložených předem a na místě. Posoudí se jejich úplnost, popř. kvalita a zapíše se výsledek kontroly. Kontrolují se zejména:

- údaje ve zprávě o průběhu stavby ve vztahu k projektu, stavebnímu povolení a stavebnímu deníku,

- úplnost projektu, popř. dodavatelské dokumentace (tj. respektování všech podmínek schvalovacího protokolu, popř. podmínek, za kterých byl dán souhlas příslušného útvaru ČD a respektování podmínek stavebního povolení),

- záznamy a údaje ve stavebním deníku (záznamy o prověření prací a částí stavby zakrytých v průběhu stavebních prací, záznamy o změnách a od-chylkách od schváleného projektu apod.),

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých materiálů (zda uváděné výsledky zkoušek ocele, předpínací a betonářské výztuže, ložisek, betonu a jeho složek odpovídají hodnotám předepsaným projektem),

- zápisy o přejímkách a doklady o výrobě nosných konstrukcí a dalších částí objektu ve výrobním závodě,

- údaje v montážním deníku a zápis o převzetí smontované konstrukce (zda byly provedeny všechny kontroly montážních svarů a jejich vyhodnocení,

69

záznamy o případných změnách proti schválenému technologickému postupu, záznamy o výsledku kontroly třecích spojů ),

- technické údaje uvedené v konceptech evidenčních listů.

Jako výsledek kontroly se zapíší jen zjištěné závady a nedostatky, které se očíslují pořadovými čísly od jedničky, aby je nebylo nutné opakovat v plném znění ve výsledku zápisu, ale aby bylo možné se na příslušná čísla jen odvolat, např. A 1, A 2, A 3, atd.

B. Prohlídka spodní stavby a nosné konstrukce

a) Spodní stavba

Po proměření hlavních rozměrů, vizuální kontrole kvality a celkovém posouzení spodní stavby se zapíší všechny zjištěné závady, popř. odchylky, nedodělky a nutné vícepráce proti schválenému projektu a očíslují se pořadovými čísly, např. B 1, B 2, atd.

b) Nosná konstrukce

Prohlídka nosné konstrukce a zápis o jejím výsledku se provede obdobným způsobem jako u spodní stavby. Přitom je třeba se zvlášť zaměřit na uložení, montážní spoje, dotažení VP šroubů, podlahy, protikorozní ochranu, odvodnění, na přechody mezi konstrukcemi a na opěry. V číslování závad, nedodělků apod. se pokračuje........... B 3, B 4, atd.

Poznámka:

V případě, že jde o rám, troubu, nebo klenbu, nadepíše se část B „Prohlídka mostní konstrukce“ a rozdělení na odstavce a) a b) se neuvádí.

C. Ukončení objektu a železniční spodek

Prohlídka ukončení objektu, svahů, kuželů a úprav pod objektem se provede a její výsledek se zapíše obdobným způsobem jako v části B.

70

D. Železniční svršek

Při prohlídce se zjišťuje zejména poloha osy koleje vůči ose nosné konstrukce, rozměry, vzdálenosti, uložení a upevnění mostnic, úplnost a správnost montáže upevnění kolejnic, rozměry kolejového lože, umístění kolejnicových styků, umístění a správnosti montáže kolejnicového dilatačního zařízení, správnost namontování pojistných úhelníků včetně jejich výběhů, ukolejnění ocelových částí apod., se zapíší všechny zjištěné závady, odchylky a nedodělky stejným způsobem jako v části B.

Kontrola rozchodu a vzájemné výškové polohy TK se zjišťuje při technickobezpečnostní zkoušce, kterou provádí správa tratí.

E. Prostorové uspořádání

Po proměření šířkového a výškového uspořádání v rozhodujících příčných řezech na objektu i pod ním a po porovnání naměřených hodnot s projektem se zjištěné závady a nedostatky zapíší stejným způsobem jako v části B.

F. Cizí zařízení

Zde se uvede druh a umístění cizích zařízení na objektu. Závady v umístění, osazení nebo uchycení se očíslují stejným způsobem jako v části B.

G. Stanovisko k zatěžovací zkoušce

Tato část se uvádí jen v případě, že zatěžovací zkouška má být provedena. Pak se zde uvede souhlas s jejím provedením podle programu, se kterým již předem vyslovil souhlas útvar ČD oprávněný k výkonu hlavní prohlídky, s případnými dalšími podmínkami pro její provádění s ohledem na výsledek hlavní prohlídky.

Probíhá-li zatěžovací zkouška v těsné časové návaznosti na hlavní prohlídku (souhlas vydal vedoucí hlavní prohlídky před ukončením zápisu) a předběžné vyjádření o jejím výsledku (viz ČSN 73 6209) je předloženo vedoucímu hlavní prohlídky ještě před ukončením zápisu, uvede se zde:

- název zkušebny,

- titul a plné jméno vedoucího zatěžovací zkoušky,

71

- závěr předběžného vyjádření o zatěžovací zkoušce,

- stanovisko vedoucího hlavní prohlídky.

Výsledek

Na základě hlavní prohlídky nejsou námitky proti kolejovému provozu na tomto mostě - propustku - kolejové váze - točnici - přesuvně - hříži (proti uvedení této lávky pro chodce do provozu) za podmínek:

Tato formulace se použije v případě, že nebyla zatěžovací zkouška objektu.

Na základě hlavní prohlídky a příznivého předběžného vyjádření o zatěžovací zkoušce nejsou námitky proti kolejovému provozu na tomto mostě - - točnici - přesuvně (proti uvedení této lávky pro chodce do provozu) za podmínek:

Tato formulace se použije v případě, proběhne-li zatěžovací zkouška ještě před ukončením zápisu o hlavní prohlídce.

Na základě hlavní prohlídky a za předpokladu příznivého výsledku zatěžovací zkoušky nejsou námitky proti kolejovému provozu na tomto mostě (proti uvedení této lávky pro chodce do provozu) za podmínek:

Tato formulace se použije v případě, proběhne-li zatěžovací zkouška až po ukončení zápisu o hlavní prohlídce.

1. Most (propustek, kolejová váha atd.) smí být pojížděn nejvyšší rychlostí .......km/h vozidly, jejichž účinnost nepřesáhne účinky .................................

Uvede se zatížení a rychlost, pro které byl objekt navržen, popř. jejich omezení s ohledem na zjištěný stav.

Při běžném železničním provozu je po mostě přechodné schéma traťové třídy ............... podle předpisu S 66 při rychlosti ..........km/h.

72

Lávka pro chodce smí být zatěžována ....................................................

Uvede se zatížení, pro které byla lávka navržena, popř. jeho omezení s ohledem na zjištěný stav.

2. První vlak smí jet po mostě (propustku) rychlostí nejvíce 10 km/h (případně jen 5 km/h; po kolejových vahách, točnicích, přesuvnách a hří-žích vždy jen 5 km/h).

Další vlaky smějí jet rychlostí nejvíce .......km/h.

Uvede se rychlost odpovídající stavebnímu stavu objektu, stavu železničního spodku a svršku).

3. Uvedou se další podmínky, zejména:

- podmínky pro případné další zvýšení rychlosti,

- odstranění jednotlivých závad, nedodělků a provedení požadovaných víceprací z části A až F zápisu podle jejich důležitosti a určí se termíny,

- podmínky a trvání případného zkušebního provozu, např. program sledo-vání a vyhodnocování (prohlídky, měření, přepočty, zvláštní pozorování, kontrolní zatěžovací zkoušky apod.) a vedení záznamů o zkušebním provozu.

4. V případě, že byla vykonána zatěžovací zkouška, určí se stavebníkovi povinnost předložit SDC potřebný počet vyhotovení zprávy o zatěžovací zkoušce s uvedením termínu.

5. Určí se povinnost předložit SDC dvě vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (pro každý evidenčně samostatný objekt) s uvedením termínu.

Podle rozsahu změn provedené stavby proti projektu se určí, zda pro dokumentaci skutečného provedení stavby lze použít soupravy původního projektu, nebo zda je nutno vyhotovit dokumentaci nově. U zatímních mostů lze od vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby upustit s ohledem na jejich charakter a dobu trvání.

73

Závěr

Zde se uvede, že zápis byl ukončen a přečten za přítomnosti všech účastníků řízení, popř. kteří účastníci řízení se vzdálili před jeho ukončením a podepsáním.

Dále se uvede, jakým způsobem byl zápis pořízen, počet vyhotovení a jejich rozdělení. Uvede se, kdo a které doklady (viz část A) převzal.

Vedoucí hlavní prohlídky: Titul, jméno a příjmení, podpis

Ostatní účastníci prohlídky: Útvar a jméno,

podpis

Konec přílohy 4

74

Příloha 5

Tento návod k vyplňování položek předchozích evidenčních listů lze přiměřeně použít pro vyplňování položek evidenčního listu v programu MES, a to do doby zpracování nové metodiky vyplňování.

Návod k vyplňování evidenčních listů M, K , P

Seznam železničních mostů a propustků je tvořen samostatnými evidenčními listy, které se vyplňují pro každý mostní objekt zvlášť a za-řazují se podle jednotlivých tratí (TÚ) - viz čl. 29.

Podle ČSN 73 6200 Mostní názvosloví je mostem mostní objekt s kolmou světlostí alespoň jednoho mostního otvoru nejméně 2,01 m; propustek je mostní objekt s kolmou světlostí největšího mostního otvoru do 2,00 m včetně.

Evidenční list M (viz přílohu 16) se vyplňuje pouze jeden i pro složitý most. Evidenční list K (viz přílohu 17) se vyplňuje tolikrát, kolik různých druhů nosných konstrukcí na mostě je.

Pro jednoduché případy (most, jeden druh nosné konstrukce) se použí-vají evidenční list M a evidenční list K jako oboustranný dokument formátu A4, tj. na zadní straně evidenčního listu M je evidenční list K. Pro složitější případy (více druhů nosných konstrukcí) se používají další samostatné evidenční listy K.

S ohledem na menší počet sledovaných údajů je evidenční list propust-ku (P) jednostránkový a je upravený tak, aby umožňoval i popis propustku vytvořeného z různých druhů nosných konstrukcí (viz přílohu 18).

Uvedené uspořádání listů pro mosty a propustky má kromě běžného používání umožnit též vyhodnocování shromážděných údajů s využitím výpočetní techniky. Proto hlavička všech tří evidenčních listů (položky 01 až 04) je jednotná.

Jednotlivé položky všech evidenčních listů se vyplňují číslem a slovem nebo jen číslem podle dalších pokynů pro vyplňování jednotlivých položek.

Jestliže se v číselném vyjádření údaje příslušné položky požaduje přes-nost na dvě desetinná místa, jsou u těchto položek desetinné čárky před-tištěny a u názvu položky jsou uvedeny měrné jednotky.

Pokud není u způsobu vyplňování jednotlivých položek uvedeno jinak, vyplňují se okénka u čísel celých a před desetinnou čárkou takto:

- poslední okénko odzadu je určeno pro jednotky, druhé pro desítky, třetí pro stovky atd.,

- nadbytečná (neobsazená) okénka přední se ponechají volná,

75

- do neobsazených okének na konci se napíší nuly.

Okénka položek, které v daném případě pro popisovaný mostní objekt nepřicházejí v úvahu (např. údaje o mostnicích u mostů s průběžným kolejovým ložem), se přeškrtnou vodorovnou čarou.

Slovní i číselná vyjádření všech položek, kromě položky 03 se vyplňují psacím strojem. Položka 03 se vyplní ručně na celou výšku okének.

Mostní objekt se popisuje v jednotlivých položkách zásadně ve směru kilometrování, a to nejdříve od levé krajní koleje přes jednotlivé mostní otvory za sebou až po pravou krajní kolej.

Vyplněné evidenční listy, opatřené pořadovými čísly, se řadí do desek příslušné tratě ve směru (v pořadí) nárůstu pořadových čísel. Desky se opatří nadpisem „Seznam železničních mostů a propustků“ pod kterým se uvede číslo tratě a pod ním název tratě (viz předpis S 66). Na vnitřní část desek se poznamená počet pořadových čísel mostních objektů, popř. která čísla jsou opatřena indexem 1, 2, 3 atd. za tečkou (viz pol. 02), a která byla ze seznamu v důsledku zrušení mostního objektu vyřazena.

Jednotlivé položky seznamu železničních mostů a propustků se vyplňují takto:

A. Položky v hlavičce všech tří evidenčních listů (M, K, P)

01 Nevyplňuje se

02 Pořadové číslo - vyplňují se jen okénka. Pořadové číslo narůstá od jedničky ve směru názvu každé tratě (viz předpis S 66) bez ohledu na směr kilometrování, hranice SDC a bez ohledu na to, zda jde o most nebo o pro-pustek (pro rozlišení je v prvním okénku předtištěna u mostu číslice 5 a u propustku číslice 7).

Proto pořadová čísla mostních objektů na tratích patřících do obvodu více než jedné SDC určí Ř DDC.

Pořadové číslo se píše do okének před tečkou. Za tečkou se napíše nu-la a jen v případě stavby nového mostního objektu dostane tento nový objekt pořadové číslo předchozího objektu s indexem 1, 2, 3, atd., umístěným v okénku za předtištěnou tečkou. Pořadová čísla do 9 musejí být vpředu doplněna dvěma nulami, pořadová čísla do 99 jednou nulou.

03 Kilometrická poloha - vyplňují se jen okénka, a to ručně, výrazně, svislým typem přes celé okénko. Uvádí se evidenční kilometrická poloha, kterou je zaokrouhlená (přibližná) kilometrická poloha středu mostního objektu s přesností na metr.

76

Kilometrická poloha se převezme z dosavadního mostního pasportu nebo po dohodě s Ř DDC se opraví podle skutečného stavu, popř. podle ostatní mostní dokumentace. Stanoví se tak závazná evidenční kilometrická poloha mostního objektu, jednotná pro všechny doklady.

V případě, že jde o vícekolejný mostní objekt, po němž jsou však převáděny samostatnými kolejemi různé tratě nebo spojky, pořídí se samostatný evidenční list pro každou trať - spojku zvlášť.

04 Trať, TÚ - vyplňuje se textová část a okénka. Do textové části se slovy uvede název TÚ a do okének se zapíše čtyřmístné číslo TÚ, obojí podle číselníku TÚ (viz čl. 29).

Napíše se např.: Dluhonice - Prosenice 1 9 0 8, Veselí nad Lužnicí - - Jihlava 1 8 0 1, Ústí nad Labem západ - Bílina 0 6 6 1.

V čísle TÚ je zakódováno i číslo tratě udávané v předpise S 66. Jsou to zejména první tři číslice, přitom u čísel tratí do 99 je vpředu doplněna nula.

B. Společné položky evidenčního listu mostu (M) a evidenčního listu propustku (P)

05 Nevyplňuje se

07 DÚ - vyplňuje se textová část a okénka podle číselníku DÚ (viz čl. 29). Označení DÚ má vždy dva znaky (viz předpis M 12), které se v daném pořadí zapíší do okének. Slovní označení DÚ se zapíše do textové části.

08 SDC - vyplňuje se textová část a okénka. Do okének se zapíše pěti-místné číslo SDC.

C. Položky evidenčního listu mostu (M)

06 Revizní obvod - vyplňuje se textová část a okénka. V textové části se uvede ta SDC jejíž revizní četa provádí podrobné prohlídky v obvodu SDC zapsané v pol. 08.

Do okének se zapíše pětimístné číslo SDC k níž přísluší revizní četa.

09 Přemostěná překážka - vyplňuje se textová část a okénka. V textové části se stručně a výstižně uvedou přemostěné překážky v jednotlivých otvo- rech. U pozemních komunikací se uvede jejich číslo nebo název ulice; u že-

77

lezničních tratí číslo nebo název tratě (vlečky) a u vodotečí název.

Zároveň se v textu uvede do závorky i volná výška v metrech s přes-ností na dvě desetinná místa.

Volná výška pod mostem je hodnota nejmenšího výškového rozdílu mezi TK přemosťované tratě, povrchem vozovky, hladinou normální vody, terénem apod. a nejnižším místem na nosné konstrukci v rozhodujícím podélném řezu přemosťované překážky. Pro číselné vyjádřená platí:

1 - železniční trať

2 - vodoteč včetně náhonů, nádrží a zdrží

3 - silnice

4 - dálnice

5 - místní nebo účelová komunikace

6 - zátopové území

7 - volný terén

8 - podchod

9 - jiné

Uvedené číslice se zapisují do prvního okénka, jestliže jde jen o jeden druh přemosťované překážky. Pro případnou kombinaci dvou a více druhů překážek se využijí další okénka.

10 Počet otvorů - vyplňují se jen okénka. Mostní otvor je každý prostor pod nosnou konstrukcí, ohraničený po stranách podpěrami, terénem nebo zemním tělesem a dole terénem, vodním tokem (plochou) nebo povrchem komunikace. Mostním otvorem je též každý prostor ohraničený jen mostní konstrukcí (uzavřený rám, trouba apod.).

11 Délka mostu - vyplňují se jen okénka. Uvede se průměrná hodnota vzdálenosti mezi konci mostních křídel měřená v ose mostu. Osa mostu je totožná s osou převáděných kolejí (rovnoběžných i různoběžných).

Navazuje-li na opěry ve směru křídel plynule a bez přerušení opěrná zeď tak, že vlastní délku křídel nelze určit, stanoví se délka mostu jako součást délky přemostění (viz pol. 12) a ideálních délek mostních křídel rovných výškám opěr (měřeno od terénu k niveletě koleje), zaokrouhlených na celé metry.

12 Délka přemostění - vyplňují se jen okénka. Uvede se hodnota vodorovné vzdálenosti líců opěr, měřená ve směru osy nosné konstrukce pod hlavní kolejí, a to při horní hraně úložných bloků nebo kvádrů

78

pod patkami kleneb nebo oblouků, popř. pod náběhy rámů.

13 Výška mostu - vyplňují se jen okénka. Uvede se hodnota největšího výškového rozdílu mezi niveletou převáděné koleje a povrchem (TK) pře-mosťované překážky (viz pol. 09) v ose mostu.

14 Součet výšek kolejového lože a přesypávky - vyplňují se jen okénka. Uvede se součet nejmenší výšky kolejového lože a nejmenší tloušťky přesypávky (zeminy, výplňového betonu nebo jiného výplňového mate-riálu) mezi nosnou konstrukcí a niveletou koleje v témž příčném řezu. Není--li přesypávka, uvede se jen nejmenší tloušťka kolejového lože pod niveletou koleje (úložnou plochu podkladnic).

15 Volná výška pod mostem nad vodotečí - vyplňují se jen okénka. Volná výška pod mostem je definována v pol. 09. U mostů jen přes záto-pové území se uvede volná výška pod mostem nad terénem.

16 Volná výška pod mostem nad železniční tratí - vyplňují se jen okénka. Volná výška pod mostem je definována v pol. 09. Při větším počtu přemosťovaných kolejí se uvede nejmenší volná výška.

17 Volná výška pod mostem nad pozemní komunikací - vyplňují se jen okénka. Volná výška pod mostem je definována v pol. 09. Při větším počtu přemosťovaných pozemních komunikací se uvede volná výška nad komunikací nejvyššího řádu (dálnice, silnice jen pro motorová vozidla, silnice I., II. a III. třídy, místní a účelová komunikace).

18 Světlost kolmá - vyplňuje se textová část a okénka. U mostů s jedním otvorem se číselný údaj uvede jen do okének.

U mostů s více otvory se do textové části uvede sled světlostí mostních otvorů ve směru kilometrování, např. 3 x 18,20 + 2 x 24,30 + 2 x 15,00. Do okének se uvede jen světlost největšího otvoru.

Světlost kolmá je nejmenší vodorovná vzdálenost měřená kolmo k lícní ploše podpěry při horní hraně úložných prahů, bloků nebo kvádrů, pod patkami kleneb nebo oblouků, popř. největší vodorovný příčný vnitřní rozměr (u průřezů nekruhových).

19 Světlost šikmá - vyplňuje se textová část a okénka stejně jako u pol.18.

Světlost šikmá je vodorovná vzdálenost líců podpěr měřená ve směru osy

79

nosné konstrukce pod hlavní kolejí při horní hraně úložných prahů, bloků nebo kvádrů, pod patkami kleneb nebo oblouků, pod náběhy rámů. U trub se světlost šikmá neeviduje.

20 Šikmost mostu - vyplňuje se textová část a okénka. Uvede se hodnota ostrého úhlu, který svírá osa nosné konstrukce pod hlavní kolejí s líci opěr (podpěr). Při více úhlech (při více mostních otvorech) se uvede jen nejmenší úhel. V textové části se napíše zda jde o šikmost levou nebo pravou.

Šikmost pravá je ta, při které je pravá část podpěry při pohledu ve směru osy konstrukce od pozorovatele více vzdálena.

21 Šířka mostu - vyplňují se jen okénka. Uvede se hodnota nejmenší (tj. kolmé) příčné vzdálenosti mezi vnějšími líci obou mostních říms; u mostů bez říms, mezi vnějšími plochami (včetně služebních chodníků), popř. hranami nosné (nikoliv pouze hlavní nosné) konstrukce.

22 Vzdálenost zábradlí - vyplňuje se textová část a okénka, a to jen u mostů bez přesypávky a u mostů s přesypávkou s římsami v úrovni nebo nad úrovní pláně. Do textové části se uvede nejmenší vzdálenost od osy krajní koleje k líci zábradlí nebo části nosné konstrukce je nahrazující, a to jednak vlevo koleje a jednak vpravo koleje ve směru kilometrování. Vždy je třeba vypsat vlevo a vpravo a od čeho. Menší z obou vzdáleností se zapíše do okének.

23 Inventární číslo mostu - vyplňují se jen okénka. Každý evidenčně samostatný most musí mít své samostatné inventární číslo HIM. Nejasné případy je třeba před vyplněním vyjasnit nálezem (zápisem a návrhem) inventarizační komise.

24 Pořizovací cena - vyplňují se jen okénka.

25 Cizí zařízení na mostě - vyplňuje se textová část a okénko. Jestliže jsou na mostě nebo napříč na konstrukci, popř. na podpěrách mostu vedena cizí zařízení, která slouží jiným než mostním účelům (kabely, potrubí, chodníky apod, včetně ČD), zapíše se do textové části „ano“, jestliže nejsou žádné, napíše se „ne“. Pro číselné vyjádření platí:

1 - ano

2 - ne

80

26 Širá trať - stanice - vyplňuje se textová část a okénko. Přeškrtnutím části předtištěného textu se rozliší, zda se mostní objekt nachází v širé trati nebo ve stanici. Pro číselné vyjádření v okénku platí:

1 - širá trať

2 - stanice

Hranicí mezi širou tratí a stanicí je vjezdové návěstidlo. U stanice bez vjezdových návěstidel se za hranici považuje místo ležící 50,00 m před krajní výhybkou. Proto i u mostního objektu ležícího mezi vjezdovým návěstidlem a krajní výhybkou se napíše do okénka číslice 2 a v před-tištěném textu se přeškrtnou slova „širá trať“.

27 Počet kolejí a čísla kolejí - vyplňuje se textová část a okénka. Uvede se počet a čísla průběžných, rovnoběžných nebo různoběžných kolejí na mostním objektu, které jsou v takové vzájemné vzdálenosti, že po nich mohou současně pojíždět nebo na nich stát (zatěžovat nosnou konstrukci) železniční vozidla normového obrysu. Čísla kolejí se zapíší v místě pro text. Do okének se zapíše celkový počet kolejí na mostním objektu.

28 Kolejové rozvětvení - vyplňuje se textová část a okénko. V případě, že na mostě (uvažuje se délka přemostění prodloužená o 5,00 m od vnitřních lícních ploch obou opěr směrem do tratě) je kolejové rozvětvení (výměna nebo srdcovka výhybky, kolejové spojky), zapíše se v místě pro text slovy „ano“, v opačném případě „ne“. Do okénka se zapíše:

1 - pro případ ano

2 - pro případ ne

29 Tvar kolejnic - vyplňuje se textová část a okénka. Uvede se tvar kolejnic v jednotlivých kolejích na mostním objektu s tím, že se v místě pro

text napíše např.: dvě hl. koleje R 65, čtyři vedlejší T, dvě vedlejší A a jedna vedlejší Xa. Pro číselné vyjádření tvaru kolejnic v okénkách platí:

2 - Xa

3 - A

4 - T

5 - S 49

8 - R 65

9 - jiný

81

Přitom se do prvního okénka napíše číslice odpovídající tvaru kolejnic hlavních kolejí a do druhého, popř. třetího a čtvrtého okénka číslice odpovídající tvaru kolejnic ostatních kolejí.

30 Kolejnicové styky - vyplňuje se textová část a okénko. Přitom v místě pro text se uvádí slovní vyjádření odpovídající číslici, která se zapíše do okénka. Číslice značí:

1 - nejsou

2 - svařené

3 - se spojkami

4 - s prodlouženou dilatační volností

5 - bezstyková kolej

Uvádějí se kolejnicové styky na mostě, tj. na celou délku nosných konstrukcí, prodlouženou o 5,00 m od vnitřních lícních ploch obou opěr směrem do tratě.

31 Kolejnicové dilatační zařízení - vyplňuje se textová část a okénko. Jestliže ano, uvede se v místě pro text počet kusů a typ kolejnicového dilatačního zařízení. Pro číselné vyjádření v okénku platí:

1 - ano

2 - ne

32 Pojistné úhelníky - vyplňují se jen okénka. Zapíše se celková délka dvojic pojistných úhelníků (kolejnic) na mostě včetně ukončení (ve všech kolejích). Do této délky se nezapočítává část nosné konstrukce s funkcí pojistných úhelníků, např. pásnice komorového nosníku.

33 Počet udržovacích jednotek ocelové části mostu - vyplňují se jen okénka. Uvede se celkový počet udržovacích jednotek ocelových nosných konstrukcí, popř. ocelových podpěr a ocelových částí masivního mostu.

34 Počet udržovacích jednotek masivní části mostu - vyplňují se jen okénka. Uvede se celkový počet udržovacích jednotek všech masivních částí mostu (mostní nebo nosné konstrukce, spodní stavba) včetně masivních částí mostů s ocelovými konstrukcemi.

82

35 Součet výšek obou opěr - vyplňují se jen okénka. Výška opěry se měří u líce opěry od nejnižšího místa terénu (dna vodoteče, povrchu chodníku apod.) po horní povrch římsy opěry. U každé opěry se měří bez ohledu na její šířku jen jedna výška. Součet se zaokrouhlí na decimetry nahoru.

36 Součet výšek pilířů - vyplňují se okénka, popř. i textová část. Do okének se uvádí součet výšek masivních mezilehlých podpěr. Součet výšek ocelových mezilehlých podpěr se uvádí v textu.

Výška masivní podpěry (i ocelové obetonované) se měří u líce podpěry od nejnižšího místa terénu (dna vodoteče, povrchu chodníku apod.) po horní povrch římsy zdiva nad podpěrou u kleneb (oblouků s přesypávkou) nebo po horní povrch hlavy (úložného prahu) u ostatních mezilehlých podpěr. Do součtu výšek masivních podpěr se započítávají i výšky masivních patek (bloků) ocelových podpěr. Výška patky se měří od terénu (apod. - viz výše) po horní povrch patky.

Výška ocelové podpěry se měří od povrchu úložné patky (bloku) po horní povrch hlavy..

U každé mezilehlé podpěry se měří bez ohledu na její šířku jen jedna výška. Součet výšek se zaokrouhlí na decimetry nahoru.

37 Rok stavby opěr a pilířů - vyplňují se jen okénka. Uvede se rok stavby nejstarší zachovalé části opěr a pilířů.

V případě, kde bylo při stavbě původní zdivo nahrazeno zcela novým, uvede se rok přestavby jako rok stavby.

38 Přestavba opěr a pilířů - vyplňuje se textová část a okénka. Do oké-nek se uvede rok poslední částečné přestavby nebo sanace, popř. přístavby.

Slovy se stručně a výstižně vyjádří její rozsah, např. zřízení nových úložných prahů, nadbetonování pilířů, injektáž, úplná přestavba opěry nebo pilíře apod. Pokud částečná přestavba nebo sanace nebyla provedena, napíše se v místě pro text „nebyla“ a okénka se přeškrtnou.

39 Materiál opěr - vyplňuje se textová část a okénka. V místě pro text se popíše slovy druh a kombinace materiálu první a druhé opěry (ve směru kilometrování). Pro číselné vyjádření v okénkách platí:

1 - cihly

2 - kámen

3 - beton

4 - železobeton

83

5 - předpjatý beton

6 - ocel

7 - jiný

Jedna z číslic se zapíše do prvního okénka, jestliže jsou obě opěry ze stejného materiálu. Při případné kombinaci více druhů materiálu se do prvního okénka zapíše číslice jednoho (převládajícího) druhu materiálu a pro další druhy materiálu se využijí další okénka.

40 Materiál pilířů - vyplňuje se textová část a okénka způsobem jako u pol. 39. V případě, že popisovaný most nemá žádný pilíř, okénka se přeškrtnou.

41 Statický systém opěr - vyplňuje se textová část a okénko. V místě pro text se uvede statický systém opěr slovy, kterým v okénku odpovídají tyto číslice:

1 - tížná

2 - rozpěráková

3 - stojka rámové konstrukce

4 - jiná

42 Prefabrikace spodní stavby - vyplňuje se textová část a okénko. Jestliže je některá část spodní stavby mostu prefabrikovaná, uvede se v mís-tě pro text která. Přitom za prefabrikovanou spodní stavbu se považuje opěra, pilíř nebo křídlo, u nichž je alespoň celý dřík prefabrikovaný. Pro číselné vyjádření platí:

1 - ano

2 - ne

43 Stav mostu - vyplňuje se textová část a okénka. Stav nosné konstrukce (první okénko) a stav spodní stavby včetně křídel (druhé okénko) se hodnotí samostatně. Stav se ohodnocuje třemi stupni, a to:

1 - stav dobrý

2 - stav vyhovující

3 - stav nevyhovující

84

Způsob hodnocení je uveden v čl. 66. Má-li most více konstrukcí (viz pol. 46), uvede se stav nejhorší z nich.

V místě pro text se uvede nejprve stav konstrukce, a to značkou K 1 (konstrukce dobrá), nebo K 2 (konstrukce vyhovující), nebo K 3 (kons-trukce nevyhovující). Číslice ve značce je stejná jako číslice v prvním okénku. Za značkou pro stav konstrukce se napíše obdobná značka pro stav spodní stavby, tedy S 1 nebo S 2 nebo S 3.

44 Počet různých nosných konstrukcí - vyplňují se jen okénka. Uvede se z kolika různých druhů nosných konstrukcí je vytvořen mostní objekt, pro kolik nosných konstrukcí je pak třeba vyplnit evidenční list K, který je předtištěn na rubu evidenčního listu M, nebo samostatně.

Různým druhem se rozumějí nosné konstrukce s rozdílnými charakte-ristickými znaky podle materiálu, statického působení, tvaru, rozměrů apod. Např. u spojitého nosníku se pro každé rozdílné rozpětí vyplní samostatný evidenční list nosné konstrukce.

D. Položky evidenčního listu nosné konstrukce mostu (K)

45 Příloha číslo - vyplňují se jen okénka. Každý most má alespoň jednu přílohu. Proto na rubu evidenčního listu M je předtištěn evidenční list K. Pro nosné konstrukce s rozdílnými charakteristickými znaky podle pol. 44 se vyplní potřebný počet evidenčních listů K, kterým se určí pořadová čísla v souladu se způsobem popisování mostu, určeným v úvodní části tohoto návodu.

46 Počet a poloha nosných konstrukcí - vyplňuje se textová část a okén-ka. V místě pro text se uvedou čísla otvorů a čísla kolejí, ve kterých se nacházejí popisované (stejné) nosné konstrukce. Do okének se zapíše počet popisovaných nosných konstrukcí (1 až n). Každé pole spojité nosné kons-trukce se považuje za jednu konstrukci.

47 Popis nosné konstrukce - vyplňuje se textová část a okénka. Při slov-ním popisu v textové části a číselném vyjádření v okénkách se postupuje takto:

první číslice - vyjadřuje materiál nosné konstrukce, a to:

1 - ocel

2 - spřažený ocelobeton

85

3 - zabetonované nosníky nebo kolejnice

4 - železobeton

5 - předpjatý beton

6 - prostý beton

7 - cihly

8 - kámen

9 - jiný

druhá číslice - napíše se nula u všech nosných konstrukcí kromě ocelo-vých a spřažených ocelobetonových, kde vyjadřuje:

1 - plnostěnné

2 - příhradové

3 - oblouk s trámem

4 - dvojčité

5 - komorové uzavřené

6 - komorové otevřené

7 - jiné

třetí číslice - napíše se nula u všech nosných konstrukcí kromě ocelo-vých a spřažených ocelobetonových, kde vyjadřuje:

1 - nýtované

2 - celosvařované

3 - svařované s nýtovými spoji

4 - svařované s VP šrouby

5 - válcované nosníky s nýtovými a šroubovými detaily

6 - válcované nosníky se svařovanými detaily

7 - jiné

čtvrtá číslice - vyjadřuje statické působení nosné konstrukce, a to:

1 - trámová prostá

2 - trámová spojitá

3 - desková prostá

4 - desková spojitá

5 - rámová (deska nebo trám)

6 - oblouková (deska nebo trám)

7 - klenbová prostá

8 - klenbová spojitá

9 - jiná

86

pátá číslice - udává polohu mostovky, a to:

1 - dolní

2 - horní

3 - mezilehlou

4 - zapuštěnou

5 - bez mostovky (např. mostnice na hlavních nosnících, kolejové lože na železobetonových deskách, klenbách apod.)

6 - jinou

šestá číslice - vyjadřuje další doplňující údaje o nosné konstrukci, a to:

1 - zatímní konstrukce

2 - dodatečně předpjatá

3 - předem předpjatá

4 - předpjatá s letmou betonáží

5 - s rozpěrákovým účinkem

6 - zabetonované nosníky před rokem 1970

7 - výztužné nosníky po roce 1970

8 - zabetonované kolejnice

9 - spřažený ocelobeton pomocí VP šroubů

48 Rozpětí hlavního nosníku - vyplňují se jen okénka. Uvede se hodnota vzájemné vzdálenosti sousedních podporových bodů popisované nosné konstrukce. U vetknutých oblouků se za rozpětí považuje vzájemná vzdá-lenost pat střednice.

49 Stavební výška - vyplňují se jen okénka. Uvede se výškový rozdíl mezi niveletou koleje (úložná plocha podkladnic) a nejnižším bodem na nosné konstrukci mostu v témž příčném řezu. Při výškách nad 10 m se do okének napíše 999 a v textu se uvede skutečná stavební výška.

50 Rozpětí podélníků - vyplňují se jen okénka. Uvede se hodnota vzájem-né vzdálenosti sousedních teoretických podporových bodů podélníků (pře-vládající délky).

51 Vzdálenost hlavních nosníků - vyplňují se jen okénka. Uvede se hod-nota vzdálenosti os hlavních nosníků.

52 Ukončení nosné konstrukce - vyplňuje se textová část a okénko. V místě pro text se uvede slovem a v okénku číslicí:

1 - kolmé

87

2 - šikmé

3 - šikmé s kolmým závěrem

53 Ložiska - vyplňuje se textová část a okénko. V místě pro text se uvede druh pohyblivých ložisek slovy, kterým v okénku odpovídají tyto číslice:

1 - ocelová s válci (jednoválcová, dvouválcová a víceválcová)

2 - ocelová kluzná (tangenciální)

3 - ocelová vysokopevnostní

4 - ocelová jiná (kyvná, kloubová apod.)

5 - hrncová

6 - pryžová

7 - železobetonová kloubová

8 - teflonová

54 Hmotnost OK - vyplňuje se textová část a okénka. Do okének se uvede celková hmotnost ocelové nosné konstrukce včetně ložisek a podlahových plechů. Do textové části se napíše zkratka „vyp.“ nebo „tab.“ podle způsobu zjištění hmotnosti. Tabulka pro určování přibližné hmotnosti ocelových nosných konstrukcí je v příloze 14. Hodnoty pro zatěžovací vlak A lze použít též pro zatěžovací vlak N a hodnoty pro zatěžovací vlak B pro ostatní případy.

55 Nátěrová plocha - vyplňuje se textová část a okénka u ocelových konstrukcí a ocelobetonových nosných konstrukcí. Do okének se napíše údaj celé nátěrové plochy. Do textové části se napíše zkratka „vyp.“ nebo „tab.“ podle způsobu zjištění velikosti nátěrové plochy, popř. „met“, jestliže jde o ocelovou nosnou konstrukci s metalizovaným povrchem. V textové části se případně uvede zvlášť vnitřní a zvlášť vnější nátěrová plocha. Tabulka pro určování přibližné velikosti nátěrové plochy ocelových konstrukcí mostů je v příloze 15 a lze ji použít výhradně pro vyplňování tohoto „Seznamu“.

56 Rok posledního nátěru - vyplňují se jen okénka. Uvede se rok, ve kte-rém byl proveden poslední úplný nátěr popisované ocelové nosné konstrukce.

57 Stupeň korozní agresivity prostředí - vyplňuje se jen okénko, a to u konstrukcí ocelových, ocelobetonových a předpjatých. Pro vyznačení stupňů korozní agresivity prostředí platí:

1 - velmi málo agresivní (venkovské, čisté, elektrický provoz)

88

2 - slabě agresivní (venkovské, čisté, nezávislá trakce, nad vodou)

3 - středně agresivní (městské nebo průmyslové)

4 - silně agresivní (v oblasti chemických nebo hutních závodů a na tratích znečištěných uhelným a rudným prachem)

5 - velmi silně agresivní (v centrech chemických a hutních závodů)

58 Počet kolejí - vyplňují se je okénka stejným způsobem jako u pol. 27. Přitom se za jednu nosnou konstrukci pokládá i deska, nebo klenba rozdělená na části podélnou dělící, nebo dilatační spárou, pokud jsou její části ze stejného materiálu, stejného rozpětí, tvaru apod., a pokud je tato konstrukce jako celek daným počtem kolejí zatěžována.

59 Poloměr - vyplňuje se textová část a okénka. Jestliže koleje na nosné konstrukci mají různé poloměry, lišící se o více než 10 m, zapíší se jejich hodnoty do části pro text s uvedením čísla koleje.

Do okének se zapíše nejmenší poloměr koleje na nosné konstrukci. U koleje (kolejí) v přímé se do okének zapíší nuly a do části pro text se napíše „přímá“.

Je-li na nosné konstrukci nebo její části přechodnice, zapíše se do textové části „přech. k r = .......m“ a do okének se napíše hodnota nejmen-šího poloměru koleje na nosné konstrukci.

60 převýšení - vyplňuje se textová část a okénka. Jestliže je na nosné konstrukci jen jedna kolej, nebo v obou, popř. ve všech kolejích je stejné převýšení (žádné převýšení), vyplňují se jen okénka, kam se zapíše hodnota převýšení, nebo nuly v případě koleje (kolejí) bez převýšení.

Mají-li koleje na nosné konstrukci různé převýšení lišící se o více než 10 mm, zapíší se jejich hodnoty do části pro text s rozlišením čísla koleje a do okének se napíše hodnota největšího převýšení. U vzestupnice se napíše hodnota největší.

61 Způsob uložení koleje - vyplňuje se textová část a okénko. Do textové části se uvede slovy způsob uložení koleje a do okénka odpovídající číslice, tj.:

1 - kolejové lože

2 - mostnice s plošným uložením

3 - mostnice s centrickým uložením

4 - přímé uložení na hlavních nosnících nebo podélnících

5 - přímé uložení na komorovém nosníku bez mostovky

6 - přímé uložení na stoličkách

89

7 - přímé uložení na mostovkové desce

8 - podélná dřeva

9 - jiné

62 Počet mostnic - vyplňuje se textová část a okénka. Do textové části se uvede rozměr mostnic nacházejících se v koleji (kolejích) na nosné konstrukci (např. 24/24 cm, 26/24 cm apod.).

Do okének se uvede celkový počet mostnic na nosné konstrukci s případným rozlišením na dva rozhodující (převažující) rozměry, a to tak, že do prvního okénka první čtveřice okének se zapíše číslice charakterizující rozměr mostnic a do dalších okének jejich počet, do prvního okénka druhé čtveřice se zapíše číslice charakterizující rozměr dalších mostnic a do dalších okének jejich počet. Pro charakterizování jednotlivých rozměrů mostnic platí:

1 - rozměr 24/24 cm

2 - rozměr 26/24 cm

3 - rozměr 22/22 cm

4 - rozměr jiný

Podélná dřeva se uvádějí stejným způsobem v textové části i v okén-kách.

63 Materiál mostnic - vyplňuje se textová část a okénko. Do textové části se uvede slovy druh materiálu mostnic, popř. podélných dřev a do okének odpovídající číslice:

1 - dub

2 - buk

3 - borovice

4 - modřín

5 - jiný

64 Rok poslední obnovy mostnic - vyplňují se jen okénka. Uvede se rok, ve kterém byla provedena poslední obnova mostnic. U nových mostů rok uvedení mostu do provozu.

65 Rok výroby - vyplňují se jen okénka. Uvede se rok výroby nebo stavby nosné konstrukce.

66 Rok zesílení nebo sanace - vyplňují se jen okénka. Uvede se rok poslední částečné rekonstrukce, zesílení nebo sanace konstrukce.

90

67 Mostní řád - vyplňuje se textová část a okénko. V místě pro text se napíše podle jakého mostního řádu (které ČSN), popř. pro jaký zatěžovací vlak, nebo zatěžovací schéma byla nosná konstrukce (mostní objekt) navržena, a do okénka se zapíše odpovídající číslice, a to:

1 - neobsazeno

2 - zatěžovací schéma UIC - 71 podle ČSN 73 6203

3 - mimořádné zatížení

4 - zatěžovací vlak A podle ČSN 73 6203 a N podle DR 804-34

5 - zatěžovací vlak B podle ČSN 73 6203 a E podle DR 804-34

6 - zatěžovací vlak C podle ČSN 73 6203 a G podle DR 804-34

7 - zatěžovací vlak I z r. 1937 a z r. 1921 (25 tun)

8 - zatěžovací vlak II z r. 1937 a z r. 1921 (20 tun)

9 - zatěžovací vlak I a II z r. 1904 a starší

68 Zatížitelnost hlavního nosníku v % UIC-71 - vyplňují se jen okénka.

69 Zatížitelnost podélníků v % UIC-71 - vyplňují se jen okénka.

70 Zatížitelnost příčníků v % UIC-71 - vyplňují se jen okénka.

71 Dynamický součinitel hlavního nosníku - vyplňují se jen okénka.

72 Dynamický součinitel mostovky - vyplňují se jen okénka.

73 Poznámka - využije se pro případné objasnění údajů předchozích položek s uvedením jejich čísla. Okénka jsou určena pro nynější i případné pozdější využití. Vždy se vyplní:

Křídla - vyplňuje se textová část a okénka u přílohy č. 1 (viz pol. 45). Do textové části se uvede slovy druh křídel u obou opěr a do prvního okénka odpovídající číslice:

1 - kolmá

2 - šikmá

3 - rovnoběžná

4 - jakékoliv kombinace předchozích

Protinárazová zábrana - vyplňuje se textová část a okénka u přílohy č. 1 (viz pol. 45). Je-li u mostu zřízeno pevné zařízení pro zamezení přímého nárazu silničních vozidel do nosné konstrukce mostu, napíše se do textové

91

části „zábrana ano“, v opačném případě „zábrana ne“. Pro číselné vyjádření ve druhém okénku platí:

1 - zábrana ano

2 - zábrana ne

Stav nosné konstrukce - vyplňuje se jen textová část jako u pol. 43 s pří-padným rozlišením popisovaných nosných konstrukcí.

Předtištěné údaje pod čarou o tom, kdo evidenční list vyhotovil a sou-hlas SDC se vyplňují na každém evidenčním listě K (příloze). Podpisy na příloze (přílohách) platí i pro odpovědnost za údaje na prvním společném evidenčním listě mostu (M).

E. Položky evidenčního listu propustku (P)

06 Nevyplňuje se

09 Přemostěná překážka - vyplňuje se textová část a okénka. V textové části se stručně a výstižně uvede přemostěná překážka. Pro číselné vyjádření v okénkách platí:

1 - stálá vodoteč včetně náhonů, nádrží a zdrží

2 - občasná vodoteč

3 - podchod pro chodce

4 - zavazadlový tunel

5 - stezka nebo pěšina

6 - zátopové území

7 - jiné

Jedna z uvedených číslic se zapíše do prvního okénka, jestliže jde jen o jeden druh přemostěné překážky. Pro případnou kombinaci dvou i více překážek se využijí další okénka.

10 Počet otvorů - vyplňuje se jen okénko stejným způsobem jako u pol. 10 u mostu.

11 Výška propustku - vyplňují se jen okénka. Uvede se hodnota největ-šího výškového rozdílu mezi niveletou převáděné koleje a dnem přemosťo-vané vodoteče, podlahou podchodu, zavazadlového tunelu nebo povrchu terénu apod. Při výškách nad 10 m se do okének napíše 9,99 a v textu se uvede skutečná výška.

92

12 Součet výšek kolejového lože a přesypávky - vyplňují se jen okénka stejným způsobem jako u pol.14 u mostu.

13 Volná výška pod propustkem - vyplňují se jen okénka. Uvede se hodnota nejmenšího výškového rozdílu mezi dnem přemosťované vodoteče, podlahou podchodu, terénem apod. a nejnižším místem na nosné konstrukci v rozhodujícím podélném řezu přemosťované překážky.

U trubních propustků se uvede vnitřní průměr trouby, popř. největší svislý vnitřní rozměr (u průřezů nekruhových).

14 Světlost kolmá - vyplňuje se textová část a okénka stejným způsobem jako u pol. 18 u mostu.

15 Světlost šikmá - vyplňuje se textová část a okénka stejným způsobem jako u pol. 19 u mostu.

16 Úhel propustku s osou koleje - vyplňují se jen okénka. Uvede se hodnota půdorysného ostrého úhlu, který svírá osa koleje (hlavní koleje) s lícem opěry propustku, popř. s osou trouby.

17 Šířka propustku - vyplňují se jen okénka stejným způsobem jako u pol. 21 u mostu.

18 Vzdálenost zábradlí - vyplňuje se textová část a okénka stejným způsobem jako u pol. 22 u mostu.

19 Rozpětí - vyplňují se jen okénka. Uvede se hodnota vzájemné vzdále-nosti sousedních teoretických podporových bodů nosné konstrukce. U vetknutých oblouků se za rozpětí považuje vzájemná vzdálenost pat střednic, u trub obdobně, avšak v úrovni jejich největší světlosti.

20 Rok stavby - vyplňují se jen okénka. Uvede se rok stavby nejstarší části opěr nebo celého propustku v případě, kdy není nosná konstrukce oddělena konstrukčně od spodní stavby.

21 Rok výroby nosné konstrukce - vyplňují se jen okénka. Uvede se rok výroby nebo stavby nejstarší nosné konstrukce, avšak jen v případě, že je konstrukčně oddělena od spodní stavby. Jinak se okénka přeškrtnou.

93

22 Mostní řád - vyplňuje se textová část a okénko stejným způsobem jako u pol. 67 u mostu. Jde-li o více mostních řádů, uvedou se v textové části a do okénka se napíše nejstarší.

23 Popis propustku - vyplňuje se textová část a okénka. Do textové části se uvede slovy, o jaký druh propustku (materiálu) jde s udáním polohy (koleje). Jednotlivá okénka se vyplňují takto:

první okénko - vyjadřuje převládající druh konstrukce propustku, a to:

1 - trubní

2 - klenbový

3 - rámový

4 - deskový

5 - trámový

6 - otevřený

7 - jiný

druhé okénko - vyjadřuje převládající druh materiálu nosných konstrukcí propustku, a to:

1 - ocel

2 - zabetonované kolejnice nebo nosníky

3 - kolejnice jen zčásti zabetonované

4 - železobeton

5 - prostý beton

6 - cihly

7 - kámen

8 - podélná dřeva

9 - jiné

třetí okénko - udává další druh konstrukce propustku, druhý největší co do objemu, vyjádřený odpovídající číslicí (viz první okénko). Je-li jen jeden druh, napíše se do třetího okénka nula.

čtvrté okénko - udává druh materiálu na nosné konstrukci propustku, druhého největšího co do celkového objemu, vyjádřený odpovídající číslicí (viz druhé okénko). Je-li ve třetím okénku nula, napíše se nula i do čtvrtého okénka.

Příklad: Pod kol. č. 1, 2 a 3 ocel. nosníky a pod kol. č. 4 a 6 žel. bet. deska: 5 1 4 4

94

24 Materiál opěr - vyplňuje se textová část a okénka stejným způsobem jako u pol. 39 u mostu. U propustků bez opěr (trubních, rámových apod.) se okénka přeškrtnou a textová část zůstane volná.

25 Širá trať - stanice - vyplňuje se textová část a okénko stejným způso-bem jako u pol. 26 u mostu.

26 Počet kolejí, čísla kolejí - vyplňuje se textová část a okénka stejným způsobem jako u pol. 27 u mostu.

27 Poloměr - vyplňuje se textová část a okénka stejným způsobem jako u pol. 59 u mostu.

28 Převýšení - vyplňuje se textová část a okénka stejným způsobem jako u pol. 60 u mostu.

29 Způsob uložení koleje - vyplňuje se textová část a okénko stejným způsobem jako u pol. 61 u mostu.

30 Hmotnost OK - vyplňuje se textová část a okénka stejným způsobem jako u pol. 54 u mostu.

31 Nátěrová plocha - vyplňuje se textová část a okénka pro ocelovou nosnou konstrukci, a to stejným způsobem jako u pol. 55 u mostu.

32 Stav propustku - vyplňuje se textová část a okénko podle stejných zásad jako u pol. 43 u mostu s tím, že při číselném vyjádření v okénku se nerozlišuje, zda jde o nosnou konstrukci nebo spodní stavbu. Případné rozlišení na nosnou konstrukci a na spodní stavbu se uvede jen v textové části.

33 Poznámka - využije se pro případné objasnění údajů předchozích položek s uvedením jejich čísla. Okénka jsou určena pro případné pozdější využití.

Konec přílohy 5

95

96

Příloha 6

Uspořádání a obsah složek souboru mostní dokumentace

A. Uspořádání souboru mostní dokumentace

Soubor mostní dokumentace je uspořádán ve smyslu čl. 27 odděleně pro:

- mosty a propustky,

- kolejové váhy,

- lávky pro chodce.

Složky souboru mostní dokumentace mostů a propustků se řadí podle jednotlivých tratí (viz dosavadní předpis S 66), tj. podle TÚ a DÚ (o čí-selníku TÚ a DÚ viz čl. 29). Složky jsou v trati řazeny za sebou ve směru od začátku ke konci tratě.

Složky souboru mostní dokumentace kolejových vah se řadí abecedně podle názvů železničních stanic.

Složky souboru mostní dokumentace lávek pro chodce se řadí stejným způsobem jako soubor mostní dokumentace mostů a propustků.

B. Obsah jednotlivých složek souboru mostní dokumentace

Složka mostní dokumentace (samostatné desky pro každý objekt) obsahuje:

- písemnou dokumentaci,

- výkresovou dokumentaci,

- jinou, např. fotografickou.

Každý samostatný list nebo výkres zařazovaný do souboru mostní dokumentace musí být označen stejnými evidenčními údaji jako má složka, do které patří.

Dokumentace se ukládá v souboru mostní dokumentace v jednom vyhotovení.

97

Písemná dokumentace

Podle charakteru objektu se zařazuje pouze dokumentace poskytující informace trvalého významu, pořízená při přípravě stavby, stavbě, uvedení stavby do provozu a během provozu (užívání objektu). Např.:

- stavební povolení,

- rozhodnutí vodohospodářského orgánu,

- zápis o hlavní prohlídce a doklady z hlavní prohlídky (např. zpráva o prů-běhu stavby, osvědčení o zkouškách použitých materiálů atd. - viz přílohu 1),

- zpráva o zatěžovací zkoušce,

- doklad o uvedení objektu do provozu,

- deníky o provádění stavby,

- zápis o odevzdání a převzetí stavby,

- doklady o nepravidelných prohlídkách a zvláštním pozorování objektu, popř. kontrolních zatěžovacích zkouškách,

- výpočty pro stanovení zatížitelnosti,

- stavební povolení pro umístění cizího zařízení na objektu, pod ním nebo v jeho blízkosti.

Výkresová dokumentace

Z dokumentace stavby, přestavby, opravy, stavby cizího zařízené apod. se podle druhu objektu zařazuje zejména:

- dokumentace skutečného provedení stavby na úrovni posledního stupně projektu (výkresy ponechaných i zabudovaných částí, včetně technického popisu), popř. dodavatelské dokumentace,

- dokumentace skutečného provedení stavby na úrovni výrobní dokumen-tace ocelových konstrukcí (výrobní výkresy),

- z projektové dokumentace pouze část poskytující informace trvalého vý-znamu, např. technická zpráva, výpočty, schvalovací protokoly, výkresy opatřené schvalovací doložkou, razítkem vodohospodářského orgánu apod.

Konec přílohy 6

98

Příloha 7

Zrušena

99

100

101

102

103

104

Příloha 8

Označování mostních provizorií

A. Evidenční označení

Každé inventární MP má své evidenční označení, které se zapíše do evidenčního listu MP (viz přílohu 22) a níže uvedeným způsobem vyznačí na MP.

Evidenční označení MP je vytvořeno ze znaků vyjadřujících:

- správce MP,

- pořadové číslo a značku druhu MP,

- délku MP.

Správce MP

ČD SDC ............................

Příklad znaku: ČD SDC Praha západ

Pořadové číslo MP a značka druhu MP

Každá SDC čísluje MP stejného druhu vlastními pořadovými čísly, nejméně dvoumístnými.

Pro dosavadní druhy MP se používají tyto značky:

MP z volných nosníků 	VN

MP z trvale spojených nosníků 	SN

MP z dvojčitých nosníků 	DN

MP z dvojčitých nosníků typu Faltus 	DNF

MP z dvojčitých nosníků typu Tomek	DNT

MP z dvojčitých nosníků typu Pěkný 	DNP

MP z dvojčitých nosníků typu Dresden 	DND

MP jednokomorové 	KN

105

MP jednokomorové odlehčené (zdola otevřené) 	KNO

MP dvoukomorové 	2KN

Značky nových druhů MP určuje Ř DDC.

Příklad znaku: 01 VN

Délka MP

Uvede se v souladu s evidenčním listem MP (viz přílohu 22). Vyjadřuje se trojmístným číslem, ve kterém značí:

první číslice.......desítky metrů,

druhá číslice......jednotky metrů,

třetí číslice........desetiny metru; přitom se centimetry zaokrouhlí vždy na celé decimetry nahoru.

Příklad znaku: 210 (vyjadřuje délku MP 20,91 m až 21,00 m),

215 (vyjadřuje délku MP 21,41 m až 21,50 m).

Sestavení evidenčního označení MP

Evidenční označení MP se sestaví z výše uvedených znaků tak, že se jednotlivé znaky oddělí pomlčkou.

Příklad evidenčního označení: ČD SDC Praha západ - 01 VN - 210

B. Nápisy na mostních provizoriích

Umístění evidenčního označení a údaje o hmotnosti MP

Na MP se vyznačí bílou trvanlivou barvou evidenční označení MP, střed délky a hmotnost MP. Nápis se umístí na obě strany MP.

Evidenční označení se umístí vlevo od středu MP (konec nápisu 100 mm od středu). Údaj o hmotnosti se umístí vpravo od středu (první písmeno 100 mm od středu). Nápisy se umístí doprostřed výšky stěny.

U MP-VN se kromě výše uvedeného nápisu na obou stranách MP vy-značí na každém vnitřním nosníku alespoň z jedné jeho strany evidenční označení MP a střed nosníku.

106

U MP-VN se vyrazí na obou koncích MP na horních pásnicích nosníků znak obsahující pořadové číslo a značku druhu MP (VN). Přitom se použijí takové rozměry číslic a písmen, aby znak byl čitelný i přes protikorozní nátěr.

Hmotnost MP

Hmotnost MP se uvádí v tunách s přesností na desetiny se zaokrou-hlením nahoru. Uvádí se hmotnost sestaveného MP avšak bez kolejnic a bez podlah; u MP s kolejí na pražcích se uvádí hmotnost bez pražců (údaj z evidenčního listu MP). Např. hmotnost 38 420 kg se vyznačí nápisem 38,5 t.

Písmo

Střed délky MP se vyznačí svislou čarou tloušťky 25 mm po celé výšce stěny.

Pro nápis evidenčního označení MP a hmotnosti MP se použijí normali-zovaná písmena a číslice. Rozměry se volí přiměřeně velikosti MP. Výška písmen a číslic až 125 mm, šířka až 70 mm, tloušťka až 15 mm. Velké mezery až 50 mm, malé mezery až 20 mm.

Konec přílohy 8

107

108

Příloha 9

Návod k vyplňování evidenčního listu MP

Pro každé mostní provizorium se vyhotoví samostatný evidenční list MP (viz přílohu 21), jehož jednotlivé položky se vyplňují takto:

01 Nevyplňuje se

02 SDC - název SDC, která má MP ve správě.

03 Znaky evidenčního označení - uvedou se číselné znaky podle pří-lohy 8.

04 Rok výroby - uvede se buď přesně zjištěný rok výroby ocelové konstrukce (zjistitelný podle data přejímky), nebo alespoň přibližný rok, např. „asi 1956“, popř. se rozliší zda MP bylo vyrobeno do roku 1950 nebo po roce 1950 údajem „do 1950“, „po 1950“. Rozumí se rok výroby MP daného druhu. Např. u MP-DN vyrobených ze starších nosníků, dříve používaných jako MP-VN, se uvede jako rok výroby rok, ve kterém bylo MP-DN vytvořeno a rok výroby vlastních nosníků (alespoň přibližný) se uvede údajem např. „nosníky 1948“. Případné další potřebné údaje se zaznamenají v poznámce (pol. 28).

05 Schéma příčného řezu - nakreslí (nalepí) se charakteristický příčný řez ve středu rozpětí (levá polovina obrázku) a v místě uložení (pravá polovina obrázku), ve kterém se uvede:

- výška nosníku (rozhodující pro statický výpočet),

- poloha těžištní osy příčného řezu uprostřed rozpětí,

- stavební výška uprostřed rozpětí,

- výška podélných dřev,

- úložná výška,

- tloušťka (inventárního) úložného bloku pod ložiskem,

- vzdálenost zábradlí od osy MP,

- největší šířka MP bez chodníkových konzol (s pootočenými konzolami),

- osové vzdálenosti nosníků,

- šířka podélných dřev,

- osová vzdálenost ložisek,

109

- délka (inventárního) úložného bloku napříč koleje.

06 Rozpětí - je určeno polohou koncové výztuhy stěn nosníků. U MP-VN je rozpětí o 2 x 0,50 m menší než délka MP (nosníků). Uvádí se v metrech se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

07 Délka - uvede se skutečná délka v metrech, zaokrouhlená na dvě dese-tinná místa.

08 Nosníky - válcované, nýtované, svařované, svařované a šroubované, vál- cované s navařenými pásnicemi apod.

09 Vzdálenost příčníkových stoliček - uvede se největší osová vzdále-nost.

10 Počet příčníkových stoliček - uvede se počet stoliček v jednom dvojčitém nosníku.

11 Příčné ztužení - uvede se materiál a způsob připojení k hlavním nosníkům. Např. dřevěné nepřipojené, ocelové přišroubované apod.

12 Podélné ztužení - u MP, které podélné ztužení nemá (např. MP-VN, MP-KN apod.) se uvede „není“. U ostatních se uvede poloha ztužení (např. u horních pásů, u dolních pásů apod.) a způsob připojení k hlavním nosníkům (např. přišroubované, přinýtované apod.).

13 Nejvyšší dovolená rychlost - uvede se rychlost stanovená s ohledem na druh konstrukce MP (viz příslušnou kapitolu v části sedmé).

14 Nejmenší poloměr oblouku - u MP, které nemá kolej na pražcích (viz pol. 15), se uvede nejmenší možný poloměr kružnicového oblouku (v celé délce MP) podle konstrukčního uspořádání MP. U MP s kolejí na pražcích (viz pol. 15) se uvede „neomezen konstrukcí MP“.

15 Kolej - uvede se zkrácený popis uložení koleje, např. přímo uložená s rozponovou podkladnicí T5 (přivařenou, se šrouby), na podélných dřevech s klínovou podkladnicí, přímo uložená s rozchodným šroubem apod. U MP s kolejí na pražcích se uvede „na pražcích“.

110

16 Příslušenství - uvedou se počty (druhy), rozměry a hmotnosti příslušenství MP, jako jsou: chodníkové konzoly, podlahové nosníky, podlahové plechy (rošty), pojistné úhelníky pro výběhy, ložiska, úložné bloky, drobné součásti, náhradní součásti apod.

17 Vyhovuje pro izolovaný kolejový obvod - ano, ne.

18 Moment setrvačnosti - uvede se pro celý příčný řez MP uprostřed rozpětí.

19 Zatížitelnost - se zjišťuje a vyjadřuje podle rukověti SR 5 (S). Zatížitelnost uváděná v evidenčním listě MP slouží pro rychlou základní orientaci. Uvádí se alespoň (pokud místo stačí) ZUIC hlavního nosníku (buď z hlediska únosnosti nebo z hlediska přetvoření, tj. menší z nich) a případně ZUIC přípojů příčníkových stoliček z hlediska únosnosti (tj. u MP z dvoj-čitých nosníků všech druhů).

20 Hmotnost - uvede s celková hmotnost sestaveného MP bez kolejnic a bez podlah; u MP s kolejí na pražcích bez pražců.

Uvede se buď hmotnost zjištěná z projektu (typového projektu), zaokrouhlená na desítky kg nahoru, nebo se uvede hmotnost vypočtená z rozměrů nosníků a ostatních trvalých ocelových součástí MP s připo-čítáním odhadované (přibližné) hmotnosti proměnlivých (ocelových i dře-věných) součástí, zaokrouhlená na 100 kg nahoru (uvede se slovem „asi“, např. „asi 36 300“).

21 Nátěrová plocha - uvede se celková nátěrová plocha všech trvalých součástí MP včetně chodníkových konzol, zábradlí a podlahových plechů (případné podlahové rošty se neberou v úvahu), zjištěná buď z projektu (typového projektu), nebo přímým výpočtem. Nátěrová plocha se uvádí zaokrouhleně na desítky m2 směrem nahoru.

U MP-KN a MP-2KN se uvede kromě celkové plochy i nátěrová plocha vnitřku nosníku slovy „z toho vnitřní...“.

22 Rok posledního nátěru - uvede se rok, ve kterém byl proveden poslední úplný nátěr MP.

23 Rok poslední opravy - uvede se rok, ve kterém byly prováděny poslední celkové udržovací práce (celková oprava) a přitom se druh a délka MP (evidenční označení) neměnily.

111

24 Použitelné do konce roku - uvede se rok, ve kterém končí životnost MP, tj. ve kterém bude zůstatková hodnota MP nulová.

U starších MP, jejichž životnost již prošla, se uvede jako poslední rok provozní použitelnosti rok, který byl stanoven technickým prověřením MP podle čl. 92 až 95.

25 Inventární číslo - uvede se úplné číslo podle evidence HIM.

26 Pořizovací cena - uvede se podle evidence HIM.

27 Týdenní nájemné - uvede se částka v Kč.

28 Poznámka - uvedou se případné další doplňující údaje o MP, které není možno uvést přímo u jednotlivých položek, např. podrobnější informace o druhu přímého uložení koleje, o možnosti konstrukčního zešikmení („lze zešikmit vlevo 60°“), o zvláštních úpravách MP na koncích pro uložení další konstrukce, o metalizovaných částech MP, o zatížitelnosti pro jiné určité případy než pro přímou kolej s odkazem na soubor dokumentace apod.

Na konci první strany evidenčního listu MP se u hesel „Vyhotovil“ a „Souhlas SDC“ (případně „Opravil“) uvede čitelný podpis a datum.

Druhá strana evidenčního listu MP

Na druhé straně evidenčního listu MP se provádějí záznamy o umístění a využití MP podle předtisku. Každý záznam je nutno oddělit čarou přes všechny sloupce.

Konec přílohy 9

112

Příloha 10

Pokyny pro provádění běžných prohlídek

Při běžné prohlídce objektu je třeba věnovat pozornost stavu jedno-tlivých částí i objektu jako celku a zjištěné skutečnosti a závady uvést v zá-znamu o běžné prohlídce včetně stupně celkového stavu objektu (viz čl. 60 a 61) do záznamníku - viz přílohy 22 a 23.

Pro základní popis objektu (při založení záznamníku běžných prohlídek) je třeba při běžné prohlídce ověřovat údaje (zejména rozměry) z dokumentace.

Je třeba posuzovat stav železničního svršku, nosné konstrukce, spodní stavby i prostorové uspořádání.

Podle druhu a charakteru objektu se sleduje zejména:

- tvar kolejnic, jejich upevnění, poloha a druh kolejnicových styků,

- uložení koleje (poškozené nebo posunuté mostnice, pražce nebo podélná dřeva, uvolněná upevňovadla, uvolněné podložky nebo rozchodové desky přímého uložení koleje, stav a rozměry kolejového lože a jeho vztah k římsám),

- upevnění a ukončení pojistných úhelníků (kolejnic) a zajišťovacích úhelníků včetně jejich styků,

- podbití pražců u závěrných zdí, popř. v místech kolejnicových styků na nosné konstrukci,

- kolejnicové dilatační zařízení (správnost funkce, poškození),

- stav koleje v místě nájezdu na kolejovou váhu, točnici a přesuvnu, stav kolejnicových drah točnic a přesuven,

- chování konstrukcí točnic a přesuven při pohybu,

- stav závorovacího zařízení točnic a přesuven,

- stav podlah a zábradlí (poškození, posunutí),

- stav říms,

- ukolejnění ocelových nosných konstrukcí a ostatních ocelových částí,

- vzdálenost zábradlí nebo jiné překážky od osy koleje,

- volný schůdný a manipulační prostor (cizí zařízení),

- stav protidotykových zábran, stav ochrany proti účinkům výfukových ply-nů, stav krycích zábran (nad chodníky), popř. protinárazových zábran,

- vzhled a stav nosné konstrukce (deformace, trhliny, znečištění, nátěry, orezivění apod.),

113

- uložení nosné konstrukce a její chování při průjezdu vozidel,

- vzhled a stav zdiva spodní stavby včetně křídel (navětrání, trhliny, vege-tace apod.),

- odvodnění a ukončení objektu (stav svahových kuželů),

- zda objekt jako celek nemá trvalé deformace (vychýlení), zda není pode-mlet, zanesen nebo jinak poškozen vodou nebo podjíždějícími vozidly,

- současný stav výšky mostních otvorů,

- u podjíždějících silničních komunikací označení podjezdné výšky doprav-ní značkou,

- vztah objektu k okolí (přístup k objektu, sousedící souběžné objekty přes vodoteč, stav na odtokové straně vodoteče apod.),

- stavební činnost v blízkosti objektu.

Konec přílohy 10

114

Příloha 11

Návod k vedení záznamů O běžných prohlídkách

Datum běžné prohlídky - uvede se plné datum prohlídky

1. Nález - uvedou se skutečnosti a závady zjištěné na jednotlivých částech objektu a v prostorovém uspořádání. Postupuje se podle „Pokynů pro provádění běžných prohlídek“ (viz přílohu 10).

Určení závad (druh, místo, rozměr) musí být jednoznačné, lze využít náčrtky.

Při popisu je třeba dodržovat ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.

2. Opatření - uvedou se případná okamžitá opatření pro zajištění bez-pečnosti provozu, která byla již provedena v době mezi prohlídkou a se- psáním záznamu, a jejich účinnost a další nejnutnější zásahy pro bezpečnost provozu, které SDC bez odkladu zajišťuje (údržbou) během roku (např. dotažení mostnicových šroubů, úpravy pojistných úhelníků apod.).

Navrhne se způsob (možnost) postupného odstranění závad neohrožu-jících bezprostředně bezpečnost provozu včetně návrhu na zařazení objektu do plánu údržby, oprav, rekonstrukcí, případně ke zrušení.

Navrhne se případné provedení kontrolní prohlídky (viz čl. 61 a 78). Zaznamená se, zda u nevyhovujících objektů byla pořízena fotodo-kumentace (viz čl. 63).

Celkový stav objektu - uvede se stupeň celkového stavu objektu (viz dále) podle čl. 66 číslicí:

1 - dobrý

2 - vyhovující

3 - nevyhovující

115

Při hodnocení se bere v úvahu nález a návrh opatření.

U propustků se uvádí hodnocení celkového stavu vždy (viz čl. 60). Stav se uvede jednou číslicí pro celý propustek. (V případě, že se rozlišuje nosná konstrukce a spodní stavba, uvede se celkový stav jednou číslicí pro celý propustek a v části Nález se uvede konkrétní stav nosných konstrukcí a spodní stavby. Označení jednotlivých částí se převezme z evidenčního listu.)

U mostů a ostatních objektů podle čl. 1 se uvádí hodnocení celkového stavu jen v případech podle č. 61. Rozlišuje se samostatně nosná konstrukce a spodní stavba.

Počet příloh:

- fotografie - uvede se počet pořízených fotografií,

- grafická schémata - uvede se počet vyhotovených schémat.

Konec přílohy 11

116

117

118

Příloha 12

Pokyny pro provádění podrobných prohlídek (revizí)

Při podrobné prohlídce mostu, lávky pro chodce nebo objektu mostu podobného (viz čl. 70) se podrobně prohlížejí jednotlivé části objektu, zjišťuje se jejich stav, správnost funkce a vzájemný vztah, zjišťuje se celkový stav objektu.

Pro zpracování podrobného popisu objektu, který je obsažen v počá-teční revizní zprávě (viz přílohu 13) se také proměřují rozměry jednotlivých částí a vzájemné vzdálenosti.

Skutečnosti a závady zjištěné při podrobné prohlídce se uvádějí v pat-řičném rozsahu a uspořádání včetně hodnocení celkového stavu objektu v revizní zprávě (viz přílohy 24 a 13).

Závady ohrožující bezprostředně bezpečnost provozu nebo v jejichž důsledku hrozí výrazné dopravní omezení se hlásí neprodleně a proka-zatelně vrchnímu přednostovi příslušné SDC, popř. přímému správci, kterému objekt náleží (viz čl. 68).

Při podrobné prohlídce se podle druhu a charakteru objektu zaměřuje pozornost na:

Celkový popis objektu, pro který se zjišťuje zejména:

- kilometrická poloha středu objektu odměřením od nejbližšího nižšího hektometrovníku,

- přemostěná překážka (most přes...), směr toku vodoteče,

- počet kolejí, jejich směrové a výškové uspořádání po délce objektu, nejvyšší dovolená rychlost,

- úhel křížení, šikmost objektu,

- počet otvorů,výška objektu (niveleta nad terénem),

- další podrobné údaje o jednotlivých částech objektu (materiál, rozměry, stáří), o prostorovém uspořádání a vztahu objektu k okolí - viz dále.

Železniční svršek, u kterého se zjišťuje zejména:

- tvar kolejnic a podkladnic a jejich stav,

- poloha, druh a stav kolejnicových styků, umístění výhybek a kolejových spojek,

119

- velikost spár kolejnicových styků,

- držebnost upevňovadel v mostnicích, popř. v podélných dřevech nebo pražcích,

- u mostnic (popř. u pražců na MP) se zjišťuje způsob uložení a upevnění mostnic na ocelovou konstrukci, materiál, základní rozměry, výška mostnic v uložení, opáskování, stav v uložení podkladnic, celkový počet kusů, počet mostnic v příhradě, světlost mezi mostnicemi, celkový stav mostnic (předchozí použití - opracování, rozpraskání, impregnace), a kdy bude nutná jejich výměna,

- u podélných dřev se zjišťují údaje obdobně jako u mostnic, dále způsob a stav upevnění ke konstrukci, vzdálenost podkladnic ve vztahu k příč-níkovým stoličkám,

- materiál, rozměry a stav dřevěných klínových podložek mostnic v koleji s převýšením,

- držebnost a celkový stav mostnicových šroubů plošně uložených mostnic (nezalité šrouby, uvolněné matice, ohnuté šrouby),

- stav mostnicových sedel a mostnicových šroubů centricky uložených mostnic a vlastní stav centrického uložení mostnic, stav neposuvného uložení mostnic,

- u pozednic se zjišťují údaje jako u mostnic, dále závady v uložení (vytlačení), osová vzdálenost mezi prvním pražcem a pozednicí a mezi pozednicí a první mostnicí (uložení koleje na nosné konstrukci, popř. osová vzdálenost mezi pražcem a mostnicí, chybí-li pozednice,

- typ přímého uložení koleje a úplnost jeho funkční sestavy (uvolněné roz-chodové desky, podložky nebo upevňovadla apod.),

- rozměry, poloha, styky (dilatace), upevnění a ukončení pojistných úhel-níků (kolejnic), stav protikorozní ochrany, vztah k případným přídržným kolejnicím,

- dotažení vrtulí zajišťovacích úhelníků v koleji s centricky uloženými mostnicemi, jejich rozměry, poloha, styky, ukončení, protikorozní ochrana,

- umístění a správnost funkce (poškození) kolejnicového dilatačního zaří-zení,

- rozměry, uložení a stav kolejového lože a jeho vztah k římsám, druh a rozdělení pražců,

- stav podbití pražců u závěrných zdí, popř. v místech kolejnicových styků na nosné konstrukci,

- stav koleje v místě nájezdu na kolejovou váhu, točnici a přesuvnu,

- stav kolejnicových drah točnic (obvodových kolejnic) a přesuven.

120

Podlahy a zábradlí, u kterých se zjišťuje zejména:

- uspořádání a stav podlahy v koleji (materiál), tvar, rozměry, úplnost, sklony, podložky, styky, přechody z nosné konstrukce - dilatace, úplnost a držebnost upevňovadel, stav protikorozní ochrany podlahových plechů, stav koroze apod.),

- uspořádání a stav podlahy na hlavách mostnic se zjišťuje obdobně jako u podlahy v koleji, zejména styky, způsob a stav upevnění, deformace,

- uspořádání a stav podlahy na chodnících se zjišťuje obdobně jako u pod-lahy v koleji, dále způsob upevnění podlahových plechů, úplnost a držeb-nost přípojů, umístění a rozměry spár, deformace, odvodnění, způsob vytvoření a stav obrubnice, tvar, rozměry, upevnění a styky chodníkových konzol a podlahových nosníků,

- úplnost, upevnění a stav vík zabudovaných nebo uložených kabelových žlabů, po kterých se chodí v prostoru mezi zábradlím,

- uspořádání a stav podlahy revizní lávky (plošiny) se zjišťuje obdobně jako u ostatních podlah,

- druh zábradlí, rozměry a uspořádání jeho prvků, výška zábradlí nad povr-chem, po kterém se chodí, deformace,

- délka zábradlí (na nosné konstrukci, mimo ni) a jeho úplnost, způsob vy-tvoření dilatace (uspořádání po délce) a její stav,

- půdorysný tvar zábradlí (přímé, lomené, sleduje tvar koleje apod.), úpl-nost a držebnost přípojů prvků zábradlí,

- stav osazení zábradelních sloupků na chodníkové konzoly (na nosnou konstrukci) a do masivních říms (podlah), stav protikorozní ochrany,

- úplnost a stav vodivého propojení ocelového zábradlí objektů u elektrizo-vaných tratí,

- úplnost a stav zdiva masivního zábradlí.

Prostorové uspořádání na objektu a pod ním, při kterém se zjišťuje zejména:

- poloha osy koleje (kolejí) ve vztahu k ose nosné (mostní) konstrukce na koncích a uprostřed konstrukce, popř. ve vztahu k šířce podpěr nebo poloha osy koleje (kolejí) v podjezdu,

- vzdálenost vnitřního líce zábradlí (sloupku, madla, příčle) od osy krajní koleje vlevo i vpravo, měřená na koncích a uprostřed nosné konstrukce, na koncích zábradlí, popř. v místech půdorysného zalomení zábradlí nebo v ji-ném (na pohled zřejmě nejužším) místě, celková šířka mezi zábradlím v těchto příčných řezech,

121

- vzdálenost vnitřní hrany nosné konstrukce s dolní nebo mezilehlou mostovkou od osy koleje vlevo i vpravo, měřená na koncích a uprostřed nosné konstrukce, celková šířka mezi vnitřními hranami nosné konstrukce v těchto řezech a výška hran nad podlahou, popř. nad spojnicí TK,

- poloha a rozměr ochranných výstupků v zábradlí,

- volnost a schůdnost v celé šířce a délce volného schůdného a manipu-lačního prostoru na objektu (umístění různých podélných překážek na podlaze, zevnitř zábradlí), popř. v mostním otvoru, schůdnost přechodů z objektu na drážní stezku,

- vzdálenost jiných překážek v délce platnosti mostního průjezdního průřezu (páka výměníku výhybky, sloup, návěstidlo, budka apod.) od osy krajní koleje směrem k zábradlí s udáním polohy a rozměrů (výšky),

- vzdálenost os kolejí měřená ve stejných příčných řezech jako vzdálenost zábradlí, popř. vzdálenost os kolejí v podjezdu,

- umístění a rozměry překážek mezi kolejemi na objektech ve stanicích a zastávkách (plot, sloupy, stojany výměníku výhybek apod.),

- výška nadmostovkového ztužení ocelových nosných konstrukcí s dolní nebo mezilehlou mostovkou nad spojnicí TK,

- světlost (kolmá, šikmá) mostních otvorů a volná výška mostních otvorů v rozhodujících podélných řezech přemosťované komunikace.

Ocelové nosné konstrukce, ocelové části spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí a ocelové podpěry , u kterých se zjišťuje zejména:

- výrobce a rok výroby podle firemního znaku,

- systém, rozměry a stav mostovky (podélníků včetně podélníkových kon-zol, příčníků, mostovkového plechu), hlavních nosníků a ztužidel, např.:

* rozpětí a vzdálenost podélníků, příčníků, hlavních nosníků, stavební a úložná výška, šikmost konstrukce a mostovky, poloha mostovky, poloha podélníků vzhledem k příčníkům a hlavním nosníkům,

* stav úložných ploch pod plošně uloženými mostnicemi na podélnících, popř. na hlavních nosnících u nosné konstrukce bez mostovky (koroze, otlačení otvorů, trhliny),

* stav úložných lišt pod centricky uloženými mostnicemi,

* znečištění jednotlivých částí a prvků a jejich oslabení korozí, zejména v nepřístupných místech - koutech,

* rozevírání nýtovaných nebo šroubovaných průřezů rzí,

* stav přípojů podélníků na příčníky a příčníků (příčníkových stoliček u dvojčitých nosníků) na hlavní nosník (volné nýty, šrouby, trhliny, ko-roze),

122

* stav přípojů, styčníkových plechů a míst křížení prvků příhradových hlavních nosníků, příčného, podélného a brzdového ztužení ,

* výskyt trhlin a deformací na jednotlivých částech a prvcích,

* počet a místa volných nýtů a šroubů (poklepem),

* volné otvory po nýtech (šroubech),

* stav svarových spojů a jejich okolí,

- stav revizní lávky (plošin), popř. revizního vozíku (přístup, zábradlí, posun apod.),

- stav ocelových částí spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí zejména ve styku s betonem,

- celkový stav protikorozní ochrany (rok posledního nátěru),

- vzdálenost mezi koncem nosné konstrukce, popř. krajním příčníkem a zá-věrnou zdí a vzdálenosti mezi nosnými konstrukcemi nad mezilehlou podpěrou, vzdálenost mezi nosnými konstrukcemi vedle sebe,

- stav vstupních a větracích otvorů, komorových konstrukcí, stav osvětlení jejich vnitřku,

- chování nosných konstrukcí při jízdě vlaků po mostě (svislost hlavních nosníků plnostěnných i příhradových, posun v ložiskách, rozevírání trhlin apod.),

- stav a správnost funkce kotvení nosné konstrukce,

- u konstrukcí s kolejovým ložem stav izolace a překrytí přechodu kolejo-vého lože z nosné konstrukce na opěru nebo další konstrukci (zejména stav dilatačního závěru),

- stav a funkce odvodnění, zejména v místech, ve kterých se přibližují nebo stýkají jednotlivé konstrukční části (úzké spáry, kouty), stav a funkce odvodňovacích zařízení (odpadních trub, žlabů apod.),

- konstrukční prvky a opatření pro umístění různých vedení (cizích zařízení) na nosné konstrukci (konzolky, otvory ve výztuhách apod.),

- stav závorovacího zařízení točnic a přesuven,

- systém, rozměry a stav ocelových podpěr (znečištění, koroze, deformace, kotvení apod.).

Masivní nosné (mostní) konstrukce, masivní části spřažených ocelo-betonových nosných konstrukcí a masivní podpěry všech objektů, u kterých se zjišťuje zejména:

- rok stavby vyznačený na objektu,

- materiál, systém, rozměry a stav nosné (mostní) konstrukce, např.:

* rozpětí, šířka a šikmost konstrukce, vyložení říms (konzol), konstrukční výška,

123

* systém závěrů (přesahy, závěrná zeď) a uložení (ložiska, trny, ozuby apod.),

* rozměry a stav průčelního zdiva nad klenbou (vyboulení),

* stav říms (uvolněné, rozrušené),

* výška přesypávky,

* stav povrchu (znečištění, poškození cizím zásahem, obnažení výztuže, prosakování vody, pronikání rzi na povrch, zvětrání, odpadávání omítky, vypadávání zdiva - hloubka a plocha, stav spár, vegetace ve spárách, stav viditelných částí zabetonovaných nosníků apod.),

- rozsah trhlin a deformací (místo, velikost, směr, přechod do spodní stavby apod.),

- vzdálenosti mezi koncem nosné konstrukce a závěrnou zdí a vzdálenosti mezi nosnými konstrukcemi nad mezilehlou podpěrou, vzdálenosti mezi nosnými konstrukcemi vedle sebe,

- stav vstupních otvorů do komorových konstrukcí a stav povrchu vnitřku komorových konstrukcí,

- chování nosných konstrukcí při jízdě vlaků (posun v dilatačních spárách, popř. v trhlinách, rozevírání trhlin, posun v ložiskách apod.),

- stav povrchu kotvení nosné konstrukce do spodní stavby,

- stav izolace a překrytí přechodu kolejového lože z nosné konstrukce na opěru nebo další konstrukci (zejména stav dilatačního závěru), stav podélných a ostatních příčných dilatačních spár,

- stav a funkce odvodňovacího zařízení (trub, žlabů, chrličů apod.),

- materiál, rozměry, a stav závěrných zdí (vyboulení ke konstrukci, trhliny, uvolněné a rozrušené zdivo),

- materiál, rozměry a stav úložných prahů (vybočení z líce podpěry, kvádry, bloky, znečištění, trhliny, uvolněné a narušené zdivo, sklon povrchu, úroveň povrchu pod dolní hranou konstrukce a nad terénem),

- materiál, rozměry a stav podpěr, např.:

* šířka a výška, popř. tloušťka,

* rozdělení dilatační spárou a její stav,

* naklonění nebo vyboulení,

* trhliny a narušení zdiva, zejména pod úložnými kvádry (hloubka, plocha),

* stav spárování, vegetace, prosakování,

- stav odvodnění rubu opěr,

- systém, materiál, rozměry a stav křídel, popř. průčelních zdí, výškový vztah k římsám opěr, ostatní údaje obdobně jako u podpěr,

- vliv přemostěné vodoteče na spodní stavbu,

- stav odvodnění vážních, točnicových a přesuvnových jam.

124

Ložiska a klouby, u kterých se zjišťuje zejména:

- rozmístění ložisek (i podružných),

- typ ocelových ložisek, popř. rozměry,

- poškození, trhliny,

- stav povrchu ložisek (protikorozní ochrany), povrchu mezi válci a grafito-tukového nátěru funkčních ploch ložisek (znečištění, orezivění),

- správnost polohy ložisek vzhledem k nosné konstrukci při dané teplotě (centrické nebo excentrické osazení konstrukce, dosedání konstrukce plnou plochou),

- úplnost a držebnost šroubů ve vahadlech ložisek,

- stav vložek mezi nosnou konstrukcí a ložiskem,

- vzdálenost ložisek od hran úložného prahu a od líce závěrné zdi,

- stav zalití ložiskových hnízd,

- pohyb ložisek při jízdě vlaků,

- funkční stav pryžových a hrncových ložisek,

- stav povrchu kloubů (vznik a rozšiřování trhlin),

- stav hlavního (královského) čepu točnic.

Protidotykové zábrany, ochrana proti účinkům výfukových plynů, krycí, popř. protinárazové zábrany, u kterých se zjišťuje zejména:

- úplnost a stav zábran (držebnost a úplnost připevňovacích prvků, zne-čištění, protikorozní ochrana, deformace, odvodnění, svádění vod na protidotykové štíty, uložení a ukotvení protinárazových zábran apod.).

Svahy u mostních objektů, u kterých se zjišťuje zejména:

- stav zatravnění a odláždění svahu, popř. stav zdiva, patních zídek (vege-tace, uvolněná dlažba),

- stav ukončení svahového kužele u konců říms rovnoběžných křídel a prů-čelních zdí,

- stav stezek, popř. stupňů pro umožnění přístupu pod most,

- vliv přemostěné vodoteče na svahy u mostního objektu.

Vztah objektu k okolí, při kterém se zjišťuje zejména:

- umístění cizích zařízení na objektu, pod ním a v jeho blízkosti (druh, správce, stav, přechody apod.),

125

- zda na podjížděných silničních komunikacích je označení šířky a pod-jezdné výšky dopravní značkou z obou stran mostu v souladu s naměřenou šířkou a volnou výškou, tj. údaj na značce musí být nejméně o 0,1 m menší než skutečně naměřený rozměr (viz čl. 162),

- zda k objektu je možný příjezd silničními vozidly,

- stav terénu (komunikace, koryta vodoteče apod.) v mostním otvoru, jeho odvodnění,

- sousedící souběžné objekty přes pozemní komunikace i vodoteče (velikost otvorů),

- stav koryta vodoteče na odtokové straně (zajištění odtoku od objektu),

- stavební činnost v blízkosti objektu.

Krátkodobé zatímní mosty s MP, u kterých se kromě údajů přicháze-jících v úvahu jako pro trvalé mosty zjišťuje zejména:

- druh a evidenční označení MP,

- délka a rozpětí MP,

- u MP-VN počet a výška nosníků,

- způsob a stav ztužení MP,

- způsob uložení a zabezpečení MP proti posunům,

- druh a stav spodní stavby (rovnanina, blok, bárka apod.),

- pomalá jízda a její značení.

Konec přílohy 12

126

Příloha 13

Návod k sepsání revizní Zprávy

Revizní zpráva se vyhotoví psacím strojem na formuláři R „Mostní revizní zpráva“ - viz přílohu 24.

List - čísluje se průběžně od jedničky každý list samostatné revizní zprávy.

SDC - uvede se plný název.

Revizní obvod - uvede se ta SDC, jejíž revizní četa podrobnou prohlídku objektu provedla, protože objekt je v jejím stanoveném obvodu.

Objekt - uvede se podle onačení v evidenci, tj. most, propustek, lávka pro chodce, kolejová váha, ...atd.

Km - uvede se podle evidence.

Trať - uvede se číslo a název tratě podle dosavadního předpisu S 66. Číslo se napíše do místa nad číslo TÚ. Dlouhé názvy tratí se uvedou zkráceně (např. jen začátek a konec).

TÚ - uvede se čtyřmístné číslo TÚ podle číselníku TÚ (viz čl. 29).

DÚ - uvede se dvoumístné označení (dva znaky v daném pořadí) a ná- zev DÚ podle číselníku DÚ (viz čl. 29).

Revizní mostmistr - uvede se příjmení, popř. jméno (zkráceně) revizního mostmistra.

Datum podrobné prohlídky - uvede se měsíc a rok.

1. Podrobný popis objektu

Uvádí se (včetně hlavičky) jen v jedné (první) revizní zprávě po založení složky souboru revizních zpráv nebo znovu v první revizní zprávě po úpravách objektu (opravách, rekonstrukcích), při kterých došlo ke změnám

127

v technických údajích. Revizní zpráva obsahující platný podrobný popis objektu je považována za počáteční revizní zprávu (viz čl. 42.).

V ostatních revizních zprávách se uvádí jen hlavička a odkaz - „viz revizi z (měsíc, rok)“, popř. se uvedou jen doplňující údaje.

Při popisu objektu se v zásadě uvádějí technické údaje zjištěné na místě v rozsahu podle „Pokynů pro provádění podrobných prohlídek (revizí)“ - - viz přílohu 12. Zejména se uvedou:

- základní charakteristické údaje o objektu jako celku, např. skutečná kilometrická poloha objektu, přemostěná překážka (most přes ....), směr toku přemostěné vodoteče, počet a světlosti otvorů, úhel křížení, šikmost objektu, počet kolejí, délka a šířka objektu, délka přemostění apod.

- podrobnější technické údaje (materiál, druh, rozměry, uspořádání) o jed-notlivých částech objektu (svršek, nosné konstrukce, ložiska, spodní stavba, prostorové uspořádání),

- údaje o vztahu objektu k okolí, např. přístup k objektu, sousedící sou-běžně objekty přes vodoteče, stav na odtokové straně vodoteče, označení podjezdné výšky dopravní značkou, cizí zařízení na objektu, pod ním, v jeho blízkosti apod.

Objekty se popisují a orientace se uvádí podle směru kilometrování. Objekty s více kolejemi nebo o více otvorech se popisují nejdříve od levé krajní koleje po jednotlivých otvorech za sebou až po pravou krajní kolej. Popis objektu lze doplnit náčrtkem nebo fotografiemi.

Při popisu je třeba dodržovat ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.

2. Popis závad

Uvedou se závady zjištěné na jednotlivých částech objektu a v prosto-rovém uspořádání. Postupuje se podle „Pokynů pro provádění podrobných prohlídek (revizí)“ - viz přílohu 12.

Při popisu je třeba dodržovat ČSN 73 6200 Mostní názvosloví. Určení závad (druh, místo, rozměr) musí být jednoznačné. Obtížně popsatelné podrobnosti lze uvést v náčrtku, popř. dokumentovat fotografiemi.

U nevyhovujících objektů (viz dále) se pořizuje fotodokumentace, zejména rozhodujících závad.

Uvedou se okolnosti, které znesnadňovaly provedení podrobné pro-hlídky, popř. opatření, která byla pro její řádné provedení učiněna nebo musejí být učiněna pro další podrobnou prohlídku.

128

3. Návrh hodnocení celkového stavu

Na základě nálezu popsaného v oddíle 2. Popis závad se uvede návrh hodnocení celkového stavu objektu podle čl. 66.

Odděleně se hodnotí každá nosná konstrukce a spodní stavba. Jako celek se hodnotí objekt, u kterého se nosná konstrukce a spodní stavba nerozli-šuje (např. rám).

Hodnocení se zapisuje značkami, a to pro nosnou konstrukci K 1 až K 3, pro spodní stavbu značkami S 1 až S 3.

4. Návrh opatření

Uvedou se:

- případná okamžitá opatření pro zajištění bezpečnosti provozu, která byla učiněna na přímý podnět revizního mostmistra v době mezi podrobnou prohlídkou a sepsáním revizní zprávy, a jejich účinnost (viz čl. 68),

- návrh na další nutné bezodkladné zásahy pro zajištění bezpečnosti provozu dosažitelné např. soustředěním udržovacích prací v běžném roce,

- případně doporučení na zařazení objektu do plánu údržby, oprav nebo rekonstrukcí na další roky nebo na zrušení objektu (druh prací a rozsah opravy apod.),

- případný požadavek na provedení kontrolní prohlídky.

5. Datum sepsání revizní zprávy, podpis revizního mostmistra.

Uvede se přesné datum sepsání revizní zprávy a čitelný podpis revizního mostmistra. Je-li objekt (konstrukce, spodní stavba nebo oboje) hodnocen jako nevyhovující, podepisuje revizní zprávu i přednosta příslušné SMT (viz čl. 74).

Fotografie příslušné k revizní zprávě se umístí na volné listy (lze použít i formuláře R), opatří se příslušnými určujícími údaji a připojí se k revizní zprávě.

Lze pořídit i fotodokumentaci jako samostatný svazek.

Poznámky, záznamy o změnách a opatřeních

Sloupec zůstává volný pro poznámky a záznamy uživatelů revizní zprávy.

Konec přílohy 13

129

130

Příloha 14

PŘIBLIŽNÁ HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ

Hmotnost včetně ložisek a podlahových plechů

|  |  | Konstrukce nýtovaná |  |  |  | Konstrukce svařovaná |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zatěžovací vlak A |  | Zatěžovací vlak B |  | Zatěžovací vlak A |  | Zatěžovací vlak B |  |
|  |  | Poloha mostovky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dolní nebo mezil. | horní, zapuš., bez mos-tovky | dolní nebo mezil. | horní, zapuš., bez mos-tovky | dolní nebo mezil. | horní, zapuš., bez mos-tovky | dolní nebo mezil. | horní, zapuš., bez mos-tovky |
|  |  | Hmotnost v tunách |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 10 | 17,50 | 11,80 | 15,80 | 10,60 | 14,70 | 10,30 | 13,30 | 9,30 |
|  | 12 | 22,80 | 16,08 | 20,52 | 14,40 | 19,20 | 14,04 | 17,20 | 12,68 |
|  | 14 | 28,70 | 20,86 | 25,90 | 18,76 | 24,08 | 18,20 | 21,84 | 16,52 |
|  | 16 | 35,20 | 26,40 | 31,68 | 23,84 | 29,60 | 23,04 | 26,72 | 20,80 |
| plno- | 18 | 42,30 | 32,58 | 38,16 | 29,34 | 35,45 | 28,25 | 32,04 | 25,56 |
| stěnná | 20 | 50,00 | 39,20 | 45,00 | 35,40 | 42,00 | 34,20 | 37,60 | 30,80 |
|  | 22 | 58,30 | 46,64 | 52,58 | 42,02 | 49,06 | 40,70 | 44,22 | 36,74 |
|  | 24 | 67,20 | 54,72 | 60,48 | 49,20 | 56,40 | 47,52 | 50,88 | 42,96 |
|  | 26 | 76,70 | 63,44 | 69,16 | 57,20 | 64,48 | 55,12 | 57,98 | 49,66 |
|  | 28 | 89,80 | 72,52 | 78,12 | 65,52 | 72,80 | 63,00 | 65,80 | 56,84 |
|  | 30 | 97,50 | 82,50 | 87,90 | 74,40 | 81,90 | 71,70 | 73,80 | 64,80 |
|  | 30 | 85,50 | 79,50 | 77,10 | 71,70 | 78,60 | 73,20 | 68,10 | 66,00 |
|  | 35 | 109,55 | 101,85 | 98,70 | 91,70 | 100,00 | 93,60 | 90,65 | 84,35 |
|  | 40 | 136,40 | 126,80 | 122,80 | 114,40 | 125,60 | 116,80 | 117,80 | 105,20 |
|  | 45 | 166,50 | 154,80 | 149,40 | 139,05 | 153,00 | 138,20 | 136,80 | 127,80 |
| příhra- | 50 | 199,00 | 185,00 | 178,50 | 166,50 | 183,00 | 170,00 | 163,50 | 153,00 |
| dová | 55 | 234,30 | 217,80 |  |  | 215,60 | 200,20 |  |  |
|  | 60 | 272,40 | 253,20 |  |  | 250,80 | 232,80 |  |  |
|  | 70 | 357,70 | 332,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 453,60 | 421,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 560,70 | 521,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 680,00 | 632,00 |  |  |  |  |  |  |

131

132

Příloha 15

PŘIBLIŽNÁ NÁTĚROVÁ PLOCHA OCELOVÝCH NOSNÝCH

KONSTRUKCÍ ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ

Součinitelé m2/t pro stanovení přibližné velikosti nátěr. plochy ocelových

nosných konstrukcí železničních mostů z hmotnosti nosné konstrukce

Hodnoty pro konstrukce z oceli řady 37

- Nosná konstrukce bez chodníků, podlah a zábradlí

|  | Plnostěnná konstrukce |  |  |  |  | Příhradová konstrukce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | s mostovkou |  |  | Komo-rová | pruty s otevřeným |  | pruty s uzavřeným |  |
| Rozpětí | bez | otev- | uzavřenou |  | kon- | průřezem |  | průřezem |  |
| v | mos- | řenou | most. | most. | strukce | s mostovkou |  |  |  |
| metrech | tovky |  | plech spolu. | plech nesp. |  | otev- řenou | uzav- řenou | otev- řenou | uzav- řenou |
|  | součinitel m2/t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| do 20 | 11 | 14 | 16 | 15 |  |  |  |  |  |
| 20 - 30 | 11 | 13 | 15 | 14 | 19 | 15 | 16 |  |  |
| 30 - 40 | 11 | 13 | 15 | 14 | 18 | 14 | 15 | 13 | 14 |
| nad 40 | 11 | 13 | 15 | 14 | 18 | 14 | 15 | 12 | 13 |

- Chodníky, podlahy a zábradlí

| Chodníky na konzolách včetně podlahy a zábradlí | Chodníky včetně podlah u OK s otevřenou dolní nebo mezilehlou mostovkou | Revizní lávky včetně podlah a zábradlí |
| --- | --- | --- |
| součinitel m2/t |  |  |
| 33 | 37 | 40 |

133

Ostatní přílohy

Platné přílohy, které nejsou dostupné v digitální podobě (jedná se o formuláře):

19

20

21

24 (k dispozici jako šablona Word 7.0/95).

Zrušené přílohy číslo:

16

17

18

22

23

25

134