České dráhy

ČD

S 65

Předpis

Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí

Českých drah

Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah

dne  6. 4. 1999

čj. 61 356/98 – O 13

Účinnost od   1. 6. 1999

Obsah

Předmluva ....................................................................................................................    	5

Záznam o změnách ......................................................................................................    7

Rozsah znalostí ............................................................................................................ 	  9

Seznam použitých značek ............................................................................................ 	13

Kapitola  I    	-	Úvodní ustanovení ...................................................................... 	15

Kapitola  II  	- 	Vymezení základních pojmů ...................................................... 	16

A.	Průjezdný průřez, prostorové uspořádání, prostorová průchodnost .................. 	16

# B. 	Evidenční prostor a přepravní trasy s EP 2,5 .................................................... 	16

# C. 	Překážky prostorové průchodnosti tratě ............................................................ 	17

# D. 	Použitelný prostor pro mimořádné zásilky .........................................................	18

# E. 	Pojmy vztahující se k mimořádné zásilce .......................................................... 	18

# F. 	Pojmy vztahující se k trati (traťové pojmy) ......................................................... 	19

# G. 	Pojmy vztahující se ke zpracování dat ............................................................... 	19

Kapitola  III 	-	Kontrola prostorové průchodnosti tratí ....................................  	20

A.	Pravidelné měření překážek PPT .....................................................................  	21

# B. 	Mimořádné měření překážek PPT ....................................................................  	21

# C. 	Měření tunelů ...................................................................................................   21

D.	Způsoby měření překážek PPT.........................................................................  	22

E.	Přesnost polohy překážek PPT......................................................................... 	22

# F.	Údaje o překážkách PPT...................................................................................  	24

# Kapitola  IV 	-   Měření objektů v blízkém okolí tratě .........................................   24

# A.  Místní měření .....................................................................................................  	24

# B.  Měření v uceleném úseku tratě ..........................................................................  	24

# C.  Uchovávání dat o objektech v blízkém okolí tratě ...........................................…  	25

# Kapitola  V  	-  	Činnost SDC jako organizační složky ČD

zodpovědné za kontrolu PPT.....................................................  	25

# A. 	Plánování pravidelného měření překážek PPT.................................................   	25

B. 	Pravidelné měření překážek PPT ručním měřením vlastními silami .................	26

# C. 	Souřadnice měřených bodů obrysu překážky PPT ..........................................   	26

# D. 	Prvotní evidence informací a dat o překážkách PPT .......................................   	27

### E. 	Místní databáze překážek PPT.........................................................................  	28

## F.   	Zavedení dat z pravidelného měření překážek PPT do místní databáze                          		a jejich předávání centrální databázi ................................................................  	28

## G. 	Pravidelné měření překážek PPT zajišťované

u TÚDC-SPF a u jiných zhotovitelů ........................…......................................   	28

H. 	Mimořádné měření překážek PPT a předání dat .............................................. 	29

I.   	Archiv překážek PPT .....................................................................................…  	30

Kapitola  VI  	- 	Činnost TÚDC-SPF jako organizační složky ČD

pro měření a vyhodnocování překážek PPT.............................  	30   	A.  	Automatizované měření překážek PPT ............................................................   30  	B.  	Organizace pravidelného měření překážek PPT Střediskem pozemní

# fotogrammetrie...................................................................................................  30                                               	C. 	Vyhodnocování pravidelného měření překážek PPT a předávání

výsledků SDC ...................................................................................................		31

# D. 	Mimořádné měření překážek PPT, jeho vyhodnocování

a předávání výsledků ..............................................................................  	31

Kapitola  VII 	-	Činnost útvaru centrální evidence dat

o překážkách PPT....................................................................... 	32

# A.  	Centrální databáze překážek ............ ...................................................… 	32

B.  	Spolupráce útvaru centrální evidence s útvarem ČD-URMIZA  ...............  	32

Kapitola  VIII	- 	Činnost nadřízeného útvaru ...................................................... 	32

Kapitola  IX  	-  	Využívání evidence překážek PPT ............................................ 	33

A. 	Využívání databáze překážek PPT pro přepravu

mimořádných zásilek ...........................................................................… 	33

### B.  	Využívání databáze překážek PPT u SDC .............................................. 	34

# C. 	Využívání archivu překážek PPT .............................................................  	35

Kapitola  X  	-		Přechodná ustanovení ...............................................................  	35

Kapitola  XI 	-  	Závěrečná ustanovení ................................................................  	35

Související  předpisy  a  normy ........................................................................ 	37

Přílohy

- Upřesnění pojmů (normativní v označených ustanoveních) ................................... 	39

- Obrys evidenčního prostoru EP 2,2 s poloviční šířkou  2 200 mm                  (normativní) ............................................................................................................ 	45

- Obrys evidenčního prostoru EP 2,5 s poloviční šířkou  2 500 mm                   normativní) ............................................................................................................ 	47

- Měření překážky PPT v absolutním (a relativním) souřadnicovém systému                     při nakloněném obrysu EP v převýšené koleji (normativní) .................................… 	49

- Přepravní trasy s EP 2,5 ........................................................................................  	51

- Okamžité hlášení SDC při mimořádném měření překážek PPT                                       při změně situace na trati (normativní) ................................................................... 	57

- Činnost FS-3 ..........................................................................................................	59

- Objekty (překážky PPT) měřené (neměřené) automatizovaně FS-3                  (normativní v označených ustanoveních) ............................................................... 	61

- Číselník překážek PPT (normativní) ....................................................................… 	63

- Podmínky pro organizaci a výkon měření FS-3 (normativní) ...............................…	65

Předmluva

Prostorová průchodnost tratí je jedním ze základních parametrů vymezujících komerční využitelnost tratí.

Do doby vydání předpisu S 65 Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah, byla problematika prostorové průchodnosti tratí pro přepravy mimořádných zásilek       s PLM, popř. mimořádných zásilek dlouhých, řešena několika samostatnými výnosy, případně ustanoveními v ostatních předpisech (směrnicích). Předpis S 65 tyto informace sjednocuje, upřesňuje a upravuje činnost útvarů a zaměstnanců zabývajících se     problematikou PPT.

Předpis S 65 určuje zásady pro měření překážek PPT zasahujících do EP, zásady pro evidenci překážek PPT v aktuální databázi překážek PPT i v archivu překážek a zásady pro předávání dat o překážkách, a to nejen v rámci DDC, ale i mezi DDC a DOP, útvarem     ČD-URMIZA.

Předpis S 65 určuje, že se překážky PPT evidují jen u dopravních kolejí.

Předpisem S 65 se proti dosavadnímu stavu zavádějí nová hlediska pro záznam překážky PPT v aktuální databázi překážek PPT.

Charakterizujícím údajem o překážce PPT nejsou již souřadnice [x, z] jednoho (kritického) bodu překážky, zasahujícího ze všech bodů na (rozhodujícím) obrysu překážky nejhlouběji do EP. Charakterizujícím údajem o překážce je nyní obrys překážky určený spojitou řadou bodů (tj. souřadnicemi [x, z] všech bodů obrysu překážky).

Novým charakterizujícím údajem je střední polohová chyba obrysu překážky, vyplývající z měření a vyhodnocování naměřených hodnot. Střední polohová chyba obrysu překážky vyjadřuje systémovou nepřesnost polohy obrysu překážky vzhledem ke koleji, tj. vyjadřuje jeho možnou nejbližší a nejvzdálenější polohu.

Předpis S 65 stanoví nový tvar obrysů EP 2,2 a EP 2,5 proti tvarům, které byly uvedeny v bývalém předpise ČSD D 31, účinném od  1.1.1977.

Předpis S 65 určuje přepravní trasy s EP 2,5. Na tratích (úsecích), které jsou součástí některé z přepravních tras s EP 2,5, se budou od účinnosti předpisu S 65 měřit překážky PPT zasahující do EP 2,5 (měření vlastními silami správce tratě i sjednaným zhotovitelem).

Na ostatních tratích (úsecích), kde se měří překážky PPT zasahující až do EP 2,2 (měření zejména vlastními silami správce), se budou měřit překážky PPT zasahující již do EP 2,5 tehdy, když se na té trati (v tom úseku) vyskytne požadavek na přepravu zásilky, která vyžaduje EP 2,5 (vznikne nová přepravní trasa s EP 2,5 nebo nová část dosavadní         přepravní trasy s EP 2,5), a také tehdy, když o tom útvar nadřízený správci tratě v jednotlivých případech rozhodne.

Počet tratí (úseků) s evidencí prostorové průchodnosti pro obrys EP 2,5 se tak bude postupně zvětšovat v závislosti na reálných možnostech správce tratě a na potřebách přepravy.

Předpis S 65 připouští zjišťování objektů v blízkém okolí tratě, tj. objektů, které nezasahují do EP a nejsou evidovány jako překážky PPT.

Na předpis S 65 má navazovat připravovaná SR 65 (S) Měření překážek.

Záznam o změnách 1)

| Změna |  | Předpis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo čj. | účinnost od | opravil | dne | podpis |

- Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn   a provedení záznamu na této stránce.

Rozsah znalostí

| Organizační složka | ###### Funkce | ###### Znalost |
| --- | --- | --- |
| Generální ředitelství ČD, generální inspekce ČD | ## Ředitel kanceláře generálního ředitele, generální inspektor ČD, ředitel kanceláře generálního inspektora ČD | ##### Informativní |
| Ř DDC | ## Vrchní ředitel, provozně technický náměstek vrchního ředitele, vedoucí útvarů: ředitel kanceláře vrchního ředitele, ředitelé odborů (investičního, stavebního, automatizace a elektrotechniky), vedoucí samostatných oddělení, vedoucí oddělení | ##### Informativní |
|  | ## Zaměstnanci zabývající se přípravou a realizací investic dopravní cesty | ##### Informativní |
|  | ## Zaměstnanci zabývající se geodetickou službou u ČD | ##### Informativní |
|  | ## Zaměstnanci zabývající se agendou prostorové průchodnosti tratí | ##### Úplná |
|  | ## Zaměstnanci zabývající se agendou ##### přechodnosti vozidel | ##### Informativní |
|  | ## Zaměstnanci zabývající se správou mostů a tunelů | ##### Informativní |
| TÚDC | ## Ředitel TÚDC | ##### Informativní |
|  | ## Vedoucí sekcí | ##### Informativní |
|  | ## Zaměstnanci zabývající se diagnostickým a provozním měřením stavu tratě | ##### Informativní |
|  | ## Vedoucí oddělení diagnostiky svršku a spodku | ##### Úplná |
|  | ## Zaměstnanci zabývající se agendou ## přechodnosti vozidel | ##### Informativní |
|  | ## Zaměstnanci zabývající se agendou prostorové průchodnosti tratí | ##### Úplná |
|  | ## Vedoucí SPF | ##### Úplná |
|  | ## Zaměstnanci zabývající se automatizovaným měřením FS-3 a vyhodnocováním měření | ##### Úplná |

Pokračování na str. 10

Pokračování

| Organizační složka | ###### Funkce | ###### Znalost |
| --- | --- | --- |
| Stavební správa | ## Ředitel stavební správy | Informativní |
|  | ## Zaměstnanci zabývající se přípravou a realizací investic dopravní cesty, které určí ředitel stavební správy | Informativní |
| SŽG | Ředitel SŽG | Informativní |
|  | Zaměstnanci zabývající se geodetickým měřením pro DDC, které určí ředitel SŽG | Informativní |
| SDC | Vrchní přednosta SDC | ##### Informativní |
|  | Zaměstnanci ve vedoucích funkcích, které určí vrchní přednosta SDC | Informativní, popř. úplná |
|  | Zaměstnanci zabývající se agendou překážek PPT | Úplná |
|  | Vedoucí zaměstnanců provádějících ruční měření a práce související | Úplná |
|  | Zaměstnanci zabývající se správou mostů a tunelů | Informativní |
|  | Zaměstnanci provádějící ruční měření a práce s tím související | Informativní: kapitola II, oddíly B, C, F, kapitola III, čl. 61, 79, 80, kapitola V, oddíl B, čl. 95, 102, přílohy 2, 3, 4, 9 |
|  | Metrolog | Úplná: čl. 61 |
| Ř DOP | Vrchní ředitel, ředitel odboru provozu, zástupce ředitele odboru provozu | Informativní |
|  | Vedoucí oddělení zvláštních přeprav a mimořádných zásilek | Informativní |
|  | Vedoucí pracoviště útvaru ČD-URMIZA | Informativní |

Pokračování na str. 11

Pokračování

| Organizační složka | ###### Funkce | ###### Znalost |
| --- | --- | --- |
| Ř DOP | Zaměstnanci pracovišť útvaru ČD-URMIZA | Informativní: kapitola II, oddíly A, F, kapitola III, oddíl E, kapitola IV, oddíly A, B, kapitola V, oddíl H, čl. 117, kapitola VII, kapitola IX, oddíl A, přílohy 1,2,3,5,6 |
| Obsah pojmů úplná znalost a informativní znalost je uveden v předpise M 1. |  |  |

Seznam použitých značek

| ČD ..................... | České dráhy |
| --- | --- |
| ČD-URMIZA. ...... | Ústřední registr mimořádných zásilek Českých drah |
| ČSD ................... | Československé státní dráhy |
| ČSN ................... | česká technická norma |
| DDC ................... | Divize dopravní cesty |
| DOP ................... | Divize obchodně provozní |
| DÚ ...................... | definiční úsek |
| EP ...................... | evidenční prostor |
| FS-3 ................... | fotogrammetrický stroj |
| MZ ...................... | mimořádná zásilka |
| NK ……....…….... | niveleta koleje |
| PLM .................... | překročení ložné míry |
| PPT .................... | prostorová průchodnost tratě |
| SDC ................... | správa dopravní cesty |
| SPF .................... | Středisko pozemní fotogrammetrie |
| SR ...................... | služební rukověť |
| STŘD ................. | Stavební a technický řád drah |
| SW ..................... | software (počítačový program) |
| SŽG …………..... | středisko železniční geodézie |
| TK ...................... | temeno (hlavy) kolejnice |
| TNP .................... | společná značka pro technické normy železnic, interní předpisy ČD a případné další dokumenty obdobného charakteru |
| TNŽ .................... | technická norma železnic |
| TÚ ...................... | traťový úsek |
| TÚDC ................. | Technická ústředna dopravní cesty |
| UIC …………...... | # Union Internationale des Chemins de fer (Mezinárodní železniční unie) |

Kapitola I

Úvodní ustanovení

1.	Předpis ČD S 65 Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah (dále v textu „předpis S 65“) stanovuje základní pravidla pro zjišťování a evidenci prostorové průchodnosti tratí ČD pro obrysy EP. Je základním předpisem platným v této odborné oblasti. Ostatní dokumenty ČD (TNP), tvořené pro zjišťování a evidenci prostorové  průchodnosti tratí ČD po začátku účinnosti předpisu S 65, musejí s ním být v souladu.

Není-li uvedeno jinak, myslí se „prostorovou průchodností tratí“ vždy PPT pro obrysy EP.

2.  	Předpis S 65 řeší problematiku vytváření, zpracování, předávání, vedení a využívání dokumentace prostorové průchodnosti všech tratí ČD, a to zejména tím, že řeší problematiku získávání informací a vedení dat o překážkách PPT.

3.  	Formulace v předpise S 65 týkající se překážek PPT se vztahují i na nehmotné překážky PPT (viz čl.18), tam kde to je podle smyslu textu možné.

4.  	Předpis S 65 neřeší problematiku navrhování prostorového uspořádání tratí ČD. Pro návrh prostorového uspořádání tratí ČD platí obecně závazný právní předpis2).

5. 	Předpis S 65 platí pro útvary a organizační složky ČD:

- evidující a kontrolující PPT z hlediska spravování tratí (výkonné jednotky DDC),

- zvlášť určené pro měření překážek PPT a jejich vyhodnocování3),

- evidující centrálně data o překážkách PPT,

- vykonávající funkci nadřízeného útvaru pro koncepci a metodiku agendy překážek PPT,

- využívající získaná data pro přepravu mimořádných zásilek4), tj. útvar ČD-URMIZA.

6.      	Dnem účinnosti předpisu S 65 se ruší ta ustanovení předpisu S 8/193 s názvem Fotogrammetrický stroj FS-3 a všechna dosud vydaná opatření pro vedení agendy překážek PPT, jejichž obsah je věcně řešen předpisem S 65.

- Vyhláška Ministerstva dopravy  č. 177/1995 Sb.

- V době dokončení předpisu S 65 to byla TÚDC Praha.

- V předpise S 65 se mimořádnými zásilkami rozumějí ze všech druhů MZ jen ty mimořádné zásilky, u nichž dochází k  překročení ložné míry. Ostatních MZ             (např. těžkých) se předpis S 65 netýká. Druhy MZ mají být popsány v připravovaném předpise D 31, který byl v době dokončení předpisu S 65 rozpracován.

Kapitola II

Vymezení základních pojmů

A.  Průjezdný průřez, prostorové uspořádání,                           prostorová  průchodnost

7.	Průjezdný průřez je pojem definovaný pro dráhu celostátní, dráhu regionální            a vlečku v obecně závazném právním předpise. Podrobnosti jsou v příloze 1.

8.     	Prostorové uspořádání je pojem, který se týká obecně staveb drah a staveb na dráze. Existující prostorové uspořádání tratě včetně příslušných staveb a zařízení2) může být takové, že vznikají překážky PPT.

9.  	Prostorová průchodnost je pojem týkající se tratě (koleje). Prostorová průchodnost  tratě (koleje) se eviduje (určuje, zjišťuje) v jednotlivých TÚ (DÚ) vždy pro určitý obrys (obrazec), např. pro průjezdný průřez, obrys určitého vozidla (ložnou míru, obrys zásilky), obrys EP apod. Podrobnosti jsou v příloze 1.

###### B.  Evidenční prostor A přepravní

TRAsy s ep 2,5

10.   	Evidenční prostor je dán pohybem obrysu EP po délce koleje. Je to prostor,          ve kterém se evidují stavby, zařízení a přírodní útvary (souhrnně objekty).

11.  	Obrys EP je obrazec v normálové rovině ke geometrické ose koleje. Osa obrysu EP je kolmá ke spojnici TK a prochází středem koleje. Upřesnění pojmů je v příloze 1.

12. 	Pro přepravu mimořádných zásilek jsou u ČD zavedeny dva obrysy EP, a to:

- Obrys EP 2,2 s poloviční šířkou 2 200 mm. Platí na všech tratích ČD (na všech  úsecích), kde neplatí EP 2,5,  tj. zejména na tratích, které nejsou součástí žádné přepravní trasy s EP 2,5. Je vyznačen v příloze 2.

- Obrys EP 2,5 s poloviční šířkou 2 500 mm. Platí na  všech tratích ČD (na všech úsecích), které jsou součástí některé z přepravních tras s EP 2,5 a na některých dalších podle rozhodnutí útvaru nadřízeného správci tratě. Je vyznačen v příloze 3.

13. 	Obrysy EP v koleji s převýšením jsou tvarově i rozměrově stejné jako v koleji bez převýšení. Nakloněný obrys EP je v příloze 4.

- Přepravní trasy s EP 2,5 jsou uvedeny v příloze 5.

###### c.  PŘEKÁŽKY PROSTOROVÉ Průchodnosti tratě

15. 	Překážkou prostorové průchodnosti tratě pro obrys EP je stavba, zařízení nebo přírodní útvar, souhrnně objekt, nacházející se i jen svou částí v EP nebo dotýkající se EP,  a to i jen jedním bodem5).

16.    	Navíc se za překážku prostorové průchodnosti tratě pro obrysy EP považuje                i nástupiště s pevnou hranou, i když nezasahuje do EP.

17.  	Poloha trolejového drátu a jeho závěsů (součástí trakčního vedení) není v databázi překážek jako překážka PPT evidována6).

18.  	Nehmotnou překážkou PPT je nepatřičná osová vzdálenost sousední koleje,           tj. vzdálenost geometrických os kolejí. Podrobnosti jsou v příloze 1.

19.  	Název překážky PPT je dohodnuté pojmenování objektu (popř. jeho části) tvořícího překážku PPT. Kód a název překážky a další charakteristiky překážky jsou uvedeny v číselníku překážek PPT v příloze 9.

20.  	Ve směru koleje (tj. podél koleje) je překážka PPT buď bodová nebo liniová. Upřesnění pojmů je v příloze 1.

21.  	Obrys překážky (povrchová křivka) je část obrysu příčného řezu překážkou PPT,     a to část přivrácená ke koleji. Jde o příčný řez v normálové rovině kolmé ke geometrické  ose koleje. Podrobnosti jsou v příloze 1. Poloha bodů na obrysu překážky je určena souřadnicemi od středu koleje, a to stranovou souřadnicí [x] a výškovou souřadnicí [z].        O směru souřadnic viz čl. 102.

22.  	Rozhodující obrys překážky PPT je ten obrys překážky, který nejvíce (nejhlouběji) zasahuje do obrysu EP, nebo se ho dotýká.

23.  	Kritický bod překážky PPT je bod na rozhodujícím obrysu překážky, který nejhlouběji zasahuje do obrysu EP, nebo se obrysu EP dotýká.

- Poloha překážky PPT je v trati (v TÚ, v DÚ) dána staničením (souřadnice [y])  obrysů  překážky  evidovaných  v  databázi  překážek PPT  (viz čl. 64)  a označením  vlevo-

-vpravo od koleje (viz čl. 40).

25.  	U bodové překážky PPT se udává staničení jednoho, tj. rozhodujícího obrysu.

- Vysvětlení, kdy se objekt považuje za dotýkající se obrysu EP, a to i jen jedním bodem, má být v připravované SR 65 (S).

- Evidenci polohy těchto zařízení vede správce trakčního vedení. Přitom pro výšku trolejového drátu platí  ČSN 34 1530. V číselníku překážek PPT v příloze 9 je položka Součást trakčního vedení vedena jako dočasná.

26.  	U liniové překážky se udává staničení obrysů překážky na jejím začátku a konci        a staničení případných dalších obrysů překážky vyplývajících z charakteru překážky, zejména pak staničení jejího rozhodujícího obrysu, lze-li jej určit.

27.	Signalizovaná překážka PPT je překážka, která je záměrně zvýrazněna pro jednoznačnou identifikaci předmětu měření.

28. 	U signalizace bodové překážky jde zejména o zvýraznění obrysu (hrany).

29. 	U liniové překážky se signalizací určují místa (příčné řezy), ve kterých se mají obrysy měřit. Samotné obrysy se zvýrazňují obdobně jako obrys bodové překážky.

30.  	Zvýraznění obrysu překážky lze provést i jen zvýrazněním určitého „bodu“ přímo na překážce.

31.  	Zvýrazněné místo nebo zvýrazněný bod překážky se pro měření stává signalizovaným místem nebo signalizovaným bodem7).

D.  POUŽITELNÝ PROSTOR PRO                                                          MIMOŘÁdné  zásilky

- Použitelný prostor je prostor, který je skutečně (s nutnými rezervami) k dispozici pro přepravu MZ8).

- 33.  	Jako použitelný prostor je k dispozici zejména část EP vymezená zasahujícími překážkami evidovanými v aktuální databázi překážek PPT.

- 34.  	Na elektrizovaných tratích může být použitelný prostor vymezen (zejména shora) polohou trolejového drátu a jeho závěsů (součástmi trakčního vedení). Údaje o poloze trolejového drátu a jeho závěsů (součástí trakčního vedení) získává útvar ČD-URMIZA         u správce trakčního vedení (viz čl. 17).

- 35.  	Pro přepravu MZ přesahujících EP je třeba použitelný prostor  zvlášť zjišťovat.

E.  POJMY VZTAHUJÍCÍ SE K MIMOŘÁDNÉ ZÁSILCE

36. 	Ložná míra  je pojem definovaný v technické normě pro obrysy vozidel. Podrobnosti jsou v příloze 1.

- Podrobnosti o zvýrazňování překážek PPT mají být v připravované SR 65 (S).

- Podrobnosti mají být stanoveny v připravované SR 31(D), která byla v době dokončení předpisu S 65 rozpracována.

37.  	Obrys zásilky  je povrchová křivka myšleného řezu zásilkou vedeného v rovině kolmé na podélnou osu železničního vozu.

38.  	Kritický obrys zásilky je takový obrys zásilky, který je pro přepravu zásilky               v použitelném prostoru nejnepříznivější. Po délce zásilky se určují a posuzují její kritické obrysy samostatně v úsecích mezi nápravami nebo otočnými čepy železničního vozu           a samostatně v úseku vně náprav nebo vně otočných čepů železničního vozu8).

F.  POJMY VZTAHUJÍCÍ SE K TRATI (TRAŤOVÉ POJMY)

39.  	Pojmy jako např. trať, traťový úsek (TÚ), definiční úsek (DÚ), úsek tratě, kolej, staničení (a řada dalších) jsou v předpise S 65 používány v souladu s příslušným předpisem ČD9).

40.  	Označení polohy  vlevo - vpravo  od osy koleje (od koleje, od tratě)  je vždy orientováno podle směru stoupajícího staničení.

41.  	Označení  levý oblouk,  pravý oblouk  je vždy orientováno podle směru stoupajícího staničení.

G.  POJMY VZTAHUJÍCÍ SE KE ZPRACOVÁNÍ DAT

42. 	Aktuální databáze překážek PPT (dále v textu „databáze překážek PPT“, popř. jen „databáze“) je soubor aktuálně platných grafických a negrafických dat o jednotlivých překážkách PPT (obrysech) včetně údajů o koleji v místě překážky PPT (obrysu). Databáze překážek PPT umožňuje zjišťovat PPT pro požadovaný obrys EP.

43.  	Vyhodnocení změřených údajů je způsob převodu prvotních informací zjištěných    v terénu do formátu používaného informačního systému10).

44. 	Střední polohová chyba obrysu překážky je údajem charakterizujícím přesnost polohy obrysu (obrysů) překážky vzhledem ke koleji. Střední polohová chyba obrysu překážky udává u každého obrysu překážky PPT jeho možnou nejmenší a největší vzdálenost od středu koleje v době měření (viz informace v příloze 1).

Střední polohová chyba obrysu (obrysů) překážky PPT je součástí databázové informace     o překážce.

45.   	Data jsou informace v číselném nebo znakovém tvaru, určené pro strojní   zpracování.

- Viz   předpis  M 12.

- Podrobnosti o vyhodnocování prvotních informací mají být v připravované SR 65 (S).

46. 	Informační systém o překážkách PPT je forma organizace a uspořádání dat  umožňující zejména vzájemnou vazbu mezi grafickými a negrafickými daty o tomtéž objektu (překážce).

47.  	Absolutní souřadnicový systém je systém pro práci se souřadnicemi [xa, za] bodů obrysu překážky PPT. Osa xa je vždy vodorovná, tj. souřadnice [xa] je vodorovná. Osa za je vždy svislá, tj. souřadnice [za] je svislá. Počátek absolutního souřadnicového systému je v koleji v oblouku (i v přechodnici) v průsečíku spojnice TK a svislice proložené pojížděnou hranou vnitřní kolejnice. V přímé jde o svislici proloženou pojížděnou hranou levé kolejnice (orientace podle směru staničení).

48.  	Relativní souřadnicový systém je systém, ve kterém je osa x totožná se spojnicí TK, tj. souřadnice [x] všech bodů obrysu jsou vždy rovnoběžné se spojnicí TK. Osa              z  prochází středem koleje a je kolmá  na spojnici TK, tj. souřadnice [z] všech bodů obrysu jsou vždy kolmé na spojnici TK. V relativním souřadnicovém systému se eviduje poloha  překážek PPT pro potřebu útvaru ČD-URMIZA.

49.	Archiv překážek PPT je samostatný soubor již neplatných grafických a negrafických dat o jednotlivých překážkách (obrysech) včetně údajů o koleji v místě překážky (obrysu).

50. 	Aktualizace dat o překážce v databázi překážek PPT znamená zavedení jakékoli změny jakéhokoliv údaje (i jen jedné změny, např. jen změny data nového měření apod.)     o překážce.

51.  	Archivace vybraných dat o překážce znamená uchovat v archivu překážek PPT ty údaje o překážce, které se týkají obrysu (tvaru, polohy u koleje) a údaje, které se k obrysu váží (např. převýšení koleje) a které platily v databázi překážek PPT bezprostředně před jejich aktualizací.

Kapitola  III

Kontrola prostorové průchodnosti tratí

52. 	Povinnost kontrolovat prostorovou průchodnost tratí (dráhy celostátní a drah regionálních) a povinnost evidovat data o prostorové průchodnosti tratí je dána obecně závazným právním předpisem11).

53.  	Z hlediska přepravy MZ se kontrolou PPT rozumí měření překážek PPT, tj. měření, jak různé objekty zasahují do obrysů EP (viz čl. 15) a vše co s tím souvisí.

- Jde o Stavební a technický řád drah, vydaný jako vyhláška Ministerstva dopravy           č. 177/1995 Sb. Zde se kontrola prostorové průchodnosti tratě formuluje jako „kontrola průjezdného průřezu“ (bez bližšího vysvětlení vzhledem k definici pojmu průjezdný průřez) a pro hlavní koleje se určuje interval kontroly 24 měsíce.

54.  	Za problematiku překážek PPT v daném obvodu je odpovědná místně příslušná SDC.

A.  PRAVIDELNÉ MĚŘENÍ PŘEKÁŽEK PPT

55.  	Měření překážek PPT se koná pravidelně:

- u kolejí hlavních i ostatních dopravních na tratích  s  evidovaným   EP 2,5 - nejméně  1x za 24 měsíce (jde zejména o přepravní trasy uvedené v příloze 5),

- u kolejí hlavních i ostatních dopravních na tratích s evidovaným EP 2,2 - nejméně     1x za 48 měsíců.

56.  	Nadřízený útvar smí měření připravované jako pravidelné odvolat (zrušit, časově posunout apod.).

B. MIMOŘÁDNÉ MĚŘENÍ PŘEKÁŽEK PPT

57. 	Kromě pravidelných měření se překážky PPT měří mimořádně, a to:

- Při změnách situace na trati. Jde např. o stavební zásahy do tratě nebo do překážky,       o změny polohy koleje vlivem provozu o více než připouští zvláštní předpis12),           popř. o změny vyvolané přírodní činností apod.

- Z rozhodnutí nadřízeného útvaru, např. na tratích s evidovaným  EP 2,2 při nově vzniklém požadavku na zjištění překážek PPT zasahujících do EP 2,5.

C. MĚŘENÍ TUNELů

58. 	Pro evidenci překážek PPT vedenou podle tohoto předpisu S 65 se tunely měří    jako každá běžná překážka zařazená na svém místě v trati (v TÚ, v DÚ), tj. v časových intervalech podle čl. 55.

59. 	Tunely se měří i když nebudou překážkou PPT. V tom případě se jejich data shromažďují v databázi jako data o objektech v blízkém okolí tratě (viz čl. 87).

60.  	V jiných případech13) lze měření tunelů uplatnit podle čl. 57.

- Viz   ČSN 73 6360 – 2.

- Například pro evidenci tunelů podle předpisu S 6 nebo při zjištění výrazné deformace tunelového ostění.

D.  Způsoby měření překážek PPT

61. 	Ruční měření překážek PPT je měření s použitím jednoduchých pomůcek jako je metr, měřicí pásmo, olovnice, vodováha, lať, rozchodka, různé přenosné mechanické přípravky (šablony), apod.14). Měření se považuje za ruční i tehdy, jsou-li použity přístroje, které nevyhodnocují získané informace zcela automaticky (dálkoměr, nivelační přístroj, teodolit, registrační tachymetr, apod.).

62. 	Automatizované měření překážek PPT je měření měřicím strojem, který pořizuje data automaticky (viz čl. 123)15).

63.  	Automatizované měření se děje vždy v normálové rovině ke geometrické ose koleje. Ruční měření smí být v rovině svislé, tj. při nevodorovné NK vzniká teoretický rozdíl mezi měřením v normálové rovině a ve svislé rovině. Rozdíl se zanedbává.

E.  PŘESNOST POLOHY PŘEKÁŽEK PPT

64.  	Poloha překážky ve směru vzrůstajícího staničení tratě, tj. hodnota souřadnice        [y] evidovaných obrysů překážky (viz čl. 24 až čl. 26), je identifikační údaj převzatý z dokumentů SDC, jehož přesnost se v rámci předpisu S 65 neurčuje.

65.  	Poloha bodové překážky PPT vzhledem ke koleji je určena polohou rozhodujícího obrysu překážky (viz čl. 25), tj. stranovými souřadnicemi [x] a  výškovými souřadnicemi [z] spojité řady bodů tohoto obrysu, a to včetně jeho střední polohové chyby.

66.  	Poloha liniové překážky PPT vzhledem ke koleji je určena polohou všech evidovaných obrysů překážky (viz čl. 26), tj. stranovými souřadnicemi [x] a výškovými souřadnicemi [z] spojité řady bodů těchto obrysů, a to včetně jejich středních polohových chyb.

67.  	Hodnoty souřadnic [x, z] bodů evidovaných obrysů překážky se udávají v celých milimetrech.

68.  	Střední polohová chyba obrysu překážky (viz čl. 44) se udává v celých milimetrech.

- Bodová překážka, určená jedním staničením, tj. jednou souřadnicí [y], s jedním obrysem, tj. s rozhodujícím obrysem překážky, má jednu střední polohovou chybu obrysu překážky (jeden obrys, jedna střední polohová chyba).

- Používat se smějí jen měřidla vyhovující předpisu  M 15. Podrobnosti mají být     v připravované SR 65 (S).

- Kontinuálně, tj. pojízdným měřicím strojem, např. FS-3, nebo staticky, tj. stacionárním geodetickým přenosným přístrojem s automatickou registrací údajů.

70.  	Pro každý z obrysů liniové překážky, jehož údaje budou zavedeny do databáze překážek PPT, se samostatně stanoví střední polohová chyba obrysu překážky (kolik evidovaných obrysů překážky, tolik středních polohových chyb). Každý evidovaný obrys překážky bude mít své staničení, tj. souřadnici [y], zjištěnou nebo odvozenou z údajů SDC.

71.   	Je-li v jednom příčném řezu kolejí (v normálové rovině - viz čl. 21) zaznamenáno více samostatných překážek, určených svým kódem a názvem podle číselníku překážek PPT, bude každá překážka charakterizována svým vlastním obrysem překážky. Všechny obrysy překážek budou mít stejnou hodnotu souřadnice [y] a stejnou střední polohovou chybu obrysu překážky. Bude to ta největší ze středních polohových chyb zjištěných pro jednotlivé samostatné obrysy překážek16).

72. 	Střední polohová chyba obrysu (obrysů) překážky je pro útvar ČD-URMIZA závazná při prověřování přepravy MZ (tj. při určení vztahu mezi obrysem  MZ a překážkou PPT).

73.  	Střední polohová chyba obrysu (obrysů) překážky je závazná i při využívání  databáze překážek PPT u SDC.

74.  	Při automatizovaném měření se při vyhodnocování naměřených hodnot stanoví střední polohová chyba měřeného obrysu překážky automaticky a je individuální pro každý obrys překážky.

75.	Při ručním měření se střední polohová chyba obrysu (obrysů) překážky určuje při vyhodnocování naměřených hodnot pro každý obrys překážky zvlášť.

76.	Střední polohovou chybu obrysu (obrysů) překážky měřené ručním měřením lze     pro určité skupiny překážek a pro určité způsoby měření (postupy, měřidla) stanovit                   (s přijatelnou přibližností) jednotně podle standardních kritérií. Střední polohovou chybu každého obrysu překážky měřené ručním měřením lze však stanovit i individuálním výpočtem podle příslušných vzorců17).

77.	Největší přípustná hodnota střední polohové chyby obrysu překážky je              ± 25 mm.  Podrobnosti  jsou  v  příloze 1.

- Při ručním měření se zjišťuje střední polohová chyba pro jednotlivé obrysy překážky samostatně, při automatizovaném měření probíhá tento proces automaticky. Zvolení stejné střední polohové chyby pro všechny obrysy překážek v jednom příčném řezu odpovídá současnému SW pro organizaci dat o překážkách PPT.

- Podrobnosti o standardním stanovení i o individuálním výpočtu střední polohové chyby mají být v připravované SR 65 (S).

F.  ÚDAJE O PŘEKÁŽKÁCH PPT

78.  	Údaje, které se o překážkách PPT zjišťují a zaznamenávají, jsou závazně dány platným SW pro organizaci dat.

79.  	U překážky PPT se měří obrys překážky (jako kontinuální spojnice bodů) v části přivrácené ke koleji v takovém rozsahu, který je dostatečný pro vyhodnocení souřadnic      [x, z] v obrysu EP, a mimo obrys EP v rozsahu dostatečném pro grafickou identifikaci objektu.

80.	U tunelů se zjišťuje celý obrys, tj. od úrovně terénu k úrovni terénu.

Kapitola IV

Měření objektů v blízkém okolí tratě

81.	Kromě definovaných překážek PPT zasahujících do EP lze pro ojedinělé přepravy měřit i objekty v blízkém okolí tratě, které nejsou překážkami (nezasahují do EP).

Rozsah blízkého okolí tratě stanoví případ od případu odbor stavební Ř DDC na základě požadavku útvaru ČD-URMIZA.

82.	Za objekt v blízkém okolí tratě se považuje tunel, který není překážkou PPT. Pro  jeho měření platí čl. 59, pro uchování dat platí čl. 87.

A.  MÍSTNÍ měření

83.  	Místní měření objektů v blízkém okolí tratě je prováděno z rozhodnutí nadřízeného útvaru, např. na podnět útvaru ČD-URMIZA. V rozhodnutí nadřízený útvar stanoví místo měření a požadovanou vzdálenost v blízkém okolí tratě (prostor), kde se objekty budou měřit.

B.  měření V UCELENÉM ÚSEKU TRATĚ

84.  	Při měření objektů v blízkém okolí tratě v určeném uceleném úseku tratě jde vždy jen o měření FS-3 podle samostatné dohody mezi útvarem ČD-URMIZA a SPF prostřednictvím nadřízeného útvaru.

### C.  UCHOVÁVÁNÍ DAT O OBJEKTECH V BLÍZKÉM OKOLÍ TRATĚ

85.  	Data o objektech v blízkém okolí tratě (jsou slučitelná s daty o překážkách PPT) budou dočasně obsažena v databázi překážek PPT příslušného TÚ, i když nejde                   o překážky PPT. Data o objektech v blízkém okolí tratě budou v databázi překážek PPT     až do příštího pravidelného měření, kdy budou z databáze překážek PPT buď vyřazena nebo budou aktualizována. Vyřazena budou tehdy, neprojeví-li útvar ČD-URMIZA zájem      o jejich aktualizaci.

86.  	Data o objektech v blízkém okolí tratě, vyřazená z databáze překážek PPT pro nezájem o jejich aktualizaci, budou uschována v archivu překážek PPT podle čl. 122.   Bude-li provedena aktualizace dat v databázi překážek PPT, uschovají se původní data    (viz čl. 51) platná před aktualizací rovněž v archivu překážek PPT.

87.	Data o tunelech jako objektech v blízkém okolí tratě zůstávají v databázi překážek PPT, aktualizují se a uschovávají se jako data o každé jiné překážce.

Kapitola  V

Činnost SDC jako organizační složky ČD zodpovědné                                                             za kontrolu PPT

A.  Plánování pravidelného měření PŘEKÁŽEK PPT

88.  	SDC sestavuje plán pravidelného měření překážek PPT pro všechny TÚ svého obvodu podle vlastního uvážení tak, aby překážky PPT byly měřeny v určených intervalech podle čl. 55.

V plánu pravidelného měření překážek PPT uvažuje SDC měření vlastními silami i měření, které má v úmyslu si sjednat (viz čl. 113, čl. 115,  čl. 116).

89. 	Plán pravidelného měření překážek PPT se nadřízenému útvaru nepředkládá   (pokud si jej nadřízený útvar v individuálním případě nevyžádá).

90.	Plán pravidelného měření je pro SDC podkladem pro uplatnění požadavků                u nadřízeného útvaru na měření FS-3 (viz čl. 113).

91. 	Plán pravidelného měření překážek PPT aktualizuje SDC během uvažovaného časového intervalu podle čl. 55, zejména v závislosti na  tom, jak je plánované měření (vlastní i sjednané) realizováno.

92. 	Zajišťovat  pravidelnost měření překážek PPT v obvodě SDC přísluší jmenovitě určenému pracovníkovi odpovědnému za celou agendu překážek PPT.

B.  Pravidelné měření překážek PPT RUČNÍM                                                          MĚŘENÍM vlastními silami

- Pravidelné měření překážek PPT v intervalech podle čl. 55 provádějí ve svém  obvodě vlastními silami (ručním měřením) určené útvary SDC dané organizačním uspořádáním SDC18).

94. 	SDC měří překážky PPT vlastními silami (ručním měřením) v určených intervalech     v celém svém obvodě, a to:

- Především měří překážky PPT na tratích s EP 2,5 (viz čl. 55a) jestliže se pro ně nepodařilo uplatnit požadavek na automatizované měření FS-3 (ani žádné jiné).

- Vlastními silami měří SDC i některé překážky na tratích s EP 2,5 kde pro ni měří FS-3. Jde o překážky uvedené v příloze 8, které FS-3  neměří .

- SDC měří vlastními silami překážky PPT na tratích s EP 2,2 (viz čl. 55b).

C.  souřadnice měřených bodů OBRYSU překážky PPT

95.  	Při ručním měření se získávají souřadnice bodů obrysu vybraného objektu zejména v absolutním souřadnicovém systému. Přípustné je i měření v relativním souřadnicovém systému a také měření jinými způsoby (viz čl. 100).

96.	Při měření v absolutním souřadnicovém systému (viz čl. 47) se měří vzdálenosti bodů, tj. souřadnice [xa] ve vodorovném směru a výšky bodů, tj. souřadnice [za] ve svislém směru, jak je znázorněno v příloze 4.

97.  	Při měření v relativním souřadnicovém systému (viz čl. 48) se měří vzdálenosti bodů, tj. souřadnice [x] ve směru rovnoběžném se spojnicí  TK a výšky bodů, tj. souřadnice [z] se měří ve směru kolmém na spojnici TK, jak je znázorněno v příloze 4.

98. 	Naměřené hodnoty souřadnic [xa, za], popř. [x, z] bodů obrysu se u SDC vyhodnocují v systému prvotní evidence informací a dat o překážkách PPT prostřednictvím příslušného SW, který je vyhodnotí s ohledem na danou situaci v místě měření (přímá, oblouk, převýšení). Zejména se určí platné hodnoty souřadnic [x, z] bodů obrysu, udávající pro potřeby útvaru ČD-URMIZA v relativním souřadnicovém systému (viz čl. 48) polohu obrysu překážky PPT, včetně jeho střední polohové chyby.

- Podle předpisu S 2/3 je měření překážek PPT povinností vedoucího určené provozní jednotky Správy tratí. Při běžném organizačním uspořádání SDC je to vedoucí příslušného provozního střediska, tj. příslušného traťového okrsku Správy tratí SDC.

99.	Určit platné hodnoty souřadnic [x, z] bodů obrysu v relativním souřadnicovém systému, včetně střední polohové chyby  obrysu,  vyhodnocením   souřadnic  [xa, za]          bodů  obrysu  získaných  ručním  měřením  v  absolutním  souřadnicovém  systému,                 (tj. ve vodorovném a svislém směru)  a  s  ohledem  na danou situaci v místě měření      (přímá,  oblouk,  převýšení),  lze  u  SDC  i  ručně19).

100.	Možné je i měření geodetickými přístroji, které ze získaných údajů a z místních údajů (přímá, oblouk, převýšení) přímo vyhodnotí souřadnice [x, z] bodů obrysu v relativním souřadnicovém systému20). Střední polohová chyba se stanovuje ručně19).

101.	Při ručním vyhodnocování naměřených hodnot stanoví střední polohovou chybu obrysu (obrysů) překážky měřené ručním měřením pracovník odpovědný za vedení agendy překážek.

102. 	Vyhodnocené platné souřadnice [x, z] bodů obrysu jsou souřadnice                    v relativním souřadnicovém systému, tj. jsou vždy orientovány ve směru rovnoběžném   se spojnicí TK a ve směru kolmém na spojnici TK.

103.	Hodnotami souřadnic [x, z] bodů obrysu, včetně střední polohové chyby obrysu, současně příslušný SW určí (případně určí SDC při ručním vyhodnocení), zda měřený  objekt je nebo není překážkou PPT.

104.	Teprve hodnoty souřadnic [x, z] bodů obrysů, včetně středních polohových chyb obrysů objektů určených jako překážky, jsou těmi daty, která pak SDC ze své prvotní evidence informací a dat o překážkách PPT předává do centrální databáze a zavádí do vlastní místní databáze překážek PPT.

D.  PRVOTNÍ evidence INFORMACÍ A DAT                                                                                     O překážKÁCH PPT

105.	Všechny informace potřebné pro vytvoření standardních souborů  grafických              i negrafických dat o překážkách PPT dané platným SW pro organizaci těchto dat shromažďuje a schraňuje SDC v samostatném systému prvotní evidence informací              a dat o překážkách PPT (dále v textu „prvotní evidence“).

106.	Systému prvotní evidence předchází sběr údajů. Formu pro sběr a úschovu údajů  volí SDC podle vlastního uvážení (od rukopisných údajů až po záznam dat v PC).

107.	V systému prvotní evidence schraňuje SDC informace a data získaná vlastními silami (měření, zjišťování údajů z různých podkladů atd.) i data, která při sjednaném měření překážek PPT připravilo SPF (případně jiný zhotovitel mimo ČD).

- Návod a příklad mají být v připravované SR 65 (S).

- Stacionární geodetický přenosný přístroj s automatickou registrací údajů.

108.	Prvotní evidenci dat o překážkách PPT v uceleném úseku tratě (viz čl. 111) i prvotní evidenci dat získaných při mimořádném měření (viz čl. 117, čl. 119) udržuje SDC do té  doby, než data v určeném termínu (viz čl. 111, čl. 112, čl. 117, čl. 119) zavede (odevzdá)   do informačního systému o překážkách PPT, platného jednotně pro centrální databázi překážek PPT i pro místní databázi překážek PPT u SDC. Pak smí SDC prvotní evidenci předmětných dat zrušit.

E.  MÍSTNÍ DATABÁZE PŘEKÁŽEK PPT

109.	Místní databáze překážek PPT vedená u SDC obsahuje určitý výběr dat z centrální databáze překážek PPT, a to :

- data o překážkách PPT v TÚ v obvodu SDC,

- další data, která z centrální databáze uvolňuje pro používání v místní databázi u SDC útvar centrální evidence.

F.  ZAVEDENÍ DAT Z PRAVIDELNÉHO MĚŘENÍ PŘEKÁŽEK PPT                                    DO MÍSTNÍ DATABÁZE A JEJICH PŘEDÁVÁNÍ                                                             CENTRÁLNÍ DATABÁZI

110.	Data schraňovaná v prvotní evidenci, získávaná vlastními silami i přebíraná            (viz čl. 107), zavádí SDC do místní databáze a předává centrální databázi současně.   Přitom v centrální databázi nastává v zavedení dat určitý časový posun proti místní  databázi. Je to posun vznikající jen z důvodů technického řešení přenosu dat.

111. 	Data o překážkách PPT v uceleném úseku tratě (nejméně v délce jednoho sériového DÚ určeného podle předpisu  M 12) získaná vlastními silami a schraňovaná v prvotní evidenci, zavádí SDC do místní databáze a předává centrální databázi vždy nejpozději       do 30 dnů po skončení prvního měření ve zvoleném uceleném úseku tratě (viz čl. 112).

112.	Data o překážkách PPT získaná při sjednaném měření a schraňovaná v prvotní evidenci, zavádí SDC do místní databáze a předává centrální databázi tehdy (případně         i po částech), až doplnila tato data o data těch překážek PPT ve zvoleném uceleném úseku tratě, která měřila vlastními silami (viz čl. 94), tj. nejpozději do 30 dnů od skončení prvního vlastního měření.

G.  PRAVIDELNÉ MĚŘENÍ PŘEKÁŽEK PPT ZAJIŠŤOVANÉ                                                        U TÚDC-SPF A U JINÝCH  ZHOTOVITELů

113.	Na základě plánu pravidelného měření překážek PPT předkládá SDC nadřízenému útvaru  do 30. 9. každého roku  požadavky na měření  prováděné TÚDC-SPF                            v následujícím roce. Jde přitom výhradně o nasazení FS-3 pro měření překážek  zasahujících  do  EP 2,5.

114.	Je-li požadavek SDC na měření FS-3 přijat, sjednává SDC s vědomím nadřízeného útvaru  s  TÚDC-SPF  písemně  podrobnosti  o  předmětném  měření  podle  přílohy 10                 s  určením  podmínek  závazných  pro  obě  strany.

115.	SDC smí sjednat plánované pravidelné měření překážek PPT jako ruční měření se zhotoviteli mimo ČD. Vybraní zhotovitelé musejí být osobami oprávněnými k činnosti pro ČD21).

116.	SDC smí sjednat plánované pravidelné měření překážek PPT jako měření automatizované se zhotoviteli mimo ČD. Zhotovitelé musejí být příslušně vybaveni                a oprávněni k výkonu požadovaného měření na tratích ČD, tj. tak, aby toto měření bylo slučitelné s měřením FS-321).

H.  MIMOŘÁDNÉ MĚŘENÍ PŘEKÁŽEK PPT                                                                          A PŘEDÁNÍ DAT

117.	Při mimořádném měření překážek PPT vyvolaném změnou situace na trati             (viz čl. 57) informuje SDC o zjištěném stavu útvar ČD-URMIZA podle přílohy 6 ihned po skončení měření, a to podle aktuální situace po skončení měření i jen jedné překážky,    nebo skupiny překážek. Data o překážkách přitom SDC shromažďuje průběžně (denně) během měření v prvotní evidenci. Do místní databáze je zavádí a současně do centrální databáze je předává nejpozději do 48 hodin po oznámení stavu útvaru ČD-URMIZA.

118.	Jestliže při sjednaném měření (měří SPF, jiný útvar ČD, zhotovitel mimo ČD) je zjištěna změna situace na trati a mimořádnost v zasahování překážek do EP, posoudí tuto situaci příslušný pracovník SDC (povolaný útvarem, který měří) jako mimořádné měření,     tj. ověří (převezme) změřené a vyhodnocené údaje a zajistí za SDC potřebná opatření   podle čl. 117.

119.	Při mimořádném měření překážek PPT prováděném z rozhodnutí nadřízeného  útvaru (viz čl. 57) shromažďuje SDC data v prvotní evidenci (viz čl. 105, čl. 107, čl. 108)       a následně je zavádí do místní databáze a předává je do centrální databáze (současně)       v termínech stanovených individuálně rozhodnutím nadřízeného útvaru. Je-li však zjištěna mimořádnost vyplývající ze změny situace na trati, postupuje SDC podle čl. 116.

120.	Mimořádné měření překážek PPT si smí SDC sjednat. Zvolený zhotovitel musí splňovat podmínky dané v čl. 115,  popř. v čl. 116.

- Bližší informace k získání oprávnění pro měření překážek PPT poskytuje TÚDC Hradec Králové, sekce tratí a budov.

I.  Archiv překážek PPT

121.	SDC vede archiv překážek PPT včetně jeho zálohování.

122.	Údaje o konkrétní překážce (obrysu) se v archivu překážek PPT uchovávají po    dobu nejméně 5 roků22). Současně však platí, že se uchovávají údaje zařazené do archivu překážek PPT po posledních pěti aktualizacích údajů v databázi překážek PPT. Jde             o aktualizace ve smyslu čl. 51.

Kapitola  VI

Činnost TÚDC-SPF jako organizační složky ČD pro měření                                               a vyhodnocování překážek PPT

A.    AUTOMATIZOVAné  měření  překážek  PPT

123.	Vrcholovým útvarem pro organizaci  automatizovaného  měření  překážek  PPT            u ČD je Technická ústředna dopravní cesty Praha, sekce tratí a budov Hradec Králové (TÚDC  Hradec  Králové).  Vlastní   automatizované  měření  překážek   PPT   provádí          TÚDC - Středisko  pozemní  fotogrammetrie  Olomouc,  a  to  kontinuálním  pojízdným fotogrammetrickým  strojem  označeným  FS-323).  Informace  o  FS-3  jsou  v  příloze 7.

124.	Automatizované měření FS-3 se týká překážek PPT zasahujících do EP 2,5.

125.	Automatizované měření FS-3 se netýká překážek (objektů) jmenovitě určených v číselníku překážek PPT v příloze 9.

B.  Organizace pravidelného měření překážek PPT

střediskem pozemní fotogrammetrie

126.	Na základě požadavků SDC na pravidelné měření překážek PPT, předložených nadřízenému útvaru každoročně ke  30. 9. (viz. čl. 113),  zpracuje  SPF  v  součinnosti             s nadřízeným útvarem do  31.12. souhrnný  harmonogram měření  překážek  PPT  pro následující rok.

- Doba archivování nejméně 5 roků odpovídá ustanovení  STŘD, § 25, odst. 13,        písm. d).

- V roce 1998 mělo SPF jeden FS-3. Automatizovaně lze měřit i přenosným   geodetickým přístrojem s automatickou registrací údajů. Tyto přístroje mají u ČD Střediska železniční geodézie.

- 127.	Pro vlastní organizaci a výkon měření překážek PPT se sjednávají mezi příslušnou SDC a SPF (viz čl. 114) písemně podrobnosti o předmětném měření podle přílohy 10 s určením podmínek závazných pro obě strany.

- 128.	Spolupráci s organizačními složkami DOP nutnou pro výkon měření překážek PPT organizuje SPF podle příslušného služebního předpisu24).

C.  VyhodnocovÁní pravidelného měření překážek PPT                                              a předáVÁní výsledků Správě dopravní cesty

129.	Vyhodnocení zjištěných údajů o překážkách PPT organizuje SPF v rozsahu dohodnutého uceleného úseku tratě.

130.	Platná data předává SPF příslušné SDC k dočasnému uložení do prvotní evidence tak, aby SDC měla přiměřený (dohodnutý) čas k doměření těch překážek v daném  uceleném úseku tratě, které SPF neměřilo (plánovaně i vynuceně) a mohla aktuální        data    v předepsaném čase od skončení měření (viz čl. 111, čl. 112) odeslat do centrální databáze a současně vložit do své místní databáze.

131.	Zjistí-li SPF při měření změnu situace na trati a mimořádnost v zasahování překážek do EP, seznámí s tímto stavem neprodleně a prokazatelně příslušného pracovníka SDC   (viz čl. 118).

D.  Mimořádné měření překážek PPT, jeho vyhodnocovÁní                                a  předáVÁní výsledků

132.	Při mimořádném měření překážek PPT vyvolaném změnou situace na trati vyhodnocuje SPF měření neprodleně a předává získaná data SDC podle aktuální situace bezprostředně po změření a vyhodnocení jedné nebo více překážek PPT.

133.	Při mimořádném měření překážek PPT prováděném z rozhodnutí nadřízeného  útvaru (viz čl. 57) vyhodnocuje SPF měření určené překážky nebo určené skupiny   překážek v termínech podle zadání a získaná data předává SDC v termínech podle sjednané dohody.

- Podrobnosti mají být v příloze 34 připravovaného předpisu D 31.

Kapitola  VII

Činnost útvaru centrální evidence dat o překážkách PPT

A.  CENTRÁLNÍ Databáze překážek PPT

134.	Centrální  databázi  překážek  PPT  vede  určený  útvar  Ř DDC  nebo  určená organizační  jednotka  DDC,  tj. útvar  centrální  evidence  dat  o  překážkách  PPT                  (dále   v   textu   „útvar centrální evidence“)25).

135.	Útvar centrální evidence slučuje v centrální databázi překážek PPT data z místních databází SDC podle platného SW.

136.	Útvar centrální evidence  má povinnost centrální databázi překážek  PPT  zálohovat.

137.	Útvar centrální evidence připravuje pro potřeby DDC výběry dat (podle zadaných kriterií), které umožňuje platný SW.

B.  Spolupráce  útvaru  centrální  evidence                                                             s  útvarem  ČD-Urmiza

138.	Útvar centrální evidence poskytuje útvaru ČD-URMIZA aktuální centrální databázi překážek PPT průběžně.

Kapitola  VIII

Činnost nadřízeného útvaru

139.	Nadřízeným útvarem pro SDC (dále v textu „nadřízený útvar“) řídícím metodicky činnost SDC v problematice překážek PPT je odbor stavební Ř DDC25).

- Péči o problematiku prostorové průchodnosti tratí ČD určuje Organizační řád DDC, účinný od 1.1.1998, jako povinnost odboru stavebnímu Ř DDC. V době dokončení předpisu S 65 byla u odboru stavebního Ř DDC část této problematiky, týkající se koncepce a metodického řízení v oblasti evidence překážek PPT (tj. činnost nadřízeného útvaru pro SDC) včetně vedení centrální databáze překážek PPT            (tj. činnost útvaru centrální evidence), svěřena oddělení technologie  a diagnostiky.

140.	Nadřízený útvar spolupracuje s SDC při organizaci měření překážek PPT, zejména:

- v jednotlivých případech (např. vyžaduje-li to spolupráce s útvarem ČD-URMIZA) vyžaduje od SDC předložení plánu pravidelného měření,

- smí odvolat (zrušit, přesunout) pravidelné měření,

- rozhoduje o provedení mimořádného měření, tj. o měření mimo plánovaný cyklus pravidelného měření,

- rozhoduje o požadavcích útvaru ČD-URMIZA na místní měření objektů v blízkém okolí tratě,

- rozhoduje o požadavcích SDC na měření prováděné FS-3 a v kladném případě dohlíží  na to, aby mezi SDC a SPF byly o předmětném měření sjednány písemné podrobnosti podle přílohy 10.

141.	Nadřízený útvar spolupracuje se SPF při sestavování souhrnného harmonogramu měření překážek PPT pro nadcházející kalendářní rok.

142.	Nadřízený útvar uplatňuje svá stanoviska při požadavcích útvaru ČD-URMIZA na SPF na rozsáhlejší měření objektů v blízkém okolí tratě (měření v uceleném úseku tratě).

143.	Nadřízený útvar spolupracuje s útvarem ČD-URMIZA při upřesňování přepravních tras s EP 2,5 uvedených v příloze 5.

144.	Nadřízený útvar rozhoduje o tom, na kterých tratích (úsecích), i když nejsou součástmi přepravních tras s EP 2,5 uvedených v příloze 5, se mají měřit překážky zasahující již do EP 2,5. Jde zejména o tratě (úseky) kde se EP 2,5 uplatňoval již dříve      při dosavadním měření před účinností předpisu S 65.

## Kapitola  IX

## Využívání evidence překážek PPT

A.  Využívání DATABÁZe překážek PPT pro přepravu                                mimořádných zásilek

145.	Údaje o překážkách PPT obsažené v databázi překážek PPT využívá pro přepravu MZ útvar ČD-URMIZA.

146.	Útvar ČD-URMIZA dostává od útvaru centrální evidence průběžně údaje v podobě v jaké jsou v databázi. Vytváření souboru dat uspořádaných např. pro stanovenou   přepravní cestu je věcí tohoto útvaru.

147.	Útvar ČD-URMIZA využívá pro přepravu MZ operativně okamžitá hlášení SDC          o situaci zjištěné při mimořádném měření i hlášení o mimořádnostech zjištěných při pravidelném měření.

148.	Útvar ČD-URMIZA uplatňuje u útvaru Ř DDC nadřízeného SDC požadavky na měření překážek PPT pro určité přepravní trasy. Uplatněním požadavku na měření objektů zasahujících jako překážka do EP 2,5 se rozšiřuje postupně počet přepravních tras         s EP 2,5.

149.	Útvar ČD-URMIZA uplatňuje případné jednorázové požadavky na místní měření objektů v blízkém okolí tratě, vyžaduje-li to povaha přepravy konkrétní MZ. Požadavky uplatňuje u SDC prostřednictvím příslušného útvaru Ř DDC nadřízeného SDC.

V požadavku je třeba uvést důvod, místo měření, vzdálenost od osy koleje (prostor),        kde se mají objekty měřit, případné upřesnění (charakter) objektů, které se mají měřit, požadovaný termín měření.

150.	Útvar ČD-URMIZA uplatňuje (pro přepravu MZ větších rozměrů) jednorázové požadavky na rozsáhlejší měření objektů v blízkém okolí tratě (tj. měření těchto objektů v uceleném úseku tratě). Požadavky uplatňuje u SDC prostřednictvím příslušného útvaru     Ř DDC nadřízeného SDC.

V požadavku je třeba uvést obdobné upřesnění jako je stanoveno v čl. 149.

151.	Údaje o objektech v blízkém okolí tratě dostává útvar ČD-URMIZA z databáze překážek PPT ve stejném rozsahu a uspořádání jako jsou údaje o překážkách PPT.

152.	Útvar ČD-URMIZA informuje podle vlastního uvážení a zkušeností příslušný útvar     Ř DDC o překážkách PPT, které jsou opakovaně příčinou omezující přepravu MZ.

### B.  Využívání DATABÁZe překážek PPT U sDC

153.	Databázi překážek PPT (tj. místní databázi, případně soubory převzaté z centrální databáze) využívá SDC zejména:

- při přípravě zadání (úkolů) pro stavební činnost,

- při organizování přepravy pracovních vlaků (mechanizmů v pracovní poloze) z místa vystrojení na pracoviště26),

- pro stanovení podmínek pro přepravu speciálních vozidel v užívání SDC (případně      jiné výkonné jednotky DDC), pokud v přepravní poloze překračují obrys ložné míry,         a organizuje-li jejich přepravu sama SDC (případně jiná výkonná jednotka DDC)27).

154.	SDC využívá údaje o tunelech jako údaje o překážkách PPT i jako údaje o objektech v blízkém okolí tratě pro evidenci tunelů podle příslušného předpisu13).

- Při nedostupnosti vhodného vyhodnocovacího SW, vyhodnocuje SDC přepravní     cestu ručně.

- Ustanovení o přepravě speciálních vozidel mají být v připravovaném předpise D 31, který byl v době dokončení předpisu S 65 rozpracován.

C.  využívání archivu překážek PPT

155.	Archiv překážek PPT lze využít zejména pro rozbory vývoje stavu překážek v určité lokalitě, pro prognózy tohoto vývoje, jako podklad pro předprojektovou a projektovou přípravu různých stavebních akcí apod.

Kapitola  X

Přechodná ustanovení

156.	Měření překážek PPT podle zásad tohoto předpisu smí být organizováno                   a provedeno se souhlasem nadřízeného útvaru již v období před účinností tohoto předpisu, vždy však v uceleném úseku tratě (nejméně v rozsahu jednoho DÚ).

157.	Organizace a způsob měření překážek PPT připraveného před účinností tohoto předpisu se upraví podle tohoto předpisu podle možnosti, vždy však tak, aby k případné změně došlo na hranicích DÚ.

158.	Cyklus pravidelného měření překážek PPT podle tohoto předpisu se v obvodu SDC zahajuje prvním pravidelným měřením v uceleném úseku tratě (jeden nebo více DÚ) prováděným podle tohoto předpisu.

159.	Případné sporné případy vzniklé při uplatnění ustanovení čl. 156 až čl. 158    posuzuje a rozhoduje nadřízený útvar.

Kapitola  XI

#### Závěrečná ustanovení

160.	Prováděcí opatření k předpisu S 65 smí vydávat odbor stavební  Ř DDC jako nadřízený útvar SDC pro agendu překážek PPT. Ve věcech, které se týkají útvaru            ČD-URMIZA po projednání s tímto útvarem.

161.	Pro projednávání výjimek z tohoto předpisu platí zásady uvedené v předpise  M 1.

162.	Výjimky z předpisu S 65 schvaluje generální ředitel ČD.

163.	Předpis S 65 nabývá účinnost dne 1. 6. 1999.

## Konec textu

Související předpisy a normy

|  | Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, účinnost od 1. 12. 1995. |
| --- | --- |
| ČD M 12 | Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v informačním systému ČD, účinnost od 1. 7. 1997. |
| ČD M 15 | Metrologický řád Českých drah, účinnost od 1. 7. 1996. |
| ČD S 2/3 | Předpis. Organizace a provádění kontrol tratí Českých drah, účinnost od 1. 1. 1998. |
| ČD S 6 | Správa tunelů (republikovaný předpis), účinnost od 1. 5. 1995. |
| ČD S 8/193 | Fotogrammetrický stroj FS 3, účinnost od 1. 7. 1993. |
| ČD SR 67 (S) | Používání ČSN 73 6320 u ČD, předpokládaná účinnost od 1. 6. 1999 (v době dokončení předpisu S 65 byla SR 67 (S) rozpracována). |
| ČSN 28 0312 | Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 mm a 1520 mm, účinnost od 1. 11. 1977. |
| ČSN 34 1530 | Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček (květen 1997). |
| ČSN 73 0401 | Názvosloví v geodézii a kartografii, účinnost od 1. 9. 1990. |
| ČSN 73 6301 | Projektování celostátních drah (březen 1998). |
| ČSN 73 6320 | Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu (červen 1997). |
| ČSN 73 6360 - 1 | ## Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 1: Projektování (červenec 1997). |
| ČSN 73 6360 - 2 | ## Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba (červenec 1997). |
| TNŽ 01 0101 | Názvosloví Českých drah, účinnost od 1. 11. 1996.Tato norma je u ČD dostupná běžně jen v digitální formě. Norma je pravidelně aktualizována. |

Konec seznamu

Příloha  1  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

(normativní v označených ustanoveních)

Upřesnění pojmů

1. 	Ta ustanovení přílohy 1,  která vznikla při zpracování předpisu  S 65  (tj. nejsou citací jiných dokumentů) a jsou závazná, jsou označena tiskem na šedém pozadí.

Průjezdný průřez

2.  	Průjezdný průřez je obrys obrazce v rovině kolmé k ose koleje, jehož osa je kolmá ke spojnici temen kolejnic a prochází osou koleje a který vymezuje vzdálenosti vně ležících staveb, zařízení a předmětů od osy koleje a od spojnice temen kolejnic, kromě případů, kdy z funkčních důvodů musí dojít ke styku těchto zařízení s drážním vozidlem.

Viz §1, odst. 1, písm. g) vyhlášky Ministerstva dopravy  č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

Tuto definici pojmu průjezdný průřez je třeba chápat tak, že jde vždy o obrazec v normálové rovině k ose koleje.

V roce 1997 byla vydána nová ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu, účinná od června 1997. V této  normě jsou definovány vztažné obrysy kinematických obrysů pro vozidla (vozidla typu GB, GC a GČD), ze kterých jsou odvozeny průjezdné průřezy užívané u ČD (základní tvary průjezdných průřezů jsou Z-GC, Z-GB a Z-GČD). Průjezdné průřezy zde uváděné jsou popsány tak, že jejich osa prochází středem koleje.

Obrysy a střed koleje

3.  	Podle mezinárodních ustanovení UIC jsou obrysy týkající se prostorového uspořádání tratí a prostorové průchodnosti tratí (průjezdný průřez, obrys vozidla, ložná míra) konvenčně vázány  na  střed koleje. Těmito  ustanoveními  nejsou  dotčena  ustanovení  pro  návrh             a vytýčení koleje, pro které je významná osa koleje.

4.  	V předpise S 65 se uvažují osy uváděných obrysů EP tak, že procházejí středem koleje. Vzdálenosti objektů (staveb, zařízení a předmětů) se tedy udávají od středu koleje.

Střed koleje, osa koleje, geometrická osa koleje, normálová rovina

5.  	Střed koleje je bod půlící vzdálenost pojížděných hran kolejnic. Viz TNŽ  01 0101.

6.  	Osa koleje je geometrické místo bodů ležících v rovinách příčných řezů, a to na spojnici pojížděných hran protilehlých kolejnicových pásů, vzdálených o polovinu hodnoty normálního rozchodu koleje od pojížděné hrany kolejnice; v oblouku pak od pojížděné hrany vnější kolejnice.

Příloha  1  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999                                                                                                  (normativní v označených ustanoveních)

Takto definovaný pojem „osa koleje“ vychází z definice uvedené v TNŽ 01 0101 a z definice uvedené v ČSN 73 6360-1.

7.  	Geometrická osa koleje je geometrické místo středů (příčných) spojnic pojížděných  hran protilehlých kolejnicových pásů ležících  v  rovinách příčných řezů.

Takto  definovaný  pojem  „geometrická osa koleje“  je uveden v ČSN 73 6360-1. Středy (příčných) spojnic pojížděných hran protilehlých kolejnicových pásů ležících v rovinách příčných řezů jsou vlastně totožné se „středy koleje“ definované v TNŽ 01 0101 (viz výše bod 5).

8.  	Normálová rovina ke geometrické ose koleje je rovina kolmá ke geometrické ose koleje, což platí přesně jen v přímé koleji. V přechodnici a v oblouku je to rovina kolmá         k tečně geometrické osy koleje.

Ložná míra

9. 	Podle  ČSN 28 0312  (účinnost  od 1. 11. 1977)  je  ložná  míra  vymezení  průřezu prostoru,  který  smí  zaujímat  náklad  na  otevřených  nákladních  vozech;  u  statických      obrysů se shoduje se vztažným obrysem pro vozidla. Pro průjezd oblouky s rozchodem  1435 mm se zužuje šířka nákladu podle zvláštních předpisů. Jako jeden z těchto zvláštních předpisů je v ČSN 28 0312 uveden předpis  D 31.

10.  	V připravovaném (novém) předpise  D 31 má být o ložné míře uvedeno: Ložná míra  je obrys v rovině kolmé ke geometrické ose koleje. Osa ložné míry prochází geometrickou osou koleje. Tento obrys je stanoven tak, aby mezi průjezdným průřezem a obrysem ložné míry byl přiměřený bezpečnostní prostor.

Prostorová průchodnost tratě

11.  	Trať (kolej) je prostorově průchodná (tj. příslušný TÚ, DÚ je prostorově průchodný) pro daný obrys tehdy, jestliže tento obrys, s příslušnými odchylkami a rezervami, umístěný kdekoliv po délce tratě (koleje), není ničím v blízkosti tratě (koleje) narušen, kromě případů, kdy z funkčních důvodů musí dojít ke styku provozních zařízení s drážním vozidlem.

12. 	Prostorová průchodnost tratě (úseku) vyhovující pro určité obrysy (pro průjezdný průřez, pro obrys vozidla, pro ložnou míru) je uvedena v předpise S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost tratí a přechodnost vozů na tratích celostátních drah      v České republice.

Prostorová průchodnost tratí pro „kinematické vztažné obrysy“, uvedené v ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu, a z nich odvozené průjezdné průřezy užívané u ČD, nebyla v době zpracování předpisu S 65 v předpisech ČD sledována.

Příloha  1  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

(normativní v označených ustanoveních)

Evidenční prostor

13. 	Žádoucí stav by byl takový, aby EP byl pro přepravu mimořádných zásilek s PLM          i mimořádných zásilek dlouhých zcela volný, tj. aby do něho žádný objekt nezasahoval         a nevytvářel tak překážku PPT.

Překážky PPT

14. 	Název překážky PPT, tj. dohodnuté pojmenování objektu, který je (nebo jehož  některá část je) překážkou PPT, má vyjadřovat technický charakter objektu. Pojmenování objektu se přebírá buď z ČSN nebo z dokumentů ČD vedených v Registru TNP, popř. jde    o obvyklé ustálené pojmenování užívané v daném technickém oboru.

15. 	Označení  polohy  překážky  PPT  vlevo-vpravo  se  vždy  vztahuje  k určité koleji,              tj. překážka je vlevo-vpravo od koleje a nikoliv vlevo-vpravo od tratě. Označení polohy vlevo-vpravo je vždy orientováno podle směru stoupajícího staničení.

16. 	Objekty evidované v EP (překážky) jsou podle rozměrů měřitelných ve směru koleje (podél koleje) buď bodové (krátké) nebo liniové (dlouhé).

17. 	Za bodovou překážku se považuje zejména překážka typu sloupku, stožáru, stojanu apod., tj. ta, u níž vystačíme pro určení její polohy s jediným staničením, které zároveň vyjadřuje polohu  jejího  rozhodujícího  obrysu.

18. 	Za liniovou překážku se považuje ta překážka (objekt nebo jeho část), u níž se pro určení její polohy použijí dvě staničení, tj. začátek a konec překážky. Přitom tato staničení    v obecném případě neudávají polohu rozhodujícího obrysu překážky. Rozhodující obrys překážky se může vyskytnout v kterémkoliv místě po délce překážky a má své staničení.

19. 	Rozhraní  mezi  překážkou  bodovou  (objektem  krátkým)  a  překážkou  liniovou (objektem dlouhým) nemusí být vždy zřetelné. Konkrétní délku, která by vždy platila, nelze jednoznačně stanovit. Např. u přírodního útvaru jako je skála s proměnnými obrysy podél tratě, nebo u stavebního objektu umístěného po délce koleje jen z části v EP (objekt s kolejí nerovnoběžný, značně různoběžný) nelze obecně rozhodnout zda jde o překážku bodovou (popř. o více bodových překážek za sebou) nebo o překážku liniovou.

20. 	Objekt podél koleje nemusí vždy zasahovat do EP v celé své (určené staničením svého začátku a konce podle pasportu objektů vedeného u správce objektů). Jde-li              o překážku, jde o tu část objektu podél koleje, která skutečně zasahuje do EP.

Může nastat i situace, že z objektu v blízkosti tratě, který není v EP (není překážkou)  vyčnívá nějaké zařízení, které sahá do EP a je překážkou, např. řada různých konzol vyčnívajících ze zdi podél tratě. Může jít o řadu bodových překážek, případně i o liniovou překážku (je-li např. řada vyčnívajících zařízení dostatečně hustá).

Příloha  1  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999                                                                                                  (normativní v označených ustanoveních)

21. 	Nehmotnou překážkou je u vícekolejných tratí (i při souběhu tratí) vzdálenost osy sousední koleje (tj. vzdálenost geometrických os kolejí) tehdy, jestliže je menší než ukládá STŘD. Přitom se jako nehmotná překážka udává jen nejmenší hodnota osové vzdálenosti kolejí, která se v daném DÚ vyskytuje.

Osová vzdálenost kolejí v kolejovém rozvětvení se jako nehmotná překážka PPT neeviduje.

Nehmotná překážka (nepatřičná osová vzdálenost kolejí) může být bodová i liniová. Liniová bude např. tehdy, je-li v celém DÚ. Liniová může být i tehdy, je-li jen v určité délce z daného DÚ a je-li třeba tu délku vyjádřit dvojím staničením. Tento druhý případ přichází v úvahu např. při souběhu tratí, kdy nepatřičná osová vzdálenost kolejí je jen v části DÚ.

STŘD uvádí v  § 11, v odstavcích 2 a 3:

(2)  U vícekolejných tratí s rozchodem koleje 1435 mm (dále jen „normální rozchod“) musejí být dodrženy následující vzdálenosti os kolejí:

- na širé trati v přímé koleji a v obloucích o poloměru  350 m a větším, 4000 mm,

- v železničních stanicích,

1. v přímé koleji a v obloucích o poloměru 350 m a větším,

5000 mm,

2. při rekonstrukcích kolejiště železničních stanic, je-li to nezbytné, s přihlédnutím

k	 místním podmínkám, nejmenší vzdálenost os kolejí v přímé koleji a v obloucích              	o poloměru  350 m  a větším,                                                                                      	4750 mm.

(3) Vzdálenosti os kolejí při poloměru oblouku menším než 350 m jsou obsaženy                  v doporučené  technické  normě  uvedené  v  příloze č. 5  STŘD.

K výše uvedeným údajům STŘD:

V příloze  č. 5  STŘD  jsou  doporučené  technické  normy  uvedeny  šestimístným  číslem           a názvem bez označení druhu normy. Dané problematiky se týká TNŽ 73 6301 Projektování celostátních  drah  normálního  rozchodu.  V  roce  1998  byla  vydána  ČSN 73 6301 Projektování  celostátních  drah.  TNŽ 73 6301  byla  zrušena.

V železničních stanicích je za nepatřičnou osovou vzdálenost kolejí charakterizující nehmotnou  překážku  PPT  považována  vzdálenost  menší  než  4750 mm.

# Střední polohová chyba obrysu překážek PPT

22. 	Střední polohová chyba obrysu překážky je údaj charakterizující přesnost v určení vzdálenosti obrysu překážky od středu koleje. Obrys překážky je od středu koleje v určené vzdálenosti (hodnoty souřadnic [x, z] bodů obrysu včetně hodnoty střední polohové chyby).

23. 	Střední polohová chyba obrysu překážky je ovlivněna hodnotami stranových                 i výškových  souřadnic  bodů  obrysu.  Podrobnosti  mají  být  v  připravované  SR 65 (S).

Příloha  1  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

(normativní v označených ustanoveních)

24. 	Z údajů automatizovaného měření FS-3 provedeného v r.1995 až 1997 (asi 15 000 měření) vyplývá, že pro automatizované měření by bylo možné uvažovat hodnoty střední polohové chyby do  ± 15 mm. Největší přípustná hodnota střední polohové chyby obrysu překážky  ± 25 mm byla stanovena s ohledem na menší přesnost ručního měření.

25. 	Při ručním měření je třeba volit taková měřidla, technologii měření a korektnost vyhodnocování, tj. takový přístup k věci, aby dosažená střední polohová chyba obrysu překážky byla menší než přípustná, tj. menší než  ± 25 mm. Podrobnosti mají být v připravované SR 65 (S).

## 26. 	Při stanovení největší přípustné hodnoty střední polohové chyby obrysu překážky        ± 25 mm  byl brán ohled i na její poměr k mezní odchylce polohy obrysu překážky, který určením mezní odchylky polohy obrysu překážky vzniká.

## Mezní odchylka polohy obrysu překážky PPT

27. 	Mezní odchylka polohy obrysu překážky  PPT  je  smluvní  údaj,  kterým  se  určuje    krajní (největší) hodnota chyby, (tj. střední polohové chyby obrysu překážky) ve stanovení vzdálenosti  obrysu  překážky  od  středu  koleje.  Podrobnosti  mají  být  v  připravované            SR 65 (S).

28. 	Jako přijatelný poměr mezi střední polohovou chybou obrysu překážky a mezní odchylkou v poloze obrysu překážky je uvažován poměr  1/2,5.

Při tomto poměru je již dosti vysoká pravděpodobnost, že při měření  bude dosažena požadovaná hodnota střední polohové chyby obrysu překážky. O vztahu mezi střední polohovou chybou a mezní odchylkou pojednává  např. kniha (vysokoškolská učebnice) autorů Josefa Böhma  a  Vladimíra Radoucha  Vyrovnávací počet (vydala Kartografie,  Praha 1978).

Poměr střední polohové chyby obrysu překážky k mezní odchylce polohy obrysu překážky 1/2,5 statisticky představuje, že při korektním ručním měření a vyhodnocování lze očekávat  v 99 % případů vyhovující střední polohovou chybu obrysu překážky. V 1 % případů pak bude  nutné měření opakovat,  např. s použitím  jiných  měřidel,  jiné  technologie  apod.                                                                                       Podrobnosti mají být v připravované SR 65 (S).

###### Konec přílohy 1