Příloha  5  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

#### Přepravní trasy s EP 2,5

1. 	V příloze 5 Přepravní trasy s EP 2,5  jsou uvedeny přepravní trasy, jejichž součástmi jsou ty TÚ nebo jejich části, na nichž se evidují překážky PPT zasahující do EP 2,5.

2. 	Jsou zde uvedeny přepravní trasy, na nichž bylo zjišťování překážek PPT zasahujících do EP 2,5 zavedeno již před účinností předpisu S 65 (šlo o tvarově i rozměrově jiný obrys EP). Dále jsou v příloze 5 uvedeny přepravní trasy určené při vzniku předpisu S 65 útvarem ČD-URMIZA s ohledem na časté směrování MZ (např. přepravní trasy s využitím objízdných tratí).

3. 	Kromě TÚ nebo jejich částí na přepravních trasách s EP 2,5 existují i další TÚ nebo jejich části  s  EP 2,5, které však zde nejsou uvedeny právě proto, že nejsou součástmi přepravních  tras  s  EP 2,5.  Jde  o  TÚ  nebo jejich části na nichž se uplatňuje  EP 2,5 z rozhodnutí nadřízeného  útvaru,  zejména  v  souvislosti s dosavadním měřením před účinností  předpisu  S 65.

4. 	Seznam přepravních tras s EP 2,5 bude v příloze 5 postupně podle potřeby (podle požadavků  provozu)  doplňován.

5. 	Názvy přepravních tras nemají žádnou přímou vazbu na označení TÚ podle předpisu    M 12. Podrobnosti k vedení přepravních tras lze získat u útvaru nadřízeného správci tratě.

6. 	Přepravní trasy s EP 2,5 vycházejí ze sešitových jízdních řádů. Každá přepravní trasa   je označena číslem příslušného sešitového jízdního řádu.

Příloha  5  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

Přepravní trasy s EP 2,5

Evidují se překážky PPT zasahující do EP 2,5

| # Číslo1) | # Název přepravní trasy | # Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 301 | Čadca ŽSR-Bohumín; Zebrzydowice PKP-Petrovice u Karviné-Dětmarovice; Odb.Koukolná-Odb.Závada; ČeskýTěšín-Ostrava Svinov-(Výh.Polanka nad Odrou) |  |
| 305 | Bohumín-Přerov; Prosenice-Dluhonice; Chalupki PKP-Bohumín Vrbice; Odb.Pudlov-Bohumín |  |
| 308 | Lúky pod Makytou ŽSR-Horní Lideč-Hranice na Moravě |  |
| 309 | Přerov-Česká Třebová |  |
| 312 | ##### Zábřeh na Moravě-Hanušovice |  |
| 315 | Přerov-Nezamyslice-Holubice-Blažovice |  |
| 316 | Přerov-Břeclav; Břeclav-Hohenau ŐBB |  |
| 317 | Vrbovce ŽSR-Veselí nad Moravou |  |
| 318 | ##### Veselí nad Moravou-Bzenec-Blažovice-Brno Maloměřice; Moravský Písek-Bzenec |  |
| 320 | ##### Kúty ŽSR-Břeclav-Brno Horní Heršpice-Brno Maloměřice |  |
| 322 | Brno Maloměřice-Okříšky-Jihlava; Retz ŐBB-Šatov-Okříšky |  |
| 323 | Brno Maloměřice-Hrušovany nad Jevišovkou; Břeclav-Znojmo; Moravské Bránice-Oslavany; |  |
| 324 | Brno Maloměřice-Křižanov-Havlíčkův Brod; Jihlava-Havlíčkův Brod |  |
| 326 | Brno Maloměřice-Svitavy-Česká Třebová |  |
| 501 | Česká Třebová-Praha Libeň |  |
| 502 | Havlíčkův Brod-Nymburk hl.n. |  |
| 503 | Nymburk hl.n.-Ústí nad Labem západ; Ústí nad Labem Střekov-Děčín hl.n. |  |
| 504 | Ústí nad Labem vj.n.-Ústí nad Labem St.5-Hrbovice; Ústí nad Labem hl.n.-Oldřichov u Duchcova-Bílina-Most; Ústí nad Labem St.5-Úpořiny-Světec-Bílina-Obrnice |  |

Pokračování na str. 54

##### Příloha  5  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

Pokračování

| # Číslo1) | # Název přepravní trasy | # Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 505 | Choceň-Týniště nad Orlicí-Hradec Králové--Velký Osek; Výh.Kanín-Velký Osek; Opatovice nad Labem-Odb.Plačice; Pardubice-Rosice nad Labem-Hradec Králové-Jaroměř |  |
| 506 | ##### Týniště nad Orlicí-Teplice nad Metují-Meziměstí- -Mieroszów PKP; Václavice-Starkoč |  |
| 507 | Havlíčkův Brod-Ždárec u Skutče-Rosice nad Labem |  |
| 508 | Turnov-Liberec |  |
| 509 | Jaroměř-Trutnov hl.n.; Trutnov Poříčí-Královec-Lubawka PKP |  |
| 512 | Hanušovice-Letohrad-Týniště nad Orlicí; Letohrad-Ústí nad Orlicí; Miedzylesie PKP-Lichkov |  |
| 519 | Benešov u Prahy-Praha Vršovice; Odb.Záběhlice-Praha Vršovice vj.n.; Odb.Železný most-Praha Vršovice odj.n. |  |
| 520 | Rudná u Prahy-Beroun; Rudná u Prahy-Odb.Jeneček St.1 |  |
| 521 | Praha Smíchov-Praha Radotín-Beroun; Praha Vršovice vj.n.-Praha Radotín |  |
| 524 | Lysá nad Labem-Praha Vysočany |  |
| 525 | Praha Hostivař-Praha Libeň-Praha Vysočany; Praha Běchovice-Praha Vršovice-Výh.Praha Vyšehrad; Praha Malešice-Praha Žižkov |  |
| 526 | Praha Libeň-Praha Masarykovo n.Hrabovka- -Praha Bubny-Praha Holešovice Stromovka; Praha Libeň-Odb.Rokytka Výh.1-Praha Holešovice- -Praha Bubeneč |  |
| 527 | Praha Bubeneč-Ústí nad Labem jih-Děčín hl.n.; Ústí nad Labem jih-Ústí nad Labem západ |  |
| 528 | Hostivice-Kladno |  |
| 529 | Kralupy nad Vltavou-Louny-Obrnice-Most |  |
| 532 | Neratovice-Kralupy nad Vltavou; Kralupy nad Vltavou-Kladno |  |

Pokračování na str. 55

Příloha  5  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

### Pokračování

| # Číslo1) | # Název přepravní trasy | # Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 533 | Most-Chomutov; Most-Most nové n.; Most nové n.-Třebušice |  |
| 537 | Praha Vysočany-Neratovice-Všetaty-Turnov |  |
| 540 | Bakov nad Jizerou-Česká Lípa hl.n.; Česká Lípa hl.n.-Jedlová-Rumburk-Ebersbach DB |  |
| 541 | Nymburk hl.n.-Mladá Boleslav hl.n.; Nymburk hl.n.-Poříčany; Kopidlno-Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou-Křinec |  |
| 542 | Kopidlno-Dolní Bousov-Bakov nad Jizerou |  |
| 544 | Děčín hl.n.-Bad Schandau DB; Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb |  |
| 545 | Česká Lípa hl.n.-Benešov nad Ploučnicí- -Děčín východ-Děčín hl.n.; Benešov nad Ploučnicí-Jedlová |  |
| 547 | Liberec-Frýdlant v Čechách-Zawidów PKP; Liberec-Hrádek nad Nisou-Zittau DB |  |
| 701 | Veselí nad Lužnicí-Horní Cerekev-Jihlava |  |
| 702 | Horní Cerekev-Tábor-Písek-Ražice |  |
| 704 | České Budějovice-Veselí nad Lužnicí-Tábor- -Benešov u Prahy |  |
| 705 | Gműnd NŐ ŐBB-České Velenice-České Budějovice; České Velenice-Veselí nad Lužnicí |  |
| 706 | Summerau ŐBB-Horní Dvořiště-České Budějovice |  |
| 708 | Číčenice-Týn nad Vltavou |  |
| 709 | České Budějovice-Protivín-Plzeň; Výh.Nemanice I-Výh.Nemanice II |  |
| 711 | Plzeň-Klatovy |  |
| 712 | Plzeň-Česká Kubice-Furth im Wald DB |  |
| 713 | Plzeň-Zdice-Beroun |  |
| 715 | Putim-Protivín |  |

Pokračování na str. 56

Příloha  5  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

Pokračování

| # Číslo1) | # Název přepravní trasy |  | # Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 720 | Plzeň-Cheb; Cheb-Schirnding DB |  |  |
| 723 | Tršnice-Vojtanov-Bad Brambach DB |  |  |
| 724 | Chomutov-Kadaň-Tršnice-Cheb |  |  |
| - Číslo sešitového jízdního řádu v období platnosti grafikonu vlakové dopravy 1998/1999. |  |  |  |
| - Zkratky: | ##### hl. ##### n. ##### Odb. ##### odj. ##### St. ##### vj. ##### Výh. | hlavní nádraží odbočka odjezdové Stavědlo vjezdové výhybna |  |

###### Konec přílohy 5

Příloha  6  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

(normativní)

Okamžité hlášení SDC při mimořádném měření překážek PPT                                        při změně situace na trati

1. 	SDC  změří  souřadnice  [xa, za],  popř. [x, z]  kritického  bodu (bodů)  toho  obrysu předmětné překážky, jehož poloha je evidována v databázi překážek PPT, popř. jiného bodu,  který  se  stal  kritickým.  U měřeného  kritického  bodu (bodů)  případně  obnoví signalizaci,  nový  kritický  bod  signalizuje.

2. 	Měřené   hodnoty   souřadnic   vyhodnocuje   SDC   současně   s   měřením   nebo                       v bezprostřední  časové  návaznosti.  Po  určení  platných  souřadnic  [x, z]  a  po ověření staničení (souřadnice [y]), případně dalších identifikačních údajů, oznamuje SDC výsledná data neprodleně útvaru ČD-URMIZA. Oznamují se data i jen jediné překážky, popř. data skupiny překážek současně.

3. 	Data  se  oznamují  faxem  nebo  dálnopisem.  SDC  volí  podle  aktuální  situace  co nejrychlejší přístup k použití faxu nebo dálnopisu (i mimo ČD).

Útvar ČD-URMIZA má číslo faxu:       	900 	33690  	(síť ČD),

02 	514 	33690  	(síť veřejná).

4. 	Kromě identifikačních a aktuálních dat o překážce musí oznámení obsahovat datum      a čas skončeného měření překážky a datum a čas odeslání tohoto oznámení.

Konec přílohy 6

Příloha  7  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

Činnost FS-3

1.	FS-3 pořizuje všechna data o překážce PPT v normálové rovině ke geometrické ose koleje.

2. 	FS-3 pořizuje grafická data o překážce PPT automatickým zobrazovacím systémem schopným vytvořit soubor informací o předmětu měření, který má tyto parametry:

- stejnorodou geometrickou kvalitu v celém rozsahu měřeného objektu,

- přesnost vyjádřenou střední polohovou chybou obrysu překážky menší než je její přípustná hodnota,

- slučitelnost se SW platným pro organizaci dat o překážkách PPT u ČD.

3. 	Současně s pořizováním grafických dat registruje FS-3 negrafická data (geometrická poloha koleje a další identifikační údaje) o překážce PPT, a to ve strukturách slučitelných   se SW platným pro organizaci těchto dat.

4. 	Vyhodnocení  grafických  dat,  pořízených automatickým systémem  FS-3,  je převod grafické informace o překážce (snímku) do formátu slučitelného s grafickým SW  platným pro organizaci dat.

5. 	Vyhodnocení negrafických dat je stanovení aktuálních identifikačních informací              o překážce a aktuálních informací o geometrické poloze koleje v souladu s aktuálním negrafickým  SW  platným  pro  organizaci  dat.

6. 	Vyhodnocením grafických a negrafických dat se získávají platné hodnoty souřadnic     [x, z] bodů (rozhodujícího) obrysu překážky PPT, tj. získá se poloha obrysu (včetně jeho střední polohové chyby).

###### Konec přílohy 7

Příloha  8  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

(normativní v označených ustanoveních)

#### Objekty (překážky PPT) měřené (neměřené)                                               automatizovaně FS-3

1. 	Závazná ustanovení této přílohy 8 jsou označena tiskem na šedém pozadí.

2.  	Automatizované měření FS-3 je u TÚDC - SPF Olomouc v současné době (1999) nejpřesnější způsob jak získat potřebná data o překážkách PPT Českých drah.

3. 	S ohledem na omezený objem měření (k dispozici je jen jeden FS-3) využívá se FS-3 pro měření objektů (překážek PPT) jen na tratích s evidovaným EP 2,5 a na ostatních tratích, tj. na tratích s EP 2,2 jen tam, kde je nově EP 2,5 požadován. FS-3 se využívá případně i pro měření objektů v blízkém okolí tratě, a to zejména pro měření objektů tvarově složitých, vysokých a nedostupných.

4. 	SPF Olomouc neměří a nevyhodnocuje automatizovaně FS-3 objekty (překážky PPT) na tratích s evidovaným EP 2,2 (kromě měření tunelů požadovaného předpisem S 6).

5. 	Z objektů (překážek PPT) na tratích s evidovaným EP 2,5 měří a vyhodnocuje zejména objekty  (překážky PPT),  které  v  příloze 9  v  číselníku překážek PPT ve sloupci 5 nejsou označeny slovem „Neměří“.

6. 	V jednotlivých případech lze při upřesňování organizace měření podle přílohy 10 dojednat mezi SDC a SPF Olomouc měření i jiných překážek rozdílně od číselníku   překážek PPT.

7. 	SPF neměří FS-3 osovou vzdálenost kolejí (vlastně to není „hmotná“ překážka).

###### Konec přílohy 8

Příloha  9  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

(normativní)

# Číselník překážek PPT

| ###### Kód | ###### Název překážky | ###### B ###### nebo L 1) |  | ###### Existence označení 2) |  | ###### FS-3 |  | ###### Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 010 | Budova |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 011 | Střecha |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 020 | Zeď zárubní, obkladní |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 030 | Nástupiště |  | L |  |  | Neměří |  |  | Nástupiště s přístřešky FS-3 měří |
| 031 | Nástupištní přístřešek |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 040 | Skála |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 041 | Svah |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 050 | Nadjezd, nadchod |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 060 | Mostní konstrukce |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 070 | Zábradlí, oplocení |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 071 | Mostní zábradlí |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 072 | Stojan na zarážky |  | B |  |  | Neměří |  |  |  |
| 080 | Tunel |  | L | Ano |  |  |  |  |  |
| 081 | Galerie |  | L |  |  |  |  |  |  |
| 090 | Rampa |  | L |  |  | Neměří |  |  |  |
| 100 | Světelné návěstidlo stožárové |  | B | Ano |  |  |  |  |  |
| 101 | Světelné návěstidlo trpasličí |  | B | Ano |  | Neměří |  |  |  |
| 102 | Indikátor |  | B | Ano |  |  |  |  |  |
| 110 | Mechanické návěstidlo |  | B | Ano |  |  |  |  |  |
| 120 | Návěst – tabule, terč |  | B |  |  | Neměří |  |  | Např. návěst pro traťovou rychlost, tabule před zastávkou, konec nástupiště |
| 121 | Návěst - sloupek |  | B |  |  | Neměří |  |  | Např. označník, výstražný kolík |
| 200 | Stožár osvětlení |  | B | Ano |  |  |  |  |  |
| 201 | Osvětlovací zařízení |  | B |  |  |  |  |  |  |

Pokračování na str. 64

Příloha  9  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

(normativní)

## Pokračování

| ###### Kód | Název překážky | ###### B ###### nebo L 1) |  | Existence označení 2) |  | ###### FS-3 |  | ###### Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 210 | Stožár rozhlasu |  | B |  | Ano |  |  |  |  |
| 220 | Stožár trakčního vedení |  | B | Ano |  |  |  |  |  |
| 230 | Kotva stožáru trakčního vedení |  | B |  | Ano |  | Neměří |  |  |
| 240 | Součást trakčního vedení |  | B |  |  |  | Neměří |  | Dočasná položka |
| 250 | Stožár telefonního vedení |  | B |  | Ano |  |  |  |  |
| 251 | Závěs telefonního vedení |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Stožár jiných zařízení |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Telefonní sloupek |  | B |  |  |  | Neměří |  |  |
| 300 | Výhybka |  | B |  | Ano |  | Neměří |  |  |
| 301 | Výkolejka |  | B |  | Ano |  | Neměří |  |  |
| 310 | Elektromagnetický zámek |  | B |  | Ano |  | Neměří |  |  |
| 311 | Pomocné stavědlo |  | B |  | Ano |  | Neměří |  |  |
| 320 | Vodní jeřáb |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Hydrant |  | B |  |  |  | Neměří |  |  |
| 400 | Hektometrovník |  | B |  | Ano |  | Neměří |  |  |
| 500 | Závory |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 510 | Stojan, skříňka |  | B |  |  |  | Neměří |  |  |
| 520 | Drátovod |  | L |  |  |  | Neměří |  |  |
| 530 | Komerční informační zařízení |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 540 | Koš na dokumenty |  | B |  |  |  | Neměří |  |  |
| 700 | Obrysnice |  | B |  |  |  |  |  | Dočasná položka |
| 980 | Neurčený objekt |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 990 | Neurčený objekt |  | L |  |  |  |  |  |  |
| - B = bodová překážka, L = liniová překážka. - Ano = konkrétní objekt (překážka) má své individuální označení (např. číslo stožáru apod.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Konec přílohy 9

Příloha  10  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

(normativní)

Podmínky pro organizaci a výkon měření FS-3

# Příprava SPF Olomouc

1. 	Souhrnný harmonogram měření  překážek PPT  pro  následující rok předá SPF Olomouc  (dále  v  textu  SPF)  příslušným SDC  a  vyžádá si od nich potřebné údaje               (viz Základní přípravu SDC) pro podrobný harmonogram a vyžádá si spolupráci při jeho zpracování.

#### Základní příprava SDC

2.  	SDC připraví údaje o požadované trase, na které má FS-3 měřit, a to zejména číslo    a  název TÚ,  popř. stanoví začátek  a  konec trasy  v  daném TÚ  (využije  se  označení příslušných  DÚ).

3.  	SDC připraví grafické kolejové schéma všech železničních stanic na požadované trase s označením DÚ, s vyznačením dopravních kolejí včetně jejich délek.

4.  	Pro první měření, které má být v požadované trase provedeno podle tohoto předpisu  S 65, uvede SDC seznam všech dosud evidovaných překážek v uvedené trase, bez ohledu na to, co se bude nebo nebude podle příloh 8 a 9 FS-3 měřit. Uvede se staničení a určení překážky (její kód, název, popř. označení) podle číselníku překážek PPT v příloze 9.

# Dojednání podrobností o měření

5.  	SDC má při dojednávání podrobností měření povinnost upozornit SPF na případné nestandardní  situace  v  požadované trase,  např. že  se  vyskytuje  DÚ  s  protisměrnou kilometráží.

6.  	Upřesní se, co vše bude SPF měřit, tj. stanoví se případné měření i jiných překážek (objektů) rozdílně od číselníku překážek PPT podle přílohy 9.

- Určí se způsoby signalizace.

8.  	SDC a SPF dohodnou ucelené úseky tratě, ze kterých bude SPF předávat SDC výsledky měření v termínech podle tohoto předpisu S 65.

9. 	SDC spolupracuje se SPF při organizování potřebných výluk. Postup je uveden           v  příloze 34  předpisu  D 31.

Příloha  10  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

(normativní)

10. 	Dohodnou se další podrobnosti v závislosti na místní situaci.

11.  	Podrobnosti o měření tunelů musejí být mezi SDC a SPF upřesněny vždy ve smyslu předpisu S 6 Správa tunelů (republikovaný předpis), účinného od 1.5.1995.

#### Další příprava SDC

12. 	SDC signalizuje ta místa překážek (obrysy, hrany, body), kde by mohly vzniknout pochybnosti  při  identifikaci.  Signalizaci  provede  tak  výrazně  a  tak  ji  umístí,  aby signalizované  místo  bylo  jednoznačně  identifikovatelné.  Přitom  SDC  upraví  okolí    (vegetaci) tak, aby signalizované místo (bod) bylo zřetelně viditelné, tj. přístupné měřické technice  FS-3.

13. 	U liniové překážky stanoví SDC signalizací příčné řezy, ve kterých se má měřit    (podle aktuální situace půjde o příčné řezy v různých vzdálenostech), případně SDC                    určí požadavek na vyhledání nejnepříznivějšího místa (rozhodujícího obrysu), zejména v zakřivené koleji, případně volí kombinaci těchto požadavků s možným operativním upřesňováním při vlastním měření.

14. 	SDC pořídí seznam signalizovaných míst (bodů, překážek). Pro jejich určení uvede staničení, kód, název a případně označení podle číselníku překážek PPT. Lze uvést i popis. Seznam předá SDC posádce FS-3 před měřením. Přitom SDC ověří staničení v terénu tak, aby uvedená staničení odpovídala skutečnosti.

# Účast SDC při měření prováděném FS-3

15. 	Vlastního měření se zúčastňuje pracovník SDC odpovědný za agendu překážek,   nebo jiný pracovník znalý věci, který ho zastoupí (např. pracovník provádějící u SDC ruční měření překážek).

16. 	Pracovník SDC upozorňuje posádku FS-3 na signalizovaná místa (popř. operativně rozhoduje o změnách signalizovaných míst) a zejména sleduje a eviduje překážky, které  FS-3 nebyly změřeny (v souladu s přílohami 8 a 9), tj. které zůstávají k doměření SDC ručním měřením.

Příloha  10  k  ČD  S 65 - Účinnost od  1. 6. 1999

(normativní)

Zpráva SPF pro SDC o nezaměřených překážkách (objektech)

17. 	Při odevzdávání výsledků měření z ucelených úseků tratě, oznamuje SPF písemně SDC (ojedinělé) překážky, které nebyly (nemohly být) při prvním měření změřeny, popř. vyhodnoceny, s tím, zda přichází v úvahu opakované měření.

18. 	Po skončeném měření oznámí SPF písemně SDC překážky (objekty), které se nepodařilo z provozních nebo technických důvodů (ani případně opakovaně) změřit,       např. překážky u dopravních kolejí v železničních stanicích.

###### Konec přílohy 10

Gestorský útvar:  	České dráhy, s. o.

Divize dopravní cesty, o. z.

odbor stavební,

nábřeží Ludvíka Svobody 12

110 15  Praha 1

Zhotovitel:                  	Ing Josef Kuba, mostní poradenská služba,

Durďákova 44,

613 00  Brno

Vydavatel:            	České dráhy, s. o.

Divize dopravní cesty, o. z.

odbor stavební,

nábřeží Ludvíka Svobody 12

110 15  Praha 1

# Náklad:             	100 kusů

Rok vydání:     	1999