PPŘ pro vlečku Skladový areál MR Chrast u Chrudimi - účinnost od 30.1.2007

(
ČESKÉ DRÁHY a. s.

Přípojový provozní řád

RCP ČESKÁ TŘEBOVÁ

č. j. 287/2007-O11/CST
pro dráhu-vlečku Skladový areál MR Chrast u Chrudimi

odbočující ve stanici Chrast u Chrudimi

    účinnost od 30.1.2007

   ....................................                                                                 ………………………….
  Hlavní dopravní kontrolor 


       Kontrolor nákladní přepravy
     RCP Česká Třebová
                                     GŘ Praha
                                                         Schválil dne
…………………….

                                             ......................................………………..

Vedoucí RCP Česká Třebová

Počet stran 6

ZÁZNAM  O  ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je  PPŘ  uložen.

	Číslo změny

Č.j.
	Účinnost 

od
	Týká se 

ustanovení 

článku
	Dne
	Opravil 
	Podpis

	
	
	
	
	
	


Rozdělovník  :

· RCP  Česká Třebová
 
1x 
· RZC  Pardubice
 
1x 
· DKV Česká Třebová

1x
· SDC Pardubice 

1x
· vlečkař 

1x
· SŘ ŽST Chrast u Chrudimi 

2x 
· DK p. Kapitola

1x 

c e l k e m              8 kusů                    

A. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

Vydaná úřední povolení a licence

1. Pro provozování dráhy – vlečky vydáno úřední povolení pro provozovatele dráhy - vlečky ÚP 2003/3396 ze dne 24.02.2003.
2. Pro provozování drážní dopravy na dráze-vlečce vydaná licence pro dopravce ČD k provozování drážní dopravy L 1996/5000 ze dne 21.5.1996.

Uzavřené smlouvy

       Pro provoz na dráze – vlečce jsou uzavřeny tyto smlouvy v platném znění:

3. Smlouva o provozování dráhy – vlečky mezi ČD a.s., OPŘ Pardubice a ČR-Správa státních hmotných rezerv č. 45/2003-21/2 účinnost od 1.8.2003

4. Smlouva o obchodně přepravních podmínkách na vlečce (dále v textu Vlečková smlouva) 
č. 5/2003 účinnost od 1.8.2003

B. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Přípojová stanice: Chrast u Chrudimi.
Dráha – vlečka je do dráhy  celostátní na trati Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem zaústěna ve stanici Chrast u Chrudimi do koleje č. 3 výhybkou č. 4 v km 68,294 a je ukončena zarážedlem koleje č. 101a v km 0,215;  103 v km 0,400; 104 v km 0,400; 104a v km 0,212; 104b v km 0,209; 105 v km 0,330; 106 v km 0,400. Celková stavební délka vlečky je 2 740 m.

2. Účtující stanice: ŽST Chrudim, tarifní stanice: ŽST Chrast u Chrudimi
3. Místem odevzdávky a přejímky vozů je kolej č. 101 od km 0,046 do km 0,227. 
V prodloužení koleje 101b následuje od vrat v km 0,232 kolej č. 101c ČD a.s. SDC Pardubice - obsluha podle místního ustanovení mezi vlečkařem a SDC Pardubice STO Skuteč.
4. a)   O doběhu vozů ČD vlečkaře nezpravují.

b) Zaměstnanec vlečkaře (správce vlečky) zpraví ČD – výpravčího železniční stanice Chrast u Chrudimi o přichystání vozů k odsunu z vlečky nejméně 60 minut před pravidelnou nebo mimořádnou obsluhou vlečky.

c) Jízdu na dráhu – vlečku sjedná výpravčí ŽST Chrast u Chrudimi se zaměstnancem vlečkaře (správcem vlečky), kromě jízdy vozidel na kolej č. 101a, která se nesjednává. Souhlas k jízdě na vlečku dává zaměstnanci řídícímu posun výpravčí ŽST Chrast u Chrudimi.
d) Vstupní prostor do areálu vlečky je opatřen vraty. Vrata jsou označena návěstí „Posun zakázán“. Otevření vrat a jejich zajištění proti náhodnému pohybu provede pracovník vlečkaře - správce vlečky. Správce vlečky odpovídá za to, že v době pravidelné nebo mimořádné obsluhy nebudou na dráze – vlečce prováděny žádné jízdy vozidel a manipulace s vozidly, které by mohli ohrozit jízdu vozidel prováděnou ČD. 
5. Provoz mezi přípojovou stanicí a místem odevzdávky vozů na dráhu – vlečku a
z dráhy – vlečky bude prováděn podle předpisů ČD D1, ČD D2, ČD Op16, ČD V1, ČD V25, ČD V15/I, ČD D17, ČD Ok2 a PPŘ. Na vlečce platí vnitřní předpisy ČD o provozování dráhy a o odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy a způsobu jejich ověřování včetně systému pravidelného školení. Prohlídky a měření dle vyhlášky č. 177/1995 Sb. v platném znění budou na vlečce prováděny ve lhůtách dle této vyhlášky. Obchůzka trati s měřením koleje bude prováděna 2x ročně.
6. Náčrtek dráhy-vlečky je přílohou PPŘ.
7. Popis vlečky:
a) Sklonové poměry: vlečková kolej č. 101 je vodorovná
b) Největší dovolená rychlost: 30 km /h
c) Nejmenší poloměr oblouků: žádný
d) Dovolená hmotnost na nápravu v tunách je 20 t
e) Přechodnost hnacích vozidel – dráha-vlečka může být pojížděna všemi vozidly ČD nezávislé trakce, které mají přechodnost v přilehlém traťovém úseku
f) Přechodnost vozů je pro všechny vozy ČD
g) Přejezdy: vlečkovou kolej nekříží žádné úrovňové označené silničními značkami, ale stavební úpravy umožňují přejíždění vlečkové koleje silničními vozidly
h) Čísla a způsob obsluhy výhybek obsluhovaných zaměstnanci ČD: Výhybková spojka 4/U1 je uzamčena výměnovými zámky s vazbou přes elektromagnetický zámek EZ 4/U1 umístěným v kolejišti. Výhybky č. 4 a U1 jsou obsluhovány ručně posunovou četou.

i) Hnací vozidla ČD mohou zajíždět na kolej č. 101 a kolej č. 101a, kterou využívá SDC Pardubice
j) Osvětlení kolejiště je elektrické, zařízení udržuje a obsluhuje vlečkař
8. Telekomunikační zařízení na dráze – vlečce - telefonické spojení: 

       vlečkař: ( 972 323 726 n. 721 661 459 - správce vlečky
       ČD: ( 972 323 725 - výpravčí ŽST Chrast u Chrudimi
9. Zabezpečovací zařízení:

· Výhybka č. 4 je v základní poloze uzamčena kontrolním výměnovým zámkem na kolej č. 3, výsledný klíč je uzamčen v EZ 4/U1. Výhybka č. U1b je v základní poloze uzamčena na odvratnou kolej č. 101, klíč je uzamčen ve výměnovém zámku výhybky č. 4.
10. Způsob obsluhy dráhy – vlečky:
· Obsluha dráhy – vlečky se provádí pouze posunem.

C. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU
1. Povinnosti zaměstnanců ČD:

a) dráha – vlečka je obsluhována dle plánu pravidelných obsluh nebo mimořádnou obsluhou
b) jízdu na dráhu – vlečku kromě jízdy na kolej č. 101a sjednává telefonicky výpravčí ŽST Chrast u Chrudimi - ( 972 323 725 se zaměstnancem vlečkaře (správcem vlečky) - ( 972 323 726 n. 721 661 459. 
c) výpravčí ŽST Chrast u Chrudimi provede o sjednání jízdy záznam do telefonního zápisníku s uvedením času a jména zaměstnance vlastníka vlečky, se kterým byla jízda sjednána. Jízdu na kolej č. 101a nedokumentuje.
2. Opatření při jízdě na dráhu – vlečku a z dráhy – vlečky: Pohyb vozidel při obsluze dráhy – vlečky se řídí ustanoveními pro posun. Na dráhu – vlečku se vozy sunou, z dráhy – vlečky se vozy táhnou. Při sunutí zaujme místo na 1. sunutém voze zaměstnanec posunové čety ČD, určený zaměstnancem ČD řídící posun. 
3. Organizace posunu na dráze – vlečce:
a) Souhlas k obsluze dráhy – vlečky udělí výpravčí ŽST Chrast u Chrudimi zaměstnanci řídícímu posun ústně a uvolněním výsledného klíče od výhybkové spojky 4/U1b v EZ 4/U1. Zaměstnanec ČD řídící posun je vedoucí posunové čety ČD.
b) Zaměstnanec ČD řídící posun nebo jím pověřený zaměstnanec posunové čety ČD vyjme výsledný klíč z EZ 4/U1, odemkne a přestaví výhybku č. 4. Z výměnového zámku výhybky č. 4 vyjme klíč od výhybky č. U1b, kterou odemkne o přestaví pro jízdu na dráhu – vlečku. Po provedení obsluhy dráhy – vlečky přestaví zaměstnanec ČD řídící posun nebo jím pověřený zaměstnanec posunové čety ČD přestaví výhybky č. U 1b a 4 do základní polohy a uzamkne v opačném pořadí. 

c) Organizaci a provozování posunu na vlečkové odevzdávkové koleji provádí zaměstnanec řídící posun. Odraz, spouštění a posun trhnutím je zakázán. 
4. Zajištění vozidel proti ujetí na odevzdávkové koleji:
a) Zajištění vozů na odevzdávkové a návratové koleji provádí zaměstnanec posunové čety dle vnitřních předpisů ČD, v době mimo pravidelné obsluhy dráhy – vlečky za zajištění vozů na dráze – vlečce odpovídá vlečkař.

b) Předávková a návratová kolej leží v rovině. 

5. Odstranění zařízení zajišťujících vozidla proti ujetí na odevzdávkové koleji:

a) Provede zaměstnanec posunové čety ČD.

b) ČD neodpovídají za neodstranění zarážek, které jsou umístěny na jiných místech, než je určeno.

6. Vozidla na dráze – vlečce svěšují a odvěšují zaměstnanci posunové čety ČD.

7. Místa pro uložení zarážek a podložek.
· 4 kusy zarážek – uloženy ve stojanu za vraty vlečky
8. Neobsazeno

9. Kontrola nad zajištěním vozidel: Kontrolu provede vedoucí posunu ČD v součinnosti s pověřeným pracovníkem vlečkaře, pokud je předávce vozů přítomen.
D. HLÁŠENÍ ZÁVAD NA DOPRAVNÍ CESTĚ,
HLÁŠENÍ NEOPROVEDENÍ OBSLUHY VLEČKY

1. Důvody k neprovedení obsluhy dráhy – vlečky. 
· ČD neprovedou obsluhu vlečky jestliže stav železničního svršku nebo spodku dráhy – vlečky a stanovený volný a schůdný prostor neodpovídá ustanovením § 11 Stavebního a technického řádu drah.
· Nedodržením ustanovení řádu je ohrožena bezpečnost a zdraví zúčastněných zaměstnanců ČD.
· Dráha – vlečka není provozována v souladu s ustanoveními Zákona o drahách a prováděcími vyhláškami k zákonu.
· Nastala-li nezdolatelná překážka provozu na ČD nebo na dráze – vlečce (např. následky živelné pohromy apod.)
· Při opravě nebo přestavbě dráhy - vlečky nebo trati ČD vedoucích k vlečce jsou oprávněny z provozních důvodů (např. výluková činnost) dočasně přerušit nebo omezit provozování dopravy na dráze – vlečce. O této skutečnosti uvědomí vlečkaře ( 972 323 726 n. 721 661 459.
2. Postup při ohlašování závad na dopravní cestě

· Případné vzniklé závady na dopravní cestě je povinen správce vlečky (vlečkař) neprodleně ohlásit výpravčímu železniční stanice Chrast u Chrudimi na číslo telefonu 972 323 725.
3. Technický dohled na dopravní cestu zajišťuje SDC Pardubice. Zjištěné závady na železničním svršku a spodku a místa ohrožující bezpečnost zaměstnanců ČD ohlásí vlečkař neprodleně výpravčímu ŽST Chrast u Chrudimi na číslo telefonu 972 323 725.
E. HLÁŠENÍ A ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

1. Při obsluze dráhy – vlečky posunovou četou ČD a při vzniku mimořádné události v souvislosti s touto obsluhou platí ustanovení předpisu ČD D 17 v plném rozsahu.

2. Zaměstnanci ČD a vlečkař mají za povinnost ohlásit vznik mimořádné události a pracovního úrazu na dráze – vlečce výpravčímu ŽST Chrast u Chrudimi. Ohlašovacím pracovištěm provozovatele dráhy - vlečky a dopravce ČD je ve smyslu § 7 odst. 1) a 2) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb. v platném znění kancelář výpravčího ŽST Chrast u Chrudimi (tel. 972 323 725), kde je vyvěšen ohlašovací rozvrh. 

3. V případě mimořádné události dle § 7 odst. 3b) vyhlášky 376/2006 Sb. provádí šetření rovněž Policie ČR.

F. POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

1. Postup při mimořádných událostech na dráze – vlečce je stejný jako při mimořádné události na kolejích ČD.


G. ORGANIZACE PŘEPRAVNÍHO PROVOZU


1. Prohlídka vozů po technické a přepravní stránce se provádí na odevzdávkové koleji podle ustanovení Přílohy I. k JOOP v platném znění.

2. Předávka vozů:

Vzájemná předávka vozů se provádí prohlídkou po technické a pře​pravní stránce za účasti:

· ČD = určený zaměstnanec (zaměstnanec řídící posun);

· vlečkaře = pracovník, který se prokáže platným návratovým listem, opatřeným razítkem vlečkaře.
Všechny tyto úkony se provádějí na odevzdávkové koleji podle ustanovení Přílohy I k JOOP v platném znění. 

Nebude-li při předávce vozidel zástupce vlečkaře příto​men, bude předávka provedena bez jeho účasti, což určený zaměstnanec ČD uvede v odevzdávkovém listu poznámkou „Odevzdáno bez přítomnosti vlečkaře“. 

3. Postup při zjištění závady na voze:

Zjištěné závady na voze se při odevzdávání na vlečku zapíší do tiskopisu „Odevzdávkový list na vozy přistavené“ a při návratu na ČD do tiskopisu „Návratový list na vozy odsunuté“. Výpravčí ŽST Chrast u Chrudimi provede polepení příslušnými nálepkami (příp. „Hlášenkami …“), včetně sepsání tiskopisu „Zpráva o poškození“, který odešle DKV Česká Třebová, PJ Pardubice.

Za šetření škody na zásilce vrcholově odpovídá nákladní pokladník ŽST Chrudim. 

4. Způsob předávání průvodních listin:

Průvodní listiny na odesílané vozy dodá vlečkař výpravčímu ŽST Chrast u Chrudimi nejpozději 60 minut před pravidelnou nebo mimořádnou obsluhou dráhy – vlečky.

Průvodní listiny došlých vozidel přebírá vlečkař u výpravčího ŽST Chrast u Chrudimi.

5. Označování vozů vozovými nálepkami:

Za označování vozů vozovými nálepkami odpovídá výpravčí ŽST Chrast u Chrudimi, který označuje všechny vozy přecházející na ČD.

6. Další podstatné údaje z Vlečkové smlouvy:

Vlečkař u vozů a u zboží pod celním dohledem postupuje dle ustanovení JOOP.

Tento Přípojový provozní řád č. j. 287/2007-O11/CST platí od 30.1.2007 a ruší Přípojový provozní řád č. j. 603/06-11/11-2.


  ……………………………..


Vrchní přednosta UŽST Pardubice











3/6

