PAGE  
SŘ ŽST Přelouč

účinnost od 1.7. 2002

[image: image1.wmf]
České dráhy

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

STANIČNÍ ŘÁD
ŽELEZNIČNÍ STANICE

PŘELOUČ

Účinnost od 1. 7. 2002

Ježek Miloslav                                             Kapitola Eduard

           vrchní přednosta uzlové ŽST                            dopravní kontrolor



Schválil: č.j. ZDD 47/02-11/2       dne:  10.5.2002             
         Ing.Grebík Jan

                             Ředitel OPŘ Pardubice



Počet stran: 49      
ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1)
Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

	Číslo
změny
č.j.
	Účinnost
 od
	Týká se ustanovení článku, příloh
	Opravil
	Dne
	Podpis

	1. změna

ZDD 255/04-11/2
	18.6.2004
	Rozsah znalostí, 
čl. 1, 4, 9B,  28, 31C, 32, 33, 54, 55, 73, 77, 86, 93.
	
	
	

	2. změna

ZDD 265/04-11/2
	16.8.2004
	31B, 31C, 33, 76, , 86, 93, 138.
	
	
	

	3. změna ZDD 483/04 – 11/2
	12.12.2004
	čl. 56
	
	
	

	4. změna 

ZDD – 49/2005 - KNND
	1.7.2005
	10A,54,55,56,58A,73
	
	
	

	5. změna 

ZDD – 6/2006 - UŽST
	1.3.2006
	Rozsah znalostí,31,55,56,57,58A, 60,77,137
	
	
	

	6. změna

ZDD - 10/2006 -

UŽST
	1.4.2006
	Rozsah znalostí

čl. 22,141
	
	
	


ROZSAH ZNALOSTÍ

	Pracovní zařazení
	Znalost:

	ŽST – VP UŽST

dopr. náměstek vrchního přednosty

techn. náměstek vrchního přednosty

přepr. náměstek vrchního přednosty

dozorčí provozu

dozorčí

IŽD TS

technolog

výpravčí

výpravčí vnější služby
	úplná

	vedoucí posunové čety

posunovač
	část A : čl. 1, 2, 3, 8, 9A, 9C, 10B, 11, 13, 14, 15,
část B : čl. 21, 22, 23, 24,
část C : čl. 31A, 31C, 32, 33,
část F : čl. 54, 55, 56, 58A, 60, 65A, 65B, 67,
část G : celá

část I : čl. 133, 142
přílohy : 1, 4, 5A, 5B, 5F, 14, 15B, 21, 26, 29, 31, 43, 44, 47A, 48, 50, 54, 55, 56, 58,

	staniční dozorce
	část A : čl. 1, 2, 3, 8, 9A, 9C, 10A, 10B, 11, 13, 14, 15,
část B : čl. 21, 22, 23, 24, 26,
část C : čl. 31A, 31C, 33, 
část F : čl. 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65A, 65B, 67, 71, 74, 76, 77, 86, 92, 97,  

část G : celá

část I : čl. 133, 141, 142
přílohy : 1, 4, 5A, 5B, 5F, 8, 14, 15B, 21, 26, 29, 31, 41, 43, 44, 47A, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58,

	tranzitér přípravář
	část A : čl. 1, 2, 3, 8, 10A, 11, 13, 14, 15
část B : čl. 21,
část C : čl. 33,
část F : čl. 54, 55, 56, 58A, 65A, 65B, 67, 92,
část I : čl. 133,
přílohy : 1, 4, 21, 24, 26, 29, 31, 43, 47A, 48, 54, 55, 56, 58,

	uklízečka 
	část A : čl. 1, 8, 10A, 11, 13, 15,
přílohy : 1, 26, 43, 47A, 58,


	Pracovní zařazení
	Znalost:

	osobní pokladník
	část A: čl. 1, 3, 4, 7, 8, 10A, 10B, 11, 13, 15,
část C: čl. 33, 
část I: čl. 137,
přílohy: 1, 4, 24, 26, 30A, 30B, 31, 43, 47A, 54, 55, 56, 58,

	komerční pracovník


	část A: čl. 1, 2, 3,  8, 10A,  11, 13, 14, 15,

část B: 21,

část C : čl. 33, 

část F : čl. 54, 55, 56 58A, 92,

přílohy : 1, 4, 21, 24, 26, 29, 31, 43, 47A, 54, 55, 56, 58,

	skladník přepravy  


	část A: čl. 1, 7, 8, 10A, 10B, 11, 13, 15, 
část B: čl. 21,
část F: čl. 54, 55, 56, 58A,
část I: čl. 137,
přílohy: 1, 18, 26, 30A, 30B, 43, 44, 47A, 48, 54, 55, 56, 58,

	vozmistr
	část A: čl. 1, 2, 3, 13, 14,

část B: čl. 21,

část F: čl. 92,
přílohy: 1, 5F, 21, 26, 29, 43, 47A, 58,

	strojvedoucí 
	část A: čl. 1, 2, 7, 9A, 12, 13, 14, 

část B: čl. 21, 23,

část C: čl. 31C, 32,

část F: čl. 62, 65A, 65B,

přílohy: 1, 5F, 14, 21, 29, 43, 47A, 58, 


A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

1. Umístění, určení a organizační struktura stanice

Železniční stanice Přelouč leží v km 319,081 dvoukolejné trati Česká Třebová - Praha Libeň a v km 0,000 jednokolejné trati Prachovice - Přelouč.

Je stanicí:

· smíšenou podle povahy práce pro osobní i nákladní dopravu,
· mezilehlou a vlakotvornou po provozní stránce,  

· odbočnou pro trať Prachovice - Přelouč.
Sídlem vrchního přednosty je ŽST Pardubice hlavní nádraží.
2. Rozčlenění stanice

Stanice je rozdělena na dva obvody:

1. obvod osobního nádraží zahrnuje kolejiště s dopravními kolejemi č. 1, 2, 3, 4, 
5; 5a, odstavné koleje č. 6 a 8; kolej č. 12 účelového kolejiště SDC ST; 
manipulační koleje č. 7, 9, 11, 10 (kolej na vlečku ZZN), odvratnou kusou kolej č. 61.

2. obvod nákladního nádraží zahrnuje kolejiště s dopravními kolejemi č. 101, 
102, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 102a, 104a, odvratné kusé koleje č. 107a, 
107b.

Hranice mezi obvody tvoří kolmice úrovně cestových návěstidel Lc 104 a Lc 102 přes koleje č. 104 a 102, dále kolmice úrovně cestového návěstidla Lc 101 přes kolej č. 101, dále kolmice úrovně seřaďovacího návěstidla Se 116 na východní straně přejezdu v km 318,320/0,814.
3. Vlečky 

Vlečka Vojenského opravárenského podniku 081 Přelouč odbočuje výhybkou 
č. 13 z koleje č. 4 v km 318,649. 

Popis a obsluha v Přípojovém provozním řádu, uloženém v příloze č. 4 SŘ. 

Vlečka ZZN Pardubice a.s. zaúsťuje výhybkou č. 31 do koleje č.10 v km 319,108.

Popis a obsluha v přípojovém provozním řádu, uloženém v příloze č. 4 SŘ.

Vlečka Východočeská energetika, akciová společnost Hradec Králové odbočuje v km 313,099 z traťové koleje č. 1 výhybkou č. E1. Popis a obsluha v přípojovém provozním řádu, uloženém v příloze č. 4 SŘ.

4. Hlásky (hradla), odbočky, nákladiště, kolejové křižovatky, kolejové splítky a zastávky až k sousedním stanicím 

Trať 501  Česká Třebová - Praha Libeň
· Zastávka Pardubice - Svítkov leží v km 308,188 mezi stanicemi Pardubice hl.n. - Přelouč. Začátek nástupiště je v km 308,088. Konec nástupiště je v km 308,288. Je neobsazená, účetně a administrativně přidělena UŽST Pardubice hl.n. Nástupiště jednostranná polohou protilehlá, spojená podchodem, u obou traťových kolejí v délce 200 m, z panelových desek. ;Osvětlení elektrické, samočinné. Krytý přístřešek na obou nástupištích. typu „Variel“. Přístup pro tělesně postižené je bezbariérový Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro informování cestujících dálkově ovládaným z žst. Přelouč a žst. Pardubice hl.n.

· Zastávka Pardubice - Opočinek leží v km 311,987 mezi stanicemi Pardubice hl.n. - Přelouč. Začátek nástupiště je v km 311,887. Konec nástupiště je v km 312,087. Je neobsazená, účetně a administrativně přidělena UŽST. Pardubice hl.n. Nástupiště jednostranná polohou protilehlá, u obou traťových kolejí v délce 200 m, z panelových desek, přístupná z veřejné komunikace. Osvětlení elektrické, samočinné. Krytý přístřešek na obou nástupištích typu „Variel“. Přístup pro tělesně postižené je bezbariérový Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro informování cestujících dálkově ovládaným z žst. Přelouč a žst. Pardubice hl.n
· Zastávka Valy u Přelouče leží v km 316,097 mezi stanicemi Pardubice hl.n. - Přelouč. U první TK je začátek nástupiště je v km 316,005 a konec nástupiště je v km 316,205. U druhé TK je začátek nástupiště je v km 316,018 a konec nástupiště je v km 316,219 U první TK je začátek nástupiště je v km 316,005 a konec nástupiště je v km 316,205. Je neobsazená. Zastávka je účetně a administrativně přidělena UŽST Pardubice hl.n.. Nástupiště jednostranná polohou nesouměrná, u obou traťových kolejí v délce 200 m, z panelových desek. Přístup pro tělesně postižené je bezbariérový Jako podchod se používá veřejná komunikace. Osvětlení elektrické, samočinné. Krytý, zděný přístřešek na obou nástupištích. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro informování cestujících dálkově ovládaným z žst. Přelouč a žst. Pardubice hl.n.

· Zastávka Lhota pod Přeloučí leží v km 322,664 mezi stanicemi Přelouč - Řečany nad Labem. Je neobsazená, účetně a administrativně přidělena UŽST Pardubice hl.n.. Nástupiště jednostranná polohou protilehlá, u obou traťových kolejí v délce 200 m, z panelových desek s přístupem z veřejné komunikace. Přístup pro tělesně postižené je bezbariérový. Osvětlení elektrické, samočinné. Krytý přístřešek na obou nástupištích. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro informování cestujících dálkově ovládaným z žst. Přelouč a žst. Řečany n/L..
Trať 517  Prachovice - Přelouč
· Zastávka Jeníkovice leží v km 9,910 mezi stanicemi Heřmanův Městec - Přelouč. Je neobsazená, účetně a administrativně přidělena UŽST Chrudim. Nástupiště z panelových desek a hranou zpevněnou obrubníky dlouhé 40 m vpravo. Přístup pro tělesně postižené je bezbariérový Osvětlení elektrické, samočinné. Krytý přístřešek na nástupišti.

· Stanice Choltice leží v km 8,514 mezi stanicemi Heřmanův Městec - Přelouč. Vydán Staniční řád. Výkon služby podle tohoto SŘ. 

· Zastávka Veselí u Přelouče leží v km 5,003 mezi stanicemi Heřmanův Městec - Přelouč. Je neobsazená, účetně a administrativně přidělena UŽST Chrudim. Nástupiště sypané s hranou zpevněnou obrubníky dlouhé 70m vpravo. Přístup pro tělesně postižené je bezbariérový Osvětlení nemá. Krytý přístřešek na nástupišti. 

· Zastávka Valy u Přelouče zastávka leží v km 3,147 mezi stanicemi Heřmanův Městec - Přelouč. Je neobsazená, účetně a administrativně přidělena UŽST Chrudim. Nástupiště z betonových desek a hranou zpevněnou obrubníky dlouhé 40 m vlevo. Přístup pro tělesně postižené je bezbariérový Osvětlení elektrické, samočinné. Krytý přístřešek na nástupišti.

7. Nástupiště

Pro nástup a výstup cestujících jsou zřízena tři zvýšená nástupiště podél kolejí č. 1, 3, 5 a jedno ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 4.

· Nástupiště mezi první a třetí kolejí je oboustranné z panelových desek o délce 264 m a výšce 20 cm;

· nástupiště mezi třetí a pátou kolejí je oboustranné z panelových desek o délce 221 m a výšce 20 cm;

· nástupiště podél páté koleje je jednostranné s betonovým okrajem a s pevným povrchem ze zámkové dlažby o délce 220 m a výšce 30 cm. 

Mezi nástupišti je pět spojovacích přechodů pro cestující. Úrovňový přejezd pro vozíky se zavazadly a spěšninami na tato nástupiště je na řečanském zhlaví proti ukončení ostrovního nástupiště.  

Mezi druhou a čtvrtou kolejí je ostrovní nástupiště o délce 313 m a výšce 50 cm.

Nástupiště je částečně kryté přístřeškem o délce 95 m a je spojeno s prvním nástupištěm podchodem. 

Úrovňový přejezd pro vozíky se zavazadly a spěšninami na ostrovní nástupiště je na řečanském zhlaví proti ukončení ostrovního nástupiště. Přejezd rovněž slouží jako bezbariérový přístup pro tělesně postižené.

Východ z budovy je na západní straně prvního nástupiště

8. Technické vybavení stanice

Staniční budova je zásobována pitnou vodou z městského vodovodu. Hlavní uzávěr přívodu vody je ve sklepě výpravní budovy. Klíč ke vchodu do sklepa je uložen ve skříňce s klíči u výpravčího. Ze staniční budovy je rozvod pitné vody do nové provozní budovy, do objektu SDC - ST Pardubice, do budovy služebních bytů SDC - ST Pardubice, do provozních místností SEE Pardubice - pracoviště Přelouč, do služ. domku Hradecké ulice č. 337. Hlavní uzávěr vody pro novou provozní budovu je umístěn v této budově v místnosti č. 003 (úklid). Uzávěry přívodu teplé a studené vody pro každé patro zvlášť jsou v nové provozní budově umístěny  - pro přízemí v místnosti č. 005 (WC muži) nad umyvadly, pro první patro v místnosti č. 103 (přílež. umývárna ženy) nad umyvadlem a nad sprchou, pro druhé patro v místnosti č. 211 (WC ženy) nad umyvadly. 

Do objektu útulku posunových čet je přípojka přívodu pitné vody z veřejného vodovodního řadu od podchodu k  VOP 081 Přelouč. 

Objekt SDC ST Pardubice leží v km 319,259 na řečanském zhlaví vpravo od druhé koleje. 

Stanoviště zaměstnanců SDC - SSZT Pardubice je v nové provozní budově v km 319,135 na řečanském zhlaví. 

Stanoviště zaměstnanců SEE Pardubice - OTV Přelouč je v samostatné budově vpravo od výpravní budovy v km 319,010.

V nové provozní budově v místnosti kotelny č. 007 je instalován pro ústřední vytápění této budovy plynový kotel Vaillant. Pro ohřev teplé vody je v místnosti kotelny  umístěn plynový kotel Vaillant. Klíč od kotelny je uložen u výpravčího.  Hlavní uzávěr plynu je umístěn ve skříňce na venkovní stěně nové provozní budovy - přístup z ulice. Čtyřhranný klíč od skříňky je uložen v dopravní kanceláři. 

Popis, obsluha a návod k použití v příloze č. 18 SŘ.

Na schodišti do podchodu z prvního nástupiště a na schodišti do podchodu z druhého nástupiště je umístěna vždy jedna šikmá schodišťová zdvíhací plošina PS 234 pro tělesně postižené. 

Popis, obsluha a návod k použití v příloze č. 18 SŘ.

9.A. Elektrická trakční zařízení
· Trakční proudová soustava 3 kV stejnosměrná.

· Napájecí stanice: Opočinek        v km 312,200

· Napájecí stanice Trnávka          v km 327,700

· Měnírna Opočinek leží mezi stanicemi Pardubice hl.n. - Přelouč.

· Měnírna Trnávka leží mezi stanicemi Řečany nad Labem - Záboří nad Labem.

· Rozpínací stanice 6 kV pro napájení zabezpečovacího zařízení žst. Přelouč je umístěna ve zděné budově na řečanském zhlaví u páté koleje v km 319,207. Ovládací panel rozpínací stanice 6 kV je umístěn v dopravní kanceláři. Popis a obsluha v příloze č. 5I SŘ.

· Strojvedoucí smí vystupovat na střechu hnacího vozidla jen na kolejích č.6, 8, 7, 9, a 11 při splnění všech bezpečnostních opatření. Za vypnutí trakčního vedení a zajištění uzamykatelného odpojovače odpovídá výpravčí 

· Ve stanici jsou uloženy dvě soupravy pro obsluhu úsekových odpojovačů: Jedna je uložena v dopravní kanceláři a druhá je uložena  na stanovišti staničního dozorce.

· Každá souprava obsahuje: ochranné pomůcky -  dielektrické rukavice, galoše, ochrannou přilbu. Dále obsahují ovládací kliku pro ruční obsluhu dálkového pohonu úsekového odpojovače a univerzální klíč. 

· Postup použití univerzálního klíče, ochranných pomůcek a ovládací kliky je popsán v příloze č. 14 SŘ. Proškolení určených zaměstnanců k obsluze úsekových odpojovačů provádí určený zaměstnanec SEE Pardubice. Schéma napájení a dělení je přílohou č. 14 SŘ.

9.B. Elektrická zařízení 6kV pro napájení zabezpečovacích zařízení

Místa traťových transformačních skříní 6kV pro napájení zabezpečovacích zařízení:

Traťový úsek Pardubice – Přelouč 6kV 50Hz

	číslo TTS
	km poloha
	je napájeno
	přístupová cesta

	1163
	306,630
	rozpojovací
	silnice Paramo

	1163/1
	306630
	spínací stanice
	spínací stanice

	1164
	308,090
	rozhlas 
	zastávka Pardubice-Svítkov

	1165
	309,260
	přejezd
	polní cesta ze Srnojed

	1166
	310,120
	RD 1
	polní cesta ze Srnojed

	1167
	311,340
	RD 2
	polní cesta z Lánů

	1168
	312,119
	RD 3
	zastávka Pardubice-Opočinek

	NS Opočinek
	312,120
	NS
	zastávka Pardubice-Opočinek

	1699
	313,000
	RD 4
	Rozvodna VČE Opočinek

	1700
	315,070
	návěstidla
	polní cesta z Valů u  Přelouče

	1701
	316,080
	RD 5
	zastávka Valy u Přelouče

	1702
	316,910
	návěstidla
	polní cesta ze silnice Valy - Přelouč


Traťový úsek Pardubice – Přelouč 6kV 75  Hz

	číslo TTS
	km poloha
	je napájeno
	přístupová cesta

	1169
	312,120
	směr Trnávka Moravany
	zastávka Pardubice-Opočinek

	1170
	312,250
	rozpojovací
	u měnírny Opočinek

	1170/1
	312,250
	kompenzace
	u měnírny Opočinek

	1171
	313,550
	rozpojovací
	u rozvodny VČE Opočinek

	1172
	315,240
	rozpojovací
	polní cesta z Valů u Přelouče

	1173
	316,115
	rozpojovací
	zastávka Valy u Přelouče

	1174
	316,586
	rozpojovací
	polní cesta u Valů u Přelouče


Železniční stanice Přelouč 6kV 50Hz

	číslo TTS
	km poloha
	je napájeno
	přístupová cesta

	1703
	318,340
	rozpínací
	přejezd VOP 

	1704
	319,270
	RZZ
	nová výpravní budova žst. Přelouč

	1400
	318,340
	rozpínací
	přejezd VOP

	1401
	316,910
	návěstidlo
	polní cesta ze silnice Valy - Přelouč


Železniční stanice Přelouč 6kV 75Hz

	číslo TTS
	km poloha
	je napájeno
	přístupová cesta

	1175
	318,340
	rozpínací
	přejezd VOP 

	1176
	319,225
	kódování
	za novou výpravní budovou žst. Přelouč

	1177
	319,200
	RZZ
	za novou výpravní budovou žst. Přelouč


Traťový úsek Přelouč – Řečany nad Labem 6kV 50Hz

	číslo TTS
	km poloha
	je napájeno
	přístupová cesta

	1705
	321,423
	rozpínací
	na konci Přelouče ke trati (Makeš)

	1706
	323,107
	rozpínací
	cesta za Lhotou pod Přeloučí ke trati

	1707
	323,933
	rozpínací
	u přejezdu Labětín


Traťový úsek Přelouč – Řečany nad Labem 6kV 75Hz

	číslo TTS
	km poloha
	je napájeno
	přístupová cesta

	1185
	319,690
	vj. návěstidla
	u vjezdového návěstidla

	1187
	320,489
	návěstidla
	u ČOV

	1188
	320,815
	přejezd
	přejezd „Kréta“

	1189
	320,878
	návěstidla
	přejezd „Kréta“

	1190
	321,423
	přejezd
	polní cesta za Přeloučí (Makeš)

	1191
	321,970
	návěstidla
	pole mezi Lhotou a Přeloučí

	1192
	322,570
	návěstidla + přejezd
	zastávka Lhota pod Přeloučí

	1193
	323,117
	přejezd
	polní cesta ve Lhotě pod Přeloučí

	1194
	323,176
	návěstidla
	polní cesta ve Lhotě pod Přeloučí

	1195
	324,210
	návěstidla
	pole před přejezdem na Labětín

	1196
	324,218
	přejezd
	přejezd Labětín

	1197
	324,598
	návěstidla
	pole za přejezdem na Labětín


Reléové zabezpečovací zařízení je napájeno z rozvodu 6kV 50Hz v STS 1704. Zde je zaveden i přívod z transformační stanice 35/0,4kV a je zde instalován automatický záskok obou sítí. Jako hlavní napájení se považuje přívod ze 6kV. Při výpadku obou sítí lze uskutečnit napájení připojením mobilního náhradního zdroje. K tomuto účelu je zřízena u vchodu pro výpravčí do výpravní budovy zásuvka.

Z STS 1177 6kV 75Hz jsou napájeny obvody zabezpečovacího zařízení s kmitočtem 75Hz. Obě tyto stanice jsou dálkově ovládány z řídícího stanoviště elektrodispečera v České Třebové.

· Nouzové vypínání napájení je možno provést: 

( nouzovým vypínačem umístěným v dopravní kanceláři ve skříňce dopravního stolu

( nouzovým vypínačem umístěným za dveřmi na stěně v reléové místnosti

( nouzovým vypínačem umístěným za dveřmi na stěně v bateriové místnosti

( v těchto případech dojde obsluhou zařízení k přerušení napájení 6 kV pro RZZ a je zabráněno automatickému přepnutí napájení z rozvodu VČE).

9.C. Elektrická silnoproudá zařízení

Železniční stanice Přelouč je napájena z rozvodu VČE 35kV kabelovou smyčkou do vstupní transformační stanice ČD v km 318,645, kde je prováděna transformace napětí z 35/0,4kV. TS je osazena jedním transformátorem 400kVA. Zde je umístěno i měření spotřeby el. energie pro žst. a pro EOV. Z rozvaděče RO-1 NN této TS jsou napájeny ostatní podružné rozvaděče NN. Ovládaní je ruční.

Stabilní náhradní zdroj není instalován, v případě nutnosti je možné připojit pojízdný náhradní zdroj do rozvaděče RO-1 NN v poli č.2.
EOV je napájeno z rozvaděčů R-O1 třemi samostatnými vývody do rozvaděčů: REOV1, REOV2 a REOV3. Napájení jednotlivých topných tyčí výměn je přes oddělovací transformátory DOC, umístěný v kolejišti u jednotlivých výměn, Ovládání EOV je z dopravní kanceláře.

Umístění rozvaděčů:

hlavní rozvaděč v místnosti rozvaděče NN ve výpravní budově - na tento rozvaděč jsou napojeny podružné rozvaděče:

· rozvaděč v telefonní ústředně

· rozvaděč v místnosti mzdového referenta
· rozvaděč ve skladišti

· rozvaděč v místnosti vrchní vrchního přednosty stanice
· rozvaděč pro zásuvkové stojany u VNVK

· rozvaděč v kanceláři skladníka přepravy

· rozvaděč v objektu kolejové váhy

· rozvaděč v úschovně 

· rozvaděč v olejně

· rozvaděč na chodbě před byty ve výpravní budově

· rozvaděč v přízemí nové provozní budovy v místnosti rozvodny NN

· rozvaděč na stanovišti staničního dozorce

· rozvaděč v objektu útulku posunových čet

· rozvaděč v budově ST

· rozvaděč v budově SEE - OTV Přelouč

· rozvaděč v domě čp. 304

Všechny výše uvedené rozvaděče jsou vybaveny nouzovým vypínáním elektrických přípojek.

· Elektrický ohřev výhybek je instalován na těchto ústředně stavěných výhybkách: výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 101, 102, 103, 104, 105, 106.  Popis, použití a návod k obsluze v příloze č. 5D SŘ.

10.A. Elektrické osvětlení 

· Celkové osvětlení venkovních železničních prostranství je provedeno osvětlovacími věžemi OV 20 v počtu 26 kusů. Tyto OV jsou osazeny světelnými zdroji SHC 400W. Ovládání je z dopravní kanceláře.

· Osvětlení venkovních a vnitřních prostor pro cestující včetně podchodu ke druhému nástupišti je zajištěno zářivkovými a žárovkovými svítidly. Doplňkové osvětlení nástupišť je provedeno pomocí výbojkových svítidel. Orientační osvětlení venkovních a vnitřních prostor pro cestující je zajištěno prosvětlovanými nápisy a piktogramy (název stanice, čekárna, výdejna jízdenek, zákaz kouření, východ, atd...).
Počet a umístění osvětlovacích zařízení:
· nástupiště č. 1 ................. 6 kusů RVLX 125 W

· nástupiště č. 2 ..............  15 kusů RVLX 125 W

· podchod .........................10 kusů kompaktních zářivkových svítidel 2 x 11W

· vestibul .............................2 kusy zářivková svítidla 2 x 40 W, 4 x 40 W

· čekárna  ............................1 kus zářivkové svítidlo 4 x 40 W

· boční rampa ....................12 kusů žárovková svítidla 100 W

· schodiště k podchodu ze druhého nástupiště ..........1 kus RVLX jednotlivě nad oběma schodišti

· WC ženy a WC muži  ............... vždy 2 kompaktní zářivková svítidla 2 x 9 W

· budova - přístřešek u vchodu pro cestující veřejnost ........1 kus RVLX 125 W

· budova - prosvětlený piktogram „východ pro cest. veřejnost“ 1 těleso 1 x 100W

· prosvětlovaný název stanice 1. nást. ................................1 těleso 3 x 40 W

· prosvětlovaný název stanice 2. nást. ................................3 tělesa 3 x 40 W

· Kolejiště stanice je vybaveno 27 osvětlovacími věžemi OV 20.

Čištění a výměnu světelných zdrojů, které jsou níže než 5 m provádí zaměstnanec stanice; ostatních zaměstnanec SEE Pardubice, ( 22307, 22821 domácí pohotovost 0606 926994.
Pomůcka pro údržbu (žebřík) je uložen ve skladišti stanice. 

Umístění rozváděčů:

· rozvaděč OR OSV pro ovládání venkovního osvětlení (osvětlovacích věží OV 20, osvětlení 1. a 2. nástupiště a podchodu) je umístěn v dopravní kanceláři. Ovládání provádí výpravčí ve službě.

· Umístění podružných elektroměrů:

· na chodbě před byty ve výpravní budově 

· na chodbě před byty v objektu ST

· ve skříňce na domě čp. 304

· v objektu SEE - OTV Přelouč pro organizace provádějící nakládku a vykládku VNVK

· Použité světelné zdroje: výbojky RVLX 125 a 250 W; SCH 100W; SHC 250 a 400 W; žárovky 40, 60 a 100 W; zářivkové trubice 20, 36 a 40 W; kompaktní zářivky 9 a 11 W, žárovky do výměnových těles 5 W.

· Elektrické zařízení udržuje SDC - SEE Pardubice, ( 22307, 22821, pohotovostní mobil 0606 926994.

· Za osvětlování venkovních železničních prostranství a prostor pro cestující,  dodržování úsporných a regulačních opatření na těchto prostranstvích odpovídá výpravčí.
· Úsporná opatření jsou uvedena v příloze č. 26 SŘ.

· Podél jedenácté manipulační koleje jsou rozmístěny tři zásuvkové stojany s elektrickými přípojkami 380 V/16 A, 230 V/10 A a 24 V s celkovým příkonem 
7 kV.

· Zapínání a vypínání osvětlení prostor pro cestující v přidělených zastávkách je zabezpečeno fotobuňkami a spínacími hodinami. 

· Na rozvaděči pro ovládání venkovního osvětlení může výpravčí navolit režim spínání venkovního osvětlení pomocí fotobuňky.

· Úplné vypnutí osvětlení není povoleno.

· Výhybková návěstidla ústředně stavěných výhybek zapojených na pomocná stavědla jsou elektricky prosvětlována. Osvětlení zapíná výpravčí obsluhou JOP.

10.B. Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlování služebních místností a prostor pro cestující je zajištěno petrolejovými lampami a vhodným umístěním návěstních svítilen.

Počet a umístění petrolejových lamp, kdo a kam umístí:

· dopravní kancelář   3 -  výpravčí

· kancelář skladníka přepravy  3 - skladník přepravy, jedna lampa do čekárny, jedna lampa do vestibulu v ostatních služebních místnostech 1 petrolejová lampa. 

Zastávky, nástupiště a nakládací a vykládací prostory se nouzově neosvětlují.
Nouzové osvětlení umísťuje skladník přepravy na pokyn výpravčího.

11. Přístupové cesty ve stanici

· Přístupové cesty pro zaměstnance stanice na jejich pracoviště

· Přístupová cesta ke stanovišti staničního dozorce - od dopravní kanceláře po prvním nástupišti a dále po místní komunikaci podél protihlukové stěny u sedmé koleje, přes přejezd jedenácté koleje v km 318,630 k komerční budově (útulku posunových čet) a po stezce podél 113. koleje ke stanovišti staničního dozorce.

· Přístupová cesta k objektu útulku posunových čet - je shodná s přístupovou cestou ke stanovišti staničního dozorce s ukončením u objektu útulku posunových čet.

· Přístupová cesta na SDC - ST Pardubice, pracoviště Přelouč je od dopravní kanceláře vlevo podél páté koleje na řečanském zhlaví a přes úrovňový přechod kolejí k budově SDC ST.

· Schematický náčrtek všech výše uvedených přístupových cest je uložen v příloze č. 1 SŘ.

· Ústupové cesty jsou shodné s cestami přístupovými.

12. Místa v přilehlých mezistaničních úsecích, která jsou nevhodná pro zastavení vlaků el. trakce 

Opatření při mimořádném zastavení nákladního vlaku.
Směr Česká Třebová - Praha Libeň :

V mezistaničním úseku Pardubice hl.n. - Přelouč není zaručen rozjezd v km 312,250 ,kde  je vzdušná izolace.

Směr Praha Libeň - Česká Třebová:

V žst. Přelouč není zaručen rozjezd a v úseku Přelouč – Pardubice-Opočinek (návěstidla 1-3164, 1-3152, 1-3142) a u vjezdového návěstidla do žst. Pardubice hl.n. je vzdušná izolace spínací stanice Pardubice v km 306,540.
13. Opatření při úrazech

K dispozici jsou tyto prostředky:

· 1 ks nosítka v dopravní kanceláři

· 2 ks nosítka ve skladu MTZ ( klíč od skladu je uložen v označené obálce u ná-   hradních klíčů)

· 1 ks příruční lékárna v dopravní kanceláři

· 1 ks příruční lékárna na stanovišti staničního dozorce

· 1 ks příruční lékárna v útulku posunových čet

· Telefonní čísla jsou uvedena v Orientačním plánu záchranné služby

14.. Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje

	kolej
	km poloha
	vpravo, vlevo
	místo

	104
	317,390
	vlevo – 2,20m
	trakční stožár N 22

	104
	317,435
	vlevo – 2,20m 
	trakční stožár N 24

	104
	317,503
	vlevo – 2,20m
	trakční stožár N 26

	104
	317,565
	vlevo – 2,20m
	trakční stožár N 28

	104
	317,790
	vlevo – 2,20m
	trakční stožár N 36

	    1
	318,580
	vlevo – 2,20m
	stožárové návěstidlo Sc 1

	    3
	318,580
	vpravo – 2,20m
	stožárové návěstidlo Sc 1

	    3
	318,595
	vlevo – 2,19m
	stožárové návěstidlo Sc 3

	    4
	319,175
	vpravo – 2,20m
	stožárové návěstidlo L 4

	    7
	318,870-318,963
	vlevo – 1,72m
	rampa



Kromě míst uvedených v tabulce, je třeba dbát opatrnosti též u stožárů návěstidel, výhybkových stojanů, výhybkových návěstidel, stojanů pro zarážky, skladištních ramp, stožárů sdělovacího vedení, stožárů rozhlasu a telefonu, stožárů elektrického osvětlení a trakčního vedení, u kolejových vah, vážních domků, plotů na mostech, u opěrných a zárubních zdí a dalších zařízení ČD.
15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

Klíče od služebních místností jsou uloženy na pracovišti a zodpovídá za ně zaměstnanec ve službě.
Klíče od čekárny jsou uloženy u skladníka přepravy.
Náhradní klíče od provozních místností SDC - SSZT, ST, SEE jsou zapečetěny a uloženy ve skříňce náhradních klíčů v dopravní kanceláři.
Náhradní klíče od provozních (služebních) místností stanice jsou uloženy v zalepené obálce ve skříňce náhradních klíčů v dopravní kanceláři.

B. KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

21. Koleje, jejich určení a užitečná délka
	Kolej

číslo
	Užitečná

délka v m
	Omezená polohou (námezníků, výh. č., návěstidel, výkolejek, zarážedla apod.)
	Účel použití a jiné poznámky

(trakční vedení, snížená rychlost, 
správce zařízení není-li jím SDC, apod.)

	1
	2
	3
	4

	dopravní koleje

	1
	642
	Sc1 - L1
	Hlavní staniční kolej, 

vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky; zatrolejována v celé délce

	2
	589
	Sc2 - L2 
	Hlavní staniční kolej, 

 vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky; zatrolejována v celé délce

	3
	581
	Sc3 - L3 
	Vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky; zatrolejována v celé délce

	4
	532
	Sc4 - L4
	Vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky; zatrolejována v celé délce

	5
	541
	Sc5 - L5
	Vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky; v pokračování koleje č. 5 na zhlaví mezi osobním a nákladovým nádražím kolej 

č. 5a .............. 134 m ............. Se3 - Se6, 

zatrolejovány v celé délce

	5a
	134
	Se3 – Se6
	kolej mezi osobním a nákladním nádražím, zatrolejována v celé délce

	101
	691
	S101 - Lc101
	Vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky od Pardubic hl.n. a do Pardubic hl.n.;

 zatrolejována v celé délce

	102
	667
	S102 - Lc102
	Vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky od Pardubic hl.n a do Pardubic hl.n.;

v pokračování koleje č. 102 kolej 

č. 102a ...........97 m ............ Se107 - S102

zatrolejovány v celé délce;

	104
	670
	S104 - Lc104
	Vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky od Pardubic hl.n. a do Pardubic hl.n.;

v pokračování koleje č. 104 kolej 

č. 104a.............97 m..............Se108 - S104

zatrolejovány v celé délce;

	105
	787
	S105 - Lc105
	Vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky; zatrolejována v celé délce

	107
	610
	S107 - Lc107
	Vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky; zatrolejována v celé délce

	109
	566
	S109 - Lc109 
	Vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky; zatrolejována v celé délce

	111
	531
	S111 - Lc111   
	Vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky; zatrolejována v celé délce

	113
	531
	S1123 - Lc113  
	Vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky; zatrolejována v celé délce


	Kolej

číslo
	Užitečná

délka v m
	Omezená polohou (námezníků, výh. č., návěstidel, výkolejek, zarážedla apod.)
	Účel použití a jiné poznámky

(trakční vedení, snížená rychlost, 
správce zařízení není-li jím SDC, apod.)

	1
	2
	3
	4

	manipulační koleje

	6
	216
	 zarážedlo - Se22
	odstavná, kusá pro speciální vozidla;

 zatrolejována v celé délce

	7
	399
	 Se9  - zarážedlo
	všeobecně nakládková a vykládková kolej; odstavná pro správkové vozy a pro tranzitní zátěž; boční rampa a kolejová váha; 

zatrolejována v celé délce; od zarážedla k námezníku výhybky č. 14 ..... 201 m; od hrotu jazyka výhybky č. 14 k náv. Se 9 ........ 151 m

	8
	138
	zarážedlo - Se20
	odstavná, kusá pro speciální vozidla;

 zatrolejována v celé délce

	9
	39
	námezník výhybky

č. 14 - zarážedlo
	všeobecně nakládková a vykládková kolej; 

čelní rampa a obrysnice; 

zatrolejována v celé délce

	10

	5
	 námezník výhybky 

č. 31 - Se21
	na vlečku ZNZ a účelové kolejiště

 SDC ST Pardubice;

zatrolejována v celé délce

	11
	190
	Se8 - zarážedlo
	všeobecně nakládková a vykládková kolej; odstavná pro správkové vozy a pro tranzitní zátěž;

zatrolejována v celé délce; 

nechráněný přejezd v km 318,630  

	12
	100
	námezník výhybky

 č. 31 - zarážedlo
	účelové kolejiště SDC ST Pardubice,

bez troleje, odstavná pro hořící vozy

	odvratné koleje

	5b
	67
	Se 23 – VkA1
	odvratná a odstavná kusá kolej ; 
zatrolejována v celé délce

	107a
	31
	zarážedlo - Se109
	odvratná kusá kolej; zatrolejována v celé délce

	107b
	43
	Se115 - zarážedlo
	odvratná kusá kolej; zatrolejována v celé délce

	61
	3
	námezník výhybky

č. 10 - zarážedlo
	odvratná, kusá kolej, bez troleje




22. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran
	

Označení


	Obsluha
	

Zabezpečení
	Ohřev 
nebo 

ČSD T100
čl.23
	

Prosvětlování
	

Údržba

	
	jak
	odkud
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ústředně
	JOP
	elektromotor.

přestavník N
	je 

elektrický
	bez návěst.
	Staniční dozorce

	2
	-  ”   -
	-  ”  -
	-   ”   -
	-   ”   -
	bez návěst.
	-  ”  -

	3
	-  ”  -
	-  ”  -
	-   ”   -
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	4
	-  ”  -
	-  ”  -
	-   ”   -
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	5
	-  ”  -
	-  ”  -
	-   ”   -
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	6
	-  ”  -
	-  ”  -
	-   ”   -
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	7
	-  ”  -
	-  ”  -
	-   ”   -
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	8
	-  ”  -
	-  ”  -
	-   ”   -
	není
	bez návěst.
	-  ”  -

	9
	-  ”  -
	-  ”  -
	-   ”   -
	je 

elektrický
	bez návěst.
	-  ”  -

	10
	místně
	Pst.3
	elektromotor.

přestavník 
	není
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	11a
	ústředně
	JOP
	elektromotor.

přestavník 
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	11b
	-  ”  -
	-  ”  -
	elektromotor.

přestavník 
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	12
	-  ”  -
	-  ”  -
	elektromotor.

přestavník 
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	13
	-  ”  -
	-  ”  -
	elektromotor.

přestavník N 
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	14
	ručně
	
	---
	není
	bez prosvětlení
	-  ”  -

	31
	ručně
	
	---
	-  ”  -
	bez prosvětlení
	-  ”  -

	32
	ústředně
	JOP
	elektromotorický přestavník
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	33
	místně
	Pst.4
	elektromotor.

přestavník 
	-  ”  -
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	34
	místně
	Pst.4
	elektromotor.

přestavník 
	-  ”  -
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	35
	ústředně
	JOP
	elektromotor.

přestavník N
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	36
	ústředně místně
	JOP
Pst.4
	elektromotor.

přestavník N
	-  ”  -
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	37
	ústředně
	 JOP
	elektromotor.

přestavník N 
	je elektrický
	bez návěst.
	-  ”  -

	38
	ústředně místně
	JOP
Pst.4
	elektromotor.

přestavník N 
	-  ”  -
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	39
	ústředně
	 JOP
	elektromotor.

přestavník N 
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	40
	ústředně
	 JOP
	elektromotor.

přestavník N
	je elektrický
	bez návěst.
	-  ”  -

	41
	-  ”  -
	-  ”  -
	elektromotor.

přestavník N 
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	42
	-  ”  -
	-  ”  -
	elektromotor.

přestavník N 
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	101
	-  ”  -
	-  ”  -
	elektromotor.

přestavník N 
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	102
	-  ”  -
	-  ”  -
	elektromotor.

přestavník N
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -


	

Označení


	Obsluha
	

Zabezpečení
	Ohřev 
nebo 

ČSD T100
čl.23
	

Prosvětlování
	

Údržba

	
	jak
	odkud
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	103
	ústředně
	JOP
	elektromotor.

přestavník N
	je elektrický
	bez návěst.
	Staniční dozorce

	104
	-  ”  -
	-  ”  -
	elektromotor.

přestavník N
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	105
	-  ”  -
	-  ”  -
	elektromotor.

přestavník N
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	106
	-  ”  -
	-  ”  -
	elektromotor.

přestavník N
	-  ”  -
	bez návěst.
	-  ”  -

	107
	-  ”  -
	-  ”  -
	elektromotor.

přestavník N
	není
	bez návěst.
	-  ”  -

	108
	ústředně místně
	JOP

Pst. 1
	elektromotor.

přestavník N
	není
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	109
	-  ”  -
	JOP
Pst.1
	elektromotorický

přestavník
	není
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	110
	-  ”  -
	JOP
Pst.1
	elektromotorický

přestavník
	není
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	111
	ústředně

místně
	JOP
Pst.1
	elektromotorický

přestavník
	není
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	112
	-  ”  -
	- „ -
	-  ”  -
	-  ”  -
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	116
	-  ”  -
	JOP
Pst.2 
	-  ”  -
	-  ”  -
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	117
	ústředně
	 JOP
	elektromotor.

přestavník N 
	je elektrický
	bez. návěst.
	-  ”  -

	118
	ústředně nebo místně
	JOP
Pst.2 
	elektromotorický

přestavník
	není
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	119a
	-  ”  -
	-  ”  -
	-  ”  -
	-  ”  -
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	119b
	-  ”  -
	-  ”  -
	-  ”  -
	-  ”  -
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	120
	-  ”  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	-  ”  -
	elektromotor.

přestavník N 
	-  ”  -
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	Vk 1
	ústředně
	 JOP
	elektromotorický

přestavník
	----
	bez prosvětlení
	-  ”  -

	Vk 2
	-  ”  -
	-  ”  -
	-  ”  -
	----
	bez prosvětlení
	-  ”  -

	Vk 3
	místně
	Pst.4
	- ”  -
	----
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	Vk 4
	-  ”  -
	-  ”  -
	-  ”  -
	----
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	Vk 5
	-  ”  -
	-  ”  -
	-  ”  -
	----
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	Vk 6
	ústředně
	 JOP
	elektromotorický

přestavník
	----
	bez. návěst.
	-  ”  -

	VkA 1
	ručně
	
	zámek na výkolejce

kontrolní

( 5  klíč v EMZ
	----
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -


	

Označení


	Obsluha
	

Zabezpečení
	Ohřev 
nebo 

ČSD T100
čl.23
	

Prosvětlování
	

Údržba

	
	jak
	odkud
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	VkA 2
	ručně
	
	zámek na výkolejce

( 6   závislý na kontrolním zámku 

VkA 1   ( 5
	----
	prosvětlení elektrické
	Staniční dozorce

	VkZ 1
	-  ”  -
	
	zámek na výkolejce

( 21  závislý na kontrolním zámku

VkZ 2   ( 2
	----
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	VkZ 2
	-  ”  -
	
	zámek na výkolejce kontrolní  ( 2

klíč v EMZ
	----
	prosvětlení elektrické
	-  ”  -

	Vk 101
	ústředně
	JOP
	elektromotorický

přestavník
	----
	bez. návěst.
	-  ”  -


N = nerozřezný systém
Uložení klik k ručnímu přestavování výhybek:

· dopravní kancelář .........................................................................3 ks

· stanoviště staničního dozorce .......................................................2 ks

· v komerční budově v útulku posunovačů v uzamykatelné skříni ...1 ks
(klíč od uzamykatelné skříně je uložen u staničního dozorce)

· pomocné stavědlo vlečka VČE,a.s.Rozvodna Opočinek ................1 ks
Tyto kliky jsou zaplombovány, v dopravní kanceláři označeny číslicemi 4, 5, 6, na stanovišti staničního dozorce označeny číslicemi 1, 2, klika v uzamykatelné skříni v komerční budově v útulku posunovačů je označena číslem 3 a klika v pomocném stavědle vlečka VČE,a.s.Rozvodna Opočinek  je označena číslem 7.  Použití klik je dovoleno jen na příkaz výpravčího, daný pro každý případ zvlášť. V případě, že jsou kliky použity t.j. rozpečetěny, jsou rozpečetěné kliky uloženy u výpravčího v dopravní kanceláři až do jejich opětného zapečetění. 

Uložení přenosných výměnových zámků uzamykatelných:

· stanoviště staničního dozorce ...................................................... 7 ks

· v komerční budově v útulku posunovačů v uzamykatelné skříni .. 9 ks 
(klíč od uzamykatelné skříně je uložen u staničního dozorce)

· pomocné stavědlo vlečka VČE,a.s.Rozvodna Opočinek ...............1 ks


· Klíče od skříněk s uloženými zámky jsou uloženy na stanovišti staničního dozorce. Klíč od pomocného stavědla vlečky VČE,a.s.Rozvodna Opočinek je uložen ve skříňce u výpravčího.
· dopravní kancelář ........................................................................ 6 ks

Tyto výměnové zámky použije výpravčí vnější služby a staniční dozorce 

v případě poruchy RZZ pro zajištění výhybek v nařízené jízdní cestě výpravčím.

Náhradní klíče od všech přenosných výměnových zámků uzamykatelných, které jsou ve stanici, jsou uloženy v zapečetěné obálce v uzamykatelné skříňce u výpravčího.

23. Výhybky na širé trati

	

Označení


	Obsluha
	

Zabezpečení
	Ohřev 
nebo 

ČSD T100
čl.23
	

Prosvětlování
	

Údržba

	
	jak
	odkud
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	E1
	místně
	Pst.
	elektromotorický přestavník
	není
	bez prosvětlení
	SDC Pardubice

	E2
	místně
	Pst
	elektromotorický přestavník
	není
	bez prosvětlení
	SDC Pardubice


V případě, že nelze zjistit stav výhybky č. E1/E2, nebo při poruše automatického bloku (v 1.TK), nebo výhybky č. E1/E2 v obvodu pomocného stavědla vlečky Rozvodna Opočinek, postupuje výpravčí dle ČD D1, D2, T100 a příslušného DÚ, vyšle zaměstnance s odpovídající zkouškou ke zjištění stavu a uzamčení výhybky č. E1/2 (viz čl. 26) uzamykatelným přenosným výměnovým zámkem. Vzor pro zpravování vlaků sníženou rychlostí je uveden v příloze č. 9 SŘ.

 24. Výhybky a výkolejky, které jsou v základní poloze uzávorovány nebo uzamčeny

V kolejišti na řečanském zhlaví jsou umístěny dva EMZ; v jednom EMZ je držen výsledný hlavní klíč od výkolejek VkA 1/VkA 2  (vlečka AGRA) a v druhém EMZ je držen výsledný hlavní klíč od výkolejek VkZ 2/VkZ 1 (vlečka ZZN). Výpravčí tyto klíče uvolňuje obsluhou RZZ.

26. Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků a kovových podložek uzamykatelných

Klíče od přenosných výměnových zámků uzamykatelných jsou uloženy v uzamykatelné skříňce společně se zámky.
Ambulantní zámek, který je uložen v buňce pomocného stavědla vlečky Rozvodna Opočinek, má hlavní klíče dva. Jeden je v žst. Přelouč a je uložen v uzamykatelné skříňce u výpravčího ve svazku společně s klíčem od pomocného stavědla vlečky Rozvodna Opočinek. Druhý klíč má na štítku označení „Pardubice“, a je uložen v žst. Pardubice u výpravčího vnější služby 1.
28. Pečetění náhradních klíčů

· Mimo vrchního přednosty uzlové ŽST může náhradní klíče pečetit dopravní náměstek vrchního přednosty, přepravní náměstek vrchního přednosty, technický náměstek vrchního přednosty, vrchní přednosta stanice, dozorčí provozu, dozorčí, IŽD TS. 
Pečetidlo je uloženo u vrchní vrchního přednosty stanice.

· Označení pečetidla – Správa pražské dráhy č.669.

  C. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

31.A. Zabezpečovací zařízení ve stanici

V žst. Přelouč je instalováno staniční zabezpečovací zařízení III. kategorie hybridního systému RZZ- ET-B, s počítačovým ovládáním a s prováděcí skupinou v reléovém provedení. Zabezpečovací zařízení je vybaveno rychlostní návěstní světelnou soustavou hlavních návěstidel. Kolejové obvody jsou o kmitočtu 275 Hz. 

“Doplňující ustanovení k předpisu D101/T101,Z2 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení typu ETB v ŽST Přelouč” č.j.66/2001-11/7-V je uloženo v příloze č. 5A SŘ, situační schéma, závěrová tabulka a tabulka současných jízdních cest v příloze č. 6 SŘ. 
V obvodu stanice je prováděn přenos návěstí vlakového zabezpečovače na hnací vozidlo za podmínek uvedených v “Doplňující ustanovení k předpisu D101/T101,Z2 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení typu ETB v ŽST Přelouč”, uloženém v příloze č. 5A SŘ.
Neprofilové styky ohraničující kolejové obvody tak, že vozidla stojící u tohoto styku mohou zasahovat do průjezdného průřezu sousedních kolejí nejsou na hlavních barevných monitorech a černobílém technologickém monitoru označeny (výpravčí je upozorněn na nutnost učinění dopravních opatření na spodní straně barevného monitoru při stavění jízdních cest). V případě obsazení nebo poruchy takového styku je výpravčí povinen před postavením jízdní cesty zjistit volnost příslušných námezníků. Zjištění volnosti příslušných námezníků provede na příkaz výpravčího výpravčí vnější služby nebo staniční dozorce.
Neprofilové styky jsou mezi výhybkami:
č.   6  -  8







č. 11b - 12
 







č. 34   - 36




    

 
č. 35   -  37








č. 36   - 38







č. 103 - 104







č. 111 - 112







č. 116 - 118







č. 118 - 119a


Na řečanském zhlaví jsou umístěny dva EMZ. EMZ uvolňuje výpravčí obsluhou RZZ. Uvolnění výsledného klíče z EMZ VkZ 2/VkZ 1 a EMZ VkA 1/VkA 2 není závislé na jiném zařízení.
Pst. 1 je umístěno na stanovišti staničního dozorce, klíče od stanoviště má v úschově staniční dozorce. Klíč od Pst. 2 je uložen na stanovišti staničního dozorce. Klíče od Pst. 3 a Pst. 4 jsou uloženy v dopravní kanceláři.

Náhradní karta PIK je uložena v zapečetěné obálce v uzamykatelné skříňce u výpravčího Tato karta smí být použita dle “Doplňující ustanovení k předpisu D101/T101,Z2 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení typu ETB v ŽST Přelouč”. Výpravčí zapíše každé použití náhradní karty PIK do telefonního zápisníku a neprodleně oznámí administrátorovi.

Náhradní klíče od místnosti s reléovým zabezpečovacím zařízením a od místnosti s telefonní ústřednou a dalším sdělovacím zařízením musí být zaplombované a jsou uloženy v uzamykatelné skříňce u výpravčího.
· Hlavní jistič přívodu pro měničovou stanici je umístěn v reléové místnosti.

· Rozvaděč zabezpečovacího zařízení je umístěn v reléové místnosti.

· Nouzové vypínání napájení je možno provést:

( nouzovým vypínačem umístěným v dopravní kanceláři ve skříňce dopravního stolu

( nouzovým vypínačem umístěným za dveřmi na stěně v reléové místnosti

( nouzovým vypínačem umístěným za dveřmi na stěně v bateriové místnosti

( v těchto případech dojde obsluhou zařízení k přerušení napájení 6 kV pro RZZ a je zabráněno automatickému přepnutí napájení z rozvodu VČE).

31.B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

Všechny tři přilehlé mezistaniční úseky k žst. Přelouč jsou vybaveny zabezpečovacím zařízením 3. kategorie.
· Mezistaniční úsek Pardubice hl.n. - Přelouč 

V mezistaničním úseku je vybudován trojznaký obousměrný, reléový automatický blok typu AB-88A s přenosem kódu o frekvenci 75 Hz LVZ na hnací vozidlo. 

Popis a obsluha je uvedena v “Doplňujících ustanovení k předpisu ČSD D 102/T102 pro obsluhu automatického bloku AB-88A v 1. a 2. traťové koleji Pardubice – Přelouč č.j. 104/2000-11/7V ze dne 19.10.2000 a dle „Doplňovacího ustanovení k předpisu D106/T106 pro obsluhu světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení typu AŽD PZZ-EA se závorami v km 310,118, v km 311,315, v km 312,103 v mezistaničním úseku Pardubice Přelouč“ č.j.105/2000-11/7-V ze dne 19.10.2000 - uložené v příloze č. 5A SŘ.
V první traťové koleji je v km 313,090 umístěn začátek odbočné výhybky E1 na “Vlečku VČE,.a.s. Rozvodna Opočinek”. U výhybky E1 je umístěna buňka pomocného stavědla, ve které jsou ovládací a kontrolní prvky. K obsluze a navázání na AB-88A jsou v žst. Přelouč kontrolní a ovládací prvky zapracovány do JOP a navíc traťový klíč a náhradní traťový klíč jsou uzamčeny v zámku ve stolu v dopravní kanceláři. Popis obsluhy “Vlečky VČE,.a.s. Rozvodna Opočinek”je v Přípojovém provozním řádu “Vlečky VČE,.a.s. Rozvodna Opočinek”, uloženém v příloze č.4 SŘ.

· Mezistaniční úsek Přelouč - Řečany nad Labem

je vybaven automatickým blokem AB 3-74 s úplnou blokovou podmínkou a s dvoupásovými kolejovými obvody o kmitočtu 75 Hz. Přenos návěstí na hnací vozidlo je prováděn pomocí vlakového zabezpečovače. Jeho signály o frekvenci 75 Hz jsou přenášeny na hnací vozidlo ve správném i nesprávném směru.
Popis a obsluha je uvedena v “Doplňujícím ustanovení k předpisu D101/T101,Z2 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení typu ETB v ŽST Přelouč” č.j.66/2001-11/7-V“ (příloha č. 5A SŘ).
· Mezistaniční úsek Choltice - Přelouč 

je vybaven automatickým blokem pro obousměrný provoz AB 3 - 74 s dvoupásovými kolejovými obvody o frekvenci 75 Hz. Přenos návěstí na hnací vozidlo je prováděn pomocí vlakového zabezpečovače o frekvenci 75 Hz.
Popis a obsluha je uvedena v“Doplňujících ustanovení předpisu D101/T101, D102/T102 pro obsluhu staničního reléového zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Choltice  a Místní směrnice pro obsluhu obousměrného automatického bloku Přelouč – Heřmanův Městec” vydaných náčelníkem SZD Kolín č.j. 3664/89-02-223 z 1.11.1989, - uložené v příloze č. 5A SŘ.

31.C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

( traťový úsek Pardubice hl.n. - Přelouč

	Poloha

(km)
	Druh 
komunikace
	Typ a kateg. PZZ
	Poznámka

	1
	2
	3
	4

	železniční stanice Pardubice hl.n.

	zastávka Pardubice - Svítkov

	310,118
“V”
	polní cesta

IV. třídy
	AŽD PZ-EA
PZS 3ZBI
s celými závorami
	ovládací obvod: km 307,940 – 312,700

je částí AB-88A, 
kontrolní stanoviště v Pardubicích hl.n.
pozn.1, 2.

	311,315
“G”

	místní komunikace

IV. třídy
	AŽD PZ-EA
PZS 3ZBI
s celými závorami
	ovládací obvod: 308,310 – 313,800

je částí AB-88A, 
kontrolní stanoviště v Pardubicích hl.n.
pozn.1, 2.

	zastávka Pardubice – Opočinek

	312,103
“D”

	silnice III. Třídy

32/227
	AŽD PZ-EA
PZS 3ZBI
s celými závorami
	ovládací obvod: 309,400 – 315,260 
je částí AB-88A, 
kontrolní stanoviště v Pardubicích hl.n.
pozn.1, 2

	zastávka Valy u Přelouče

	železniční stanice Přelouč


	Poloha

(km)
	Druh 
komunikace
	Typ a kateg. PZZ
	Poznámka

	( traťový úsek Přelouč – Řečany nad Labem

	železniční stanice Přelouč

	320,829

B
	obecní cesta

IV. třídy
	PZS 3ZBI

typ AŽD 71RE
se závorami
	kolejový obvod 1.k. 318,577 - 323,172

                         2.k. 318,630 - 323,172

kontrolní stanoviště PZZ v DK Přelouč

	321,440

V
	obecní cesta

IV. třídy
	PZS 3ZBI

typ AŽD 71RE
se závorami
	kolejový obvod 1.k. 318,577 -  324,178

                          2.k  318,630 -  324,178

kontrolní stanoviště PZZ v DK Přelouč

	322,588

G
	obecní cesta IV. třídy
	PZS 3ZBI

typ AŽD 71RE
se závorami
	kolejový obvod 1.k.319,849 -  325,208

                          2.k 319,849 -  325,208

 kontrolní stanoviště PZZ v DK Řečany nad Labem.

	zastávka Lhota pod Přeloučí

	323,116

D
	polní cesta IV. třídy
	PZS 3ZBI

typ AŽD 71RE
se závorami
	kolejový obvod 1.k. 319,849 -  325,481

                          2.k. 320,482 -  325,481            kontrolní stanoviště  PZZ v DK Řečany nad Labem

	324,232

E
	silnice

III. třídy

III/3227
	PZS 3ZBI

typ AŽD 71RE
se závorami
	kolejový obvod 1.k. 321,976 -  326,666

                          2.k. 321,976 -  326,655  

kontrolní stanoviště PZZ v DK Řečany nad Labem


Železniční stanice Řečany nad Labem
Pro obsluhu PZZ platí “Doplňující ustanovení k předpisu ČSD D106/T106 pro obsluhu světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení typu AŽD PZZ-EA se závorami v km 310.118, 311.315 a 312.103 v mezistaničním úseku Pardubice – Přelouč na trati Česká Třebová – Praha Libeň” č.j. 105/2000-11/7-V ze dne 19.10.2000, uložené v příloze č.5B SŘ.

Vysvětlení poznámek: 

1. Společná kontrola pohotovostního stavu všech přejezdových zařízení pro traťový úsek Pardubice hl.n. – Přelouč je umístěna v žst. Přelouč i žst. Pardubice hl.n. Na barevném monitoru v žst. Přelouč je indikován pohotovostní stav zeleným symbolem dle JOP. V případě změny stavu symbolu je výpravčí povinen telefonickým dotazem u výpravčího žst. Pardubice hl.n  zjistit o jakou poruchu se jedná a podle závažnosti poruchy učinit potřebná dopravní opatření.

2. Ovládací a kontrolní prvky jednotlivých přejezdů jsou umístěny v panelu na ovládacím stole RZZ žst. Pardubice hl.n.

Vysvětlivky:

L1   -   lichý směr jízdy po první TK

L2   -   lichý směr jízdy po druhé TK

S1   -   sudý směr jízdy po první TK

S2   -   sudý směr jízdy po druhé TK

( traťový úsek  - Choltice – Přelouč

	Poloha

(km)
	Druh 
komunikace
	Typ a kateg. PZZ
	Poznámka

	1
	2
	3
	4

	železniční stanice. Choltice

	A8 

7,893
	silnice IV. třídy
	PZS 3SBI 

typ AŽD 71 

bez závor
	ovládací obvod km 8,395 - 6,778

závislé na odj. náv. L1, L2 žst. Choltice

kontrolní stanoviště - US Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích

v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ

	A7

7,375
	silnice III. třídy
	PZS 3SBI 

typ AŽD 71 

bez závor
	ovládací obvod km 7,928 -6,778

kontrolní stanoviště - US Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích

v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ

	A6

6,115
	silnice IV.

třídy
	PZS 3SBI 

typ AŽD 71 

bez závor
	ovládací obvod km 6,778 - 5,108

kontrolní stanoviště - US Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích

v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ

	A5

5,014
	silnice IV. třídy
	PZS 3SBI 

typ AŽD 71 

bez závor
	ovládací obvod km 6,778 - 3,920

kontrolní stanoviště - US Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích

v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ

	zastávka Veselí u Přelouče

	A4 

4,519
	silnice IV. třídy
	PZS 3SBI 

typ AŽD 71 

bez závor
	ovládací obvod km 5,108 - 3,920

kontrolní stanoviště - US Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích

v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ

	A3

3,957
	silnice III. třídy
	PZS 3SBI 

typ AŽD 71 

bez závor
	ovládací obvod km 5,108 - 3,320

kontrolní stanoviště - US Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích

v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ

	A2

3,332
	silnice IV. třídy
	PZS 3SBI 

typ AŽD 71 

bez závor
	ovládací obvod km 3,920 - 2,222
kontrolní stanoviště - US Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích

v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ

	zastávka Valy u Přelouče zastávka

	A1 

3,135
	silnice I. třídy
	PZS 3ZBI 

typ AŽD 71

se závorami
	ovládací obvod km 3,920 - 2,222
kontrolní stanoviště - US Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích

v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ

	železniční stanice Přelouč


32. Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy

	Návěstidlo,

druh a označení
	Poloha

 v km
	Odkud se obsluhuje
	Rozsvícení
	Poznámky

	1
	2
	3
	4
	5

	světelné 

vjezdové

1L
	316,757
	JOP.
výpravčí
	denní/noční

svícení
	na návěstní lávce; od krajní výhybky 

č. 101 - 290 m; od označníku (Se101) -

 50 m; opatřeno přivolávacím 

návěstidlem; telefonní přivolávací okruh

vzdálenost od krajní výh. = 289 m

	světelné vjezdové

2L
	316,757
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	na návěstní lávce; od krajní výhybky 

č. 102 - 325 m; od označníku (Se102) - 

50 m; opatřeno přivolávacím 

návěstidlem; telefonní přivolávací okruh

vzdálenost od krajní výh. = 289 m

	světelné vjezdové

HL
	2,222

316,908
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; od krajní výhybky č. 107 - 

398 m; od označníku (Se103) - 50 m; opatřeno přivolávacím návěstidlem; 

telefonní přivolávací okruh

vzdálenost od krajní výh. = 454 m

	světelná předvěst

1-3152
	315,260
	automaticky
	----
	oddílové návěstidlo autobloku

	světelná předvěst

2-3152
	315,260
	automaticky
	----
	-  “  -

	světelná předvěst 

33
	3,320
	automaticky
	----
	-  “  -

	světelné vjezdové

1S
	319,849
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; od krajní výhybky č. 42 - 

297 m; od označníku (Se28) - 50 m;

opatřeno přivolávacím návěstidlem;

telefonní přivolávací okruh 

vzdálenost od krajní výh. = 297 m

	světelné vjezdové

2S
	319,849
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; od krajní výhybky č. 41 - 

332 m; od označníku (Se29) - 50 m;

opatřeno přivolávacím návěstidlem;

telefonní přivolávací okruh

vzdálenost od krajní výh. = 297 m

	světelná předvěst

1-3210
	320,876
	automaticky
	----
	oddílové návěstidlo autobloku

	světelná předvěst

2-3210
	320,876
	automaticky
	----
	oddílové návěstidlo autobloku

	světelné odjezdové

S101
	317,430
	JOP

výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 101; 

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné odjezdové

S102
	317,430
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 102;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné odjezdové

S104
	317,430
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 104;

opatřeno přivolávacím návěstidlem


	Návěstidlo,

druh a označení
	Poloha 

v km
	Odkud se obsluhuje
	Rozsvícení
	Poznámky

	1
	2
	3
	4
	5

	světelné odjezdové

S105
	317,447
	JOP výpravčí,

Pst.1

staniční dozorce
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 105; 

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné odjezdové

S107
	317,534
	-  “  -
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 107; 

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné odjezdové

S109
	317,561
	-  “  -
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 109;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné odjezdové

S111
	317,583
	-  “  -
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv.  - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 111;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné odjezdové S113
	317,583
	-  “  -
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun

dovolen”; platí pro kolej č. 113;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné cestové

Lc101
	318,121
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 101; 

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné cestové

Lc102
	318,097
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 102;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné cestové

Lc104
	318,100
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 104;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné

cestové

Lc105
	318,234
	JOP výpravčí,

Pst.2

odborně způsobilý

zaměst. 
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 105;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné cestové

Lc107
	318,144
	-  “  -
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 107;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné cestové Lc109
	318,127
	-  “  -
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 109;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné cestové

Lc111
	318,114
	-  “  -
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 111;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné cestové Lc113
	318,114
	-  “  -
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 113; 

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné cestové

Sc1
	318,577
	JOP výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 1;

opatřeno přivolávacím návěstidlem


	Návěstidlo,

druh a označení
	Poloha v km
	Odkud se obsluhuje
	Rozsvícení
	Poznámky

	1
	2
	3
	4
	5

	světelné

cestové

Sc2
	318,630
	JOP.
výpravčí
	denní /noční

svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 2;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné

cestové

Sc3
	318,592
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 3; 

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné cestové

Sc4
	318,651
	 JOP výpravčí,
Pst.3 

odborně

způsobilý

zaměst. 
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 4;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné cestové

Sc5
	318,632
	JOP
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 5;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné odjezdové

L1
	319,219
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 1;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné odjezdové

L2
	319,219
	JOP výpravčí,

Pst.4

odborně

způsobilý

zaměst. 
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 2;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné odjezdové

L3
	319,173
	 JOP výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 3;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné odjezdové

L4
	319,183
	JOP výpravčí, 

Pst.4

odborně způsobilý zaměst. 
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 4;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné odjezdové

L5
	319,173
	JOP výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; zřízeno pro náv.- “Posun dovolen”; platí pro kolej č. 5;

opatřeno přivolávacím návěstidlem

	světelné

seřaďovací

Se101

(označník)
	316,807
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	trpasličí; na pardubickém záhlaví  - 1TK;

od krajní výhybky č. 101 - 240 m

	světelné

seřaďovací

Se102

(označník)
	316,807
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; na pardubickém záhlaví -2TK;

od krajní výhybky č. 102 - 275 m

	světelné

seřaďovací

Se103

(označník)
	2,172

316,958
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; na choltickém záhlaví;

od krajní výhybky č. 107 - 348 m 




	Návěstidlo,

druh a označení
	Poloha 

v km
	Odkud se obsluhuje
	Rozsvícení
	Poznámky

	1
	2
	3
	4
	5

	světelné

seřaďovací

Se104
	317,044
	JOP výpravčí
	denní/noční svícení
	trpasličí; 

platí ze záhlaví od Pardubic - 1TK; 

	světelné

seřaďovací

Se105
	317,080
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	trpasličí;

platí ze záhlaví od Pardubic - 2TK



	světelné seřaďovací

Se106
	317,304
	JOP výpravčí,

Pst.1

staniční dozorce
	denní/noční svícení
	trpasličí;

platí ze záhlaví od Choltic

	světelné seřaďovací

Se107
	317,333
	JOP výpravčí
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí pro kolej č. 102a

	světelné

seřaďovací

Se108
	317,333
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí pro kolej č. 104a

	světelné

seřaďovací

Se109
	317,393
	JOP výpravčí,

Pst.1

staniční dozorce
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí pro kolej č. 107a

	světelné seřaďovací

Se115
	318,234
	JOP výpravčí,

Pst. 2

odborně způsobilý zaměst. 
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí pro kolej č. 107b

	světelné

seřaďovací

Se116
	318,305
	-  “  -
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí pro jízdy z osobního 

do nákladového nádraží

	světelné seřaďovací

Se1
	318,254
	JOP výpravčí
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí pro jízdy z nákladového 

do osobního nádraží

	světelné seřaďovací

Se2
	318,345
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí pro jízdy ze středního zhlaví do nákladového nádraží

	světelné seřaďovací

Se3
	318,390
	JOP výpravčí,

Pst.2

odborně způsobilý zaměst. 
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí pro jízdy ze středního zhlaví do nákladového nádraží

	světelné

seřaďovací

Se4
	318,410
	JOP výpravčí
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí pro jízdy ze středního zhlaví do osobního nádraží

	světelné seřaďovací

Se5
	318,432
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí pro jízdy ze středního zhlaví do osobního nádraží




	Návěstidlo,

druh a označení
	Poloha v km
	Odkud se obsluhuje
	Rozsvícení
	Poznámky

	1
	2
	3
	4
	5

	světelné

seřaďovací

Se6
	318,524
	JOP výpravčí
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí pro jízdy ze středního zhlaví do osobního nádraží

	světelné

seřaďovací

Se7
	318,540
	Pst 3 odborně způsobilý zaměst. 
	denní/noční svícení
	stožárové; platí pro výjezd z vlečky 

VOP 081

	světelné

seřaďovací

Se8
	318,653
	JOP výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; platí pro kolej č. 11

	světelné seřaďovací

Se9
	318,632
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; platí pro kolej č. 7

	světelné seřaďovací

Se20
	319,153
	Pst.4
odborně

způsobilý

zaměst. 
	denní/noční svícení
	stožárové; platí pro kolej č. 8

	světelné seřaďovací

Se21
	319,153
	-  “  -
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí pro kolej č. 10

	světelné seřaďovací

Se22
	319,166
	-  “  -
	denní/noční svícení
	stožárové; platí pro kolej č. 6

	světelné seřaďovací

Se23
	319,233
	JOP výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; platí pro výjezd z vlečky AGRA

	světelné

seřaďovací

Se24
	319,325
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí ze zhlaví od Řečan n.L..

	světelné seřaďovací

Se25
	319,326
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí ze zhlaví od Řečan n.L..

	světelné

seřaďovací

Se26
	319,523
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí ze záhlaví od Řečan n.L..

	světelné

seřaďovací

Se27
	319,554
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	trpasličí; platí ze záhlaví od Řečan n. L.

	světelné

seřaďovací

Se28

(označník)
	319,799
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; na řečanském záhlaví - 1TK;

od krajní výhybky č. 42 - 247 m  

	světelné

seřaďovací

Se29

(označník)
	319,799
	JOP.
výpravčí
	denní/noční svícení
	stožárové; na řečanském záhlaví - 2TK;

od krajní výhybky č. 41 - 282 m 


	Návěstidlo,

druh a označení
	Poloha v km
	Odkud se obsluhuje
	Rozsvícení
	Poznámky

	1
	2
	3
	4
	5

	mechanické

seřaďovací
	317,355
	----
	----
	konec kusé koleje č. 107a;

pouze náv. “Posun zakázán”

	mechanické seřaďovací
	318,300
	----
	----
	konec kusé koleje č. 107b;

pouze náv. “Posun zakázán” 

	mechanické seřaďovací
	318,610
	----
	----
	konec kusé koleje č. 61;

pouze náv “Posun zakázán”

	mechanické

seřaďovací
	318,830
	----
	----
	konec kusé koleje č. 11;

pouze náv. “Posun zakázán”

	mechanické

seřaďovací
	318,860
	----
	----
	konec kusé koleje č. 9;

pouze náv. “Posun zakázán”

	mechanické

seřaďovací
	318,950
	----
	----
	konec kusé koleje č. 6;

pouze náv. “Posun zakázán”

	mechanické

seřaďovací
	319,015
	----
	----
	konec kusé koleje č. 8;

pouze náv. “Posun zakázán”

	mechanické

seřaďovací
	319,035
	----
	----
	konec kusé koleje č. 7;

pouze náv. “Posun zakázán”

	mechanické

seřaďovací
	319,195
	----
	----
	konec kusé koleje č. 14;

pouze náv. “Posun zakázán”

	mechanické seřaďovací
	319,235
	----
	----
	konec kusé koleje č. 12;

pouze náv. “Posun zakázán”

	mechanické 

na kolejové váze
	318,744
	odborně

způsobilý

zaměst.
	----
	kolejová váha umístěna v koleji č. 7


33. Telekomunikační a informační zařízení
Telefonní okruhy

· okruhy traťové: 

VT 03 - 04/c Řečany n.L. - Přelouč

VT 03 - 04/d Přelouč – Pardubice hl.n.

VT 032 - 047/a Přelouč - Choltice

· okruhy hláskové: 

VL 03 - 04/c Řečany nad Labem - Přelouč



VL 03 - 04/d Přelouč – Pardubice hl.n.



VL 032 - 047/a Přelouč - Choltice

· okruhy přivolávací:

VP 01 vjezdové náv. 2L - výpravčí

VP 02 vjezdové náv. 1L - výpravčí

VP 03 vjezdové náv. HL - výpravčí

VP 04 vjezdové náv. 1S - výpravčí

VP 05 vjezdové náv. 2S - výpravčí 

· okruhy dispečerské:

vlakový: VD 00 - 03 - 58 Záboří nad Labem  - Česká Třebová

elektrodispečer : VE 04 - 73 Česká Třebová – Přelouč - Heřmanův Městec
· okruhy výhybkářské: VV 01 Pst. 1 (stanoviště staničního dozorce) - výpravčí

VV 02 Pst. 2 - výpravčí

VV 03 Pst. 3 - výpravčí

VV 04 Pst. 4 - výpravčí

VV 05 vlečka ZNZ - výpravčí

VV 06 PZS PA - výpravčí

· okruh trakční:      VK 01 výpravčí -  měnírna Opočinek







měnírna Trnávka

· okruh služební telefonní sítě - ústředna Přelouč

Telefonní pobočky těchto sítí jsou zavedeny do reléového zapojovače typu SIEMENS Tradeboard LCD, umístěného v dopravní kanceláři.

U všech návěstidel nového autobloku mezi žst. Přelouč a Pardubice hl.n. jsou skříňky telefonního přístroje nové konstrukce včetně nového typu zámku. Ostatní skříňky traťového zařízení mají původní zámky.

Popis, použití a návod k obsluze v příloze č. 5.I SŘ.

Staniční rozhlas

 Staniční rozhlas se zpětným dotazem je umístěn v dopravní kanceláři. Ovládání rozhlasové soupravy se provádí ze zapojovače SIEMENS Tradeboard LCD, umístěného na dopravním stole. Staniční rozhlas slouží pro informování cestující veřejnosti a pro účely dopravního provozu.

 Staniční rozhlas je rozdělen do pěti větví:


větev č. 1 - pardubické zhlaví


větev č. 2 - střední zhlaví


větev č. 3 - řečanské zhlaví


větev č. 4 - osobní nádraží (čekárna, vestibul, 1. a 2. nástupiště)

větev č. 5 – zastávky Valy u Přelouče, Pardubice - Opočinek, Pardubice- Svítkov. - systém TORNZ.
· Rozhlas na zastávku Lhota pod Přeloučí je zajišťován systémem INOMA. Zapojovač je na stole u výpravčího žst. Přelouč a žst. Řečany n/L:

 Popis, použití a návod k obsluze v příloze č. 5.F SŘ 

 Vzory hlášení pro informování cestující veřejnosti staničním rozhlasem jsou uvedeny v příloze č. 27 SŘ.
Rádiová spojení

 Rozdělení radiotelefonního provozu v žst. Přelouč:
kanál - 157,575 - síť pro řízení posunu

kanál - 157,850 - technologická síť (mazání výhybek, údržba a opravy SDC apod.

kanál - 157,950 - přepravní síť , odbavování vlaků, soupis vozů

kanál - 150,975 - servis

kanál - 150,250 - síť pro Pn vlaky

kanál - 450 Mhz - TRS - kanálová skupina 78 Přelouč - Prachovice 

 Popis, obsluha a stanoviště radiostanic jsou uvedeny v příloze č. 21 SŘ.

Požární signalizace

 Ústředna požární signalizace typ ALARM MHU 108 je umístěna v dopravní kanceláři.

 Popis, použití a návod k obsluze v příloze č. 5.H SŘ.

 Požární kniha s návodem na obsluhu MHU 108 je uložena v dopravní kanceláři.
Záznamová zařízení

 Záznam hovorů je prováděn na stanovišti výpravčího (hovory vedené na zapojovači SIEMENS Tradeboard LCD a trs).

 Záznamové zařízení REDAT je umístěno v kanceláři IŽD.

 Kontrolu činnosti provádí výpravčí.

 Popis, použití a návod k obsluze v příloze č. 5.G SŘ.

Výpočetní technika
 V dopravní kanceláři na stanovišti výpravčího jsou umístěny tyto ovládací prvky JOP - trackball (myš), klávesnice počítače, dva hlavní barevné monitory 20” pro ovládání zab. zařízení SZZ - ETB a černobílý technologický monitor 14” pro doplňkové informace týkající se dopravního provozu.

 Na stanovišti výpravčího jsou též umístěny náhradní prvky zařízení - náhradní trackball (myš), náhradní klávesnice počítače, náhradní barevný monitor 14” a náhradní černobílý technologický monitor 14” pro doplňkové informace.

 Na pracovišti výpravčího APM VD - obvod IS MIS Hradec Králové.
 V dopravní kanceláři je PC, který je připojen na počítačovou síť ČD - INTRANET. Je zde zřízena poštovní elektronická schránka určená pro příjem a odesílaní - DPS.
 Program HELCO - zpracování všeobecných rozkazů, vedení pomalých jízd a výluk.

 Na pracovišti tranzitéra – přípraváře IT CEVIS – obvod IS MIS Hradec Králové – zpracování vlakové dokumentace.
 Popis, použití a návod k obsluze v příloze č. 5.H SŘ.
Ostatní informační zařízení

 Hodiny pro informování cestující veřejnosti jsou umístěny v čekárně, ve vestibulu, na prvním a druhém nástupišti.

 Hodiny pro informování zaměstnanců jsou umístěny v jednotlivých služebních místnostech stanice.

 Seřizování všech hodin probíhá automaticky - dálkově prostřednictvím telefonních linek z telefonní ústředny v Pardubicích hl.n..
F. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU
54. Určený zástupce vrchního přednosty uzlové stanice

Vrchního přednostu uzlové ŽST zastupuje přepravní náměstek vrchního přednosty.

55. Vedoucí zaměstnanci stanice pověření kontrolní činností.
 Kontroly výkonu služby dopravních zaměstnanců provádějí podle plánu kontrolní činnosti vrchního přednosty uzlové ŽST mimo dozorčího provozu ŽST Přelouč tito vedoucí zaměstnanci: dopravní náměstek vrchního přednosty, technický náměstek vrchního přednosty, přepravní náměstek vrchního přednosty, dozorčí provozu, dozorčí, IŽD TS, technolog.

 V mimopracovní době zastupuje vrchního přednostu hlavní výpravčí ŽST Přelouč

56. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich stanoviště
Dopravní službu vykonávají současně dva výpravčí: 

výpravčí

výpravčí vnější služby
Stanoviště výpravčího a výpravčího vnější služby je v dopravní kanceláři v nové provozní budově. V případě, že oba výpravčí jsou zmocněni k výkonu služby výpravčího ŽST Přelouč, mohou si během směny vyměnit pracoviště. Učiní tak vždy dle stanoveného rozvrhu služeb.
· Výpravčí: 
· řídí práci stanice po dopravní stránce;

· obsluhuje zabezpečovací zařízení stanice, vede elektronický dopravní deník dle Přílohy č. 24 SŘ, dopravní deník v případě poruchy provozu počítače podle př. č. 9 předpisu ČD D2  (povolené úpravy uvedeny v čl. 63 SŘ) a vztažnou dopravní dokumentaci a provádí ohlášení mimořádných událostí dle předpisu ČD D17;
- 
je bezprostředně nadřízeným všech zaměstnanců ve směně v celém obvodu 

  
stanice;
- 
provádí úkony stanovené tímto SŘ, TPÚS a opatřeními vrchního přednosty 

  
stanice;
       - 
v případě vykonávání jiné činnosti ( např. prodej jízdenek, organizování

         
NAD,pohotovost na pracovišti) výpravčího vnější služby, plně přebírá  jeho   

         
činnost a povinnosti.
· Výpravčí vnější služby: 
- 
očekává, a sleduje jízdu vlaků podle pokynů výpravčího; (odjezd vlaků je   

  
organizován dle D 2 čl: 502 a 505).
- 
sepisuje a vydává písemné rozkazy podle pokynů výpravčího;
- 
obsluhuje staniční rozhlas pro informování cestujících;
- 
provádí úkony stanovené tímto SŘ, TPÚS a opatřeními vrchního vrchní  

  
vrchního přednosty stanice;
- 
provádí úschovu klíčů odstavených hnacích vozidel;
- 
v době nepřítomnosti osobního pokladníka zajišťuje prodej jízdenek  

- 
zajišťuje přenos a distribuci elektronické pošty  
57. Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla) 
· Ve stanici je jeden staniční dozorce. Stanoviště má ve zděném domku na pardubickém zhlaví.

· Ve stanici je jeden obvod pro přestavování výhybek za vlakové dopravy a při posunu.
Výhybky přestavuje výpravčí ústředně z dopravní kanceláře,nebo staniční dozorce z příslušného Pst.1, Pst.2, Pst.3, Pst.4 podle pokynů výpravčího.

· Pomocná stavědla může při posunu na pokyn nebo se souhlasem výpravčího obsluhovat i zaměstnanec s předepsaným oprávněním. Při poruše RZZ provádí ruční přestavování výhybek staniční dozorce a výpravčí vnější služby.

· Staniční dozorce na pokyn výpravčího zpravuje strojvedoucího o tom, že jeho vlak stojí na koleji jako druhý (příp. další).

· Staniční dozorce koná pracovní činnost na pokyn výpravčího, vede ”Telefonní zápisník”. Je-li zúčastněn na přípravě vlakových cest, vede i ”Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty”. V době nepřítomnosti dělníka v dopravě - čističe výhybek provádí dle opatření vrchní vrchního přednosty stanice, případně nařízení výpravčího, hlavní, vedlejší a provozní ošetření a čištění výhybek a výkolejek ve stanici Přelouč. Staniční dozorce sleduje všechny vlaky při jejich jízdě kolem jeho stanoviště a to i v případě, že se nepodílí na přípravě vlakové cesty, kromě případů, kdy je zaneprázdněn plněním jiných povinností uložených tímto staničním řádem a pracovní náplní. Vypomáhá  tranzitéru přípraváři dle pokynů výpravčího.

58.A. Ostatní zaměstnanci vlastní stanice podílející se na výkonu dopravní služby

· Komerční pracovník má stanoviště v kanceláři ve staniční budově. Oznamuje výpravčímu vozy připravené k odsunu a mimořádnosti, které brání manipulaci s vozidly. Informuje výpravčího o manipulacích prováděných na veřejně vykládkových kolejích. Mají-li být zařazeny do vlaku vozidla s kterými nebylo více než 7 dní pohybováno, nebo má-li být s takovými vozy posunováno (viz. příloha 25 předpisu ČD D2) upozorní komerční pracovník na tuto skutečnost výpravčího. U vozů, které byly odstaveny déle než 30 dnů zajistí komerční pracovník před jejich zařazením do vlaku vykonání výchozí technické prohlídky.
· Tranzitér přípravář má stanoviště v komerční budově. Provádí na pokyn výpravčího zkoušku brzdy u vlaků bez obsluhy vlaku, služebních, zvláštních vlaků, a označování konce nákladních vlaků návěstmi. Polepuje neschopné vozy z vlaku. Provádí prohlídky vozů. Odebírá průvodní listiny od vlaků, nebo je doručuje na vlak. Zpracovává veškerou vlakovou dokumentaci pro odbavení vlaku. Při nepřítomnosti komerčního pracovníka přejímá povinnosti komerčního pracovníka. 

· Zaměstnanec řídicí posun - vedoucí posunové čety - má stanoviště v komerční budově (útulek posunových čet na středním zhlaví). Dle TPÚS a pokynů výpravčího zajišťuje přivěšování a odvěšování hnacích vozidel u všech vlaků a ostatních vozidel u vlaků osobní dopravy. Z příkazu výpravčího provádí obsluhu Pst.2, 3, 4. Obsluhuje ručně stavěné výhybky č.14, 31, a

     výkolejky VkA1, VkA2, VkZ1, VkZ2. Provádí úkony stanovené tímto SŘ, TPÚS    

     a Opatřeními vrchní vrchního přednosty stanice.

· Posunovač má stanoviště v komerční budově (útulek posunových čet). Vykonává činnost dle pokynů vedoucího posunové čety.

· Skladník přepravy (Dělník v dopravě) má stanoviště ve staniční budově. Na pokyn výpravčího provádí označování konce vlaku návěstmi v obvodu osobního nádraží.

· Vozmistr má stanoviště v ŽST Přelouč, výkon služby provádí v trati Přelouč – Prachovice.

58B. Zaměstnanci jiných výkonných jednotek podílejících se na výkonu dopravní služby

Zaměstnanec SDC-ST:  odborně způsobilý zaměstnanec provádí obsluhu Pst.2, 3, 4 . Záznam o zkoušce způsobilosti v příloze č.19 SŘ.

59. Používání písemných rozkazů

· Staniční dozorce sepisuje Rozkazy ”V”, ”Z”, ”Op z příkazu výpravčího pro každý případ zvlášť ”

· Zpracování všeobecných rozkazů, vedení pomalých jízd a výluk je povoleno pomocí výpočetní techniky . Počítačový program HELCO nainstalován v APM VD. Za vedení celé agendy zodpovídá výpravčí vnější služby.

60. Odevzdávky dopravní služby

· Osobně, ústně a písemně odevzdávají službu výpravčí a staniční dozorce. 

· Výpravčí odevzdává dopravní službu v „Knize odevzdávek dopravní služby” a „Telefonním zápisníku”, neprovádí žádný záznam o předání služby v elektronickém dopravním deníku. Za převzetí/odevzdání služby je považováno přihlášení/odhlášení se do počítače pod svým jménem a heslem.  Výpravčí vnější služby odevzdává dopravní službu společně s výpravčím. 

· Staniční dozorce odevzdává službu v Telefonním zápisníku. Je-li zúčastněn na přípravě vlakových cest, odevzdává službu též v ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty”.
· Výpravčí a staniční dozorce mohou dopravní službu odevzdávat za vjezdu, odjezdu nebo průjezdu vlaku. Za veškerá dopravní opatření je odpovědný předávající zaměstnanec.

· Vzory odevzdávek služby jsou uvedeny v příloze č.8 SŘ.

62. Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice

· Platí zákaz práce kolejové sněhové frézy nebo kolejového sněhového pluhu v železniční stanici a to na kolejích, kde jsou nástupiště s pevnou hranou.
· Při jízdách speciálních vozidel nespolehlivě ovlivňujících kolejové obvody postupuje výpravčí dle . Doplňujícího ustanovení k předpisu D101/T101,Z2 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení typu ETB v ŽST Přelouč” č.j.66/2001-11/7-V.

63. Povolené úpravy dopravní dokumentace

Povolené úpravy dopravního deníku:

· Výpravčí upraví sloupec 12, který nadepíše ”vlak dojel/odjel celý“ - viz čl.71 SŘ.

· Výpravčí upraví sloupec 10, který nadepíše ”výpravčí vnější služby” a sloupec 11 ”staniční dozorce” – viz čl.76 SŘ.
Povolená úprava ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty”:

· Staniční dozorce upraví sloupec 4 Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty, který nadepíše „Dojel/odjel celý“ – viz čl. 71 SŘ.

65.A. Zajištění vozidel proti ujetí

· Stanice Přelouč leží na stavebním spádu směrem od začátku ke konci trati, to je od Pardubic hlavní nádraží k Řečanům nad Labem.

· Od vjezdových návěstidel 1L, 2L, HL k cestovému návěstidlu Lc102 je stavební spád 2,5‰, dále po cestové návěstidlo Sc3 je stavební spád 5‰ (střední zhlaví) a dále k vjezdovým návěstidlům 1S, 2S je stavební spád 2,5‰.

· Zajišťování vozidel v osobním i nákladním nádraží se provádí jako na rovině.
· Staniční dozorce po nástupu do směny provede kontrolu zajištění vozidel v celém obvodu stanice. Bezprostředně po ukončeném posunu se přesvědčí o správném zajištění vozidel zaměstnanec řídící posun.

· Uložení zajišťovacích prostředků je uvedeno v článku 116 SŘ.

65.B. Způsob zajištění vlaku při vykonávání jednoduché a úplné zkoušky brzdy a odpovědnost za odstranění zařízení, kterým byl vlak zajištěn

· Po najetí lokomotivy, jejímu přivěšení k soupravě a zajištění lokomotivy přímočinnou brzdou lze provést povolení ručních brzd, případně odstranění zarážek.
· Odstraňuje-li zajišťovací prostředky strojvedoucí, provede staniční dozorce uložení použitých zajišťovacích prostředků na učené místo dle čl.116 SŘ.

67. Ohlašování změn ve vlakové dopravě

· Změny ve vlakové dopravě ohlašuje telefonicky výpravčí staničnímu dozorci v případě jeho účasti na přípravě vlakové cesty.

· Zaměstnanci řídícímu posun - vedoucímu posunu, tranzitéru přípraváři, komerčnímu pracovníkovi, skladníkovi přepravy a osobnímu pokladníkovi se změny v dopravě telefonicky ohlašují pouze u vlaků, které se dotýkají výkonu jejich služby.

· Ohlášení vlakové dopravy staničním zaměstnancům provede výpravčí bezprostředně .po obdržení vlakové dopravy stanovené dle Prováděcího nařízení k předpisu ČD D7.
68. Hlášení předvídaného a skutečného odjezdu

V žst. Pardubice hl.n. smí předvídaný odjezd ohlásit i převzít operátor žst. Pardubice hlavní nádraží.

71. Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý

· V případech kdy nelze dle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení zjistit, že vlak dojel/odjel celý a uvolnil zadní námezník provede zjištění z příkazu výpravčího:


- od Řečan nad Labem výpravčí vnější služby


- od Pardubic a Heřmanova Městce staniční dozorce.


- případně dotazem u strojvedoucího příslušného vlaku.
· Výpravčí nařídí staničnímu dozorci být účasten na přípravě vlakové cesty. 

· Hlášení výpravčího vnější služby, staničního dozorce, případně strojvedoucího zapíše výpravčí do upraveného dopravního deníku sl. 12 časovým údajem a příjmením. V případě poruchy záznamového zařízení zapíše staniční dozorce ohlášení časovým údajem do upraveného sl.4 Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty.

· Zjištění a ohlášení, zda vlak zastavil na vzdálenost dvou vozů od námezníku na středním zhlaví provede na pokyn výpravčího výpravčí vnější služby nebo staniční dozorce.

72. Používání upamatovávacích pomůcek

Výpravčí používá upamatovávací pomůcky (varovný štítek) obsluhou příslušného ovládacího prvku pomocí kurzoru na zařízení JOP (příslušné označení na hlavním barevném monitoru) dle přílohy ”Návod pro obsluhu díl I. až III. (viz ”Doplňující ustanovení k předpisu D101/T101,Z2 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení typu ETB v ŽST Přelouč”.
73. Náhradní spojení
Pro případ poruchy zapojovače SIEMENS Tradeboard LCD je v dopravní kanceláři umístěn záložní zapojovač SIEMENS Tradeboard LCD; pro případ poruchy obou těchto zapojovačů je zde umístěn náhradní zapojovač. Při poruše traťového telefonního spojení a radiotelefonního spojení je výpravčí povinen navázat spojení s výpravčími sousedních stanic po spojení služebním - ústředny Přelouč, Pardubice a Kolín nebo po spojení veřejném.
Stanice:                    ……..   Služební spojení:               Veřejné spojení:
· Pardubice hl. n.
      23152, 23151

       972 323 152
· Řečany nad Labem          23255, 23265
                   972 323 255

972 323 265
· Heřmanův Městec             23415,                                   972 323 415
74. Očekávání příjezdu, sledování odjezdu a průjezdu vlaku jiným zaměstnancem než výpravčím

Staniční dozorce sleduje všechny vlaky při jejich jízdě kolem jeho stanoviště a to i v případě, že se nepodílel na přípravě vlakové cesty, s výjimkou případů, kdy je zaneprázdněn plněním jiných povinností uložených tímto staničním řádem a pracovní náplní. 

76. Zjišťování volnosti vlakové cesty pomocí zabezpečovacího zařízení

Žst Přelouč tvoří jeden obvod odpovědnosti pro zjišťování  volnosti vlakové cesty. Obvod sahá od vjezdového návěstidla 1L/2L/HL k vjezdovému návěstidlu 1S/2S. Za volnost vlakové cesty v tomto obvodu odpovědnosti odpovídá výpravčí. Náčrtek obvodu odpovědnosti pro zjišťování volnosti vlakové cesty při poruše RZZ je uložen v příloze č. 1 SŘ.

· Zjišťování volnosti vlakové cesty při správné činnosti RZZ provádí výpravčí obsluhou zabezpečovacího zařízení.

· V případech, kdy nelze dle indikačních prvků zab. zař. zjistit volnost vlakové cesty je stanice rozdělena na dva obvody pro zjišťování volnosti vlakové cesty.

· Obvod číslo 1.: výpravčí vnější služby - od vjezdových návěstidel 1S, 2S po cestové návěstidlo Lc 105 v km 318,234.
· Obvod číslo 2.: staniční dozorce - od cestového návěstidla Lc 105 v km 318,234 k vjezdovému návěstidlu 1L, 2L, HL.

Grafické znázornění v příloze č.1 SŘ.

· Zjišťování volnosti vlakové cesty se provádí v  kolejišti pohledem, za nepříznivých povětrnostních podmínek obchůzkou.

Výpravčí nařídí zjištění volnosti vlakové cesty výpravčímu vnější služby a staničnímu dozorci. Výpravčí vnější služby při osobním hlášení uvede čas zjištění volnosti do sloupce 10 dopravního deníku časovým údajem a podpisem. Hlášení volnosti lze uskutečnit i telekomunikačním zařízením. Pro tyto účely je v dopravní kanceláři uložen „Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty“. Staniční dozorce a výpravčí vnější služby ohlásí volnost vlakové cesty : např. ”Staniční dozorce. Pro vlak č. ........z(e) traťové (staniční) koleje č...........na staniční (traťovou) kolej č. ............. (uvede přesně vymezený úsek stanice) volno. Jičínský”. Čas ohlášení uvede výpravčí v dopravním deníku do sloupce 10. od výpravčího vnější služby a do sloupce 11 od staničního dozorce. Zjišťuje-li výpravčí volnost vlakové cesty sám příslušný sloupec dopravního deníku proškrtne.

77. Postup při přípravě vlakové cesty 

· Přípravu vlakové cesty provádí výpravčí. Z příkazu výpravčího může provést přípravu vlakové cesty výpravčí vnější služby. Postup pro obsluhu zabezpečovacího zařízení je uveden v ”Doplňujícím ustanovení k předpisu D101/T101,Z2 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení typu ETB v ŽST Přelouč”, uloženém v příloze č.5A SŘ.

· Nelze-li postavit a uzavřít vlakovou cestu (není prosvícena zeleně) a nelze-li ani postavit nouzovou jízdní cestu, nařídí výpravčí provedení přípravy vlakové cesty výpravčímu vnější služby a staničnímu dozorci.
· Hlášení o provedené přípravě vlakové cesty ohlásí výpravčí vnější služby osobně nebo telekomunikačním zařízením. Staniční dozorce telekomunikačním zařízením.
· Osobní hlášení o provedené přípravě vlakové cesty dokumentuje výpravčí vnější služby časovým údajem a podpisem ve sloupci 10 dopravního deníku. 
· Výpravčí hlášení dané telekomunikačním zařízením od staničního dozorce zapíše časovým údajem do sloupce 11 a od výpravčího vnější služby do sloupce 10 dopravního deníku.
· Při poruše telekomunikačního zařízení mezi výpravčím a staničním dozorcem, je-li zúčastněn na přípravě vlakové cesty, odešle skladníka přepravy  se zprávou pro staničního dozorce, aby se neprodleně dostavil k výpravčímu pro příkaz k přípravě vlakové cesty; případně nařídí výpravčí přípravu vlakové cesty písemně. Zprávu staničnímu dozorci doručí skladník přepravy.Po provedené přípravě vlakové cesty odešle staniční dozorce písemnou zprávu zpět výpravčímu.

79. Současné jízdní cesty

Současné jízdní cesty jsou zakázány na tutéž kolej. Je zakázáno postavit posunovou cestu proti vjíždějícímu vlaku na tutéž kolej do té doby, dokud vlak nezastaví. Ostatní zakázané současné jízdní cesty jsou uvedeny v příloze č. 6 SŘ.

83. Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům

Následné vlaky v úseku Přelouč – Pardubice hl.n., Přelouč - Řečany nad Labem a Přelouč - Choltice se vypravují v traťových oddílech podle automatického bloku.

86. Obsluha PZS a postup při poruchách
· Před dovolením jízdy vlaku přes přejezdová zabezpečovací zařízení, závislá na hlavních návěstidlech, B v km 320,829 a V v km 321,440 jiným způsobem než návěstí dovolující jízdu (kromě PN), musí se tato zařízení uzavřít obsluhou JOP a označit rovněž obsluhou JOP výstražným štítkem na hlavním barevném monitoru nebo  musí  být vlak zpraven písemným rozkazem ”Op” část A o tom, že příslušné PZZ pro jeho jízdu nebude v činnosti. Aby mohl výpravčí zrušit výstražný stav PZS, nařídí strojvedoucímu ohlásit telekomunikačním prostředkem, že vozidla minula přejezd, případně si vyžádá odhlášku ze sousední stanice.
· Klíč od skříňky k místní obsluze PZZ A1 v km 3.133 je uložen na pracovišti výpravčího žst. Přelouč, ostatní klíče od PZZ trati Choltice – Přelouč jsou uloženy na pracovišti výpravčího žst. Heřmanův Městec. Klíče od přejezdů B v km 320,829 a V v km 321,440 trati Přelouč – Řečany n/L jsou uloženy na pracovišti výpravčího žst. Přelouč. Klíče od přejezdů G v km 322,588, D v km 323,116 a E v km 324,232 trati Přelouč – Řečany n/L jsou uloženy na pracovišti výpravčího žst. Řečany n/L. Klíče od přejezdů V v km 310.118, G v km 311,315 a D v km 312,103 trati Pardubice hl.n. – Přelouč jsou uloženy na pracovišti výpravčího žst. Pardubice hl.n..

· Zaměstnanci určenému k místní obsluze přejezdu vydá výpravčí klíč od skříňky místní obsluhy spolu s klíčem od telefonu a dále z vlastního stavu návěstní praporek, návěstní svítilnu a píšťalku.

· Tlačítko ”Otevřeno” smí zaměstnanec obsloužit - u všech výše jmenovaných PZZ po souhlase uděleného výpravčím žst. Přelouč a výpravčího příslušné sousední stanice.
Tento souhlas  musí být udělen pro každý případ zvlášť.

92. Správkové vozy a jejich opravy
· Poškozené vozy správkovými nálepkami ve stanici polepuje komerční pracovník.

· Prohlídku vozu označeného jako nezpůsobilý provozu provede vozmistr DKV - STP Pardubice na vyžádání komerčního pracovníka.

· Vozmistr DKV - STP Pardubice hlásí polepení vozu komerčnímu pracovníkovi. Případné omezení pro přepravu správkového vozu zaznamená vozmistr v  Záznamní knize technické služby vozové ve sloupci ”Poznámka”.Tato kniha je uložena na pracovišti komerčního pracovníka.  Komerční pracovník vede evidenci a podává hlášení o správkových vozech dispečerce DKV - STP Pardubice. O případných omezeních pro přepravu vozu (i v obvodu stanice) informuje výpravčího.

· Před zahájením odstraňování závad na vozidlech v kolejišti se vozmistr ohlásí u komerčního pracovníka, který toto oznámí výpravčímu. Výpravčí o tomto zpraví zaměstnance řídícího posun.

· Opravovaná vozidla kryje vozmistr přenosnou návěstí “Stůj“

93. Posun mezi dopravnami
· Nelze-li pro poruchu odjezdových návěstidel L1, L2, L3, L4 a L5 za kterými jsou přejezdy B v km 320,829 a V v km 321,440, jejichž výstraha je závislá na postavení tohoto návěstidla do polohy dovolující jízdu (kromě PN), nebo je-li dovolována jízda PMD jiným způsobem, než návěstí dovolující jízdu (kromě PN), nebo jsou-li tato návěstidla zneplatněna, vyvolá výpravčí výstrahu na PZS obsluhou JOP nebo strojvedoucího zpraví písemným rozkazem o neúčinkování PZS. Výpravčí v písemném rozkazu nařídí strojvedoucímu povinnost informovat výpravčího o tom, že PMD minul přejezd a výstraha může být ukončena.

· Při neuděleném traťovém souhlasu při jízdě přes přejezdy:
- mezi žst. Přelouč – žst. Choltice – A8 v km 7,893, A7 v km 7,375; A6 v km 6,115; A5 v km 5,014; A4 v km 4,519; A3 v km 3,957; A2 v km 3,332 a A1 v 3,135,
- mezi žst žst. Pardubice – žst. Přelouč - V v km 310,118; G v km 311,315 a D v km 312,103, 
- mezi žst. Přelouč – Řečany n/L – B v km 320,829; V v km 321,440; G v km 322,588; D v km 323,116 a E v km 324,232, 
 je nutné strojvedoucího zpravit písemným rozkazem o neúčinkování PZS.

· Volnost mezistaničního úseku při jízdě vlaků v traťových oddílech zjistí výpravčí dle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení, nelze-li dotazem u výpravčího sousední stanice.
95. Povolenky
Povolenky jsou uloženy u výpravčího v dopravní kanceláři v obalu „Mimořádné události“.
· V žst. Přelouč jsou uloženy tyto povolenky:
modrá - pro druhou traťovou kolej Přelouč - Řečany nad Labem;
červená - pro první traťovou kolej Přelouč – Pardubice hl.n..

· V úseku tratě Heřmanův Městec - Choltice - Přelouč jsou používány povolenky pro příslušné traťové úseky takto:


povolenka pro traťový úsek Heřmanův Městec - Choltice


povolenka pro traťový úsek Choltice - Přelouč.

Obě tyto povolenky jsou uloženy v obalu „Mimořádné události” na stanovišti výpravčího ÚS v Heřmanově Městci.

96. Způsob vlakové dopravy za nemožného dorozumění

Jedná-li se o vlak (PMD) jedoucí až do železniční stanice Heřmanův Městec, a bude-li mu vydávána povolenka, musí výpravčí vždy vydat strojvedoucímu povolenky pro oba traťové úseky (Choltice - Přelouč a Heřmanův Městec - Choltice). Skutečnost, že byly strojvedoucímu vydány dvě povolenky uvede výpravčí slovy v písemném rozkaze.

97. Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy

V dopravní dokumentaci je dovoleno používat zkrácených názvů stanic takto:  

trať 501

· žst. Pardubice hlavní nádraží           ………….
Pu

· zastávka Pardubice - Svítkov           ...............
S

· zastávka Pardubice - Opočinek       ................
Op

· zastávka Valy u Přelouče                 ...............
V

· žst. Přelouč                                       ...............
Pl

· zastávka Lhota pod Přeloučí            ................
L

· žst. Řečany nad Labem                    ...............
Rl 

trať 517

· zastávka Valy u Přelouče zast.         ................
 Va

· zastávka Veselí u Přelouče              .................
Ve

· žst. Choltice                                      ................
Ch

· zastávka Jeníkovice                          ................
Je

· žst. Heřmanův Městec                      .................
Hm

Při telefonním styku je dovoleno používat zkrácených názvů stanic:

· Pardubice hlavní nádraží

Pardubice

· Řečany nad Labem                         
Řečany

· Heřmanův Městec                          
Městec

G. USTANOVENÍ O POSUNU
100. Základní údaje o posunu

Železniční stanice, tvoří jeden posunovací obvod – obvod výpravčího.

Při předání pomocných stavědel na místní obsluhu provádí přestavování výhybek a výkolejek odborně způsobilý zaměstnanec (staniční dozorce, vedoucí posunu).

· Z Pst.1 výhybky č.108/109, 110, 111, 112,
· Z Pst.2 výhybky č.116, 118, 119b, 119a/120,
· Z Pst.3 výhybku č.10,
· Z Pst.4 výhybky č.Vk4, 33/Vk3, 34/Vk5, 36, 38.
· Souhlas k  posunu vždy dává výpravčí.

· Jelikož na výhybkách č.10 (Pst. 3), č.33 a č.34 (Pst. 4) není možné kontrolovat volnost úseku kolejovým obvodem, je zaměstnanec obsluhující Pst. odpovědný za kontrolu volnosti námezníků výhybek č.13 a č.36 při vrácení souhlasu k obsluze příslušného Pst. V případě, že po ukončení posunu není volnost výše uvedených námezníků, zaměstnanec provádějící posun tuto skutečnost ihned ohlásí výpravčímu. 

· U výhybkových kolejových obvodů výhybek č.13, č.32, č.109 není zajištěna šuntová citlivost, přestavení příslušné výhybky z méně pojížděné plusové polohy je řešeno pomocí ”dokumentovaného povelu.
Vedoucí posunu i posunovači mají útulek na středním zhlaví v komerční budově.
Při pravidelném odstavování a dobírání vozidel plní povinnosti zaměstnance řídícího posun vedoucí posunu.

Před začátkem posunu na manipulačních a odvratných kolejích si zaměstnanec řídící posun vyžádá od výpravčího případné pokyny.

102. Povinnosti zaměstnanců při posunu

Posun na kolejích, které nejsou určeny pro jízdu vlaků se smí zahájit jen se souhlasem výpravčího. V místech předpokládané manipulace s vozidly (nakládka, vykládka) po dohodě s komerčním pracovníkem.
104. Posun vzhledem k jízdám vlaků

Rušící posun musí být ukončen (zastaven) a vlaková cesta uvolněna nejpozději  5 minut před očekávaným příjezdem nebo průjezdem vlaku.
109. Místní podmínky pro posun

· Při posunu s dlouhodobě odstavenými vozidly výpravčí postupuje dle ”Doplňujícího ustanovení k předpisu D101/T101,Z2 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení typu ETB v ŽST Přelouč” část třetí, kapitola I. bod C. uloženého v příloze č. 5.A SŘ.
115. Posun trhnutím

Posun trhnutím je v celém obvodu stanice zakázán.

116. Zarážky, kovové podložky a dřevěné klíny
Zarážky jsou uloženy:

stojan mezi 109. a 111. kolejí u OV č. 7 ........................... 
3 ks

stojan mezi 109. a 111. kolejí u OV č. 8 ...........................
3 ks

stojan mezi 109. a 111. kolejí u OV č. 9 ........................... 
3 ks

stojan mezi 109. a 111. kolejí mezi OV č. 9 a 10 ..............
3 ks

stojan mezi 109. a 111. kolejí u OV č. 10 ........................
3 ks

stojan mezi 109. a 111. kolejí u OV č. 11 .........................
3 ks

stojan mezi 109. a 111. kolejí u OV č. 12 .........................
3 ks

stojan mezi 105. a 107. kolejí u náv. Lc 107 .....................
4 ks

stojan mezi 5. a 7. kolejí u náv. Sc 5 ................................
4 ks

stojan u 7. koleje u kolejové váhy .....................................
3 ks

stojan u 11. koleje  ……………………………………………
3.ks

stojan mezi 8. a 10. kolejí proti dopr. kanceláři .................
4 ks

stojan u výhybky č. 33 ......................................................
2 ks

stojan u Se 23 - vlečka AGRA ..........................................
2 ks

stojan u AVk 1 - vlečka AGRA ..........................................
2 ks

Dvoupřírubové zarážky se mohou používat na všech kolejích, kromě míst s přechodovými můstky a betonových nástupišť u první, třetí a páté koleje.

Na stojanu u stanoviště staničního dozorce, na stojanu u útulku posunových čet a v dopravní kanceláři jsou umístěny vždy 2 ks zarážek pro případ ujetí vozidel. Těchto zarážek nesmí být použito při posunu a pro zajištění stojících vozidel.

Stálá záloha zarážek je umístěna ve skladišti. Výměna vadných zarážek se provádí v pracovních dnech v dopoledních hodinách. Za výměnu vadných zarážek odpovídá vedoucí posunu.

I. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
133. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

· Minimální počet směn v zácviku pro funkci výpravčího je šest směn střídavě v denní a noční době. Minimální počet směn v zácviku pro funkci výpravčího vnější služby, staničního dozorce a vedoucího posunu (zaměstnance řídícího posun) jsou čtyři směny střídavě v denní a noční době. Minimální počet směn v zácviku pro funkci tranzitér přípravář a posunovač jsou dvě směny střídavě v denní a noční době.
· Výpravčí musí prokázat znalost traťových poměrů do žst. Pardubice hlavní nádraží, žst. Řečany nad Labem a žst. Choltice Traťové poměry poznají jízdou na stanovišti strojvedoucího vhodného vlaku nebo PMD.
· Vrchní přednosta stanice může zácvikovou dobu, dle uvážení, individuelně prodloužit nebo zkrátit.
137. Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezpečný přístup zdravotně postižených osob pohybujících se na vozících pro invalidy od vlaku a k vlaku je zajištěn:

( 1. nástupiště - ke zvýšenému nástupišti mezi 1. a 3. staniční kolejí se použije 





přechodu na řečanském zhlaví;

( 2. nástupiště - pro přechod zdravotně postižených osob se použijí zdvihací schodišťové plošiny PS 234 obsluhované skladníkem přepravy, umístěné na schodištích v podchodu ke druhému nástupišti, 
popřípadě přístupová cesta na řečanském zhlaví na druhé nástupiště za doprovodu skladníka přepravy.

Za zajištění bezpečného přístupu těchto osob je odpovědný skladník přepravy, je-li o tuto službu požádán.
Popis, použití a návod k obsluze zdvihací plošiny je uložen v příloze č. 18 SŘ.

Pojízdná plošina pro osoby na invalidním vozíku je uložena na 2. nástupišti a obsluhuje ji staniční dozorce.  

138. Podmínky pro vjezd, průjezd a odjezd vlaků při napěťové výluce trakčního vedení

· Všechny vlaky elektrické trakce mohou projet setrvačností po hlavních staničních kolejích v obou směrech.

· Všechny vlaky elektrické trakce mohou vjet setrvačností na všechny dopravní koleje a to z obou směrů. 

· Odjezd vlaku ze stanice je vždy pouze odtažením nebo vysunutím hnacím vozidlem nezávislé trakce.

· O napěťové výluce ve stanici musí být strojvedoucí vždy zpraveni písemným rozkazem.

139. Seznam povolených výjimek a udělených souhlasů z předpisů ČD ve vztahu ke SŘ

Žádné výjimky nebyly uděleny.

	Číslo výjimky
	Č. j.
	Věc povolené 

výjimky
	Zapracováno v čl. SŘ
	Kým a kdy povoleno

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


141. Bezpečnostní štítek

· V žst. Přelouč se bezpečnostní štítek neodevzdává, je nahrazen štítkem upozornění v systému PC JOP.

· Vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec vlastní železniční stanice, nebo jiných organizačních jednotek (SDC, DKV a pod.) seznámí prostřednictvím telekomunikačního zařízení výpravčího s konkrétním pracovním místem, rozsahem prací, svým jménem a příjmením. Tyto informace zapíše výpravčí do telefonního zápisníku spolu se způsobem vzájemného dorozumívání a označí pracovní místo na monitoru PC JOP. Vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec poznamená číslo záznamu ohlášené výpravčím do telefonního zápisníku nebo služební knížky. Po ukončení prací odstraní výpravčí z monitoru PC JOP označení pracovního místa a učiní o tom zápis v telefonním zápisníku. Vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec poznamená číslo záznamu ohlášené výpravčím do telefonního zápisníku nebo služební knížky.
· Pokud žádá vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec vlastní železniční stanice, nebo jiných organizačních jednotek (SDC, DKV a pod.), osobně o povolení práce v dopravní kanceláři, výpravčí označí pracovní místo na monitoru PC JOP. V telefonním zápisníku uvede veškeré údaje o konkrétním pracovním místě, rozsahu práce a způsobu vzájemného dorozumívání, označení místa a oba zápis podepíší. Po ukončení prací odstraní výpravčí z monitoru PC JOP označení pracovního místa a učiní o tom zápis v telefonním zápisníku, který oba podepíší.
142. Podmínky pro dopravu vozů s malými koly

Přeprava vozů s malými koly není možná křížením v dvojité kolejové spojce a v křižovatkových výhybkách přímým směrem ( nesmí přes dvojitou srdcovku ) . Při jízdě všemi výhybkami v přímém i odbočném směru pouze rychlostí 20 km/h.

V žst. Přelouč platí toto další omezení:

Přes výhybky č. 11 a/b a č. 119 a/b není jízda v přímém směru povolena.

Jízda je dovolena jen po kolejích č. 1, 2, 3, 4, 101, 102, 104, 105, 107. 

PAGE  
10

